Załącznik nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Regionalnej Placówko Opiekuńczo-Terapeutycznej

w Kazimierzy Wielkiej

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie

Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………,

które spełniają następujące parametry:

Fabrycznie nowy  mikrobus 9-cio osobowy  ( 8 osób plus kierowca) w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego

Pojazd specjalny spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym w szczególności dotyczących warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023, poz.1047)    z uwzględnieniem wymagań  dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 poz. 1849)

- Samochód fabrycznie nowy, wersja long;

- Pojemność silnika spalinowego:  min 1900cm³  ;

- Moc: min. 110 (150) kW(KM);

- Norma emisji spalin: EURO 6e;

- Rodzaj paliwa: diesel;

- Długość całkowita min. 5300

- Szerokość całkowita min. 1900

- Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi min. 2200

- Wysokość całkowita max. 2000

- Rozstaw osi min. 3200

- Maksymalna masa całkowita pojazdu 3300 kg

- Pojemność przestrzeni bagażowej min 1800 dm³ maksimum po złożeniu tylnej kanapy 3400 dm³;

- Skrzynia manualna, 6-cio biegowa;

- Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu;

- Ogrzewanie dodatkowe (tylne nawiewy plus sterowanie);

- Koła stalowe 16”;

- Możliwość przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku;

- Komplet pasów do mocowania wózka i najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego do pojazdu;

- Dywaniki gumowe;

- W części ładunkowej gumowa wykładzina;

- Kanapa w drugim i trzecim rzędzie;

- Drzwi prawe odsuwane przeszklone z szyba stałą;

- Drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180;

- Lusterko wewnętrzne;

- Lusterka boczne elektrycznie regulowane;

- Szyba tylna z wycieraczką, podgrzewana;

- Szyby w przednich drzwiach sterowane elektrycznie;

- Ściany boczne w części tylnej przeszklone;

- Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zarówno w przedziale kierowcy jak i pasażerskim;

- Czujnik parkowania tył;

- Wspomaganie układu kierowniczego;

- Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;

- Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu;

- Centralny zamek;

- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;

- Koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt, gaśnica;

- System ABS;

- BAS– system wspomagania hamowania awaryjnego;

Wszystkie zastosowane w pojazdach materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz muszą spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.