Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 13/2021/TP/DZP

Opis przedmiotu zamówienia

Implementacja nowych oraz modyfikacja istniejących funkcji w wersji podstawowej oprogramowania OptD w ramach projektu „Oprogramowanie OptD do redukcji dużych zbiorów danych i ekstrakcji charakterystycznych cech obiektów”. W ramach zamówienia do zrealizowania są następujące zadania: 1. Implementacja algorytmu do przetwarzania chmur punktów z uwzględnieniem geometrii mierzonego obiektu w języku programowania Java/Python (język programowania zależny będzie od szybkości działania programu). Wykonanie tego zadania pozwoli na obrót obiektu w taki sposób, aby linie pomiarowe pokrywały się z kierunkiem pasów, które generowane są w trakcie działania algorytmu OptD). 2. Implementacja algorytmu uwzględniającego dodatkowe dane z pomiaru takie jak temperatura, wartość odbicia wiązki lasera, w języku programowania Java/Python. Wykonawca będzie musiał przygotować okno wyboru parametrów, które będą mogły być wybierane jako kryterium redukcji i dla każdego parametru dopisać procedurę. 3. Implementacja algorytmu importu plików innych niż .txt, np. .csv lub .las. W tym zadaniu należy przygotować rozszerzoną możliwość importu różnych formatów plików, ponieważ dane mogą pochodzić z różnych źródeł. 4. Zaprogramowanie interfejsu programu OptD. Zadanie polegać będzie na przygotowaniu wersji oprogramowania według zasad programowania obiektowego, tak aby użytkownik w łatwy sposób mógł wykonywać wskazane funkcje. 5. Przygotowanie licencji oprogramowania w wariantach: licencja jednostanowiskowa, grupowa, firmware. Wynikiem opracowania powyższych zadań będzie program o nazwie OptD z interfejsem graficznym i wersjami licencji. Zleceniodawca dysponuje wersją podstawową programu OptD w języku programowania Java, którą udostępni Wykonawcy. Istniejąca wersja uruchamia się z listy poleceń, nie uwzględnia obrotu obiektu, wykonuje redukcję z wykorzystaniem jednego parametru (wysokości), wczytuje tylko pliki .txt i nie ma przygotowanej licencji. Wymagania: - Posiadanie własnego, legalnego oprogramowania Java/Python. Zlecenie ma być wykonywane etapami, które są związane z planem badań w projekcie nr 1_UWM_2020 z dnia 18.11.2020 r. w ramach Programu MNiSW pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” umowa nr MNiSW/2020/332/DIR z dnia 28.09.2020 r.