ZAŁĄCZNIK NR 2  Kosztorys ofertowy

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret laboratoryjny obrotowy na kółkach, obicie zmywalne | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafa laboratoryjna zamknięta z półkami, szer. x gł. x wys. 90 x 50 x 200cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafka laboratoryjna wisząca zamknięta jednoskrzydłowa prawa, 2 półki, szer. x gł. x wys. 40 x 50 x 70cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafka laboratoryjna wisząca zamknięta jednoskrzydłowa lewa, 1 półka, szer. x gł. x wys. 40 x 50 x 70cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafka laboratoryjna wisząca otwarta, 1 półka, szer. x gł. x wys. 40 x 50 x 70cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafka laboratoryjna wisząca zamknięta dwuskrzydłowa, 2 półki , szer. x gł. x wys. 60 x 50 x 70cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szafka laboratoryjna wisząca zamknięta dwuskrzydłowa, 1 półka szer. x gł. x wys. 60 x 50 x 70cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafka laboratoryjna wisząca otwarta, 1 półka szer. x gł. x wys. 60 x 50 x 70cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Blat laboratoryjny do docięcia na miejscu, szer. x gł. x grubość 350 x 80cm x 3,6cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafka laboratoryjna stojąca na nóżkach z 3 szufladami szer. x gł. x wys. 40 x 70 x 70cm (wys. podana bez wliczonej wys. nóżek) | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szafka laboratoryjna stojąca na nóżkach jednoskrzydłowa prawa, 2 półki szer. x gł. x wys. 40 x 70 x 70cm (wys. podana bez wliczonej wys. nóżek) | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szafka laboratoryjna stojąca na nóżkach dwuskrzydłowa, 2 półki szer. x gł. x wys. 60 x 70 x 70cm (wys. podana bez wliczonej wys. nóżek) | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Sofa 2-osobowa, obicie skóra ekologiczna, wymiary orientacyjne: szer. x gł. x wys. 130 x 60 x 75cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolik roboczy laboratoryjny do pracy stojącej szer. x gł. x wys. 150 x 50 x 90cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Szafki podstolikowe laboratoryjne na kółkach z 3 szufladami, szer. x gł. x wys. 40 x 40 x 60cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Biurko narożne z miejscem na monitory obrazujące stan pacjentów i półkami na dokumentację na salę nadzoru poznieczuleniowego na Bloku Operacyjnym (Załącznik nr 7- Projekt techn.) | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Biurko narożne wraz z zabudową szafkową, przeznaczone na stanowisko pielęgniarskie – monitorujące, na sali wzmożonego nadzoru pacjentów na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (Załącznik nr 8- Projekt techn.) | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Komoda na kółkach, 3 szuflady, dwie dolne szuflady są zamykane na klucz. Blokady zapobiegające zbyt mocnemu wysunięciu szuflady, Szuflady mieszczą kartki A4. szer. x gł. x wys. 41 x 50 x 57cm | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

Parametry i Warunki

- Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca

wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

- Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla 25x25 mm.

- W profilach typu ćwierćwałek boki 25 mm.

- Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm.

- Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PVC o grubości 2 mm

- Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.

- Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm łożyskowe o pełnym wysuwie

- Uchwyty do mebli metalowe dwupunktowe

- Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ± 10mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm.

- Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, są gładkie, pozbawione nierówności, bez elementów ostrych oraz zagłębień

nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli.

- Wszystkie łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką

wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest stosowane w przypadku szafek wiszących), (nie dopuszczę się łączenie

profili bez złączek).

- Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie.

- Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami.

- Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości

powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy