ZMIANA nr 9 SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### SST – 01.02

### ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111300-1

SST – 01.02	31

ROBOTY ROZBIÓRKOWE	31

1.	Wstęp	33

1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	33

1.2	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	33

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	33

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót	33

2.	Materiały	33

2.1 Wymagania ogólne	33

3.	Sprzęt	33

4.	Transport	34

4.1 Wymagania dotyczące przewozu.	34

4.2 Transport gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki	34

5.	Wykonywanie robót	34

5.1 Roboty przygotowawcze.	34

5.2 Roboty rozbiórkowe	34

6.	Kontrola jakości robót	35

6.1 Wymagania ogólne	35

6.2 Kontrola wykonania robót.	35

7.	Odbiór robót	36

7.1 Wymagania ogólne	36

7.2 Odbiór robót rozbiórkowych	36

8.	Obmiar robót	36

9.	Podstawa płatności	36

10.	Przepisy związane	36

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych:

- roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektów budowlanych,

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,

- rozbiórka ogrodzeń wraz z  fundamentami pod ogrodzenia

- rozbiórka fundamentów pod konstrukcje reklam

- usunięcia pozostałości po rozbiórkach garaży blaszanych takich jak: utwardzone podłoże, pozostałości po rozbiórkach ogrodzeń, oraz usuniecie pozostałości betonowych (gruz betonowy- żelbetowy) z obszarów garażowych i na obszarach „dzikich parkingów” (terenów niezabudowanych)

- ponadto rozbiórka wszelkich elementów konstrukcyjnych związanych z gruntem  jak również elementów małej architektury znajdujących się na działkach na których  znajdują się obiekty budowalne przewidziane do rozbiórki

- wywóz i utylizacja wszystkich elementów z rozbiórki

## 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z:

- Polskimi Normami (PN),

- obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych,

# Materiały

## 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarto w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania Ogólne” ST.01.00 , pkt. 2.

# Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

- frezarki;

- piły;

- młoty pneumatyczne;

- młoty do łamania rozbieranej nawierzchni betonowej (wyposażenie koparki);

- spycharki;

- ładowarki;

- samochody ciężarowe.

# Transport

## 4.1 Wymagania dotyczące przewozu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST 01.00 „Warunki ogólne”.

## 4.2 Transport gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót rozbiórkowych, chyba że Inżynier zadecyduje inaczej.

Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

# Wykonywanie robót

## 5.1 Roboty przygotowawcze.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST.01.00 –„Wymagania ogólne”.

## 5.2 Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacji i zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Wszystkie elementy, możliwe do ponownego wykorzystania należy usuwać w sposób niepowodujący ich uszkodzeń i składować w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych” określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Wszelkie Roboty rozbiórkowe konstrukcji winny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy rozpoznać przebieg uzbrojenia podziemnego wg przekazanej Dokumentacji i ustalić ich zakres i sposób wykonania z Użytkownikiem sieci. Nie jest dopuszczalne wykonywanie robót rozbiórkowych przed wykonaniem tymczasowych lub stałych rozwiązań alternatywnych.

Gruz z rozbiórki Wykonawca odwiezie i zutylizuje na własny koszt.

Urządzenia i armatura z demontażu do złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Teren po rozebranych obiektach zostanie zabudowany projektowanymi obiektami.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca przedstawi Inżynierowi harmonogram prac rozbiórkowych oraz umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą na czas nie krótszy niż czas trwania Kontraktu.

Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji.

Roboty rozbiórkowe:

- należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obiektu;

- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych,

- elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym.

Wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie bądź pocięcie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające ich transport. Urządzenia znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

# Kontrola jakości robót

## 6.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości podano w  ST 01.00 „Warunki ogólne”.

## 6.2 Kontrola wykonania robót.

W przypadku prac rozbiórkowych, demontażowych i innych opisanych w powyższym rozdziale polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową.

# Odbiór robót

## 7.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST 01.00 „Warunki ogólne”.

## 7.2 Odbiór robót rozbiórkowych

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu

# Obmiar robót

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji, lub ilość sztuk, m, m3, t.

# Podstawa płatności

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST. Roboty podlegają warunkom płatności według zasad podanych  w  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania ogólne.

# Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j.Dz. U. 2018   poz. 963  .)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)