Nr sprawy: BZP/166/24						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługi pn:

“ Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji wodno -kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  w Grudziądzu w okresie 
od 01.11.2024 r. do 31.01.2026 r.”

## I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  w Grudziądzu w okresie od 01.11.2024 r. do 31.01.2026 r.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji 
wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik do umowy.

Wykonania prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik do umowy.

W budynkach znajdują się w przeważającej części lokale mieszkalne oraz użytkowe.

- Prace konserwacyjne, awaryjne i zgłoszenia nagłe po weryfikacji przez administratorów technicznych będą zgłaszane codziennie telefonicznie i drogą mailową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu drogą mailową informacji zwrotnej na temat zrealizowanych zgłoszeń.

- W przypadku wymiany instalacji wodociągowej, Wykonawca zobowiązany jest zachować możliwość poboru wody dla mieszkańców.

- W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie (nie później niż w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia), bieżące prace ustalane będą z administratorami technicznymi bądź inspektorem nadzoru. Ustalony termin przekazany zostanie w zgłoszeniu drogą mailową.

- W przypadku awarii instalacji gazowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usuwania awarii.

- Przez awarie Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie instalacji 
lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, narazić ich na straty materialne, spowodować przerwę 
w dostawie mediów. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii.

- W przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca zabezpiecza instalację 
w taki sposób aby nie spowodowała zagrożenia dla ludzi i obiektów do zamknięcia zaworu głównego włącznie.

- Przyjmowanie zgłoszeń oraz usuwanie awarii odbywa się codziennie w godz. od godz. 6ºº do 22ºº  oraz  w dni wolne ustawowo od pracy i w święta.

- Zgłoszenia przekazywane będą Wykonawcy przez pracowników administracji 
jak i mieszkańców budynków.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do administracji potwierdzenie wykonania zgłoszonych prac.

- W przypadku braku możliwości dostępu do lokalu w przypadku usunięcia awarii 
lub wykonania innych prac, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na następny dzień
roboczy przekazać informacje do Biura Obsługi Mieszkańców w celu podjęcia działań administracyjnych związanych z dostępem do lokalu.

  - Zakres rzeczowy:

Wykonanie drobnych prac konserwacyjnych w branży:

- instalacja wodociągowa (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji)

- instalacja kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja gazowa

w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądz, administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Instalacja wodociągowa (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji):
Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych w pomieszczeniach wspólnego użytku polega na:

- usuwaniu przecieków, wymianie uszczelek lub wymianie uszkodzonych zaworów czerpalnych lub przelotowych,

- wymianie odcinków rur w budynku,

- zabezpieczeniu instalacji przed zamarzaniem oraz dokonywaniu odmrożeń instalacji,

- naprawie i wymianie armatury w pralniach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

- naprawie zaworów na poziomie i pionach łącznie z wymianą głowic zaworów dławicowych odcinających poszczególne mieszkania lokatorskie,

- zakup i montaż wodomierzy oraz plombowanie wodomierzy na zgłoszenie z Biura Obsługi Mieszkańców

- wymiana wodomierzy i ich oplombowanie w nowo wybudowanych budynkach oddanych do eksploatacji.

- Instalacja kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa:
Konserwacja instalacji kanalizacyjnej polega na:

- uszczelnieniu złącz,

- oczyszczeniu studzienek rewizyjnych, wpustów podwórzowych,

- udrażnianiu podejść odpływowych w pomieszczeniach ogólnego użytku,

- przeczyszczaniu pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach wraz z usuwaniem osadów i szlamu,

- sprawdzeniu drożności i wymianie kratek ściekowych w pralniach,

- przeczyszczaniu przy kanalika łącznie ze studzienką,

- ochronie elementów instalacji przed wpływami zewnętrznymi i atmosferycznymi w okresie zimowym,

- usuwaniu zatorów powodujących wybijanie wód deszczowych z istniejących wpustów i studzienek,

- wymianie lub uzupełnieniu uszkodzonych bądź niedrożnych elementów instalacji kanalizacyjnej, które powodują niesprawność instalacji lub stwarzają zagrożenie (np. włazów, wpustów deszczowych, odcinków rur spustowych).

- Instalacja centralnego ogrzewania:
A) Konserwacja instalacji i urządzeń c.o. polega na:

- usuwaniu przecieków,

- malowaniu okresowym rur,

- wymianie uszkodzonych termometrów i manometrów (Zamawiający dostarcza klucze od kotłowni względnie od wymiennikowni) zainstalowanych na rozdzielaczach instalacji wewnętrznej,

- uzupełnianiu uszkodzonej izolacji cieplnej przewodów pionowych 
i poziomych w pomieszczeniach,

- pomiarze temperatury w lokalach,

- demontażu, montażu i oplombowaniu ciepłomierzy podlegających sprawdzeniu w zakresie poprawności ich działania (bez kosztu ciepłomierzy) do eksplantacji.

B) Usuwaniu awarii instalacji centralnego ogrzewania w zakresie:

- odpowietrzanie grzejników,

- wymiana kryzy dławiącej w połączeniach śrubunkach lub kołnierzowych,

- wymiana pękniętego odcinka rury instalacji c.o.,

- wymiana uszkodzonych zaworów na pionach oraz wymiana uszkodzonych zwykłych i termostatycznych zaworów grzejnikowych,

- w sezonie grzewczym uzupełnianie wody w wewnętrznej instalacji c.o. 
w budynkach w których znajdują się rozdzielnie cieplne,

- wymiana niesprawnego grzejnika (pękniętego, przerdzewiałego).

- Instalacja gazowa:

- kontrola szczelności gazowej na podstawie zgłoszenia lokatora lub administracji budynków

- uszczelnianie instalacji gazowej wraz z wymianą kształtek instalacyjnych w poszczególnych mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania takich jak pralnie, suszarnie,  korytarze piwnic, pomieszczenia techniczne, i inne,

- sprawdzenie przejścia przewodów przez mury zewnętrzne budynków,

- sprawdzenie stanu urządzeń gazowych,

- okresowe malowanie na żółto rur gazowych: poziomów i pionów, a także odnawianie oznakowania na szafkach,

- zmiana lokalizacji podłączenia odprowadzenia spalin od pieców gazowych do przewodów kominowych bez zmiany usytuowania pieca – na podstawie opinii kominiarskiej,

- naprawa i konserwacja kurków gazowych na poziomie i pionach gazowych, włącznie z kurkami gazowymi odcinającymi poszczególne mieszkania lokatorskie,

- zabezpieczenie pomieszczeń i szafek na głównych kurkach gazowych,

- naprawa i konserwacja taboretów gazowych (włącznie z wymianą zaworu odcinającego) wraz z uzupełnieniem pokręteł.

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia,  zaleca się posiadanie przez Wykonawcę:

- stałej bazy techniczno – magazynowej w Grudziądzu lub w odległości do 120 km 
od miasta Grudziądza,

- telefonu stacjonarnego/komórkowego, e-maila umożliwiającego zgłaszanie awarii

- wykonania dokumentacji fotograficznej zgłaszanych awarii.