Załącznik nr 2 – po modyfikacji

Do SWZ postępowania nr TZPiZI.261/01/D/25

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fantomów oraz AED w podziale na następujące części zamówienia:

| Część 1: Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej – 3 szt. – wymagane: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa/producent/nr katalogowy: |  |  |
| Parametr wymagany |  | Czy oferowany produkt posiada dany parametr Tak/nie |
|  | Wymagany fantom osoby dorosłej, pełna postać, przeznaczony do ćwiczeń z zakresu zaawansowanych czynności ratowniczych. |  |
|  | Fantom wyposażony musi być w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym minimum 4 godziny. |  |
|  | Wymagana możliwość wentylacji metodą usta-usta i za pomocą worka samorozprężalnego oraz wymagana możliwość wykonywania ucisków klatki piersiowej. |  |
|  | Wymagana możliwość monitorowania głębokości uciśnięć klatki piersiowej, poprawności ułożenia rąk oraz objętości oddechu. |  |
|  | Wymagana możliwość przyrządowego udrożniania dróg oddechowych, w tym intubacji dotchawiczej. |  |
|  | Elektronicznie generowane tętno na tętnicy szyjnej lub/oraz promieniowej. |  |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) |  |
|  | Wymagane odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |  |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. |  |
|  | Możliwość defibrylacji energią do 360J, kardiowersji, elektrostymulacji zewnętrznej oraz monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego. |  |
|  | Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. |  |
|  | Klatka piersiowa musi unosić się podczas wentylacji. |  |
|  | Fantom wyposażony musi być w pełne ubranie. |  |
|  | Wymagana torba/walizka transportowa z materiału odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia. |  |
|  | W zestawie bezprzewodowy tablet do sterowania fantomem z wbudowanym akumulatorem zapewniający minimum 4 godziny pracy, z dotykowym wyświetlaczem, wymagana łączność bezprzewodowa z symulatorem, oprogramowanie sterujące w języku polskim z licencją bezterminową. |  |

| Część 2: Zaawansowany fantom ALS dziecka – 3 szt. – wymagane: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr wymagany |  |  | Czy oferowany produkt posiada dany parametr Tak/nie |
| Nazwa/producent/nr katalogowy: |  |  |
|  |  | Fantom dziecka w wieku 3-4 lat, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |  |
|  |  | Wymagana możliwość wentylacji metodą usta-usta, usta-nos-usta, za pomocą worka samorozprężalnego oraz możliwość wykonywania ucisków klatki piersiowej. |  |
|  |  | Wymagana możliwość bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy. |  |
|  |  | Wymagana możliwość przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych, w tym intubacja dotchawicza. |  |
|  |  | Możliwość defibrylacji energią do 360J, kardiowersji, elektrostymulacji zewnętrznej oraz monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego. |  |
|  |  | Wymagane unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji. |  |
|  |  | Fantom wyposażony musi być w pełne ubranie. |  |
|  |  | Wymagana torba/walizka transportowa wykonana z materiału wodoodpornego oraz odpornego na uszkodzenia do przechowywania i transportu. |  |

| Część 3: Zawansowany fantom ALS niemowlęcia – 1 szt. 3 szt. – wymagane: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/producent/nr katalogowy: |  |  |
| Parametr wymagany |  |  | Czy oferowany produkt posiada dany parametr Tak/nie |
|  |  | Fantom 3 miesięcznego niemowlęcia, pełna postać o realistycznym wyglądzie. |  |
|  |  | Możliwość wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej. |  |
|  |  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. |  |
|  |  | Możliwość wykonywania intubacji przez oraz osłuchiwanie płuc w celu sprawdzenia poprawności wykonanej intubacji. |  |
|  |  | Fantom wyposażony musi być w ubranie. |  |
|  |  | Wymagana torba/walizka transportowa z materiału odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia. |  |

| Treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny – 3 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa/producent/nr katalogowy: |  |  |
| Parametr wymagany |  | Czy oferowany produkt posiada dany parametr Tak/nie |
| 1. | Defibrylator treningowy, fabrycznie nowy. Urządzenie wygląda dokładnie tak samo jak prawdziwy AED, ale nie dostarcza energii podczas symulowanego wstrząsu. |  |
| 2. | Defibrylator treningowy posiadający min. 8 zróżnicowanych scenariuszy, pozwalających na naukę pierwszej pomocy w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia. |  |
| 3. | Zestaw zawiera: urządzenie treningowe, min. 1 parę elektrod do wielorazowego użytku, instrukcję obsługi, torbę transportową, pilot do zdalnego sterowania. |  |
| 4. | Komunikaty głosowe w języku polskim, które prowadzą szkolącego przez wybraną symulację. |  |
| 5. | Wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania lub baterie. |  |
| 6. | Ładowarka (w przypadku akumulatora wielokrotnego ładowania). |  |
| 7. | Możliwość regulacji głośności. |  |
| 8. | Kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO. |  |
| 9. | Wymagana torba/walizka transportowa z materiału odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia. |  |

Wpisanie odpowiedzi nie w którąkolwiek pozycję skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającą warunków zamówienia.

UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia