Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Asortyment z opisem |
| --- | --- |
| 1. | Serwer 1 CPU, 64GB RAM, 2xHDD SAS 600GB, 6x480GB SSD, Kontroler Raid H755, iDRAC9 Enterprise, Windows Server 2022 STD, 20 CAL User – 2 sztuki - Procesor: taktowanie min. 2.10GHz, 18MB Cache, ilość rdzeni/wątków: 12/24 – ocena na stronie https://www.cpubenchmark.net/ - wielowątkowa: min. 22642, pojedynczego wątku: min. 2187 - Pamięć RAM: min. 64GB DDR4 3200 MHz (kompatybilne/rekomendowane przez producenta serwera) - Kontroler RAID: PERC H755 lub równoważny - Dyski: - 2x HDD SAS 10k min. 600GB (Hot-plug), wskazane przez producenta serwera jako kompatybilne (rekomendowane). - 6x SSD SATA RI min. 480GB(Hot-plug), wytrzymałość dysku PBW (TBW in PB) min. 1,2 PB - Porty LAN: min. 2x 1Gb/s, 2x 10Gb/s - Zasilanie: 2x 800W (Hot-plug) - System operacyjny: Windows Server 2022 Standard, 30 CAL User - Typ obudowy: RACK 19” - Gwarancja: min. 5 lat - realizowana w najbliższy dzień roboczy od zgłoszenia na miejscu u klienta (1 rok dyski SAS, 3 lata dyski SSD) |
| 2 | Zasilacz UPS do serwera - pełna sinusoida, 3000VA, 2700W, 8xIEC RJ,USB,RS – 2 sztuki - Moc pozorna: 3000 VA - Moc rzeczywista: 2700 W - Interfejs komunikacyjny: USB, RS-232C - Typ obudowy: Rack 19”, 2U - Kształt napięcia wyjściowego: pełna Sinusoida - Gniazda wyjściowe (minimalnie): - 8 wyjść IEC C13 (min. 4 programowalne) - RJ-45 (in/out) - USB - RS-232C - Port EPO umożliwiający integrację z systemem awaryjnego wyłączenia prądu w budynku - Gwarancja: min. 24 miesiące |
| 3 | Przełącznik zarządzalny 48 portów z min. 4 portami 10G – wymagania minimalne: - Typ: zarządzalny - Typ obudowy: RACK 19” - Liczba portów LAN 10/100/1000: 48 szt. - Sloty SFP+ 10G: 4szt. (minimalnie) - Obsługiwane protokoły: - IEEE 802.1D - IEEE 802.1p - IEEE 802.1Q - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1x - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - IEEE 802.3az - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x flow control - IEEE 802.3z - Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000 - Prędkość magistrali wewnętrznej: min. 176 Gb/s - Szybkość przekierowań pakietów: min. 130.90 mpps - Obsługa VLANów - Procesor: min. 0,8 GHz - Pamięć Flash: min. 256 MB - Pamięć RAM: min. 512 MB - Gwarancja: min. 24 miesiące |
| 4 | Przełącznik zarządzalny 24 porty z min. 4 portami 10G – wymagania minimalne: - Typ: zarządzalny - Typ obudowy: RACK 19” - Liczba portów LAN 10/100/1000: 24 szt. - Sloty SFP+ 10G: 4szt. (minimalnie) - Obsługiwane protokoły: - IEEE 802.1D - IEEE 802.1p - IEEE 802.1Q - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1x - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - IEEE 802.3az - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x flow control - IEEE 802.3z - Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000 - Prędkość magistrali wewnętrznej: min. 128 Gb/s - Szybkość przekierowań pakietów: min. 95 mpps - Obsługa VLANów - Procesor: min. 0,8 GHz - Pamięć Flash: min. 256 MB - Pamięć RAM: min. 512 MB - Gwarancja: min. 24 miesiące |
| 5 | Macierz NAS - 6xHDD 2TB, 2xSSD m.2 1000GB - Procesor: min. 8 rdzeni, taktowanie min. 2,5 GHz - Pamięć RAM: min. 8GB DDR4 - Wnęka dysków: min. 6x dyski 3,5 cala SATA 6 Gb/s, min. 2x gniazdo M.2 2280 PCIe Gen 3 - Zainstalowane dyski: min. 6x HDD 2 TB, 2x M.2 1000GB (dyski wskazane jako kompatybilne/rekomendowane przez producenta NAS) - Gniazda wyjściowe: - Min 2x Gigabit Ethernet (min. 2,5G) - Min 4x USB (w tym min. 2x USB 3.2 Gen 1 i 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) - 1x HDMI 2.0 - Mechanizm szyfrowania AES Gwarancja: min. 24 miesiące |
| 6 | Zasilacze UPS 850VA, 425W – 28 sztuk - Moc pozorna: 850VA - Moc skuteczna:425W - Napięcie wejściowe: 165-290V - Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida symulowana - Gniazda wyjściowe: (minimalnie) - 230 V EU – 3szt. - RJ-11 (in/out) - RJ-45 (in/out) - USB - Czas przełączenia: max. 4ms - Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: min. 6 min - Średni czas ładowania: max 6h - Interfejs komunikacyjny: USB - Zabezpieczenia: min. Przeciążeniowe oraz przed rozładowaniem - Typ obudowy: Tower |
| 7 | Licencja na oprogramowanie antywirusowe do serwerów - 12 miesięcy – 5 stanowisk Administracja zdalna w chmurze - Serwer administracyjny musi być dostępny w chmurze producenta oprogramowania antywirusowego. - Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji zadania cyklicznego czyszczenia przechowywanych danych. - Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW. - Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL. Ochrona stacji roboczych - Windows - Rozwiązanie musi wspierać systemy Windows 10/Windows 11. - Rozwiązanie musi wspierać architekturę 32 i 64-bitową systemu Windows. - Rozwiązanie musi wspierać architekturę ARM64 - Pomoc w rozwiązaniu (help) i dokumentacja rozwiązania dostępna co najmniej w języku polskim oraz angielskim. Ochrona antywirusowa i antyspyware - Rozwiązanie musi zapewniać pełną ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami. - Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology. - Rozwiązanie musi wykrywać potencjalnie niepożądane, niebezpieczne oraz podejrzane aplikacje. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pojedynczych plików „na żądanie” lub według harmonogramu. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość definiowania zadań w harmonogramie, w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym, jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). - Rozwiązanie musi posiadać opcję skanowania „na żądanie” pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość określania priorytetu wykorzystania procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików spakowanych i skompresowanych. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. - Administrator musi mieć możliwość dodania wykluczenia dla zagrożenia po nazwie, sumie kontrolnej (SHA1) oraz lokalizacji pliku Sandbox w chmurze - Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day. - Rozwiązanie musi wykorzystywać do działania chmurę producenta. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym archiwa, skrypty, pliki wykonywalne, możliwy spam, dokumenty oraz inne pliki typu .jar, .reg, .msi. - Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta. - Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania maksymalnego rozmiaru przesyłanych próbek. - Rozwiązanie musi pozwalać na utworzenie listy wykluczeń określonych plików lub folderów z przesyłania. - Po zakończonej analizie pliku, rozwiązanie musi przesyłać wynik analizy do wszystkich wspieranych produktów. - Administrator musi mieć możliwość podejrzenia listy plików, które zostały przesłane do analizy. - Rozwiązanie musi pozwalać na analizowanie plików, bez względu na lokalizacje stacji roboczej. W przypadku wykrycia zagrożenia, całe środowisko jest bezzwłocznie chronione. Extended detection & response - Serwer administracyjny musi wspierać instalację z użyciem nowego lub istniejącego serwera bazy danych MS SQL i MySQL. - System musi współpracować z serwerem administracyjnym produktu antywirusowego, tego samego producenta. - Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW. - Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji zadania cyklicznego czyszczenia bazy danych. - Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysyłania zdarzeń do konsoli administracyjnej tego samego producenta. - Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL. - Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wprowadzania wykluczeń, po których nie zostanie wyzwolony alarm bezpieczeństwa. - Wykluczenia muszą dotyczyć procesu lub procesu „rodzica”. - Utworzenie wykluczenia musi automatycznie rozwiązywać alarmy, które pasują do utworzonego wykluczenia. - Kryteria wykluczeń muszą być konfigurowane w oparciu o przynajmniej: nazwę procesu, ścieżkę procesu, wiersz polecenia, wydawcę, typ podpisu, SHA-1, nazwę komputera, grupę, użytkownika |
| 8 | Licencja na oprogramowanie do backupu serwerów – wieczysta – 2 sztuki - Natywna webowa centralna konsola zarządzania - Backup oparty na planach – predefiniowanych lub własnych - Zapisywanie danych min. Lokalnie – SMB, NAS, SAN, albo w chmurze prywatnej lub publicznej (min. Azure, AWS) - Możliwość instalacji zarówno na serwerze Windows i Linux - Typy backupu, min.: - Kopie pełne, przyrostowe i różnicowe - Backup plikowy - Kompresja backupu na źródle - Powiadomienia min. E-mail - Raporty dobowe - Szyfrowanie AES 256 |
| 9 | Licencja na oprogramowanie do backupu SQL Server, MySQL i PostgreSQL – wieczysta – 2 sztuki - Okres licencji: wieczysty - Okres aktualizacji: wieczysty - Opcja planowania kopii zapasowych SQL Server, MySQL i PostgreSQL bez zakłócania usług baz danych - Opcja tworzenia kopii zapasowych nieograniczonej liczby baz danych za pomocą „Uruchom teraz” bez wcześniejszego planowania kopii zapasowej - Opcja wysyłania kopii zapasowych minimum do FTP, SFTP, FTPS, NAS, lokalizacji lokalnej, folderu sieciowego - Opcja wysyłania powiadomień e-mail o statusie wykonania kopii zapasowej - Opcja wykonywanie kopii zapasowych plików i folderów - Szyfrowanie AES |
| 10 | Serwer 1 CPU, 32GB RAM, 4x480GB SSD, Kontroler Raid H755, Windows Server 2022 STD - Procesor: 1 szt. Taktowanie min. 2,8 GHz, 8M Cache, 3200 MT/s, liczba rdzeni/wątków: 4/4 -ocena na stronie https://www.cpubenchmark.net/ - wielowątkowa: min. 8146, pojedynczego wątku: min. 2732 - Pamięć RAM: min. 32GB UDIMM, 3200MT/s, ECC (kompatybilne/rekomendowane przez producenta serwera) - Kontroler RAID: PERC H755 lub równoważny - Dyski: min. 4x 480GB SSD SATA 6Gbps, wytrzymałość dysku PBW (TBW in PB) min. 1,2 PB - Porty LAN: min. 2x 1Gb - System operacyjny: Windows Server 2022 Standard, No CAL - Typ obudowy: Tower - Gwarancja: min. 36 miesięcy - realizowana w najbliższy dzień roboczy od zgłoszenia na miejscu u klienta |
| 11 | Router - ethernet WAN, IEEE 802.3at, 10 portów ethernet, min. 2 PoE - Typ obudowy: RACK 19” - Liczba portów LAN 10/100/1000: 10 szt., w tym min. 2 porty PoE - Procesor: min. 4 rdzenie, taktowanie min 1,4 GHz - Pamięć Flash: min. 512 MB - Pamięć RAM: min. 1 GB - Sloty SFP+ : 1szt. (minimalnie) - Standard komunikacyjny: IEEE 802.3at - Port komunikacyjny: RS-232 - Szyfrowanie: 128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256 - Monitoring temperatury i napięcia - Gwarancja: min. 24 miesiące |
| 12 | Zasilacz UPS do serwera - pełna sinusoida, 2000VA, 1600W, 4xIEC USB,RS - 1 sztuka (dot. poz. 10) - Moc pozorna: 2000 VA - Moc rzeczywista: 1600 W - Interfejs komunikacyjny: USB, RS-232C - Typ obudowy: Rack 19”, 2U - Kształt napięcia wyjściowego: pełna Sinusoida - Gniazda wyjściowe (minimalnie): - 4 wyjścia IEC C13 (min. 4 programowalne) - RJ-45 (in/out) - USB - RS-232C - Port EPO umożliwiający integrację z systemem awaryjnego wyłączenia prądu w budynku Gwarancja: min. 24 miesiące |