| ### BIURO PROJEKTOWE | - Marek Tokarz ul. Broniewskiego 16 39-400 Tarnobrzeg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAT WODNOPRAWNY |  |  |  |  |
| ### NAZWA ZADANIA: | „BUDOWA PARKINGU PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM PKP W RUDNEJ WIELKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA PARKINGU NA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEGO OŚWIETLENIEM ORAZ STOJAKA NA 10 MIEJSC ROWEROWYCH W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTU NR POIS.05.02.00 00-0026/17” |  |  |  |
| ### ADRES: | ### Działki nr: 1706/1, 1706/2, 1001/1, 1001/2 – obręb 0007 Rudna Wielka, Jednostka ewidencyjna 181612_2 – Świlcza |  |  |  |
| ### INWESTOR: | GMINA ŚWILCZA 36-072 Świlcza 168 |  |  |  |
| OŚWIADCZENIE Niniejszą dokumentację opracowano stosownie do uzgodnień i warunków realizacji aktualnych w dniu jej wydania. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi wymaganiami prawnymi i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz stanowi podstawę do wykonania przedmiotowego zadania. |  |  |  |  |
|  | ### Imię i nazwisko | ### Specjalność | ### Numer uprawnień | ### Podpis |
| ### Opracował: | ### mgr inż. Marek Tokarz | ### konstrukcyjno - budowlana | ### 36/Tbg/87 |  |
| ### WRZESIEŃ 2024 r. |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

# Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys. 1 – Plan orientacyjny w skali 1: 50 000

- Rys. 2 – Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1: 500

- Rys. 3.1 – Profil podłużny w osi parkingu w skali 1:100/100

- Rys. 3.2 – Profil podłużny kolektora odpływu do zbiornika 1:100/100

- Rys. 4 – Szczegóły konstrukcyjne – skala 1:50

- Rys. 5 – Szczegóły odwodnienia

- Rys. 6 – Plan i Zakres oddziaływania urządzeń wodnych w skali 1:500

- ZAŁĄCZNIKI

- Mapa zasadnicza

- Mapy ewidencji gruntów

- Wypisy z rejestru gruntów

- Pełnomocnictwo dla Marek Tokarz

- Opinie Wójta Gminy Świlcza ws. braku konieczności procedowania decyzji środowiskowej – nr RGI.7011.12.2023/76 z 04.09.2024 r.

- Decyzje Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – nr RGP.6733.025.2023.EŁ z 22.09.2023 r.

OPIS

Prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych

Niniejszy operat wodnoprawny dotyczący odwodnienia zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu przy przystanku osobowym PKP w Rudnej Wielkiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”  w ramach zadania „Budowa parkingu na 13 miejsc postojowych wraz z jego oświetleniem oraz stojaka na 10 miejsc rowerowych w ramach unijnego projektu nr pois.05.02.00 00-0026/17”.

Projekt dotyczy budowy parkingu przy drodze gminnej, publicznej nr 108766R dojazdowej do przystanku osobowego PKP linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka na wysokości końca utwardzonego betonem asfaltowym odcinka drogi przy wyłączonych z użytkowania budynkach technicznych infrastruktury kolejowej.

Oprócz miejsc postojowych i jezdni manewrowej z kostki betonowej projektuje się wyspę z kostki betonowej jako miejsce lokalizacji wiaty i stanowisk rowerowych na 10 rowerów. Ponadto przy w/w wysepce może być zlokalizowany przystanek autobusowy i wiata przystankowa.

Plan orientacyjny planowanej inwestycji

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wiąże się z jego odwodnieniem – odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni parkingu.

Spływ wód deszczowych i roztopowych będzie realizowany poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych studzienek ściekowych z odprowadzeniem przykanalikami do projektowanej studzienki ściekowej S1 z osadnikiem i przykanalikiem do istniejącego zbiornika retencyjnego – w obszarze terenu kolejowego (dz. 1706/1). W miejscu wylotu skarpa i dno zbiornika umocnione betonowymi płytami ażurowymi (np. typu Meba) – wg rysunku szczegółowego.

Z uwagi na uwarunkowania gruntowe (grunty twardoplastyczne) rozsączanie do studni chłonnych w obszarze parkingu nie będzie możliwe.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 Środowiska z 18 listopada 2017 (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi lub do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, które przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi muszą być oczyszczane, aby nie przekroczyć dopuszczalnych wartości dla zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych określa kategorię i klasę dróg (krajowe, wojewódzkie i powiatowe klasy G) dla których wymagane jest podczyszczanie.

Z uwagi na kategorię wielkość inwestycji i klasę drogi - gminna, nie ma ustawowego wymogu oczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wpuszczeniem ich do gruntu, jednak projektuje się ich wstępne podczyszczanie w osadniku studzienki ściekowej.

Zastosowane elementy odwodnienia to;

- Studzienka ściekowe z osadnikiem (betonowe lub systemowe z tworzyw sztucznych) i przykanalikami Dn200 (z tworzyw sztucznych)

- Przewody rurowe – przykanalik Dn160 – Dn200 z rury litej z tworzywa sztucznego (lub betonowe) o sztywności obwodowej SN8.

Zakres prac budowlanych obejmuje następujące elementy:

- Wykonanie prac geodezyjnych związanych z niwelacją terenu,

- Roboty ziemne, związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej i korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni manewrowej i stanowisk postojowych,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni miejsc parkingowych – z kostki betonowej na 13 stanowisk (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), wraz z jezdnią manewrową,

- Budowę peronu przystankowego dla autobusu wraz z zadaszeniem – wiatą (prefabrykowaną) i stojakami na 10 rowerów

- Budowa zjazdu na działkę kolejową – z kruszywa łamanego

- Budowę odwodnienia – odwodnienia liniowego ze studzienką ściekową i przykanalikiem do istniejącego zbiornika retencyjnego w terenie kolejowym

- Przebudowę lub zabezpieczenie sieci podziemnych kolidujących z projektowaną infrastrukturą

Celem przedsięwzięcia jest budowa miejsc postojowych dla podróżujących dojeżdżających do pracy w systemie mieszanym – własnym transportem (dojazd do przystanku osobowego) i korzystających z komunikacji kolejowej – realizacja projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”,

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Opinia Wójta Gminy Świlcza ws. braku konieczności procedowania decyzji środowiskowej – nr RGI.7011.12.2023/76 z 04.09.2024 r.

|  | Opracował: mgr inż. Marek Tokarz |
| --- | --- |

## 2. OPIS TECHNICZNY

1.       Podmiot

Podmiotem ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest:

GMINA ŚWILCZA

36-072 Świlcza 168

2.a.   Cel i zakres

Celem opracowania jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego na;

    - Wykonanie wylotu kolektora odpływu deszczowego do istniejącego zbiornika retencyjnego

| Zestawienie parametrów wylotu do zbiornika |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Średnica [cm] | Współrzędne wylotu X/Y | Rzędna wylotu | Pow. Zlewni [ha] | Pow. Zlewni zred. [ha] | Przepływ max | Działka |
| 1. | 200 | 5549903,54 7567413,25 | 206,41 | 0,064 | 0,055 | 9,6 l/s (0,0096 m3/s) | 1706/1 |

    - Usługę wodną – polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do zbiornika wylotem jak wyżej:

- Przepływ sekundowy m3/s = 0,0096

- Średniorocznej ilości odprowadzanej wody [m3/rok] = 472,5

2.b.   Cel i zakres planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych (jako obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych) jest odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej parkingu do ziemi i wód, bez dopuszczenia do spływu wód na sąsiednie, prywatne posesje. Ma to zapobiec potencjalnym zmianom stosunków wodnych spowodowanych naturalnym zaniżeniem przyległych posesji w stosunku do poziomu drogi.

Ma temu służyć budowa kolektora deszczowego – odpływu o średnicy 200 z projektowanej studzienki ściekowej z umocnionym wylotem do istniejącego zbiornika odparowującego.

Wg danych literaturowych – „Wytycznych prognozowania stężenia zawiesin ogólnych 
i węglowodorów ropopochodnych z ściekach z dróg krajowych” opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad przez Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. w Krakowie, jakość wód opadowych we wskaźniku zawiesina ogólna dla dróg o natężeniu ruchu 10000poj./dobę wynosi 28mg/l, czyli znacznie poniżej wartości dopuszczalnej wynoszącej 100mg/l. Stężenia węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych spływających z przedmiotowej drogi o natężeniu ruchu poniżej podanej wyżej wartości pozostają poniżej granicy oznaczalności wynoszącej 0,05mg/l oraz znacznie poniżej wartości dopuszczalnej wynoszącej 15mg/l określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311).

2.c.   Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Nie przewiduje się na przedmiotowych wylotach montowania urządzeń pomiarowych, gdyż nie ma takiej potrzeby wynikającej z ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233).

2.d.   Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Regulacje prawne dotyczące odprowadzenia wód opadowych z działek niezabudowanych bezpośrednio do wód mogą wprowadzać ograniczenia lub zakazy ze względu na zanieczyszczenia związane z erozją gleby, osadami zanieczyszczeń i substancjami chemicznymi znajdującymi się na powierzchni terenu, lub objecie nieruchomości nakazem gromadzenia i retencji wód na terenie nieruchomości celem; ograniczenie ryzyka powodziowego, ochrona jakości wód i minimalizacja wpływu na zasoby wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) przedmiotowa droga gminna nie została zaliczona do rodzaju dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe klasy L), dla których wymagane jest wstępne oczyszczanie wód przed wprowadzaniem do wód lub ziemi. Dla przedmiotowego parkingu i drogi gminnej oczyszczenie będzie realizowane w osadniku studzienki ściekowej.

Zgodnie z załącznikiem graficznym – zasięg oddziaływania urządzeń wodnych, przewidywane wielkości wód opadowych zebranych z powierzchni z zakresie oddziaływania budowanego odwodnienia to: - w trakcie trwania deszczu nawalnego, 15 – minutowego (Wg PN-92/B-01707 i Rozporządzenie Ministra Środowiska z 08 07 2014) i przyjętego natężenia deszczu miarodajnego 174 l/s*ha:

Obliczenie zlewni i objętości deszczu dla przedmiotowego wylotu:

| l.p. | rodz. | pole zlewni | wsp.y | Zlewnia zred. | j.natęż.deszcz | qd=J*A*y/10000 | V=q*15*60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naw. | A [m2] | [--] | A [m2] | J[dm3/s*ha] | qd [dm3/s] | V [m3] |
| 1 | aleje i podwórka | 0 | 0,50 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | beton | 0 | 1,00 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | płyty betonowe, ażurowe | 0 | 0,60 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | dachy płaskie | 0 | 1,00 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | dachy strome | 0 | 0,80 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | jezdnia asfaltowa | 50 | 0,90 | 45,00 | 174 | 0,78 | 0,70 |
| 7 | ogrody | 0 | 0,20 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ogrody dachowe | 0 | 0,30 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | place do gier | 0 | 0,25 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | pobocza żwirowe | 40 | 0,25 | 10,00 | 174 | 0,17 | 0,16 |
| 11 | Kostka betonowa | 550 | 0,90 | 495,00 | 174 | 8,61 | 7,75 |
| 12 | rampy | 0 | 1,00 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | trawnik |  | 0,20 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ziemia nieutwardzona | 0 | 0,25 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ziemia ubita | 0 | 0,50 | 0,00 | 174 | 0,00 | 0,00 |
|  | Suma A [m2]= | 640 |  | 550,00 | Suma V [m3]= | 9,57 | 8,61 |
| Powierzchnia zlewni: |  |  |  |  |  | 0,064 | ha |
| Powierzchnia zredukowana |  |  |  |  |  | 0,055 | ha |
| Objętość wody ze zlewni: |  |  |  |  |  | 8,6 | m3 |
| Przepływ sekundowy |  |  |  |  |  | 9,57 | l/s |

Zgodnie z powyższymi wyliczeniami dla przedmiotowego wylotu przepływ sekundowy wynosi 9,57 l/s = 0,0096 m3/s

Opad roczny (dla terenu Rzeszowa = 859 mm – wg danych IMGW za 2020 r) = 550 x 0,859 = 472,45 m3/rok

Planowana inwestycja nie wpłynie na skład fizykochemiczny wód deszczowych, jak również nie ma zagrożenia na przekroczenie zanieczyszczeń cząstek ropopochodnych (100 mg/l) ani zawiesiny ogólnej (15 mg/l) które zgodnie z badaniami GDDKiA występują przy średniodobowym natężeniu ruchu rzędu 10 tys. pojazdów na dobę charakterystycznym dla dróg szybkiego ruchu i autostrad.

2.e.   Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Projektowana inwestycja (w zakresie objętym niniejszym operatem wodnoprawnym) zlokalizowana jest na działkach:

| 1706/1 1706/2 | Własność: Skarb Państwa, Użytkowanie: Polskie Linie Kolejowe S.A. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa |
| --- | --- |
| 1001/1 1001/2 | Własność: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza |

Obręb 0007 Rudna Wielka, jednostka ewidencyjna 181612_2 – Świlcza:

Wypisy z rejestru gruntów załączono w części formalno - prawnej opracowania.

2.f.   Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich

- Projektowane prace na obiektach gospodarki wodnej wykonać zgodnie z projektem.

- Wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania prac usunąć na koszt inwestora

- Po wykonaniu prac teren należy uporządkować.

3.    Opis urządzeń wodnych

- Studzienka ściekowa z osadnikiem (betonowa lub systemowa z tworzyw sztucznych) i przykanalikiem Dn200 (z tworzyw sztucznych)

- Przewód rurowy – przykanalik Dn200 z rury litej z tworzywa sztucznego (lub betonowe) o sztywności obwodowej SN8.

- Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Przedmiotowy operat dotyczy odwodnienia projektowanego parkingu i jego jezdni manewrowej poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej studzienki ściekowej – na działce wnioskodawcy z odpływem – odprowadzeniem przykanalikiem kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnionego wylotu do istniejącego zbiornika odparowującego na działce w terenie kolejowym.

Regulacje prawne dotyczące odprowadzenia wód opadowych z działek zabudowanych i niezabudowanych bezpośrednio do wód mogą wprowadzać ograniczenia lub zakazy ze względu na zanieczyszczenia związane z erozją gleby, osadami zanieczyszczeń i substancjami chemicznymi znajdującymi się na powierzchni terenu, lub objecie nieruchomości nakazem gromadzenia i retencji wód na terenie nieruchomości celem; ograniczenie ryzyka powodziowego, ochrona jakości wód i minimalizacja wpływu na zasoby wodne.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak takich przesłanek. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni jak wyżej nie mieszczą się w zakresie przedmiotowej regulacji, ani definicji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska odprowadzanych z powierzchni dla których wody opadowe i roztopowe powinny być oczyszczone, aby nie przekroczyć dopuszczalnych wartości dla zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych.

- Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem ścieków – wód opadowych i roztopowych jest istniejący zbiornik odparowujący na terenie kolejowym w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych „Mrowla” i kodzie europejskim PL RW20001022669.

Jest to uregulowany zbiornik wodny ze skarpami ziemnymi, trawistymi. Zgodnie z celami środowiskowymi wprowadzenie wód opadowo – roztopowych do zbiornika nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia wód ani nie wpływa na bilans wód JCWP.

- Ustalenia wynikające z;

6.a. – Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Gmina Świlcza położona jest w obszarze dorzecza Wisły dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 – Dz.U. z 2016 poz. 1911)

Zgodnie z tym dokumentem cele środowiskowe ustalone na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczą:

- dla wód powierzchniowych:

zapobiegania pogorszenia się stanu wszystkich części wód powierzchniowych (z zastrzeżeniami wymienionym w RDW);

zapewnienia równowagi między poborem, a zasilaniem wód powierzchniowych;

ochrony, poprawy i przywrócenia wszystkich części wód powierzchniowych, także tych sztucznych i silnie zmienionych;

wdrażania działań niezbędnych do stopniowego redukowania zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutu i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych;

- dla wód podziemnych;

zapobiegania lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

zapobiegania pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionym w RDW);

zapewniania równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;

wdrażania działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

W odniesieniu do przedmiotu operatu wodnoprawnego wymienione w/w cele określone w Planie gospodarowania wodami nie będą zagrożone. Do budowy zostaną użyte atestowane materiały, a prace będą prowadzone z dbałością o środowisko naturalne. Montaż i eksploatacja urządzeń nie pogorszą stanu wód powierzchniowych, ani podziemnych. Praca projektowanych elementów odwodnienia nie wpłynie na zaburzenie równowagi między poborem, a zasilaniem wód podziemnych.

6.b. – Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z danymi z Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) – Hydroportalu publikującego mapy zagrożenia powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) na terenie Gminy Świlcza nie istnieje zagrożenie powodziowe związane z wylewami rzeki Wisły i jej dopływów. Gmina nie posiada planu ochrony przed powodzią.

Według hydroportalu publikującego mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza tymi obszarami. Teren ten nie jest narażony na zalanie.

Mapa zagrożenia powodziowego

6.c. – Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Według ustawy Prawo Wodne ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Powinno się ja prowadzić zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. Plany te powinny zawierać analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji a także katalogu działań służących ograniczeniom skutków suszy.

Najbardziej dotkliwa susza na terenie województwa podkarpackiego wystąpiła w 2003 r. Badania przeprowadzone przez RZGW w Krakowie, w celu rozpoznania zjawiska suszy wykazały, że spośród 159 gmin z terenu województwa podkarpackiego 119 gmin zgłosiło wystąpienie na ich terenie zjawiska suszy. Niemal na całym obszarze województwa zaobserwowano obniżenie wody w ciekach, zanik mniejszych cieków oraz obniżenie zwierciadła wód gruntowych

Województwo podkarpackie, podobnie jak inne regiony Polski, jest zagrożone suszą. Choć Podkarpacie charakteryzuje się większą ilością opadów w porównaniu z innymi regionami Polski, to jednak w ostatnich latach susze stały się coraz bardziej powszechne.

Główne przyczyny tego zagrożenia to:

- Zmiany klimatyczne - coraz wyższe temperatury i zmniejszenie ilości opadów w okresach letnich prowadzą do większego parowania i mniejszych zasobów wodnych.

- Nieregularne opady - w Podkarpaciu, podobnie jak w innych regionach, występują okresy z intensywnymi opadami, które nie zawsze są efektywnie magazynowane, a także długie okresy bezdeszczowe.

- Wysoka rolnicza użytkowanie ziemi - intensywne rolnictwo w regionie może przyczyniać się do wyczerpywania zasobów wodnych, zwłaszcza w okresach suszy.

Według raportów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), województwo podkarpackie jest jednym z regionów, gdzie obserwuje się okresowe deficyty wody, co może prowadzić do zagrożenia suszą, szczególnie w rolnictwie i gospodarce wodnej.

Dane klimatyczne dotyczące bilansu wodnego dla województwa podkarpackiego są częścią szerszych analiz hydrologicznych i meteorologicznych, które są regularnie wykonywane w Polsce. Jednym z ważniejszych dokumentów w tym zakresie jest "Klimatyczny bilans wodny dla Polski", który został opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na plan przeciwdziałania skutkom suszy.

6.d. – Programu ochrony wód morskich

- nie dotyczy

6.e. – Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych dotyczy zamierzeń inwestycyjnych w zakresie wyposażania terenów zabudowanych i przewidzianych pod zabudowę w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych i wynika z Dyrektywy Unii Europejskiej w obszarze jakości wód.

Projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem związanym ze ściekami komunalnymi.

Gmina Świlcza należy do 3 grupy aglomeracji (ld. PLPK045) i według danych z 2021 roku 57% mieszkańców objętych jest zorganizowanym systemem odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. Z systemu kanalizacyjnego korzysta 52% mieszkańców, natomiast 5% obsługiwanych jest przez tabor asenizacyjny.

6.f. – Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Dla przedmiotowego terenu brak jest opracowanego planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

6.g – Warunki hydrologiczne

Pod względem hydrograficznym obszar Gminy Świlcza znajduje się w prawostronnym dorzeczu rzeki Wisła. Największym dopływem Wisły w granicach gminy jest rzeka Mrowla, dopływ Wisłoka, której źródło ulokowane jest poza terenem gminy (okolice wsi Lipie – powiat ropczycko - sędziszowski)

- Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizacje celów środowiskowych dla nich określonych

Nie przewiduje się zmiany obecnej gospodarki wodnej, a co za tym idzie jej wpływu na obecne stan wód powierzchniowych czy podziemnych. Przewidywane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zanieczyszczeń punktowych ani rolniczych. Nie zostanie również zmieniona jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

## JCWP

Planowana inwestycja leży w całości wewnątrz obszaru Jednolitych Części Wód Powierzchniowych „Mrowla” i kodzie europejskim: PLRW20001022669

Położenie inwestycji (kolorem jasnoniebieskim)  na tle granic JCWP

Wykaz celów środowiskowych i charakterystyka JCWP PLRW20001022669 przedstawiają poniższe tabele.

Projektowana inwestycja na etapie budowy i eksploatacji nie będzie oddziaływać negatywnie na cele środowiskowe JCWP nr PLRW20001022669, ponieważ:

- nie spowoduje pogorszenia stanu wód powierzchniowych, nie będzie powodować dodatkowych zanieczyszczeń wód,

- nie wpływa na bilans wód JCWP nr PLRW20001022669.

## JCWPd

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami, zamierzona inwestycja, zlokalizowana jest w zasięgu jednolitych części wód podziemnych o kodzie: PLGW200153.

Położenie inwestycji (kolorem jasnoniebieskim)  na tle granic JCWPd

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla wód będących w dobrym stanie jakościowym i co najmniej dobrym stanie ilościowym (stan odpowiadający JCWPd nr PLGW2000153) celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz zapobieganie dopływowi i ograniczaniu dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych. PLGW2000153 jest niezagrożone ryzykiem nieosiągnięciem ww. celów.

Projektowana inwestycja na etapie budowy i etapie eksploatacji nie będzie oddziaływać negatywnie na cele środowiskowe JCWPd nr PLGW2000153, ponieważ:

- nie spowoduje pogorszenia stanu wód, nie będzie powodować dodatkowych zanieczyszczeń wód,

- nie wpływa na bilans wód JCWPd nr PLGW2000153.

- Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

- nie dotyczy

- Wielkość średniego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych

- nie dotyczy

- Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Nie przewiduje się rozruchu w/w urządzeń.

Główną przyczyną wystąpienia awarii w systemie sieci kanalizacji może być pęknięcie rurociągu. W takim przypadku należy:

- Odciąć dopływ ścieków do uszkodzonego miejsca.

- Wymienić uszkodzony element sieci

- Otworzyć dopływ ścieków do ww. miejsca.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących spowodować wystąpienie awarii przemysłowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 (Dz. U. z 2016 r, poz. 138).

- Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

W obszarze inwestycji nie występują obiekty objęte ochroną w myśl zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880z późn. zm. W zasięgu
oddziaływania projektowanej Inwestycji brak obszarów Natura 2000, jak również obszarów parków
narodowych.

Przewiduje się, że analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania równowagi przyrodniczej, ani też nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe i widokowe tego obszaru. Na podstawie wizji lokalnej w terenie (w okresie września) w obszarze inwestycji nie stwierdzono obecności gatunków roślin, grzybów i zwierząt podlegających ochronie.

Obszar inwestycji na tle form ochrony przyrody. Deseniem zaznaczono różnego rodzaju powierzchniowe formy ochrony przyrody.

Inwestycja leży poza obszarami N2000. Najbliższymi są obszary siedliskowe Mrowla Łąki w odległości ~2 km od planowanej inwestycji.

Przeanalizowano przedmioty ochrony tych obszarów i stwierdzono, że odległość od tych obszarów jest zbyt duża, aby inwestycja mogła mieć wpływ na jakikolwiek przedmiot ochrony obu tych obszarów. Inwestycja nie będzie miała wpływu na integralność jakiegokolwiek obszaru N2000 oraz na spójność sieci.

- Wpływ urządzeń na wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi lub do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska przedmiotowa inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć dla których wymagane jest wstępne oczyszczanie wód przed wprowadzaniem do wód lub ziemi.

Planowana inwestycja nie wpłynie na skład fizykochemiczny wód deszczowych, jak również nie ma zagrożenia na przekroczenie zanieczyszczeń cząstek ropopochodnych (100 mg/l) ani zawiesiny ogólnej (15 mg/l).

Ilość ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych do środowiska nie będzie powodować przekroczeń przepustowości urządzeń melioracyjnych (zalewania terenów przyległych) czy innych szkód w stosunku do osób trzecich.

- Wnioski i zalecenia

Wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na

- Wykonanie wylotów kolektora kanalizacji deszczowej – odpływu ze studzienki ściekowej zgodnie z projektem

- Usługę wodną polegającą na zrzucie wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika odparowującego

Wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania prac usunąć na koszt inwestora, a po wykonaniu prac teren należy uporządkować.

- Materiały wykorzystane do opracowania operatu do dochodzeń wodnoprawnych

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

- Ustawa z 20 lipca 2017 Prawo Wodne – Dz. U. 2021 poz. 2231 tj.

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 (Dz.U. z 2016 poz. 1911)

- Dyrektywa Unii Europejskiej w obszarze jakości wód (Dyrektywa 91/271/EWG z maja 2016), wraz z piątą aktualizacją krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOSK 2017 z 23.03.2017)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.
poz. 799 ze zm.)

- Mapa zasadniczą w skali 1:1000

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- Pomiary geodezyjne w terenie,

- Wypisy z ewidencji gruntów

- Dane z Geoportalu Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

- Dane z hydroportalu map zagrożenia powodziowego: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

|  | Opracował: mgr inż. Marek Tokarz |
| --- | --- |