#### OPIS TECHNICZNY

#### I. PODSTAWA  OPRACOWANIA.

  - Zlecenie  Inwestora.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z dnia 19.04.2019 r.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz. 401).

  - Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz 701).

  - Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

#### II. CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera projekt budowlany rozbiórki budynku o numerze ewidencyjnym 1849 na działce nr 79/1 obr. 13 w Słupsku przy ul. Ogrodowej 13of.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

Budynek o numerze ewidencyjnym 1849 na działce nr 79/1 w obr. 13 w Słupsku przy ulicy Ogrodowej 13of jest obiektem piętrowym, bez poddasza użytkowego, całkowicie niepodpiwniczonym. Budynek został zbudowany w 1903 roku. Powierzchnia zabudowy Pz=79 m2. Obiekt wykonano w sposób tradycyjny. Ściany zewnętrzne o grubości 25 cm wykonano z cegły pełnej. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na deskowaniu. Strop nad parterem – drewniany ze ślepym pułapem.  Klatka schodowa - drewniana na belkach policzkowych. W budynku nie zostały wbudowane materiały zawierające azbest.

IV. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wjazd na działkę na której usytuowany jest budynek przeznaczony do rozbiórki  możliwy jest od ulicy Ogrodowej poprzez istniejący zjazd. Teren wokół budynku jest nieutwardzony. Od strony północnej na granicy z działką nr 78 wykonano ogrodzenie murowane z cegły pełnej oraz z siatki stalowej na słupkach. Ogrodzenia te podlegają rozbiórce. Na obszarze objętym rozbiórką występuje napowietrzna linia energetyczna, którą należy rozłączyć przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych.

V. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Należy wykonać ogrodzenie placu budowy oraz wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je znakami ostrzegawczymi oraz znakami zakazu w taki sposób, aby niemożliwy był dostęp osobom nieupoważnionym.

Nad przejściami, stanowiskami pracy i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zamontować daszki ochronne. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45o w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszków powinna być większa co najmniej o 50 cm z każdej strony od szerokości przejścia lub przejazdu.

Miejsca gromadzenia i usuwania materiałów z rozbiórki należy wygrodzić                    i oznakować.

VI. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

O zamiarze rozpoczęcia prac rozbiórkowych należy wcześniej powiadomić gestorów sieci oraz sprawdzić prawidłowość odłączenia sieci wewnętrznych od istniejących przyłączy. Miejsca odłączenia (wyłączniki, zawory, etc.) powinny znajdować się poza obszarem robót rozbiórkowych.

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych. W następnej kolejności należy rozebrać murowane kominy od ich wierzchu do poziomu stropodachu. Kolejnym elementem przeznaczonym do demontażu jest pokrycie papowe, obróbki blacharskie, deskowanie stanowiące podłoże dla warstw papowych oraz krokwie. Krokwie należy odspajać od murów i opuszczać na teren, zaczynając od ściany szczytowej.

Po rozbiórce elementów pokrycia dachowego oraz konstrukcji stropodachu należy przystąpić do demontażu ścian I piętra. Demontaż prowadzić do poziomu stropu nad parterem fragmentami o wysokości 1 m na całym obwodzie obiektu. W  następnej kolejności należy dokonać rozbiórki stropu nad parterem. Belki stropowe należy odspajać od murów i opuszczać na teren, zaczynając od ściany szczytowej. Ściany parteru należy rozbierać fragmentami o wysokości 1 m na całym obwodzie budynku do poziomu spodu posadzek parteru. Nie należy rozbierać ścian poniżej spodu posadzek parteru. Ściany fundamentowe oraz ławy fundamentowe nie podlegają rozbiórce. Przestrzenie w gruncie po rozebranych posadzkach należy wypełnić zasypką piaskowo-żwirową o stopniu zagęszczenia ID=0,70. Cały teren należy zniwelować i wyrównać.

Od strony północnej na granicy z działką nr 78 wykonano ogrodzenie murowane z cegły pełnej oraz z siatki stalowej na słupkach. Ogrodzenia te podlegają rozbiórce.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić z rusztowań w sposób ręczny  przy użyciu sprzętu elektromechanicznego. Należy stosować specjalistyczne rusztowania, sytuując je  od wewnątrz obiektu. W trakcie prowadzenia rozbiórki należy stosować zsuwnice pochyłe lub rury zsypowe. Urządzenia te powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zgromadzony materiał z rozbiórki należy na bieżąco przenosić na składowisko tymczasowe i wywozić poza plac budowy.

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego elementu. W razie potrzeby należy stosować podparcia tymczasowe. Wykonywanie robót rozbiórkowych nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników sąsiednich budynków.

VII. GOSPODARKA ODPADAMI.

Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) obowiązek usuwania i wykorzystania lub utylizacji odpadów spoczywa na wytwarzającym odpady. Istnieje także możliwość zlecenia tego obowiązku odbiorcy odpadów. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić właściwą ilość pojemników na zbiórkę poszczególnych rodzaj odpadów, zapewnić warunki czasowego ich gromadzenia, a następnie przekazać je właściwym odbiorcom.

VIII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA.

- Należy rygorystycznie przestrzegać zasad i przepisów bhp.

- Teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczyć strefy niebezpieczne. Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić minimum 6 m lub 1/10 wysokości rozbieranego obiektu.

- Pracownicy na każdym stanowisku pracy powinni być zapoznani z zakresem robót rozbiórkowych.

- Pracowników należy wyposażyć w komplet potrzebnych narzędzi, odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej.

- Pracujących na wysokości obowiązuje zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji.

- W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi w strefach niebezpiecznych.

- Prowadzenie prac rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione. Roboty należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

- Należy zabezpieczyć przed zniszczeniem zieleń znajdującą się w obszarze prac rozbiórkowych.

mgr inż. ZBIGNIEW SŁOWIŃSKI

upr. proj. spec. konstr.-bud. nr UAN/IV/8346/812/87