02

S P I S   Z A W A R T O Ś C I

Strona tytułowa											01

Spis  zawartości 										02

Uprawnienia i przynależność do MOIIB  projektanta						03

Uprawnienia i przynależność do MOIIB  sprawdzającego					04

Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami

wiedzy technicznej										05

Opis techniczny										06

Część rysunkowa:

Fundamenty  rzut i przekroje								rys K – 01

Fundamenty : elementy konstrukcyjne i zbrojenie					rys K – 02

Schody 										rys. K – 03

Płyta stropowa 	i elementy żelbetowe							rys  K – 04

Widok 3D konstrukcji budynku								rys  K – 05

Rzut ścian parteru 									rys. K – 06

Rzut stropu nad parterem 								rys. K – 07

Rzut ścian piętra 									rys. K – 08

Rzuty konstrukcji dachu w osiach A - D							rys. K – 09/1

Rzuty konstrukcji dachu w osiach  G - J							rys. K – 09/2

ELEMENTY :

Wiązary od G1 do G15									strony 1 - 27

Kratownice od P1 do P3								strony 28 - 30

Słupy od Sd1 do Sd3									strony 31-34

Belki od B1 do B56									strony 35 - 245

Wiązary usztywniające od SWK1 do SWs3						strony 246 - 258

Ściany od WP1 do WPs4								strony 259 - 369

Budynek Zakładu Informatyki Lasów Państwowych

06

O P I S   T E C H N I C Z N Y

1.Podstawy opracowania

Zlecenie Zamawiającego

Wytyczne architektoniczne

Uzgodnienia międzybranżowe

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego budynku biurowego w  Sękocinie Starym

przy ul. Leśników gmina Raszyn „ opracowana przez ARPAGEO s.c.

Polskie Normy / Eurokody/ i programy komputerowe

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wolnostojący  budynek biurowy dla Zakładu Informatyki Lasów

Państwowych zlokalizowany w Sękocinie Starym na działkach nr nr 358/7; 358/8; 358/16; 358/17;

358/18; 358/19; 358/24.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje :

- opis techniczny

- obliczenia statyczno- wytrzymałościowe

- rysunek fundamentów w zakresie rzutu i przekrojów

3.Opis ogólny obiektu

Przedmiotowy budynek o konstrukcji drewnianej jest obiektem niepodpiwniczonym  składającym się

z trzech brył. W osiach A-D jest to obiekt piętrowy z poddaszem  przeznaczonym na urządzenia tech-

niczne w postaci urządzeń klimatyzacyjnych. Część środkowa w osiach D- G parterowa ze stropoda-

chem płaskim. Część ostatnia w osiach G – J’ częściowo murowana, parterowa z poddaszem użytko-

wym o przeznaczeniu na urządzenia klimatyzacyjne. W osiach A- D i G – J’ połacie dachu mają spadki

dwustronne o pochyleniu 20o. Całkowita długość obiektu w osiach A do J’ wy nosi  45,o  m a w naj-

szerszym miejscu w osiach 2 do 13 wynosi 34,5 m.

Obiekt wyposażony w wszelkie instalacje łącznie z fotowoltaiką i wymiennikiem gruntowym.

- Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna

Teren analizowanej nieruchomości jest płaski z niewielkim nachyleniem w kierunku    północno-

wschodnim. Rzędne terenu wahają się w zakresie 110.3-110.7 m n.p.m. Wykonane wiercenia

badawcze zostały wykonane w celu określenia warunków gruntowo-wodnych we wstępnie proje-

ktowanej lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie wyników badań terenowych w podłożu projektowanego obiektu wyróżniono 3

warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zbliżonych właściwościach

fizycznych i mechanicznych):

- warstwa geotechniczna I – przypowierzchniowe grunty humusowe o miąższości ok. 0.3-0.4m.

Zasadniczo warstwę tę budują niespoiste naturalne grunty mineralne (piaski średnie z domieszkami

humusu). Lokalnie w rejonach infrastruktury uzbrojenia podziemnego będą występować grunty

przekopowe o miąższości dostosowanej do głębokości ich ułożenia (patrz profil otworu nr 4 –

rejon istniejącej kanalizacji sanitarnej).

-  warstwa geotechniczna IIa – występujące poniżej warstwy humusowej spoiste utwory

zastoiskowe (mułki wodnolodowcowe) stadiału mazowiecko-podlaskiego wykształcone w postaci

glin pylastych, pyłów, pyłów piaszczystych i piasków gliniastych (lokalnie glin pylastych

zwięzłych) w stanie twardoplastycznym – stopień plastyczności IL= 0.0 – 0.25. Grunty tej warstwy

zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne określono dla stanu IL=0.15.

Budynek Zakładu Informatyki Lasów Państwowych

06

-   warstwa geotechniczna IIb – niespoiste utwory wodnolodowcowe stadiału mazowiecko-podlaskiego

wykształcone w postaci piasków pylastych, piasków drobnych i lokalnie piasków średnich z domie-

szkami piasków gliniastych i pyłów w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym – stopień zagę-

szczenia ID>0.5. Parametry geotechniczne określono dla stanu ID = 0.5.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budo-

wlanych ( Dz.U.poz 43 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) przyjęto dla przedmiotowego budynku drugą

kategorię  geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.

- Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne

  - Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne w formie ław pod ścianami oraz  jako stopy pod słupy. Zarówno  ławy jak i stopy fundamentowe są posadowione zdecydowanie niżej

niż wymaga tego poziom przemarzania. Wynika to z zastosowania gruntowego wymiennika

ciepła. Dlatego też mury fundamentowe w ławach nie są ciągłe, tylko posiadają otwory dla pro-

wadzenia elementów wymiennika. Otwory są zlokalizowane bezpośrednio nad  ławami.

  - Ściany

    - Ściany konstrukcyjne

5.2.1.1.Ściany o konstrukcji drewnianej szkieletowej, składające się ze słupków opartych na podwalinach drewnianych kotwionych do murów fundamentowych żelbetowych, zwieńczone oczepami również z elementów drewnianych.  Stanowią one oparcie dla belek stropowych

i elementów dachów.

Konstrukcja szkieletowa ścian obudowana obustronnie płytami OSB  wypełnieniem przestrzeni między płytami wełną mineralną.

5.2.1.2.Ściany murowane z bloczków silikatowych

W przestrzeni między osiami 2-7/ G-J’ elementami konstrukcyjnymi dla przeniesienia

obciążeń pochodzących od dachu i stropu nad parterem są murowane ściany z bloczków

silikatowych  grubości 24 cm na zaprawie klejowej.

5.2.2. Ściany działowe

Część ścian o konstrukcji drewnianej szkieletowej, obudowanej płytami OSB lub  płytami gipsowo- kartonowymi z wypełnieniem wełną mineralną.

Ściany murowane z bloczków silikatowych o grubości 12 cm obustronnie tynkowane

tynkiem gipsowym.

  - Stropy

    - Stropy drewniane

Stropy o konstrukcji drewnianej z belek z drewna litego oraz z drewna klejonego dla większych rozpiętości, o rozstawach dostosowanych do rozpiętości oraz przypadających na nie obciążeń. Belki stropowe  opierane bezpośrednio na oczepach lub do nich podwieszane z pośrednictwem metalo-wych, ocynkowanych łączników.

Załączone schematy pokazują ich faktyczne rozstawy. Elementem nośnym dla  warstw wykończę-

niowych są płyty OSB różnej grubości.

    - Strop żelbetowy monolityczny

W osiach  G’- J /2- 7  strop żelbetowy monolityczny w postaci płyty grubości 14 cm opartej na

Budynek Zakładu Informatyki Lasów Państwowych

06

ścianach z bloczków silikatowych grubości 24 cm, a pośrednictwem wieńców o wysokości 30 cm zbrojonych   4 # 12 i strzemionami # 6 mm w rozstawie co 25 cm.

W osi J’ między osiami 6 – 7 nadproże żelbetowe monolityczne 24 * 70 cm.

Z wieńców płyty w osiach G’ i  J , w ściankach kolankowych, wypuszczono słupki spięte wieńcem

na którym opiera się murłata kotwiona do niego kotwami m 16 w rozstawie co około 1,20 m.

  - Dachy

W części piętrowej  oraz w osiach G – J’ dachy dwuspadowe o kącie pochylenia połaci 20o, są przystosowane do zamontowania paneli fotowoltaicznych. Są to dachy o konstrukcji drewnianej zróżnicowanej. W osiach 1- 11 / A- D dach o konstrukcji kratowej, którego dolny pas jest przy-

stosowany do przeniesienia obciążeń pochodzących od stropu nad piętrem, gdzie obciążenie użytkowe wynosi 2,0 kN/m2.  Stropodach nad częścią w osiach  D – G budują belki 8 * 26 cm

w rozstawie zagęszczonym z uwagi na obciążenia / taras / co około 31,5 cm ,  dostosowanym do pokrycia płytami OSB o długości 250 cm.

W osiach  G – J’ konstrukcja dachu jest zróżnicowana z uwagi na wykorzystanie przestrzeni poddasza na rozmieszczenie urządzeń  klimatyzacyjnych.  W osiach 2- 7 dach o konstrukcji krokwiowej 10 * 24 cm co 0,85 cm, na co pozwalają ścianki kolankowe przejmujące rozpór od więźby. Na ściankach kolankowych mocować murłaty o przekroju 16 x 16 cm kotwione do wieńca 24 x 30 cm kotwami  M 16 mm w rozstawie co 1,2 m.

W osiach 7 – 11 gdzie przestrzeń poddasza nad archiwum wykorzystana jest również na rozmiesz-czenie urządzeń klimatyzacyjnych zaprojektowano dźwigar nożycowy,  samo kompensujący znaczny  rozpór przy tak małym kącie pochylenia połaci.

W pozostałej przestrzeni między osiami 11 – 13 dźwigary kratowe z zamkniętą dolną płaszczyzną , sięgającą od osi 11 do osi 13, w poziomie jak strop nad archiwum. Dźwigar  w kalenicy oraz

dźwigary w osiach G i J’ na których opierają się krokwie.

  - Schody trójbiegowe zlokalizowane w części piętrowej między osiami A – B zaprojektowano jako schody policzkowe , stalowe. Belki biegu środkowego oparte na belkach sąsiednich biegów.

Belki biegu dolnego oparte na fundamencie i na drewnianym wymianie ściany w osi 8. Belki biegu górnego oparte na wymianie w ścianie w osi 8 i na belce stropowej. Oparcie belek na drewnianych elementach za pośrednictwem dwóch ocynkowanych wkrętów do drewna M 12 * 80 mm.

Połączenie stalowych belek dwoma śrubami ocynkowanymi klasy 5.8 m M12* 45 mm.

Stopnice i podstopnice z płyty OSB. Dodatkowymi podparciami płyty OSB na spocznikach  są belki drewniane 8 * 16 cm w rozstawie co 50 cm opierane na dolnych stopkach belek policzkowych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne

  - Fundamenty zabezpieczyć przed korozją przez malowanie wszystkich powierzchni dwukrotnie środkami ogólnie dostępnymi. Materiał nakładać  na powierzchnie  suche i gładkie bez tzw „raków”. Ewentualne „raki” uzupełnić zaprawa cementową.

  - Elementy drewniane zabezpieczyć prze korozją biologiczną przez malowanie, kąpiele lub ciśnieniowo, preparatami solnymi, w celu zapewniania ochrony elementów konstrukcyjnych takich jak więźba dachowa, taras, belki czy stropy domów drewnianych.

- Materiały

Podbeton 			C8/10   [ B 10 ]

Beton konstrukcyjny 		C25/30 [ B 30 ]

Stal zbrojeniowa		# A IIIN [ fk = 500MPa; klasa ciągliwości C ]

Budynek Zakładu Informatyki Lasów Państwowych

06

Stal profilowa			S235 JR

Elektrody 			ER 146

Bloczki silikatowe gr. 24 cm       kl. min 15

Zaprawa klejowa

Drewno : 			lite klasy C24

Klejone : GL24, GL28

Budynek Zakładu Informatyki Lasów Państwowych