PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul Bazaltowej do ul. Francuskiej

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR :   MIEJSKI  ZARZĄD  ULIC  I  MOSTÓW

UL. J. KANTORÓWNY  2a

40 – 381  KATOWICE

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA :

„B O B”

BIURO  ORGANIZACJI  BUDOWNICTWA

inż.  Piotr  Smuda

41 – 710 RUDA  ŚLĄSKA   ul. Obr. Westerplatte 9A/5

tel.  501 530 784

e-mail : p.smuda.bob@wp.pl

BRANŻA :        DROGOWA

OPRACOWANIE :

inż. Piotr   Smuda           upr. nr  73/99

- NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

RUDA  ŚLĄSKA , sierpień  2023 r.

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni na śr gł 15 cm |  |  |  |  | 180,00 m |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  |  |  |  | 24,00 m3 |  |
| 1. |  | 200*0,4*0,3 |  |  |  |  | 24,00 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  | 620,00 m2 |  |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 620,00 m2 |  |
| 6 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 340,00 m |  |
| 7 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 8 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 2 200,00 m2 |  |
| 1. |  | 100*22 |  |  |  |  | 2 200,00 |
| 9 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 10 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 1 500,00 m2 |  |
| 1. |  | 100*15 |  |  |  |  | 1 500,00 |
| 11 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 238,76 m3 |  |
| 1. |  | 200*0,15*0,3 |  |  |  |  | 9,00 |
| 2. |  | 24 |  |  |  |  | 24,00 |
| 3. |  | 620*0,08 |  |  |  |  | 49,60 |
| 4. |  | 620*0,15 |  |  |  |  | 93,00 |
| 5. |  | 340*0,08*0,3 |  |  |  |  | 8,16 |
| 6. |  | 100*0,03 |  |  |  |  | 3,00 |
| 7. |  | 2200*0,01 |  |  |  |  | 22,00 |
| 8. |  | 100*0,15 |  |  |  |  | 15,00 |
| 9. |  | 1500*0,01 |  |  |  |  | 15,00 |
| 10. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 11. |  | Suma |  |  |  |  | 238,76 |
| 12 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 2 148,84 m3 |  |
| 1. |  | 238,76*9 |  |  |  |  | 2 148,84 |
| 13 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 238,76 m3 |  |
| 14 | Kalkulacja własna Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja geodezyjna zakresu prac rozbiórkowych przewidzianych do realizacji - operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę. |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 2. Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 0,25 km |  |
| 16 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni |  |  |  |  | 315,00 m3 |  |
| 1. |  | 450 |  |  | 450,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 450,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 315,00 |
| 17 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni |  |  |  |  | 135,00 m3 |  |
| 1. |  | 450 |  |  | 450,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 450,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 135,00 |
| 18 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 8 100,00 m3 |  |
| 1. |  | 450*18 |  |  |  |  | 8 100,00 |
| 19 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 450,00 m3 |  |
| 20 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 50,00 m3 |  |
| 21 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. |  |  |  |  | 50,00 m3 |  |
| 22 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni |  |  |  |  | 644,00 m2 |  |
| 1. |  | 600+100+220 |  |  | 920,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 920,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 644,00 |
| 6. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 23 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni |  |  |  |  | 276,00 m2 |  |
| 1. |  | 600+100+220 |  |  | 920,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 920,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 276,00 |
| 24 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  |  |  |  | 350,00 m2 |  |
| 25 | KNKRB 01 0421-04-050 Umocnienie skarp i dna rowów płytwami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 80,00 m2 |  |
| 3. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 410,00 m |  |
| 27 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 320,00 m |  |
| 28 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 62,00 m3 |  |
| 1. |  | 410*0,3*0,4 |  |  |  |  | 49,20 |
| 2. |  | 320*0,2*0,2 |  |  |  |  | 12,80 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 62,00 |
| 29 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 558,00 m3 |  |
| 1. |  | 62*9 |  |  |  |  | 558,00 |
| 30 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 62,00 m3 |  |
| 31 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 32 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 260,00 m |  |
| 33 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  |  |  |  | 36,90 m3 |  |
| 1. |  | (150+260)*0,09 |  |  |  |  | 36,90 |
| 34 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | 320,00 m |  |
| 35 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża |  |  |  |  | 20,80 m3 |  |
| 1. |  | 320*0,065 |  |  |  |  | 20,80 |
| 4. Ścieżka |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 37 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 7 200,00 m2 |  |
| 1. |  | 600*12 |  |  |  |  | 7 200,00 |
| 38 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 39 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 40 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 41 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 42 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 43 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 44 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 5. Wjazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 46 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 47 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 700,00 m2 |  |
| 1. |  | 100*7 |  |  |  |  | 700,00 |
| 48 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostks z mikrofazą |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 6. Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 220,00 m2 |  |
| 50 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 3 740,00 m2 |  |
| 1. |  | 220*17 |  |  |  |  | 3 740,00 |
| 51 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostks z mikrofazą |  |  |  |  | 220,00 m2 |  |
| 7. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  | 15,00 szt |  |
| 53 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 54 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  |  |  |  | 7,00 szt |  |
| 55 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  | 5,00 m3 |  |
| 1. |  | 100*0,05 |  |  |  |  | 5,00 |
| 56 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 57 | Kalkulacja własna Rury ochronne śr 110 mm np typu AROT |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 58 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm |  |  |  |  | 320,00 m |  |
| 59 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |