# Część I - cyfrowa

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia i specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie infrastruktury do podłączenia jednostek Policji woj. Dolnośląskiego wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi oraz świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego, dla KWP we Wrocławiu, usługi dzierżawy łączy transmisji danych Carrier Ethernet umożliwiających transmisję danych w postaci pakietowej.

## Terminy realizacji zamówienia

- Zamawiający wyznacza terminy rozpoczęcia świadczenia usługi dzierżawy zgodnie z datami zawartymi w kolumnie „planowany termin uruchomienia” załącznika nr 2.

- Jeżeli termin uruchomienia łącza wskazany przez Wykonawcę będzie późniejszy niż ten określony w załączniku nr 2 w kolumnie „planowany termin uruchomienia” to do czasu uruchomienia każdej z wymaganych relacji Wykonawca zapewni zastępcze łącze cyfrowe Carrier Ethernet w relacjach i o parametrach opisanych w Tabeli nr 2.

- Ostateczny termin uruchomienia łączy Carrier Ethernet –  do 120 dni od daty zawarcia umowy na okres 36 m-cy.

- Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na czas określony 36 miesięcy.

- Przekazanie łączy do użytkowania, poprzedzone zostanie testami technicznymi.

- Wykonawca skonfiguruje urządzenia sieciowe w stopniu umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności działania łącza w technologii Carrier Ethernet. Docelowe skonfigurowanie urządzenia sieciowego oraz podłączenie do sieci wykona personel Zamawiającego w terminie umożliwiającym przeprowadzenie 24 godzinnych testów.

- Testy poprawności działania łączy Carrier Ethernet, które opracuje i zaproponuje Wykonawca muszą uzyskać akceptację (mailowo, faksem) na etapie realizacji umowy przez Zamawiającego. Scenariusz testów musi zostać przekazany Zamawiającemu na 3 dni przed uruchomieniem pierwszego łącza Carrier Ethernet. Akceptacja scenariusza nastąpi w ciągu jednego dnia. Testy trwające do 24 godzin, zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Dopuszcza się jednostronne przeprowadzenie testów przez Zamawiającego.

- W przypadku poprawnej pracy zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół (wzór protokołu został przedstawiony w załączniku nr 4) dla każdego łącza. Zamawiający dopuszcza protokół zbiorczy dla łączy uruchomionych przez tego samego Wykonawcę.

- W przypadku negatywnych wyników testów pracy łącza, Wykonawca ma 1 dzień roboczy na usunięcie usterek.

- Odbiory jakościowe i ilościowe oraz końcowe łączy zostaną dokonane przez Komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy w obecności przedstawiciela  Wykonawcy.

- Wykonawca zestawi łącza o wyspecyfikowanych parametrach oraz dostarczy wymagane urządzenia w dniu uruchomienia łączy, do miejsc agregacji łączy tj. do KWP we Wrocławiu, KMP Jelenia Góra, KMP Legnica i KMP Wałbrzych zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Wykonawca może złożyć ofertę na realizację: wszystkich zadań, kilku zadań lub jednego zadania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trakcie jej realizacji w całości lub w części na zasadzie okoliczności zawartych w art. 456 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zmianami).

## Sposób naliczenia wartości zamówienia dla usługi dzierżawy łączy

- Zamawiający wymaga podania w ofercie cen jednostkowych (brutto) oferowanych poszczególnych dróg przesyłowych oraz łącznej ceny przedmiotu zamówienia (brutto) - wyrażonych w złotych polskich. Ceny brutto powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, ponadto dla relacji wyszczególnionych w Tabeli nr. 6 będą to dodatkowo koszty sprzętu, koszty patchcordów i wkładek światłowodowych niezbędnego do realizacji zamówienia jeżeli takowe będą wymagane.

- Cena zastępczego łącza wynosić będzie maksymalnie 50% ceny łącza wykonanego w technologii Carrier Ethernet dla relacji, której dotyczy. Zamawiający przez łącze zastępcze rozumie inne łącze, o nie gorszych parametrach, które wykonawca zestawi lub najmie od innych operatorów w przypadku znacząco przedłużającego się czasu usunięcia awarii łącza podstawowego (tego na które został podpisany protokół odbioru łącza).

- Rozliczenia usług dokonywane będą miesięcznie.

- Podane ceny nie mogą być wyższe niż ceny oferty podstawowej wynikającej z cennika usług operatora.

- Po zakończeniu umowy wszystkie wymienione w Załączniku nr 3 do SIWZ urządzenia tj. router, switch które dostarczył Wykonawca przejdą na własność Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Cena każdego z urządzeń (router, switch) nie może być wyższa niż 1,00 zł netto/sztuka.

- Wykonawca po zakończeniu umowy wystawi odrębną fakturę za sprzęt w wysokości 1,00 zł netto za każde urządzenie. Faktura winna być wystawiona na Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

- W przypadku niedotrzymania przyrzeczenia sprzedaży Wykonawca oświadcza, że zapłaci równowartość rynkowej ceny (GPL) aktualnej w ostatnim terminie rozliczeniowym za każdą sztukę urządzenia, które Zamawiający chce wykupić.

- W przypadku rozwiązania umowy przed upływem 36 miesięcznego okresu jej obowiązywania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia urządzeń sieciowych od Wykonawcy za cenę zakupu pomniejszoną o ilość miesięcy używania urządzeń sieciowych tzn.:

Co = Cz – (Cz / n) * m

gdzie:

Co - cena odsprzedaży

Cz - cena zakupu

n – ilość miesięcy eksploatacji urządzenia sieciowego od uruchomienia łącza Carrier Ethernet do zakończenia umowy

m – faktyczna ilość miesięcy dzierżawy

- Zamawiający zobowiązuje się do używania urządzeń sieciowych zgodnie z Umową 
i przeznaczeniem. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zwrocie urządzeń sieciowych, Zamawiający zobowiązuje się do ich wydania Wykonawcy 
w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia świadczenia usługi. Wykonawca będzie mógł odebrać urządzenia sieciowe w miejscach agregacji łączy tj. do KWP Wrocław, KMP Jelenia Góra, KMP Legnica i KMP Wałbrzych.

## Wymagania techniczne i jakościowe łączy oraz urządzeń sieciowych

- Łącza stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zakończone interfejsem wskazanym w Tabeli nr. 1.

- Stosowane przez Wykonawcę środki techniczne, wykorzystywane w związku ze świadczeniem usługi najmu łącza będą gwarantować bezpieczeństwo przekazu informacji, w granicach możliwości technicznych.

- Wykonawca na własny koszt zapewni łącza do poszczególnych węzłów łączności Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury:

  - kablem optotelekomunikacyjnym;

  - miedzianym kablem telekomunikacyjnym;

  - dostępu radiowego.

- Zamawiający nie dopuszcza instalacji urządzeń dostępu radiowego Wykonawcy na istniejących masztach w jednostkach Policji. Dopuszcza się instalację anteny na dachu budynku bez instalacji masztu. Instalacja urządzeń dostępu radiowego przez Wykonawcę nie może zakłócać pracy systemów radiokomunikacyjnych i teleinformatycznych Zamawiającego. W przypadku instalacji urządzeń dostępu radiowego na obiektach Policji Wykonawca musi wykonać projekt instalacji z uwzględnieniem instalacji zasilającej i odgromowej dla urządzeń dostępowych w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu oraz Wydziałem Teleinformatyki KWP we Wrocławiu. Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia wymagane prawnie, niezbędne do wykonania projektu oraz wykonania instalacji pozostają po stronie Wykonawcy. Urządzenia dostępu radiowego Wykonawcy muszą posiadać moduł zasilania awaryjnego zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku przerw zasilania z sieci elektroenergetycznej. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do demontażu urządzeń dostępu radiowego na własny koszt.

- Zamawiający zapewnia zasilanie gwarantowane 230 V dla urządzeń dostępowych Wykonawcy instalowanych w węzłach łączności jednostek Policji.

- Wszelkie koszty niezbędne do uruchomienia, utrzymania łączy oraz demontażu urządzeń po zakończeniu umowy należy wkalkulować w wartość oferty. Łącze w danej jednostce musi być zakończone w szafie telekomunikacyjnej. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w celu doprowadzenia zakończenia łącza do szafy telekomunikacyjnej winny być uwzględnione w sumarycznej opłacie miesięcznej. Zamawiający nie wymaga żadnych opłat za udostępnienie obiektów będących we władaniu jednostek Policji. W przypadku konieczności budowy infrastruktury przez Wykonawcę, uzgodnienia tras kablowych oraz ponoszenia wszelkich kosztów leży wyłącznie w gestii Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dzierżawa łączy telekomunikacyjnych w wymienionych relacjach z punktem zakończenia w szafie telekomunikacyjnej Zamawiającego.

- W przypadku uszkodzeń elewacji, dachu, tynków lub istniejących instalacji powstałych podczas montażu i demontażu urządzeń dostępowych, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt.

- Wymienione w Tabeli nr. 1 (L.p.1-12) łącza stanowić będą sieć transmisyjną w warstwie Ethernet L2, będą przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych i będą częścią Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112. Zbudowane będą z kilku punktów agregacyjnych do wielu punktów w oparciu o urządzenia Zamawiającego. Po stronie agregacyjnej we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego pracują urządzenia firmy CISCO.

- Punkty agregacji zlokalizowane są w następujących lokalizacjach tj.:

  - KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław;

  - KMP w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43, 58-500 Jelenia Góra;

  - KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2, 58-300 Wałbrzych;

  - KMP w Legnicy, ul. Adama Asnyka 3, 59-220 Legnica;

Przydział poszczególnych łączy do punktu agregacji przedstawiony jest w Tabeli nr. 1.

- Wszystkie łącza zostaną zagregowane na routerach Zamawiającego w punkcie agregującym na tagowanym interfejsie 802.1Q.

- Po stronie agregacji w KWP/KMP łącza muszą być zakończone pojedynczym interfejsem optycznym SFP ze stykiem LC(LX/LH, wraz z dostarczoną/ymi przez Wykonawcę wkładką/kami optyczną/ymi które nie spowodują utraty świadczeń gwarancyjnych producenta urządzenia, w którym są zainstalowane i będą pochodziły od tego samego producenta lub wkładki były oryginalne certyfikowane do pracy z urządzeniem (muszą być na oficjalnej liście kompatybilności producenta routera) lub potwierdzenie przez producenta wkładek o kompatybilności z dostarczanym routerem (wkładki kompatybilne).

- Szybkość pracy łączy wyrażona jest w Mb/s lub Gb/s.

- Szkielet sieci zostanie oparty na urządzeniach brzegowych Zamawiającego, natomiast dla lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr.6 będą to urządzenia Wykonawcy.

- Pomiędzy jednostkami A i B z Tabeli nr 1 zostaną utworzone w sieci Wykonawcy tunele w technologii Q-in-Q (standard IEEE 802.1Q).

- Dla każdej z jednostek zostanie przydzielony osobny nr tunelu (VLAN-u Q-in-Q) w każdym tunelu będą przenoszone lokalne VLAN-y Zamawiającego.

- Oznakowanie ruchu znacznikiem VLAN od strony punktu agregującego oraz zdjęcie tego znacznika na urządzeniu brzegowym leży po stronie Wykonawcy. Łącze winno być zakończone od strony routera agregującego interfejsem tagowanym 802.1Q.

- Numery sieci VLAN nie mogą się powtarzać na różnych urządzeniach zbierających w ramach tego samego węzła. Ich numeracja nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Łącza muszą umożliwiać przenoszenie ramek Ethernet o wartości MTU min. 1543 bajty bez fragmentacji i VLAN-y o pełnym zakresie numeracji (QinQ). Powinny obsługiwać ruch typu broadcast, unicast, jak i multicast.

- Łącza mają mieć możliwość przenoszenia protokołu CDP.

- Każde z urządzeń operatora zainstalowane w lokalizacji wyszczególnionej w Tabeli nr. 6 musi zapewnić pełną przepływność dla lokalizacji.

- W ramach realizacji usługi dzierżawy łącza Carrier Ethernet Wykonawca dostarczy w lokalizacji wyszczególnionej w Tabeli nr.6 urządzenia aktywne:

  - Router brzegowy o parametrach i konfiguracji podanych lub równoważnych przedstawionych w Tabeli nr. 3 i 4 lub zgodny z opisem minimalnych wymagań i parametrów technicznych znajdującym się pod przedmiotową tabelą. Wyposażenie dodatkowe urządzenia w konkretnej lokalizacji wyszczególnione jest w Tabeli nr. 6. Urządzenia te zostaną połączone z urządzeniami Wykonawcy udostępniającymi łącze. W przypadku urządzeń równoważnych wymagana jest zgodność funkcji szyfrowania router-a z rozwiązaniami już wykorzystywanymi w sieci OST112 opartymi na rozwiązaniach firmy CISCO.

  - Switch o parametrach i konfiguracji podanych lub równoważnych przedstawionych w Tabeli nr. 5 lub zgodny z opisem minimalnych wymagań i parametrów technicznych znajdującym się pod przedmiotową tabelą. Rodzaj wymaganego switch-a w konkretnej lokalizacji wyszczególniony jest w Tabeli nr. 6. W przypadku urządzeń równoważnych wymagana jest zgodność funkcji switch-a z rozwiązaniami już wykorzystywanymi w sieci OST112 opartymi na rozwiązaniach firmy CISCO.

  - wymagane typy router-ów i switch-y które są własnością Zamawiającego opisane są w Tabeli nr 1 (Lp. 1-12). W kolumnie G widnieje typ routera brzegowego, a w kolumnie H typ switcha. Dla lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr. 6, Wykonawca dostarczy urządzenia równoważne, spełniające wymagania i parametry techniczne opisane w przedmiotowym dokumencie.

- Wymienione w powyższym punkcie (4.21) urządzenia będą konfigurowane i zarządzane przez służby techniczne Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.

- Dostarczone urządzenia dla lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr. 6 do zakończenia umowy stanowią własność Wykonawcy. Instalacja, wstępna konfiguracja oraz konserwacja urządzeń należy do Wykonawcy (poza konfiguracją urządzeń wskazanych w pkt. 4.21). Dostarczone urządzenia sieciowe muszą w pełni współpracować z istniejącą obecnie infrastrukturą sieciową Zamawiającego, szczególnie pod względem zapewnienia 100% zgodności obsługi działających obecnie protokołów i usług.

- Zamawiający może żądać zmiany miejsca instalacji lub przepływności łącza:

- W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądania Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości technicznych zmiany przepływności lub zmiany miejsca instalacji łącza, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z jego dalszego dzierżawienia z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

## Gwarancja jakości

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia gwarancji jakości świadczonej usługi na dzierżawione łącza będące przedmiotem zamówienia, spełniającej następujące wymagania:

- Gwarancji rocznej dostępności usługi na poziomie min. 99,5%/rok,

- Czas usunięcia awarii będzie zgodny ze złożoną ofertą i zawierał się będzie w przedziale od 1 godziny do 12 godzin od momentu zgłoszenia,

- Dostępność służb technicznych Wykonawcy m.in. w celu zgłaszania awarii - 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku,

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR każdego łącza Carrier Ethernet ma być nie mniejsza niż ta zapisana w Tabeli nr 1.

## Procedura zgłaszania awarii łączy

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy łącza przedstawiciel Zamawiającego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dokona zgłoszenia faktu wystąpienia awarii na wskazany przez Wykonawcę w umowie numer telefonu, faksu lub adres e-mail.

- Przyjmujący (w imieniu Wykonawcy) zgłoszenie będzie zobowiązany do podania identyfikatora zgłoszenia i danych identyfikujących przyjmującego oraz uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu daty i godziny zgłoszenia.

- Moment przyjęcia zgłoszenia awarii będzie uważany za moment rozpoczęcia awarii łącza.

- Przedstawiciel Wykonawcy w terminie do 3 godzin od momentu zgłoszenia awarii będzie zobowiązany do podania na numer telefonu 47 871-36-00 oraz elektronicznie na adres e-mail dyzurny.teleinformatyka.kwp@wr.policja.gov.pl, informacji o przyczynie awarii oraz orientacyjnym czasie jej usunięcia.

- O usunięciu awarii Przedstawiciel Wykonawcy powiadomi przedstawiciela Zamawiającego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu telefonicznie na wymieniony wyżej numer telefonu lub elektronicznie na podany adres e-mail uzgadniając datę i godzinę przekazania informacji.

- Przedstawiciel Zamawiającego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ma obowiązek w terminie dwóch godzin od momentu przyjęcia informacji o usunięciu awarii sprawdzić poprawność działania łącza i powiadomić przedstawiciela Wykonawcy o wyniku sprawdzenia.

- W przypadku poprawnej pracy łącza lub braku reakcji przedstawiciela Zamawiającego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w czasie oznaczonym w pkt. 6, moment przekazania informacji opisany w pkt. 5 przyjmuje się jako moment usunięcia awarii.

- Czas trwania uszkodzenia, dla potrzeb rozliczeń, będzie obliczany jako moment usunięcia awarii minus moment rozpoczęcia awarii.

- Innego rodzaju zgłoszenia lub informacje nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu czasu trwania uszkodzenia.

## Wymagania ogólne dotyczące dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Carrier Ethernet

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny producenta na cały okres obowiązywania umowy, licząc od daty uruchomienia usługi, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji pakietu usług serwisowych.

- Urządzenia sieciowe Zamawiającego i licencje wykorzystane do świadczenia usług muszą być zarejestrowane w bazie producenta w przypadku:

  - Router-ów brzegowych – na Komendę Główną Policji w Warszawie

  - Switch-y - na Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu

oraz muszą być objęte gwarancją i serwisem producenta umożliwiającą między innymi bezpośrednie zgłaszanie problemów serwisowych do producenta i korzystanie z bazy wiedzy producenta urządzeń.

- Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, że pakiety serwisowe umożliwiają zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń bezpośrednio do producenta, u którego wykupił Serwis i są dedykowane do zaoferowanego przez Zamawiającego sprzętu oraz że są zarejestrowane w bazie producenta na Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

- Warunki serwisu nie mogą nakładać na Zamawiającego konieczności przechowywania oryginalnych opakowań po sprzęcie.

- Do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń wymienionych wraz z numerami seryjnymi w Tabeli nr 1 – kolumna G (Router) oraz kolumna H (Switch), Wykonawca wykupi i zarejestruje na Zamawiającego, na czas nie krótszy niż czas obowiązywania umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego łącza, pakiet usług serwisowych świadczonych w reżimie 8x5xNBD umożliwiający zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń bezpośrednio do producenta, u którego wykupił Serwis.

- Dostarczone urządzenia i oprogramowanie dla lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr. 6, muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek EU. Urządzenia dla lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr.6 muszą być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą uruchomienia łącza), nieużywane we wcześniejszych projektach, nie posiadające statusu urządzeń odnawianych (refurbished) i nie pochodzącym z recyklingu). Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na cały okres obowiązywania umowy, licząc od daty odbioru sprzętu, oparty na gwarancji producenta urządzeń, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie o spełnieniu powyższych wymogów. Oświadczenie musi zawierać miesiąc oraz rok produkcji sprzętu. Standardowe wyposażenie (kabel konsolowy, uchwyty do montażu w szafie rack, śruby, dokumentacja, itp.) dostarczone będą przez Wykonawcę dla lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr. 6 wraz z urządzeniami lub innej lokalizacji uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym.

- Pakiety serwisowe wykupione przez Wykonawcę dla Zamawiającego muszą być kierowane do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz muszą być oparte na serwisie producenta świadczonym w reżimie 8x5xNBD.

- Oferowane przez Wykonawcę urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zmawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do  zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację) oraz zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję. Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umowa oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Uruchamiane łącza wykorzystane będą między innymi do obsługi w jednostkach Policji garnizonu dolnośląskiego telefonii IP, która jest jedną z głównych usług Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112. Zasadnicze elementy tej sieci są zaimplementowane w technologii opartej na produktach i rozwiązaniach firmy Cisco Systems. Telefonia IP w jednostkach zamawiającego realizowana jest przez istniejące urządzenia firmy Cisco oparte na systemie Call Manager Data Center z oprogramowaniem Cisco Unified Communication Manager w wersji 14.0.1.13900-155 zainstalowane i uruchomione w siedzibie Zamawiającego w ramach budowy sieci OST112. Zamawiający planuje w przyszłości aktualizację oprogramowania CUCM do wersji wyższych niż 14.0. Determinuje to dostawę stosownych licencji oraz urządzeń z oprogramowaniem dla lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr. 6, które będą w pełni funkcjonalne i kompatybilne z już istniejącą infrastrukturą oraz pozwolą na bezproblemową migrację do wersji co najmniej 14.0 CUCM, bez ponoszenia kosztów np. związanych z zakupem dodatkowych licencji.

- Urządzenia sieciowe muszą być w pełni kompatybilne z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112, to znaczy nie mogą powodować ograniczeń funkcjonalnych w działaniu i współpracy między innymi z CUCM oraz innymi elementami systemu teleinformatycznego takimi jak sieci LAN i WAN KWP we Wrocławiu, których architektura opiera się o urządzenia firmy Cisco Systems. Dodatkowo nie mogą powodować ograniczeń funkcjonalnych w działaniu i współpracy z wyższymi wersjami CUCM, w tym z planowanym wdrożeniem wersji wyższej niż 14.0.

- Minimalny okres ważności licencji na oprogramowanie używane w routerach, switchach musi być nie krótszy niż okres obowiązywania umowy, licząc od daty uruchomienia łącza.

## Oferty równoważne

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o odniesieniu do norm o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, standardów jakościowych, które powinny spełniać te produkty. Za sprzęt/produkty równoważne przyjmuje się sprzęt/produkty spełniające wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne.

## Pozostałe wymagania

- Zamawiający wymaga dokonania instalacji łączy w dniach roboczych i poinformowania go o planowanej instalacji łącza z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych.

- Instalacja niezbędnego do świadczenia usługi urządzenia dostępowego nastąpi we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniu w lokalizacji Zamawiającego – dot. to lokalizacji wyszczególnionych w Tabeli nr.6

- Wszystkie urządzenia dostępowe niezbędne do świadczenia usługi są własnością Wykonawcy. Wszystkie koszty, w tym związane z uruchomieniem usługi, Wykonawca wkalkuluje w wartość oferty.

- Parametry techniczne łączy dla zastępczych łączy muszą spełniać standardy opisane w normie IEEE 802.3.

- Parametry techniczne cyfrowych łączy teletransmisyjnych będą zgodne 
z obowiązującymi normami przedstawionymi w tabeli:

Normy zawierające standardy jakościowe dla łączy:

| L.p. | # Numer normy |
| --- | --- |
| 1 | PN-ETSI EN 300 247 V1.2.1:2002U |
| 2 | PN-ETSI EN 300 288 V1.2.1:2002U |
| 3 | PN-ETSI EN 300 289 V1.2.1:2002U |
| 4 | PN-ETSI EN 300 418 V1.2.1:2002U |
| 5 | PN-ETSI EN 300 419 V1.2.1:2002U |

- O ile w treści specyfikacji występują wkładki do portów SFP urządzeń sieciowych to nie powinny one powodować utraty świadczeń gwarancyjnych producenta urządzenia, w którym są zainstalowane i będą pochodziły od tego samego producenta lub wkładki będą oryginalne certyfikowane do pracy z urządzeniem (muszą być na oficjalnej liście kompatybilności producenta routera) lub potwierdzenie przez producenta wkładek o kompatybilności z dostarczanym routerem (wkładki kompatybilne).

Tabela nr. 1 - Wykaz relacji do zestawienia łączy ETH L2

| L.p. | Lokalizacja Strona A | Interfejs Strona A | Lokalizacja Strona B | Interfejs Strona B | Przepływność łącza | Router (Strona B) Numer Seryjny | Switch (Strona B) Numer Seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| CZĘŚĆ I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Kowary ul. Grabskiego 7 58-530 Kowary | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2324A2AQ | WS-2960X-48FPS-L FCW2019B1C6 SG350X-48MP DNI2247020S |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Karpacz ul. Obrońców Pokoju 2b 58-540 Karpacz | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2325A1K4 | SG350X-48MP DNI224701MG |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Szklarska Poręba ul. Granitowa 1 58-580 Szklarska Poręba | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2324A211 | SG350X-24MP DNI23040EXE |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Jelenia Góra II Cieplice pl. Piastowski 10 58-560 Jelenia Góra | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2325A1KN | SG350X-48MP DNI224702B1 |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PS Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 56 58-500 Jelenia Góra | 100/1000Base-T | 30 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2325A1KK | SG350X-24MP DNI23040ET2 |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Nowogrodziec ul. Szkolna 2 59-730 Nowogrodziec | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2324A21B | SG350X-24MP DNI23040EX6 |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PP Osiecznica ul. Lubańska 75 59-724 Osiecznica | 100/1000Base-T | 30 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2324A21D | WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1YS |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Kruszyn ul. Kasztanowa 1C Kruszyn 59-700 Bolesławiec | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2325A1KD | SG350X-24MP DNI23040EY6 |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PP Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 33 59-720 Raciborowice Górne | 100/1000Base-T | 30 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2324A220 | WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1ZE |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Lubawka al. Wojska Polskiego 14 58-420 Lubawka | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2325A1JX | SG350X-24MP DNI23040EWK |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PP Marciszów ul. Szkolna 8a 58-410 Marciszów | 100/1000Base-T | 30 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2324A21F | WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1Z3 |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Leśna ul. Żeromskiego 10 59-820 Leśna | 100/1000Base-T | 50 Mb/s | Cisco ISR 4321 FDO2324A21H | SG350X-24MP DNI23040EVL |

Tabela 2 - Wykaz relacji i przepływności, które muszą być zapewnione w wypadku późniejszego niż planowany przez Zamawiającego termin uruchomienia łączy ETH L2

| L.p. | Lokalizacja Strona A | Interfejs Strona A | Lokalizacja Strona B | Interfejs Strona B | Przepływność łącza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Kowary ul. Grabskiego 7 58-530 Kowary | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Karpacz ul. Obrońców Pokoju 2b 58-540 Karpacz | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Szklarska Poręba ul. Granitowa 1 58-580 Szklarska Poręba | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Jelenia Góra II Cieplice pl. Piastowski 10 58-560 Jelenia Góra | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PS Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 56 58-500 Jelenia Góra | 100/1000Base-T | 10 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Nowogrodziec ul. Szkolna 2 59-730 Nowogrodziec | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PP Osiecznica ul. Lubańska 75 59-724 Osiecznica | 100/1000Base-T | 10 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Kruszyn ul. Kasztanowa 1C Kruszyn 59-700 Bolesławiec | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PP Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 33 59-720 Raciborowice Górne | 100/1000Base-T | 10 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Lubawka al. Wojska Polskiego 14 58-420 Lubawka | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | PP Marciszów ul. Szkolna 8a 58-410 Marciszów | 100/1000Base-T | 10 Mb/s |
|  | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | 1000Base-LH/LX | KP Leśna ul. Żeromskiego 10 59-820 Leśna | 100/1000Base-T | 30 Mb/s |

Tabela 3 - Minimalne wymagania i parametry techniczne dla routera brzegowego podstawowego przeznaczonego dla lokalizacji wskazanych w Tabeli nr.6

| L.p. | Nazwa katalogowa | Parametry minimalne/równoważne |
| --- | --- | --- |
|  | C8200L-1N-4T | Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and 4x1G WAN ports |
|  | CON-SNT-C8200TL1 | SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and |
|  | MEM-C8200-4GB | Cisco Catalyst 8200 Edge 4GB memory |
|  | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M |
|  | C-RFID-1R | Cisco Catalyst 8000 Edge RFID - 1RU |
|  | C8000-HSEC | U.S. Export Restriction Compliance license for C8000 series |
|  | IOSXE-AUTO-MODE | IOS XE Autonomous boot up mode for Unified image |
|  | SC8KBEUK9-176 | UNIVERSAL |
|  | DNA-P-T0-A-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y - upto 25M (Aggr, 50M) |
|  | SVS-PDNA-ADV | Embedded Support for SW - Tiered DNA Advantage On-Prem |
|  | DSTACK-T0-A | Cisco DNA Advantage Stack - upto 25M (Aggr, 50M) |
|  | NWSTACK-T0-A | Cisco Network Advantage Stack - upto 25M (Aggr, 50M) |
|  | TE-EMBED-WANI | Cisco ThousandEyes WAN Insights Embedded |
|  | SDWAN-UMB-ADV | Cisco Umbrella for DNA Advantage |
|  | DNAC-ONPREM-PF | Cisco DNA Center On Prem Deployment Option for WAN |

lub inny spełniający poniższe minimalne wymagania i parametry techniczne:

  - Typ i liczba portów:

- 4 porty WAN – 2x10/100/1000BaseT (RJ45), 2x GE SFP

- 1 port USB

  - Możliwości rozbudowy:

- 1 slot na kartę sieciową

- 1 slot na moduł LTE/5G

  - Slot na kartę sieciową umożliwia instalację następujących modułów:

- z modułem przełącznika 8 portów 10/100/1000, w tym z obsługą POE

- z dwoma portami Gigabit Ethernet SFP ze wsparciem sprzętowym dla 256-bit MACSec

- z portem 1Gbps/2.5Gbps RJ45 z obsługę 802.3bt

- z cyfrowym interfejsem 8xT1/E1

- modułami DSP o gęstości 32/64/128/256 kanałów zależnie od potrzeb

- kartami głosowymi – 4xFXS, 4xFXO, 2xISDN BRI, 4xISDN BRI

- 4-portowym z interfejsami szeregowymi WAN

  - Slot na moduł LTE/5G umożliwia instalację modułów LTE, LTE Advanced, 5G z obsługą Dual-SIM (możliwość przełączania pomiędzy dwoma różnymi operatorami sieci komórkowej)

  - Pamięć flash:

- Wbudowana 8GB

- Slot na kartę pamięci flash M2 USB/NVMe o pojemności 600GB

  - Pamięć DRAM – 4GB z możliwością rozbudowy do 32GB

  - Wydajność urządzenia:

- Dla routingu IP (ruch IMIX) – 3Gbps

- Wydajność szyfrowania dla IPSec – zagregowana, ruch IMIX – min. 50Mbps z możliwością zwiększania wydajności (poprzez zakup odpowiedniej licencji) do min. 400Mbps

- Obsługa 1000 tuneli IPSec

  - Zasilacz AC 230V. Możliwość instalacji dodatkowego zasilacza dla PoE jeśli wymagane

  - Możliwość montażu w szafie 19”. Wysokość 1RU

  - Opcjonalne moduły DSP zapewniają następujące funkcje:

- gęstość do 256 kanałów

- dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań głosowych

- wsparcie dla usług konferencji i transkodowania

- obsługę kodeków głosowych: G.711, ClearChannel, G.729a, G.729ab, G.726, G.722, G.728, G.729, G.729b, Internet Low Bit, funkcjonalność FaxRelay, funkcjonalność ModemRelay

- transkodowanie pomiędzy różnymi typami kodeków

- obsługę kompresji, wykrywanie aktywności głosowej, zarządzenie jitterem i funkcje kasowanie echa (co najmniej 128 ms). Funkcja kasowania echa zgodna ze standardem ITU-T G.168

- szyfrowanie transmisji głosu z wykorzystaniem sRTP

- szyfrowanie sygnalizacji z wykorzystaniem TLS

  - Oprogramowanie routera umożliwia rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności dostępne są poprzez instalację odpowiednich licencji

  - Obsługa protokołów routing IPv4/IPv6 - BGPv4, MBGP, OSPFv3, OSPFv2, IS-IS, RIPv2, routingu multicastowego PIM (Sparse i SSM) oraz routingu statycznego

  - Obsługa 250.000 tras routingu IPv4/IPv6 z możliwością rozszerzenia do 4.000.000 poprzez rozbudowę pamięci DRAM

  - Funkcjonalność Policy-based routingu (PBR)

  - Obsługa ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv2, Bi-directional PIM

  - Obsługa Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)

  - Obsługa routingu między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q

  - Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP oraz o wartości TTL

  - Mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router)

  - Obsługa NAT dla ruchu IP unicast oraz PAT dla ruchu IP unicast

  - Mechanizm NAT ze wsparciem dla H.225/H.245

  - Obsługa WCCPv2

  - Obsługa mechanizmu DiffServ

  - Możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (policing, shaping) w oparciu o klasę ruchu

  - Obsługa mechanizmów kolejkowania ruchu:

- z obsługą kolejki absolutnego priorytetu

- ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu

- WFQ

- hierarchiczny QoS (3-poziomy) – 16.000 kolejek

  - Obsługa mechanizmu WRED

  - Obsługa protokołu GRE z zapewnianiem mechanizmu honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego

  - Obsługa protokołu NTP

  - Obsługa DHCP w zakresie klient i serwer

  - Obsługa protokołów HSRP/VRRP (First Hop Redundancy Protocol)

  - Obsługa mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS i TACACS+

  - Urządzenie zapewnia obsługę zaawansowanych funkcji sieciowych w tym:

- obsługa protokołu MPLS (funkcje LER i LSR)

- obsługa MPLS over GRE

- obsługa QoS dla MPLS i MPLS Traffic Engineering

- MPLS VPN

- Multicast dla MPLS VPN

- obsługa wirtualnych instancji routingu (VRF)

- obsługa BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

- obsługa Layer-2 Tunneling Protocol Version 3

- Segment Routing (SR)

  - Możliwość monitorowanie zdarzeń systemowych i generowania akcji zdefiniowanych przez użytkownika w oparciu o język skryptowy

  - Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej urządzenia (Control Plane Protection)

  - Urządzenie obsługuje zaawansowane funkcjonalności bezpieczeństwa w tym:

- Zone Based Firewall (ZBF)

- Możliwość konfiguracji tuneli IPSec VPN w oparciu o protokół IKEv2 (Internet Key Exchange v2). Wsparcie dla IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i dynamicznych, dla ruchu IPv4 oraz IPv6

- Dynamiczne zestawianie VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol) w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmisji danych pomiędzy oddziałami

- Algorytmy IPSec następnej generacji oparte o krzywe eliptyczne (RFC 4869), w szczególności: Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH), Galois Counter Mode Advanced Encryption Standard (GCM-AES) 128/256 bitów, Galois Message Authentication Code (GMAC-AES) 128/256 bitów, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) dla IKEv2

- Szyfrowanie IPSec ruchu unicast IPv4 bez konieczności tworzenia tuneli, z wykorzystaniem protokołu Group Domain of Interpretation (GDOI) zdefiniowanego w RFC 3547. Zgodność z wykorzystywanym rozwiązaniem GETVPN

  - Urządzenie ma możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcje głosowe w tym:

- możliwość pracy jako brama VoIP/PSTN z wykorzystaniem interfejsów PRI/BRI lub analogowych. Brama ma możliwość pracy w sposób niezależny lub sterowana przez system centralny procesowania połączeń.

- możliwość działania jako brama IP-do-IP albo inaczej SBC (Session Border Contoller) dla połączeń głosowych i wideo realizowanych w sieci IP. Rozwiązanie zgodne z wykorzystywanym rozwiązaniem/systemem Zamawiającego.

- router wielousługowy musi posiadać funkcjonalność zapasowego systemu procesowania połączeń w sieci oddziałowej w przypadku utraty połączenia z systemem centralnym (awaria łącza WAN), jeżeli jest wymagana dodatkowa licencja wymagana do uruchomienia tej funkcjonalności na samym urządzeniu powinna zostać ona dostarczona wraz z urządzeniem zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym w Tabeli nr. 6.

  - Zarządzanie za pomocą SNMPv3, SSH, CLI

  - Możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow

  - Plik konfiguracyjny urządzenia z możliwością edycji w trybie off-line

  - Urządzenie wyposażone w identyfikator RFID oraz etykietę z kodem QR

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych

  - Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi wymaganymi licencjami/kontraktami producenta urządzenia pozwalającymi na jego działanie zgodnie z powyższą specyfikacją oraz umożliwiającymi pobieranie, wgrywanie oraz aktualizację oprogramowania układowego oraz dostęp do pomocy technicznej producenta przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

  - Urządzenie musi być objęte serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD na okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

Tabela 4 - Minimalne wymagania i parametry techniczne dla routera brzegowego rozszerzonego przeznaczonego dla lokalizacji wskazanych w Tabeli nr.6

| L.p. | Nazwa katalogowa | Parametry minimalne/równoważne |
| --- | --- | --- |
|  | C8200L-1N-4T | Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and 4x1G WAN ports |
|  | CON-SNT-C8200TL1 | SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and |
|  | MEM-C8200-4GB | Cisco Catalyst 8200 Edge 4GB memory |
|  | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M |
|  | C-RFID-1R | Cisco Catalyst 8000 Edge RFID - 1RU |
|  | C8000-HSEC | U.S. Export Restriction Compliance license for C8000 series |
|  | IOSXE-AUTO-MODE | IOS XE Autonomous boot up mode for Unified image |
|  | SC8KBEUK9-176 | UNIVERSAL |
|  | DNA-P-T1-A-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y - upto 250M (Aggr, 500M) |
|  | SVS-PDNA-ADV | Embedded Support for SW - Tiered DNA Advantage On-Prem |
|  | DSTACK-T1-A | Cisco DNA Advantage Stack - upto 250M (Aggr, 500M) |
|  | NWSTACK-T1-A | Cisco Network Advantage Stack - upto 250M (Aggr, 500M) |
|  | TE-EMBED-WANI | Cisco ThousandEyes WAN Insights Embedded |
|  | SDWAN-UMB-ADV | Cisco Umbrella for DNA Advantage |
|  | DNAC-ONPREM-PF | Cisco DNA Center On Prem Deployment Option for WAN |

lub inny spełniający poniższe minimalne wymagania i parametry techniczne:

  - Typ i liczba portów:

- 4 porty WAN – 2x10/100/1000BaseT (RJ45), 2x GE SFP

- 1 port USB

  - Możliwości rozbudowy:

- 1 slot na kartę sieciową

- 1 slot na moduł LTE/5G

  - Slot na kartę sieciową umożliwia instalację następujących modułów:

- z modułem przełącznika 8 portów 10/100/1000, w tym z obsługą POE

- z dwoma portami Gigabit Ethernet SFP ze wsparciem sprzętowym dla 256-bit MACSec

- z portem 1Gbps/2.5Gbps RJ45 z obsługę 802.3bt

- z cyfrowym interfejsem 8xT1/E1

- modułami DSP o gęstości 32/64/128/256 kanałów zależnie od potrzeb

- kartami głosowymi – 4xFXS, 4xFXO, 2xISDN BRI, 4xISDN BRI

- 4-portowym z interfejsami szeregowymi WAN

  - Slot na moduł LTE/5G umożliwia instalację modułów LTE, LTE Advanced, 5G z obsługą Dual-SIM (możliwość przełączania pomiędzy dwoma różnymi operatorami sieci komórkowej)

  - Pamięć flash:

- Wbudowana 8GB

- Slot na kartę pamięci flash M2 USB/NVMe o pojemności 600GB

  - Pamięć DRAM – 4GB z możliwością rozbudowy do 32GB

  - Wydajność urządzenia:

- Dla routingu IP (ruch IMIX) – 3Gbps

- Wydajność szyfrowania dla IPSec – zagregowana, ruch IMIX – min. 100Mbps z możliwością zwiększania wydajności (poprzez zakup odpowiedniej licencji) do min. 400Mbps

- Obsługa 1000 tuneli IPSec

  - Zasilacz AC 230V. Możliwość instalacji dodatkowego zasilacza dla PoE jeśli wymagane

  - Możliwość montażu w szafie 19”. Wysokość 1RU

  - Opcjonalne moduły DSP zapewniają następujące funkcje:

- gęstość do 256 kanałów

- dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań głosowych

- wsparcie dla usług konferencji i transkodowania

- obsługę kodeków głosowych: G.711, ClearChannel, G.729a, G.729ab, G.726, G.722, G.728, G.729, G.729b, Internet Low Bit, funkcjonalność FaxRelay, funkcjonalność ModemRelay

- transkodowanie pomiędzy różnymi typami kodeków

- obsługę kompresji, wykrywanie aktywności głosowej, zarządzenie jitterem i funkcje kasowanie echa (co najmniej 128 ms). Funkcja kasowania echa zgodna ze standardem ITU-T G.168

- szyfrowanie transmisji głosu z wykorzystaniem sRTP

- szyfrowanie sygnalizacji z wykorzystaniem TLS

  - Oprogramowanie routera umożliwia rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności dostępne są poprzez instalację odpowiednich licencji

  - Obsługa protokołów routing IPv4/IPv6 - BGPv4, MBGP, OSPFv3, OSPFv2, IS-IS, RIPv2, routingu multicastowego PIM (Sparse i SSM) oraz routingu statycznego

  - Obsługa 250.000 tras routingu IPv4/IPv6 z możliwością rozszerzenia do 4.000.000 poprzez rozbudowę pamięci DRAM

  - Funkcjonalność Policy-based routingu (PBR)

  - Obsługa ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv2, Bi-directional PIM

  - Obsługa Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)

  - Obsługa routingu między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q

  - Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP oraz o wartości TTL

  - Mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router)

  - Obsługa NAT dla ruchu IP unicast oraz PAT dla ruchu IP unicast

  - Mechanizm NAT ze wsparciem dla H.225/H.245

  - Obsługa WCCPv2

  - Obsługa mechanizmu DiffServ

  - Możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (policing, shaping) w oparciu o klasę ruchu

  - Obsługa mechanizmów kolejkowania ruchu:

- z obsługą kolejki absolutnego priorytetu

- ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu

- WFQ

- hierarchiczny QoS (3-poziomy) – 16.000 kolejek

  - Obsługa mechanizmu WRED

  - Obsługa protokołu GRE z zapewnianiem mechanizmu honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego

  - Obsługa protokołu NTP

  - Obsługa DHCP w zakresie klient i serwer

  - Obsługa protokołów HSRP/VRRP (First Hop Redundancy Protocol)

  - Obsługa mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS i TACACS+

  - Urządzenie zapewnia obsługę zaawansowanych funkcji sieciowych w tym:

- obsługa protokołu MPLS (funkcje LER i LSR)

- obsługa MPLS over GRE

- obsługa QoS dla MPLS i MPLS Traffic Engineering

- MPLS VPN

- Multicast dla MPLS VPN

- obsługa wirtualnych instancji routingu (VRF)

- obsługa BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

- obsługa Layer-2 Tunneling Protocol Version 3

- Segment Routing (SR)

  - Możliwość monitorowanie zdarzeń systemowych i generowania akcji zdefiniowanych przez użytkownika w oparciu o język skryptowy

  - Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej urządzenia (Control Plane Protection)

  - Urządzenie obsługuje zaawansowane funkcjonalności bezpieczeństwa w tym:

- Zone Based Firewall (ZBF)

- Możliwość konfiguracji tuneli IPSec VPN w oparciu o protokół IKEv2 (Internet Key Exchange v2). Wsparcie dla IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i dynamicznych, dla ruchu IPv4 oraz IPv6

- Dynamiczne zestawianie VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol) w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmisji danych pomiędzy oddziałami

- Algorytmy IPSec następnej generacji oparte o krzywe eliptyczne (RFC 4869), w szczególności: Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH), Galois Counter Mode Advanced Encryption Standard (GCM-AES) 128/256 bitów, Galois Message Authentication Code (GMAC-AES) 128/256 bitów, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) dla IKEv2

- Szyfrowanie IPSec ruchu unicast IPv4 bez konieczności tworzenia tuneli, z wykorzystaniem protokołu Group Domain of Interpretation (GDOI) zdefiniowanego w RFC 3547. Zgodność z wykorzystywanym rozwiązaniem GETVPN

  - Urządzenie ma możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcje głosowe w tym:

- możliwość pracy jako brama VoIP/PSTN z wykorzystaniem interfejsów PRI/BRI lub analogowych. Brama ma możliwość pracy w sposób niezależny lub sterowana przez system centralny procesowania połączeń.

- możliwość działania jako brama IP-do-IP albo inaczej SBC (Session Border Contoller) dla połączeń głosowych i wideo realizowanych w sieci IP. Rozwiązanie zgodne z wykorzystywanym rozwiązaniem/systemem Zamawiającego.

- router wielousługowy musi posiadać funkcjonalność zapasowego systemu procesowania połączeń w sieci oddziałowej w przypadku utraty połączenia z systemem centralnym (awaria łącza WAN), jeżeli jest wymagana dodatkowa licencja wymagana do uruchomienia tej funkcjonalności na samym urządzeniu powinna zostać ona dostarczona wraz z urządzeniem zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym w Tabeli nr. 6.

  - Zarządzanie za pomocą SNMPv3, SSH, CLI

  - Możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow

  - Plik konfiguracyjny urządzenia z możliwością edycji w trybie off-line

  - Urządzenie wyposażone w identyfikator RFID oraz etykietę z kodem QR

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych

  - Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi wymaganymi licencjami/kontraktami producenta urządzenia pozwalającymi na jego działanie zgodnie z powyższą specyfikacją oraz umożliwiającymi pobieranie, wgrywanie oraz aktualizację oprogramowania układowego oraz dostęp do pomocy technicznej producenta przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

  - Urządzenie musi być objęte serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD na okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

Tabela 5 - Minimalne wymagania i parametry techniczne dla switcha przeznaczonego dla lokalizacji wskazanych w Tabeli nr. 6

| L.p. | Nazwa katalogowa | Parametry minimalne/równoważne |
| --- | --- | --- |
| Switch 24 porty |  |  |
|  | C9200L-24P-4G-E | Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials |
|  | CON-SNT-C920L24G | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Net |
|  | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable |
|  | C9200L-DNA-E-24 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license |
| Switch 48 portów |  |  |
|  | C9200L-48P-4G-E | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials |
|  | CON-SNT-C92004GE | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Net |
|  | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable |
|  | C9200L-DNA-E-48 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license |
| Switch 12 portów |  |  |
|  | C9200CX-12P-2X2G-E | Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE+, 240W, Essentials |
|  | CON-SNT-C920CXPO | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE |
|  | C9200CX-DNA-E-12 | C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-Port Term Licenses |
|  | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable |

lub inne spełniające poniższe minimalne wymagania i parametry techniczne:

SWITCH 24 PORTY

- Typ i liczba portów:

  - 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

  - 4 porty 1G SFP

  - Moc dostępna dla POE – 370W (z jednym zasilaczem). Możliwość doposażenia urządzenia w drugi zasilacz i zwiększenia mocy do 740W

  - Bufor pakietów – 6MB

- Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow – obsługa 16000 strumieni (flow)

- Zasilanie i chłodzenie:

  - Zasilacz AC 230V. Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap)

  - Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia

  - Redundantne wentylatory

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika o możliwość stackowania z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - Przepustowość w ramach stosu - 80Gb/s

  - 8 urządzeń w stosie

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP

  - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad

- Parametry wydajnościowe:

  - Przepustowość przełącznika zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich portów, w tym również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)

  - Pamięć DRAM – 2GB

  - Pamięć flash – 4GB

- Obsługa:

  - 500 sieci VLAN/interfejsów SVI

  - 16.000 adresów MAC

  - 3.000 tras IPv4

  - 1.500 tras IPv6

  - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 1.500

  - ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 1.000

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Obsługa 64 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością:

    - dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    - dynamicznego przypisania listy ACL

  - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

  - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www)

  - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

  - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

  - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

  - Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128)

  - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing)

  - Funkcja Private VLAN

- Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym:

  - podpisywanie cyfrowe i weryfikację podpisu wszystkich komponentów programowych przełącznika (BIOS, firmware itp.)

  - wyposażenie przełączników w bezpieczne, odporne na manipulacje układy kryptograficzne, gwarantujące uwierzytelnienie oryginalności sprzętu i jego jednoznaczną identyfikację

  - bezpieczne uruchamianie (secure boot), zapewniające sprzętową weryfikację sekwencji startowej i uniemożliwiające uruchomienie nielegalnie zmodyfikowanego oprogramowania systemowego

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi

  - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa protokołów i mechanizmów routingu:

  - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

  - Routing dynamiczny – RIP, OSPF, PIM Stub

  - Policy-based routing (PBR)

  - Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP)

- Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN

- Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

- Zarządzanie:

  - Port konsoli

  - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog

  - Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów

  - Obsługa protokołu gRPC Dial-Out i RESTCONF

  - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

  - Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika poprzez zakup i aktywację odpowiedniej licencji (bez konieczności modyfikacji sprzętowych) o:

  - Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830

  - Obsługę routingu IS-IS dla IPv4 i IPv6

  - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM

  - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

  - Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN

- Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi wymaganymi licencjami/kontraktami producenta urządzenia pozwalającymi na jego działanie zgodnie z powyższą specyfikacją oraz umożliwiającymi pobieranie, wgrywanie oraz aktualizację oprogramowania układowego oraz dostęp do pomocy technicznej producenta przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

- Urządzenie musi być objęte serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD na okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

SWITCH 48 PORTÓW

- Typ i liczba portów:

  - 48 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

  - 4 porty 1G SFP

  - Moc dostępna dla POE – 740W (z jednym zasilaczem). Możliwość doposażenia urządzenia w drugi zasilacz i zwiększenia mocy do 1440W

  - Bufor pakietów – 6MB

- Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow – obsługa 16000 strumieni (flow)

- Zasilanie i chłodzenie:

  - Zasilacz AC 230V. Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap)

  - Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia

  - Redundantne wentylatory

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika o możliwość stackowania z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - Przepustowość w ramach stosu - 80Gb/s

  - 8 urządzeń w stosie

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP

  - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad

- Parametry wydajnościowe:

  - Przepustowość przełącznika zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich portów, w tym również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)

  - Pamięć DRAM – 2GB

  - Pamięć flash – 4GB

- Obsługa:

  - 500 sieci VLAN/interfejsów SVI

  - 16.000 adresów MAC

  - 3.000 tras IPv4

  - 1.500 tras IPv6

  - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 1.500

  - ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 1.000

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Obsługa 64 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością:

    - dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    - dynamicznego przypisania listy ACL

  - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

  - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www)

  - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

  - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

  - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

  - Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128)

  - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing)

  - Funkcja Private VLAN

- Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym:

  - podpisywanie cyfrowe i weryfikację podpisu wszystkich komponentów programowych przełącznika (BIOS, firmware itp.)

  - wyposażenie przełączników w bezpieczne, odporne na manipulacje układy kryptograficzne, gwarantujące uwierzytelnienie oryginalności sprzętu i jego jednoznaczną identyfikację

  - bezpieczne uruchamianie (secure boot), zapewniające sprzętową weryfikację sekwencji startowej i uniemożliwiające uruchomienie nielegalnie zmodyfikowanego oprogramowania systemowego

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi

  - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa protokołów i mechanizmów routingu:

  - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

  - Routing dynamiczny – RIP, OSPF, PIM Stub

  - Policy-based routing (PBR)

  - Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP)

- Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN

- Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

- Zarządzanie:

  - Port konsoli

  - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog

  - Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów

  - Obsługa protokołu gRPC Dial-Out i RESTCONF

  - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

  - Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika poprzez zakup i aktywację odpowiedniej licencji (bez konieczności modyfikacji sprzętowych) o:

  - Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830

  - Obsługę routingu IS-IS dla IPv4 i IPv6

  - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM

  - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

  - Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN

- Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi wymaganymi licencjami/kontraktami producenta urządzenia pozwalającymi na jego działanie zgodnie z powyższą specyfikacją oraz umożliwiającymi pobieranie, wgrywanie oraz aktualizację oprogramowania układowego oraz dostęp do pomocy technicznej producenta przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

- Urządzenie musi być objęte serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD na okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

SWITCH 12 PORTÓW

- Typ i liczba portów:

- 12 portów 10/100/1000 BaseT RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) + 2 porty uplinkowe 1000BaseT RJ45 + 2 porty uplinkowe 1/10G SFP+

- Moc dostępna dla PoE: 240W

- Zasilanie i chłodzenie:

- Brak wentylatorów (fanless)

- Wbudowany zasilacz AC 230V

- Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia

- Parametry wydajnościowe:

- Przełącznik line-rate zapewniający pracę z pełną wydajnością wszystkich portów

- Bufor pakietów – 6MB

- Pamięć DRAM – 4GB

- Pamięć flash – 8GB

- Obsługa:

  - 512 aktywnych sieci VLAN

  - 32000 adresów MAC

  - 4000 tras IPv4

  - 2000 tras IPv6

  - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 1000

  - ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 1000

  - 512 interfejsów SVI L3

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

- IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

- Obsługa 64 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołu LLDP (IEEE 802.1ab) i LLDP-MED

- Realizacja funkcji 802.1Q tunneling (QinQ) wraz z obsługą tzw. selektywnego QinQ polegającego na możliwości zamapowania jednego lub kilku klienckich VLAN ID (C-VLAN ID) do VLAN ID (S-VLAN IS) używanego w sieci transportowej (operatora usługi QinQ)

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

- Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

- Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

- Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL

- Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

- Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

- Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

- Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

- Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

- Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www)

- Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

- Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

- Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

- Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128)

- Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing)

- Funkcja Private VLAN z obsługą dynamicznych sieci prywatnych VLAN tj. możliwość przypisania portu przełącznika do danej prywatnej sieci VLAN w wyniku uwierzytelnienia podłączonej stacji lub użytkownika w systemie RADIUS

- Obsługa RADSEC czyli Radius over TLS dla zabezpieczenia komunikacji Radius w sieci

- Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym:

- sprawdzanie autentyczności oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system operacyjny urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia

- bezpieczna sekwencja uruchamiania

- sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

- Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

- Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

- Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

- Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting)

- Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

- Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa protokołów i mechanizmów routingu:

- Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

- Routing dynamiczny – RIP, OSPF

- Policy-based routing (PBR)

- Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP)

- Obsługa 10 tuneli GRE (Generic Routing Encapsulation)

- Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN

- Przełącznik posiada funkcjonalność umożliwiającą przechwytywanie ruchu z wybranych interfejsów fizycznych urządzenia i generowanie plików typu „pcap” do dalszej analizy przy pomocy oprogramowanie zewnętrznego

- Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, radiowy punkt dostępowy WiFi, stacja sieciowa, router itp.)

- Zarządzanie

- Port konsoli

- Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

- Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, sftp (SSH File Transfer Protocol), https, syslog

- Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów

- Wsparcie dla protokoły RESTCONF

- Wsparcie dla protokołu gNMI

- Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

- Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą

- Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

- Przełącznik posiada slot na kartę pamięci SD

- Funkcja programowego resetu urządzenia do ustawień fabrycznych wraz z całkowitym i nieodwracalnym (3-krotne nadpisanie) wyczyszczeniem takich danych jak: konfiguracja urządzenia, pliki logów, zmienne bootowania (startowe), dane uwierzytelniające (tzw. credentials), obrazy oprogramowania, klucze szyfrujące

- Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem

- Obudowa kompaktowa umożliwiająca używanie urządzenia na biurku

- Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow – obsługa 16000 strumieni (flow)

- Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika (poprzez zakup odpowiedniej licencji bez konieczności modyfikacji sprzętowych) o zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i L3 w tym:

- Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830

- Obsługa 16 wirtualnych instancji routingu (VRF)

- Obsługa routingu IS-IS dla IPv4 i IPv6

- Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM

- Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

- Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN

- Funkcjonalność sondy IP SLA do aktywnego generowania ruchu testowego i mierzenia parametrów ruchu w celu oceny jakości działania sieci

- Możliwość tworzenia bezpośrednio na przełączniku polityki kontroli ruchu i segmentacji logicznej w oparciu o znaczniki bezpieczeństwa (tzw. group-based policy) z możliwością przypisywania znaczników:

  - Statycznie w oparciu o port, do którego podłączona jest stacja

  - Statycznie w oparciu o VLAN, w którym pracuje stacja

  - Statycznie w oparciu o adres IP stacji

  - Dynamicznie w oparciu o autoryzację użytkownika / stacji przy pomocy 802.1X

- Możliwość dynamicznego załadowania do przełącznika polityki kontroli ruchu pracującej w oparciu o znaczniki bezpieczeństwa (tzw. group-based policy) z centralnego systemu zarządzania kontrolą dostępu

- Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 256-bitów (gcm-aes-256)

- Widoczność i kontrolę ruchu na poziomie aplikacji (klasyfikowanie ruchu w warstwach 4-7)

- Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi wymaganymi licencjami/kontraktami producenta urządzenia pozwalającymi na jego działanie zgodnie z powyższą specyfikacją oraz umożliwiającymi pobieranie, wgrywanie oraz aktualizację oprogramowania układowego oraz dostęp do pomocy technicznej producenta przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

- Urządzenie musi być objęte serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD na okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy.

Tabela 6 - Lista lokalizacji które Wykonawca wyposaży w niezbędny do pracy sprzęt

| NUMER RELACJI Z TABELI NR. 1 | Miejsce eksploatacji sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę | ROUTER BRZEGOWY PODSTAWOWY (Tabela 3) | ROUTER BRZEGOWY ROZSZERZONY (Tabela 4) | SWITCH 48 PORTÓW (Tabela 5) | SWITCH 24 PORTY (Tabela 5) | SWITCH 12 PORTÓW (Tabela 5) | Licencja dla funkcji zapasowej bramy głosowej (np. SRST lub równoważnej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strona B |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  | - | - |  |  |  |