| PLATFORMA - Dron Dji matrice 600 |  |
| --- | --- |
| Maksymalna prędkość lotu, co najmniej | 65 km/h (pogoda bezwietrzna) |
| Utrzymywanie pozycji w locie | Wertykalna +-0.5 m, horyzontalna +-1.5 m |
| Maksymalna prędkość kątowa, co najmniej | Pitch: 300°/s, Yaw 150°/s |
| Maksymalny kąt pitch, co najmniej | 25° |
| Wind Resistance na poziomie, co najmniej | 8 m/s |
| Maksymalna prędkość wznoszenia, co najmniej | 5 m/s |
| Maks. czas lotu, co najmniej | 28 min |
| Tryb GPS | GPS / GLONASS/ RTK |
| Współpraca z oprogramowaniem | Pix4D |
| Temperatura pracy | -10°C do 40°C |
| Masa startowa rekomendowana do | 15.5 kg |
| Ilość wirników | Co najmniej 6 |
| Inne wymagania | Współpraca z oprogramowaniem Pix4D capture, Dostarczona platforma winna być skonfigurowana i zmontowana. |
| KAMERA - Kamera Dji x5r i dyskiem SSD 512 GB |  |
| Sensor | Efektywne piksele, co najmniej 16 M |
| Maks. rozmiar zdjęcia, co najmniej | 4608×3456 |
| Temperatura pracy w zakresie lub przewyższająca zakres | 0°C do 40°C |
| Obiektyw | Wymienny, mocowanie M43 z obsługą auto-focus |
| Sensor | 4/3 CMOS |
| Zasięg ISO | 100- 25600 |
| Szybkość migawki co najmniej | 8 do 1/8000 s |
| Rozdzielczość video | UHD: 4096x2160 |
| Maksymalny bitrate co najmniej | 2,4 Gbps |
| Obsługiwane formaty | JPEG, DNG, MP4, MOV, RAW |
| Nośniki pamięci | Micro SD, dysk co najmniej 512 GB |
| Ogniskowa | f=15 mm |
| Maksymalna wartość przysłony, co najmniej | F 1.7 |
| Minimalna wartość przysłony co najwyżej | F16 |
| Zasięg ogniskowej z zakresu lub przewyższający | 0.2 m do ∞ |
| Pole widzenia co najmniej | 72° |
| Współpraca z oprogramowaniem | Pix4D |
| GIMBAL – przeznaczony do kamery Dji x5r |  |
| Zasięg kontroli | Pitch: -90° do +30° |
|  | Pan: +-320° |
| Zasięg wibracji kontowej | +-0.02° |
| Maksymalna prędkość co najmniej | Pitch: 120°/s, Pan 180°/s |
| Współpraca z oprogramowaniem | Pix4D |
| GOGLE FPV oraz kontroler bezprzewodowy BVLOS - System transmisji obrazu Dji oraz gogle VR Dji |  |
| Pole widzenia, co najmniej | 85° (pojedynczy ekran) |
| Rozmiar ekranu, co najmniej | 5 cali x 2 cale |
| Czas odświeżania, co najmniej | 60 Hz |
| Rozdzielczość ekranu, co najmniej | 3840x1080 |
| Rozdzielczość odbieranego obrazu | 1080p 30 klatek/s |
| Szacunkowy maks. czas pracy, co najmniej | 6 godzin |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Wyposażenie w sensory | Żyroskop, akcelerometr, czujnik zbliżeniowy |
| Wyposażenie w porty | Micro USB, audio jack, HDMI typ D, Mico SD, Hdmi 1.4b, HDCP 1.4 |
| Inne wymania | System powinien być tak skonfigurowany, aby zakupiony sprzęt współpracował z platformą latającą |
| System pozycjonowania oraz system kontrolera lotu - System Dji Gps RTK z akumulatorem wraz z systemem kontroli lotu Dji A3 |  |
| Dokładność pozycjonowania | Pozioma 1 cm, Pionowa 2 cm |
| RMS | 0.03m/s |
| Temperatura pracy z zakresu lub przewyższająca zakres | 0° C do 45° C |
| Wspierana częstotliwość kontrolera lotu | - CE: 869.525 |
| Prędkość transmisji, co najmniej | 115200 b/s |
| Typy interfejsu | USB, UART, CAN |
| System pozycjonowania | GPS RTK |
| Inne wymagania | Dostarczony system winien być skompletowany, skonfigurowany oraz zamontowany na platformie latającej |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE JEDNOSKI |  |
| Ładowarka sieciowa do Dji Matrice 600 2 szt. |  |
| Ładowarka samochodowa do Dji Matrice 600 2 szt. |  |
| Zestaw 12 akumulatorów przeznaczonych do Dji Matrice 600 o największej dostępnej pojemności |  |
| Stelaż lądowania 2 szt. |  |
| Zestaw wirników do Dji Matrice 600 8 szt. |  |
| Zapasowe pędniki wraz z silnikami do Dji 600 8 kpl |  |
| Waliza na komplet baterii przeznaczona na akumulatory do Dji 600 |  |
| Osłona gimbala, 5 szt. przeznaczona do Dji Mavic pro |  |