Remont elewacji i wymiana bram garażowych w budynek magazynowy – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Międzyrzecz

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079

Termin wykonania prac: do 30.09.2024 (termin realizacji do ustalenia z Kierownikiem SPC)

Zakres prac:

| - Wykonanie elewacji z blachy trapezowej wraz z obróbkami - Orientacyjne wymiary budynku: Dł. 17,50 m, H1 3 m, Sz. 7,25 m, H2 2,5 m; Parametry blachy: - blacha trapezowa elewacyjna T18DR (szer. efekt. 1100 mm/szer. całk. 1137 mm), co najmniej#0.70 mm, powłoka PS 25 um RAL 7035, - obróbki blacharskie conajmniej#0.70 mm, kolor RAL 7035, - wkręty w kolorze RAL 7035, - klasa korozyjności C3, - okres trwałości M (średni 5-15); Uwagi: - Elewacja musi zmieścić się pod opierzeniem dachu; U dołu wykonać opaskę; - Wszystkie elementy zamontowane do ściany muszą być ponownie przytwierdzone do elewacji z blachy |  |
| --- | --- |
| - Wymiana bram garażowych – 5 szt. (na rolowane opuszczane ręcznie): Orientacyjne wymiary bram: - Brama 1: sz. 160 cm, h. 215 cm, - Brama 2: sz. 240 cm, h. 220 cm, - Brama 3: sz. 240 cm, h. 220 cm, - Brama 4: sz. 235 cm, h. 215 cm, - Brama 5: sz. 240 cm, h. 220 cm; |  |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. NA ZDJĘCIACH NIE WIDAĆ WSZYSTKICH PĘKNIĘĆ. Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz |