Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Urządzenie do koagulacji z nożem radiochirurgicznym i modułem frakcyjnym z wyposażeniem  - 1 kpl.

postępowanie powtórne w związku z unieważnieniem postępowania ID 963704

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | URZĄDZENIE DO KOAGULACJI |  |  |
|  | Waga urządzenia | podać |  |
|  | Wymiary urządzenia | podać |  |
|  | Możliwość przełączania trybów na ekranie dotykowym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zwiększania/zmniejszania mocy +/- na ekranie dotykowym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zwiększania/zmniejszania mocy +/- penem | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy | TAK, podać |  |
|  | Minimum 3 tryby pracy modułu frakcjonującego | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: - uchwyt wielokrotnego użytku do zabiegów frakcjonujących – 1 szt. - indywidualne końcówki wielokrotnego użytku dla pacjentów – 20 szt. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie PULSE | TAK, podać |  |
|  | Dedykowany wózek pod urządzenie | TAK, podać |  |
| B | NÓŻ DIATERMICZNY |  |  |
|  | Waga urządzenia | podać |  |
|  | Wymiary urządzenia | podać |  |
|  | Możliwoć przełączenia trybów CUT/COAG na ekranie dotykowym | TAK, podać |  |
|  | Możliwoć przełączenia trybów CUT/COAG penem | TAK, podać |  |
|  | Możliwoć przełączenia trybów CUT/COAG pedałem nożnym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia mocy CUT/COAG na ekranie dotykowym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia mocy CUT/COAG penem | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia mocy CUT/COAG pedałem nożnym | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwośc pracy generatora min. 3,8 MHz | TAK, podać |  |
|  | Cięcie monopolarne czyste regulowane w zakresie do 99W, regulacja z krokiem +/- 1W, zwiększane na ekranie dotykowym, penem i pedałem nożnym | TAK, podać |  |
|  | Cięcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie do 50W, regulacja z krokiem +/- 1W, zwiększane na ekranie dotykowym, penem i pedałem nożnym | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowany tryb monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dysekcji, zwolnienie pracy pozwala na uzskanie lepszej hemostazy, natomiast przyspieszenie – na szybszą dysekcję. Regulacja w zakresie do 99 W | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryby CUT, COAG, FULGURATION, BIPOLAR | TAK, podać |  |
|  | Uządznie wyposażone w tryby mieszane cięcia z koagulacją w wariantach: - 90% CUT i 10% COAG - 70% CUT i 30% COAG - 50% CUT i 50% COAG | TAK, podać |  |
|  | Ustawianie trybów przed rozpoczęciem pracy ( zapamiętywanie trybu na czas zabiegu) | TAK, podać |  |
|  | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt. - monopolarne – min. 1 szt. - neutralne – min. 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ekran dotykowy min. 4,3” | TAK, podać |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości | TAK, podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych | TAK, podać |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola, za pomocą przełącznika ręczngo lub nożnego | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: -uniwersalne elektrody chirurgiczne – 4 szt. - kleszcze bipolarne wraz z kablem do sterylizacji – 4 szt. - elektrody chirurgiczne dedykowane do zabiegów okuloplastycznch – 4 szt. - pen do zabiegów chirurgicznych i drobnej chirurgii z przyciskami – 4 szt. - pen do zabiegów chirurgicznych i drobnej chirurgii bez przycisków – 4 szt. - elektrody pętlowe ( 3 rozmiary) – 9 szt. | TAK, podać |  |
|  | Dwuprzyciskowy włącznik nożny monopolarny do cięcia i koagulacji, kompatybilny z generatorem z pozycji A | TAK, podać |  |
|  | Możliwość transportu bez konieczności kalibracji urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Dedykowany wózek pod urządzenie | TAK, podać |  |
| C | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty