| Lp. | Wyszczególnienie Minimalne parametry techniczne | Jedn. | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica elektryczna RE Komplet z wyposażeniem i okablowaniem wewnętrznym. Wykonać wg schematu strukturalnego i widoku elewacji. | szt. | 1 |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 40gA/160A w obudowie natynkowej zamykanej na klucz. | szt. | 1 |  |  |
|  | Pomiary i protokoły | kpl. | 1 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| B. INSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |
| B1. OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa oświetleniowa V1 LED 19W 4000K 1510lm IP30 klosz OPAL Wymiary: 875 x 64 x 64mm ±5% Kolor: biały lub czarny – ustalić z Inwestorem przed zamówieniem Montaż: nastropowy / zwieszany / ścienny | szt. | 49 |  |  |
|  | Oprawa D1 LED 11W 4000K 2775lm IP44 klosz OPAL Wymiary: 155 x 40mm ±5% Kolor: biały lub czarny – ustalić z Inwestorem przed zamówieniem Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszani i G/K | szt. | 14 |  |  |
|  | Materiały montażowe: linki, obejmy, uchwyty | kpl. | 1 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| B2. OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa awaryjna AW1 LED 6,4W IP65 IK06 270lm AT 1h jednofunkcyjna | szt. | 16 |  |  |
|  | Oprawa awaryjna AW2 LED 2W IP65 IK06 369lm AT 1h jednofunkcyjna | szt. | 2 |  |  |
|  | Oprawa ewakuacyjna EW1 LED 4,7W IP65 IK08 AT 1h jednostronna. | szt. | 8 |  |  |
|  | Oprawa ewakuacyjna EW2 LED 4,7W IP65 IK08 AT 1h dwustronna. | szt. | 5 |  |  |
|  | Oprawa awaryjna zewnętrzna AWZ LED 4,7W IP65 IK08 AT 1h jednostronna (+grzałka) | szt. | 1 |  |  |
|  | Materiały montażowe: linki, obejmy, uchwyty | kpl. | 1 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| B3. OSPRZĘT |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik ruchu i obecności 360 st., czas wyłączenia 10s-30min, wbudowany automat zmierzchowy 3lx-2000lx, temp. od -20 do +40 st. C, maks. średnica detekcji (dla h=2,0÷2,6m; T<24°C) 20m, zasilanie 230V, technologia PIR + US montaż natynkowy | szt. | 9 |  |  |
|  | Łącznik oświetleniowy, IP54, 16A, 250V, świecznikowy, montaż natynkowy | szt. | 4 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| C. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH |  |  |  |  |  |
| C1. OSPRZĘT |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtykowe IP20, 16A, 250V, pojedyncze, montaż p/t | szt. | 10 |  |  |
|  | Gniazdo wtykowe IP44, 16A, 250V, pojedyncze, montaż n/t | szt. | 7 |  |  |
|  | Zestaw gniazd PEL 2x230V, 3xRJ45 kat.6 Montaż w puszcze podtynkowej Ramka wielokrotna | szt. | 7 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| D. TRASY KABLOWE |  |  |  |  |  |
| D1. KORYTA KABLOWE |  |  |  |  |  |
|  | Korytko kablowe metalowe perforowane K50H60 - szerokość: 100 mm, - wysokość: 60 mm, - grubość blachy: 1,2mm, - materiał: stal cynkowana metodą Sendzimira, - osprzęt pomocniczy: łuki, narożniki, odgałęzienia, elementy łączące, - konstrukcja wsporcza, - klasa korozyjności min. C2 | mb | 50 |  |  |
|  | Korytko kablowe metalowe perforowane K100H60 - szerokość: 100 mm, - wysokość: 60 mm, - grubość blachy: 1,2mm, - materiał: stal cynkowana metodą Sendzimira, - osprzęt pomocniczy: łuki, narożniki, odgałęzienia, elementy łączące, - konstrukcja wsporcza, - klasa korozyjności min. C2 | mb | 25 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| D2. RURY ELEKTROINSTALACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna sztywna φ=22 [mm] bezhalogenowa Złączki, kolanka, uchwyty | mb | wg potrzeb |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna sztywna φ=32 [mm] bezhalogenowa Złączki, kolanka, uchwyty | mb | wg potrzeb |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna sztywna φ=50 [mm] bezhalogenowa Złączki, kolanka, uchwyty | mb | wg potrzeb |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna karbowana φ=32 [mm] bezhalogenowa Złączki, kolanka, uchwyty | mb | wg potrzeb |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| E. KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm2 0,75 kV | mb | 30 |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm2 0,75 kV | mb | 30 |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5 mm2 0,75 kV Bca | mb | 240 |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu N2XH-J 4x1,5 mm2 0,75 kV Bca | mb | 450 |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x2,5 mm2 0,75 kV Bca | mb | 430 |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x4 mm2 0,75 kV Bca | mb | 60 |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x10 mm2 0,75 kV Bca | mb | 35 |  |  |
|  | Oznaczniki kablowe | kpl. | 1 |  |  |
|  | Uchwyty do kabli | kpl. | 1 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| F. INSTALACJA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO |  |  |  |  |  |
|  | Panel 24xRJ45 19" 1U, bez modułów | szt. | 2 |  |  |
|  | Moduł RJ45 BC kat.6A STP beznarzędziowy | szt. | 48 |  |  |
|  | Przełącznik 48-portowy PoE - 48 porty PoE+ Copper 10M / 100M / 1G - 2 porty miedziane 100M / 1G / 10G - 2 porty SFP+ 1G / 10G - Opcje zarządzania: Sieć Ethernet: Port 1G - Konsola: RJ45 RSRS - Konsola: Mini-USB - Pamięć masowa USB - budżet mocy: 480W | szt. | 1 |  |  |
|  | Kabel typu STP LSHF-FR kat.6a B2ca -s1a,d1,a1 | mb. | 825 |  |  |
|  | Pomiary i protokoły | kpl. | 1 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| G. INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator sieciowy IP Kanały wideo i audio: 16 Montaż: RACK 1U Maksymalna rozdzielczość kamer: 3840 x 2160 Kompresja: H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart Wyjścia monitorowe: HDMI Wejścia / wyjścia audio: 1 x liniowe (RCA) / 1 x HDMI , 1 x liniowe (RCA) Metody kopiowania: port USB, sieć komputerowa Format plików kopii: MP4, AVI, RPAS (dołączony odtwarzacz) Możliwość montażu 2 x HDD 3,5" 10TB SATA Funkcje analizy obrazu Pojemność bazy danych: 1000 numerów rejestracyjnych Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s Aplikacja mobilna: TAK Zasilanie: 12 [V] DC Zasilacz: 240 [V] AC / 12 [V] DC | szt. | 1 |  |  |
|  | Dysk twardy do pracy ciągłej HDD 3,5" 10TB SATA | szt. | 1 |  |  |
|  | Kamera wewnętrzna Rozdzielczość: 5 MPX Obiektyw: motor-zoom, auto-focus, f=2.8-12 [mm]/F1.4 Klasyfikacja obiektów: człowiek / pojazd Funkcja dzień/noc: filtr IR Funkcje analizy obrazu Obsługa kart microSD Czułość: 0,005 [lx] (0 [lx] z włączonym IR) Oświetlacz IR, zasięg do 50 [m] | szt. | 8 |  |  |
|  | Monitor 22" Rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD) Wejścia: HDMI, VGA, BNC, RCA Kontrast: 3000:1 Jasność: 300 cd/m2 Wbudowany głośnik Montaż ścienny VESA 100 [mm] | szt. | 1 |  |  |
|  | Uchwyt do montażu monitora na ścianie VESA 100 [mm] | szt. | 1 |  |  |
|  | Licencje systemowe | szt. | 1 |  |  |
|  | Patchcord RJ45 kat.6a S/FTP LSZH, szary 1m | szt. | 8 |  |  |
|  | Pomiary i protokoły | kpl. | 1 |  |  |
|  | Elementy montażowe | kpl. | 1 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| H. INNE |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary elektryczne i sporządzenie protokołów Rezystancja izolacji, wyłącznik różnicowo-prądowy, natężenie oświetlenia | kpl. | 1 |  |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie | kpl. | 1 |  |  |
|  | Szkolenia, instrukcje | kpl. | 1 |  |  |
|  | Elementy nie wymienione, a niezbędne do całkowitego zrealizowania zakresu robót | kpl. | 1 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |  | 5% |  |  |
| I. UWAGI |  |  |  |  |  |
| W zestawieniu materiałowym podano wymagane minimalne parametry techniczne projektowanych elementów. Wykonawca zobowiązany jest podać co najmniej te same parametry techniczne oferowanych elementów, a także ich producenta, nazwy i typy produktów. Równoważność elementów oferowanych przez Wykonawcę do elementów projektowanych musi być dowiedziona przez dołączenie kart katalogowych, certyfikatów, danych techniczno-ruchowych (DTR) i innych dokumentów to potwierdzających. Wymaga się aby dokumenty potwierdzające zastosowanie rozwiązań równoważnych były wydane przez producenta urządzeń. W zestawieniu materiałowym podano przybliżone ilości materiałów instalacyjnych takich jak: kable, przewody, materiały montażowe. Wykonawca każdorazowo powinien dobrać właściwe ilości na etapie realizacji. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane w części rysunkowej oraz pokazane w części rysunkowej, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach i należy je uwzględnić do realizacji w dostawie, montażu i uruchomieniu. |  |  |  |  |  |