SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w latach 2025-2026

- WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB]`

Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych STWiORB na poszczególne asortymenty, dotyczące wykonania i odbioru robót bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi:

1.3.1 ROBOTY Przygotowawcze i rozbiórkowe na obiektach inżynierskich	11

1.3.1.a. Rozbiórka elementów dróg, chodników i przepustów	11

1.3.1.b. Rozbiórka elementów betonowych , żelbetowych i kamiennych	16

1.3.1.c. Rozbiórka balustrad stalowych i barieroporęczy	20

1.3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE	23

1.3.2.a. Wykonanie przepustu rurowego	23

1.3.2.b. Korytka ściekowe betonowe	27

1.3.2.c. Barieroporęcze	30

1.3.2.d. Balustrady	34

1.3.2.e. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych	39

1.3.2.f. Beton konstrukcyjny	43

1.3.2.g. Beton niekonstrukcyjny	49

1.3.2.h. Naprawa powierzchniowa betonu	52

1.3.2.i. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N	56

1.3.2.j. Powłokowa izolacja roztworem asfaltowym	60

1.3.2.k. Izolacja z papy termozgrzewalnej	64

1.3.3.  ROBOTY ZIEMNE	67

1.3.3.a. Wykonanie robót ziemnych w gruntach kat. III-IV	67

1.3.3.b. Zasypki z kruszyw zagęszczonych mechanicznie	71

1.3.4. ROBOTY REGULACYJNE	75

1.3.4.a. Umocnienia skarp	75

1.3.5. ROBOTY DROGOWE NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH	80

1.3.5.a. Nawierzchnia drogowa z mieszanki mineralno-asfaltowej	80

1.3.5.b. Chodniki z kostki betonowej lub płyt betonowych z podbudową	83

1.3.5.c. Krawężniki kamienne mostowe na ławie betonowej	86

1.3.5.d. Oznakowanie robót	89

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jeżeli w kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy interpretować następująco:

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

- Jezdnia - część korony przeznaczona do ruchu pojazdów

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

- Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

- Księga obmiaru - akceptowany przez osobę nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez osobę nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez osobę nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego.

- Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio działaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca   się pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę.

c)  Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

- Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

- Obiekty mostowe - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów.  Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze

- Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

- Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania jezdni.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

- Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego.

- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka, itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego np. droga, kolej, rurociąg, itp.

- Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może się składać z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych.

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Rozpiętość teoretyczna - pozioma odległość pomiędzy punktami podparcia konstrukcji nośnej

- Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

- Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni przeznaczona do poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od pieszego.

- Tunel - obiekt zagłębiony poniżej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

- Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z poleceniami osoby nadzorującej roboty, reprezentującej Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych dokona każdorazowego protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy z wskazaniem lokalizacji, zakresu robót i terminu ich wykonania.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.	
	Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas robót.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.6. MATERIAŁY

1.6.1. Cechy materiałów i elementów budowli.

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z normami, ustaleniami i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ustaleniami osoby nadzorującej roboty, reprezentującej Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki lub wykopów na terenie budowy a zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do ponownego wykorzystania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie.

1.6.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z osobą nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego.

1.7. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez osobę nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

  - TRANSPORT

Materiały oprócz betonu mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, ustawione równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz wymiarów ładunku.

Beton powinien być przewożony samochodami do transportu betonu-gruszki.

1.9. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest:

- do oznakowania robót i utrzymywania ich do czasu zakończenia i odebrania robót;

- w sytuacji awaryjnej (mającej wpływ na życie/ bezpieczeństwo uczestników ruchu), co zostanie wyraźnie wskazane (jako PILNE!) przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego w zleceniu telefonicznym, mailowym lub fax i potwierdzone pisemnie protokołem przekazania (najpóźniej w kolejnym dniu roboczym), do przystąpienia do robót w terminie najpóźniej 24 godzin od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego; termin zakończenia w/w robót zostanie określony w zleceniu.

- do wykonania dokumentacji zdjęciowej przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót;

- do podjęcia robót zgodnie ze wskazaną lokalizacją i zakresem robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego przy wydawaniu zlecenia;

- do prowadzenia Książki Obmiarów;

- udostępnić numer telefonu i faksu oraz adres e-mail w celu umożliwienia Inwestorowi przekazania informacji o zaistniałej awarii; o każdej zmianie numeru telefonicznego, adresu e-mail lub faksu, Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Inwestora.

Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót odpowiedzialny jest Wykonawca, od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Sposób wykonywanego remontu i rodzaj użytych materiałów musi być na bieżąco konsultowany z osobą nadzorującą roboty, reprezentującą Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować dwoma brygadami po min. 4 osoby. Nadzór nad brygadami będzie wykonywany przez osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która powinna posiadać uprawnienia mostowe (lub uprawnienia im odpowiadające).

1.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

1.11. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych w ramach zleconych robót. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

1.12. ODBIÓR ROBÓT

W siedzibie Zamawiającego będzie znajdowała się Książka Zleceń, w której winny znaleźć się wpisy dotyczące wydanych zleceń i ich lokalizacja. Każde zadanie podlega odbiorowi technicznemu, który powinien być potwierdzony w protokole odbioru i podpisany przez obydwie strony. Do każdego protokołu odbioru robót należy dołączyć dokumentację fotograficzną (przed, w trakcie i po wykonaniu zadania).

Wykonawca na podstawie obmiarów przygotuje kosztorys powykonawczy wykonany według cen ofertowych ujętych w tabeli elementów rozliczeniowych lub skalkuluje wartość robót na zasadach określonych w umowie, z zastosowaniem cennika SEKOCENBUD.

Podstawą wykonania kosztorysu powykonawczego jest obmiar robót potwierdzony przez osobę nadzorującą roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Powyższe dokumenty są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku nieodebrania robót, Wykonawca musi usunąć usterki na koszt własny, w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Wszystkie roboty zanikające Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru i uzyskać na nie akceptację osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

1.13. PŁATNOŚCI

Podstawą zapłaty należytego Wykonawcy wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę – w oparciu o sporządzoną powykonawczą tabelę elementów rozliczeniowych oraz podpisany i zatwierdzony protokół odbioru zadania.

Należności za roboty będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru robót  podpisany przez osoby reprezentujące strony umowy.

1.14. GWARANCJA

Wykonawca robót zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na roboty wykonane w ramach realizacji umowy, zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie gwarancyjnym):

a/ na wykonane roboty (zlecenia) o wartości do 15 000,00 zł brutto - na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia umowy;

b/ na wykonane roboty (zlecenia) o wartości powyżej 15 000,00 brutto - na czas określony w formularzu ofertowym Wykonawcy, licząc od daty zakończenia umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalą, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie.

Termin na usunięcia wady nie może być dłuższy niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o jej wystąpieniu, chyba że strony w poszczególnym przypadku uzgodnią inaczej.

W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających funkcjonowanie obiektu lub zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań naprawczych w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia.

1.15. PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet polskich norm, normy branżowe, wytyczne i przepisy dotyczące pozyskiwania materiałów budowlanych, sposób ich składowania, wbudowanie i zasady odbioru.

# 1.3.1 ROBOTY Przygotowawcze i rozbiórkowe na obiektach inżynierskich

## 1.3.1.a. Rozbiórka elementów dróg, chodników i przepustów

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują:

- Rozebranie drogowych przepustów rurowych obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych:

- Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym, jej wywóz lub składowanie do ponownego wykorzystania.

- Rozebranie nawierzchni chodników z masy bitumicznej wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym i jej wywóz.

- Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym, jej wywóz lub składowanie do ponownego wykorzystania.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne pkt „1.4 Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „1.0. Wymagania Ogólne".

Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do ponownego wykorzystania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: frezarki, piły, młoty pneumatyczne, spycharki, ładowarki, koparki, samochody ciężarowe. Część robót będzie wykonywana ręcznie.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.9. Wykonanie robót”.

Roboty będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3 przy uwzględnieniu ewentualnego wykorzystania materiału pochodzącego z rozbiórki do ponownego użycia. Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w tym ich bieżącego utrzymania. Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania i utylizować. Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić.

W czasie robót należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejących urządzeń obcych takich jak sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń należy prace przerwać i niezwłocznie powiadomić Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi,

- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.).

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości i bezpieczeństwa wykonanych robót rozbiórkowych i prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce.

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest

- 1mb (metr bieżący) rozbiórki elementów przepustów rurowych o określonej średnicy,

- 1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni drogowej z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki chodników z płyt betonowych, masy bitumicznej lub kostki brukowej betonowej.

- Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbiory robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.12. Odbiór robót”.

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu robót rozbiórkowych.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- dla rozbiórki 1mb drogowych przepustów rurowych określonej średnicy:

  - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki

  - zerwanie i rozkruszenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o śr. gr do 4cm

  - zerwanie i rozkruszeni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. do 5cm

  - zerwanie i rozkruszeni podbudowy z betonu asfaltowego o śr. gr. do 7cm

  - zerwanie i rozkruszeni podbudowy z kruszywa o śr. gr. 20cm

  - rozebranie rurowych przepustów betonowych określonej średnicy

  - rozebranie fundamentów z kruszywa o śr. gr. 50cm

  - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja

  - uporządkowanie terenu rozbiórki

- dla rozbiórki 1m2 nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych

  - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki

  - zerwanie i rozkruszenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o śr. gr do 4cm

  - zerwanie i rozkruszeni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. do 5cm

  - zerwanie i rozkruszeni podbudowy z betonu asfaltowego o śr. gr. do 7cm

  - zerwanie i rozkruszeni podbudowy z kruszywa o śr. gr. 20cm

  - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja

  - uporządkowanie terenu rozbiórki

- dla rozbiórki 1m2 nawierzchni chodników z płyt betonowych i kostki brukowej:

  - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki

  - zerwanie nawierzchni z płyt betonowych lub kostki brukowej

  - załadunek i wywiezienie materiałów do utylizacji lub składowanie materiałów z rozbiórki

  - uporządkowanie terenu rozbiórki

- dla rozbiórki 1m2 nawierzchni chodników z masy asfaltowej:

  - zerwanie i rozkruszenie nawierzchni asfaltowej

  - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja

  - uporządkowanie terenu rozbiórki

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.1.b. Rozbiórka elementów betonowych , żelbetowych i kamiennych

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują:

- Rozbiórkę elementów betonowych niezbrojonych obiektów inżynierskich

- Rozbiórkę elementów betonowych zbrojonych obiektów inżynierskich

- Rozbiórkę elementów kamiennych obiektów inżynierskich

- Rozbiórkę betonowych barier drogowych

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9 Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST. 1.0 Wymagania Ogólne".

Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do ponownego wykorzystania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST. 1.0 Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: frezarki, piły, młoty pneumatyczne, spycharki, ładowarki, koparki, samochody ciężarowe. Część robót będzie wykonywana ręcznie.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Roboty będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3 przy uwzględnieniu ewentualnego wykorzystania materiału pochodzącego z rozbiórki do ponownego użycia. Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w tym ich bieżącego utrzymania. Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania i utylizować. Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić.

W czasie robót należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejących urządzeń obcych takich jak sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe. W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urządzeń należy prace przerwać i niezwłocznie powiadomić Inżyniera .

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi,

- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.).

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości i bezpieczeństwa wykonanych robót rozbiórkowych i prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce.

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1m3 (metr sześcienny) rozbiórki elementów betonowych niezbrojonych,

- 1m3 (metr sześcienny) rozbiórki elementów betonowych zbrojonych,

- 1m3 (metr sześcienny) rozbiórki elementów kamiennych obiektów inżynierskich,

- 1mb (metr bieżący) rozbiórki betonowych barier drogowych.

- Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbiory robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.12. Odbiór robót”.

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu robót rozbiórkowych.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1m3 / 1mb robót obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozkucie i rozkruszenie elementów,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja,

- uporządkowanie terenu rozbiórki.

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.1.c. Rozbiórka balustrad stalowych i barieroporęczy

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują:

- Rozbiórkę balustrad stalowych na obiektach inżynierskich,

- Rozbiórkę barieroporęczy stalowych na obiektach inżynierskich.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do ponownego wykorzystania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Złom stalowy pozyskany z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i zostanie składowany przez Wykonawcę do momentu jego utylizacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”

Do wykonania robót należy używać sprzętu mechanicznego. Możliwe jest odpalanie elementów stalowych przy użyciu palników gazowych.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt1.9. Wykonanie robót”.

Wykonanie robót obejmuje mechaniczne usunięcie elementów balustrad/barieroporęczy wykazanych do demontażu przez wykucie zamocowania balustrady/barieroporęczy w betonie i pocięcie balustrad/barieroporęczy na elementy transportowe. Demontowane elementy powinny być w trakcie demontażu zabezpieczone przed przewróceniem się lub spadnięciem z obiektu.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości i bezpieczeństwa wykonanych robót rozbiórkowych, właściwego składowania złomu stalowego i prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce.

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1mb (metr bieżący) rozbiórki balustrady stalowej,

- 1mb (metr bieżący) rozbiórki barieroporęczy stalowej.

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu robót rozbiórkowych.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1mb robót rozbiórkowych balustrad stalowych/ barieroporęczy stalowych obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- wykonanie zabezpieczeń i rozbiórkę balustrad stalowych/ barieroporęczy stalowych,

- załadunek i wywiezienie materiałów w miejsce składowania,

- przewiezienie materiałów z rozbiórki do utylizacji,

- uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

# 1.3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

## 1.3.2.a. Wykonanie przepustu rurowego

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wykonanie przepustu rurowego, betonowego o określonej średnicy na fundamencie z gruntu stabilizowanym mechanicznie, izolacją z roztworu asfaltowego oraz zasypki inżynierskiej.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Poszczególne materiały powinny spełniać wymagania:

- kruszywo fundamentu stabilizowanego mechanicznie oraz zasypki inżynierskie zgodnie z „ST 1.3.3.b. Zasypki z kruszyw zagęszczonych mechanicznie”

- beton rur przepustu zgodnie z „ST 1.3.2.f. Beton konstrukcyjny”

- izolacje z roztworu asfaltowego zgodnie z „ST 1.3.2.j. Powłokowa izolacja roztworem asfaltowym”

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Do robót związanych z wykonaniem przepustu rurowego przewiduje się użycie następującego sprzętu: koparki, młoty pneumatyczne, spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe. Część robót będzie wykonywana ręcznie.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Roboty będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3 przy uwzględnieniu ewentualnego wykorzystania materiału pochodzącego z rozbiórki do ponownego użycia. Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić.

W czasie robót należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejących urządzeń obcych takich jak sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń należy prace przerwać i niezwłocznie powiadomić Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi,

- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.).

Wykonanie robót obejmuje całość prac objętych zakresem robót zgodnie z pkt 1.3.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu

- prawidłowego zagęszczenia kruszywa fundamentu stabilizowanego mechanicznie oraz zasypki inżynierskie zgodnie z „ST 1.3.3.b. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”

- sprawdzenia cech zewnętrznych rur betonowych i ich prawidłowego ułożenia

- prawidłowego wykonania izolacji z roztworu asfaltowego zgodnie z „ST 1.3.2.j. Powłokowa izolacja roztworem asfaltowym”

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1mb (metr bieżący) wykonanego przepustu rurowego o określonej średnicy.

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanego z wykonaniem przepustu rurowego określonej średnicy.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1mb przepustu o określonej średnicy:

- wykonanie fundamentu z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 40cm

- ułożenie rur betonowych o określonej średnicy

- zaizolowanie rur betonowych przez 2 krotne nałożenie roztworu asfaltowego na zimno

- wykonanie zasypki inżynierskiej o Is=1,0 o gr. 40 cm powyżej rury przepustu

- utrzymanie ciągłości przepływu cieku

10.	Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.b. Korytka ściekowe betonowe

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie korytek ściekowych betonowych na ławie z chudego betonu odwodnienia obiektu inżynierskiego.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Poszczególne materiały powinny spełniać wymagania:

- Elementy ściekowe betonowe do wykonania ścieków skarpowych powinny być zgodne z kartą Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych

- chudy beton zgodnie z „ST 1.3.2.g Beton niekonstrukcyjny”

- masa wypełniająca przeznaczona do wypełnienia szczelin pomiędzy elementami prefabrykowanymi i nawierzchnia

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Do wykonania i zagęszczenia wykopów należy stosować ręczny sprzęt. Do wykonania chudego betonu Wykonawca powinien dysponować betoniarką. Korytka należy układać ręcznie. Do wykonania uszczelnień między korytkami należy stosować sprzęt rekomendowany przez producenta: pistolety przemysłowe, stojaki i mieszadła wolnoobrotowe.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń należy prace przerwać i niezwłocznie powiadomić Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi,

- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.).

Wykonanie robót obejmuje całość prac objętych zakresem robót zgodnie z pkt 1.3.

Do wszystkich typów kanałów producent powinien dostarczyć pisemne instrukcje dotyczące ogólnego montażu.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- jakości (równości i nośności) podłoża

- chudego betonu zgodnie z „ST 1.3.2.g. Beton niekonstrukcyjny”

- sprawdzić cechy zewnętrzne korytek. Korytka powinny być bez szczerb i innych ubytków powierzchni i krawędzi.

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest

- 1mb (metr bieżący) wykonanego korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości.

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanego z wykonaniem korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1mb korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości obejmuje:

- przewiezienie potrzebnych  materiałów i ich składowanie

- wytyczenie korytka ściekowego powierzchni przeznaczonej do rozbiórki

- wykop pod ławę z chudego betonu

- wykonanie ławy z chudego betonu o gr. śr. 10cm

- ułożenie korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości

- uporządkowanie terenu budowy

10.	Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.c. Barieroporęcze

- Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające montażu barieroporęczy na obiekcie inżynierskim.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.4.1. Barieroporęcz – bariera ochronna wyposażona dodatkowo w pochwyt, spełniający funkcję balustrady.

1.4.2. Powłoka ochronna (antykorozyjna) – warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni stali w celu zabezpieczenia jej przed korozją.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pk. „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

2.1. Barieroporęcz

Należy stosować bariery systemowe producenta spełniająca określone w zamówieniu szerokości pracujące i poziom powstrzymywania.

2.2. Kotwy słupków barieroporęczy i elementy odblaskowe

Należy stosować kotwy systemowe producenta barier lub inne spełniające wymagania montażu barieroporęczy.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

Transport segmentów barieroporeczy może się odbywać dowolnymi środkami transportu z zachowaniem ogólnych warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów konstrukcyjnych.

Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu należy zwracać uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powłoką gruntującą powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez międzywarstwy powinny być chronione przed wpływami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny być zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podkładkami przed obtarciami.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Montaż barieroporęczy należy rozpocząć od montażu kotew słupków. Kotwy te muszą być ustawione w przewidzianych rozstawach oraz na odpowiednich wysokościach, z takim wyliczeniem, aby górna krawędź prowadnicy bariery położona była 0,75m ponad powierzchnia mostu. Słupki barier powinny być ustawione pionowo. Sposób łączenia segmentów prowadnicy barier należy wykonać tak, aby nie przetłoczony koniec prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów. Dla słupków barier ochronnych oraz pochwytu należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „ST 1.3.2e. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych”

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie jezdni, białe – po lewej stronie jezdni.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- prawidłowości ustawienia i zamocowania barieroporęczy, dopuszczalna odchyłka liniowa wynosi 1 cm na 8m

- prawidłowość ochrony antykorozyjnej zgodnie z „ST 1.3.2.e. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych”

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1mb (metr bieżący) wykonanej barieroporęczy

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem barieroporęczy.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1mb barieroporęczy obejmuje:

- zakup przez wykonawcę barieroporęczy o kreślonych parametrach

- przewiezienie potrzebnych  materiałów i ich składowanie

- montaż barieroporęczy zgodnie z geometrią obiektu

- wykonanie podlewki z zaprawy nisko skurczowej

- ochronę antykorozyjną barieroporęczy

- uporządkowanie terenu budowy

10.	Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.d. Balustrady

1. Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające montażu balustrady na obiekcie inżynierskim.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt. „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

2.1. Balustrada

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu typowych balustrad mostowych ochronnych zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych, według zasad niniejszej STWiORB są:

- poręcz – płaskownik 100x12mm,

- słupki – płaskownik 100x12mm,

- szczeblinki – płaskownik 50x10mm,

- element poziomy – płaskownik 50x10mm,

- elementy dylatacyjne – blachy o wymiarach dostosowanych do przesunięcia

Profile powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 [4] lub równoważnej wg PN-EN 10025-2 [3]. Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny być zaokrąglone promieniem 2 mm.

Dopuszcza się systemowe inne systemowe balustrady producenta spełniające wymagania odpowiednich norm i przepisów.

2.2. Zakotwienia.

Słupki balustrady mogą być kotwione we wnękach chodnika lub mocowane za pomocą kotew stalowych.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Balustrady należy montować ręcznie.  Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować lekkim sprzętem - spawarką, sprzętem do prostowania elementów balustrady, sprzętem do malowania ręcznego lub natryskowego. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej należy stosować mieszadło wolnoobrotowe.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

Transport segmentów balustrady może się odbywać dowolnymi środkami transportu z zachowaniem ogólnych warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów konstrukcyjnych.

Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu należy zwracać uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powłoką gruntującą powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez międzywarstwy powinny być chronione przed wpływami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny być zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podkładkami przed obtarciami.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- montaż balustrady,

- roboty wykończeniowe.

Kolejność montażu balustrad ze słupkami mocowanymi we wnękach obejmuje czynności:

- w płycie chodnika (przed jej betonowaniem) należy uformować wnęki pod słupki balustrady.. W trakcie formowania wnęki należy wokół niej zamontować i zastabilizować spiralę (tak, aby nie przesunęła się w trakcie betonowania chodnika) oraz osadzić rurkę odsączającą,

- należy ustawić słupki podzestawów balustrady we wnękach i wyregulować balustradę wysokościowo. Słupki, w swojej dolnej części muszą być zaopatrzone w, przyspawane do nich,  stalowe elementy dociskowe. Słupki muszą być osadzone na głębokość nie mniejszą niż 18 cm,

- wokół słupka balustrady należy wykonać warstwę przesączającą, na wysokość około 3,5 cm,

- resztę wnęki należy wypełnić zaprawą niskoskurczową i uformować ją u góry wnęki tak, aby odpływ wody odbywał się na zewnątrz.

Kolejność montażu balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew obejmuje czynności:

- w płycie chodnika, przed jej zabetonowaniem,  należy osadzić blachy z kotwami i tak zastabilizować, aby nie przesunęły się w czasie betonowania. Blachy powinny być osadzone 35 mm poniżej poziomu chodnika,

- należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny wyrównawcze,

- przyspawać słupki do blach z kotwami,

- uzupełnić powłoki antykorozyjne uszkodzone w trakcie spawania,

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- Ocynkowanie ogniowe

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 [2], zostanie wykonane w wytwórni

- Malowanie

Jeżeli zlecenie tego wymaga balustrady należy dodatkowo pokryć powłokami malarskimi. Powinny być stosowane specjalne systemy malarskie.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- prawidłowości ustawienia i zamocowania balustrady, dopuszczalna liniowa odchyłka wynosi 1 cm na 8m

- prawidłowość ochrony antykorozyjnej zgodnie z „ST 1.3.2.e. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych”

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1mb (metr bieżący) zamontowanej balustrady.

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem balustrady.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1mb balustrady obejmuje:

- zakup przez wykonawcę balustrady

- przewiezienie potrzebnych  materiałów i ich składowanie

- montaż balustrady zgodnie z geometrią obiektu

- wykonanie dylatacji balustrady jeśli wymagana

- wykonanie podlewki z zaprawy nisko skurczowej

- ochronę antykorozyjną balustrady

- wykonanie powłoki malarskiej balustrady

- uporządkowanie terenu budowy

10.	Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.e. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

1. Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związanie z wykonaniem całkowitej renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych po całkowitym usunięciu starych powłok i czyszczeniu powierzchni.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego, wzajemnie kompatybilne, nadające się do renowacji (jeśli jest taka potrzeba, nakładane na gorzej przygotowane powierzchnie). Kolor farb powinien być zgodny z zleceniem. Wykonawca powinien zastosować system powłokowy do stosowania na powierzchniach narażonych na wpływy warunków atmosferycznych, okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg i eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności.

Przygotowania powierzchni do malowania:

Niniejsza Specyfikacja podaje przygotowanie powierzchni do nałożenia powłok malarskich przez oczyszczenie sprężonym powietrzem, wodą z dodatkiem detergentów lub w inny sposób zalecony przez producenta zestawu malarskiego.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie. W czasie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną należy stosować urządzenia zmniejszające pylenie oraz urządzenie do natychmiastowego odsysania ścierniwa i odspojonych zanieczyszczeń.

3.2. Sprzęt do malowania

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych może obejmować:

- renowację miejscową (w miejscach szczególnie narażonych na korozję)

- renowację całkowitą

5.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnia stali do malowania powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami producenta farb, podanymi w karcie technicznej materiału. Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie. W czasie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną należy stosować urządzenia zmniejszające pylenie oraz urządzenie do natychmiastowego odsysania ścierniwa i odspojonych zanieczyszczeń.

  - Warunki wykonywania prac malarskich

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15°C do +30°C, a nie powinna być niższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy oraz przy silnym wietrze. Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia powierzchni przed przystąpieniem do prac malarskich

- sprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania

- przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

- przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania,

- wykonanie powłok malarskich,

- wykonanie prac zabezpieczających,

- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (warstwami),

- naprawa uszkodzonej powłoki antykorozyjnej,

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót,

- uporządkowania miejsca robót.

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.f. Beton konstrukcyjny

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu konstrukcyjnego dla obiektów mostowych, łącznie z wykonaniem mieszanki betonowej, transportem mieszanki betonowej , wykonaniem deskowań i odpowiednich rusztowań, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją betonu.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

2.	Materiały

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm.

2.1. Składniki mieszanki betonowej

a) Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dla betonów konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu portlandzkiego nisko alkalicznego czystego (bez dodatków) – CEM I o następujących klasach zależnych od klas betonu:

- dla betonów klasy C16/20 i C20/25 – cement klasy 32,5 NA;

- dla betonów klasy C25/30 i C30/37 – cement klasy 42,5 NA;

- dla betonów klasy C35/45 i większej – cement klasy 52,5 NA;

b) Należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620.

- Do betonu klasy C12/15 można stosować mieszankę żwirowo piaskową określoną w PN-EN 12620

- Do betonu klasy C25/30 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 mm.

- Do betonów klas C30/37 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe lub innych skał o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

c) Woda

Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania.

d) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym.

Do betonu podpór trwale zlokalizowanych pod wodą,, należy stosować dodatki uszczelniające.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach.  Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. "gruszki").

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

5.1. Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

- prawidłowość wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni  betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy  roboczej,

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych gromadzenie, przechowywanie wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu

5.4.1. Równość powierzchni

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.

5.4.2. Betonowanie ustroju niosącego

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany do deskowania. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera. Przy odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania, właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia. Przed betonowaniem należy również sprawdzić, czy zostały zamontowane wszystkie przewidziane w projekcie elementy kotwiące wyposażenia dodatkowego jak bariery ochronne, itd.

Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego wygładzenia górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeżego betonu należy wygładzić przez zacieranie. Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych niniejszych specyfikacji.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu etapów:

- deklaracje zgodności producenta dla betonu o określonej klasie

- badanie odpowiedniego zagęszczenia mieszanki betonowej

- badanie stwardniałego betonu

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1m3 betonu konstrukcyjnego obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub

niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,

- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,

- oczyszczenie podłoża,

- wykonanie deskowania ,

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z zagęszczeniem                  i pielęgnacją,

- rozbiórkę deskowania,

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

10. Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.g. Beton niekonstrukcyjny

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie chudego betonu układanego bez deskowania.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt. „1.9. Wykonanie robót”.

2.	Materiały

Jako beton chudy niekonstrukcyjny układany bez deskowania należy stosować beton klasy C12/15. Właściwości materiałów zgodne z „ST 1.3.2.f. Beton konstrukcyjny”.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport” oraz „ST 1.3.2.f. Beton konstrukcyjny”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Przed przystąpieniem do układania betonu C12/15 należy sprawdzić poprawność wykonania robót ziemnych. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych. W czasie betonowania należy górną powierzchnię betonu wyprofilować w spadku.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- przygotowanie podłoża,

- grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu C12/15.

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1m3betonu niekonstrukcyjnego obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub

niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,

- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,

- oczyszczenie podłoża,

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej bez deskowania

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.h. Naprawa powierzchniowa betonu

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych lub ich elementów z zastosowaniem zapraw hydraulicznych (CC), zapraw polimerowo-cementowych (PCC) oraz zapraw polimerowych (PC).

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Materiały do naprawy betonu powinny być dobrane pod kątem kompatybilności betonu naprawianego i materiału naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych materiałów naprawczych. Z tego względu zaleca się stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego systemu zawierającego, w zależności od zakresu robót,

- materiał do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,

- warstwę szczepną,

- zaprawę naprawczą,

- szpachlówkę itp.

Do naprawy ubytków za pomocą niskoskurczowych zapraw naprawczych należy stosować materiały konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania prac naprawczych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Do wykonywania robót naprawczych konstrukcji betonowych lub żelbetowych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i innych robót mogących stanowić późniejszą przyczynę uszkodzenia warstw naprawczych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów naprawczych.

Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocą zapraw wraz z przygotowaniem powierzchni do naprawy należy wykonywać zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” IBDiM oraz zgodnie z PN-EN 1504-10.

Zaprawami niskoskurczowymi można uzupełniać ubytki w kilku warstwach (chyba, że producent przewiduje inaczej). W niektórych zestawach materiałów między warstwami zaprawy naprawczej stosuje się warstwę szczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiałów.

Jeżeli zaprawy mają być stosowane przy naprawach obiektów bez ich wyłączania z ruchu to podczas układania zaprawy i w początkowej fazie jej wiązania należy wyeliminować ruch ciężki i dążyć do zminimalizowania drgań obiektu przez ograniczenie szybkości.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca.

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- nr produktu,

- stan opakowań materiału,

- warunki przechowywania materiału,

- datę produkcji i datę przydatności do stosowania.

Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw.

7. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomocą zapraw naprawczych o gr 3cm

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem naprawy powierzchniowej betonu.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa 1m2 wykonania naprawy powierzchniowej o gr.3cm obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub

niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,

- oczyszczenie podłoża,

- zastosowanie materiału do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,

- wykonanie warstwy szczepnej,

- wykonanie warstwy zaprawy naprawczej,

- wykonanie warstwy szpachlówki,

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.i. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia konstrukcyjnego tj. zakup, dostarczenie i montaż zbrojenia stalą klasy A-III N.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt. „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Do konstrukcji żelbetowych objętym zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej:

| klasa stali | gatunek stali | rodzaj stali |
| --- | --- | --- |
| A-IIIN | BSt 500S, B500SP | Okrągła żebrowana |

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Czystość powierzchni zbrojenia

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali, ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych  powinny być wyprostowane.                            W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.

- Haki odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem normy

Montaż zbrojenia

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1kg (kilogram) zamontowanego i odebranego zbrojenia

8. Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji stalą A-III N.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1kg zamontowanego zbrojenia obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub

niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,

- oczyszczenie i wyprostowanie materiału,

- wygięcie , przycinanie, łączenie spawanie;

- montaż zbrojenia

- koszt podkładek dystansowych

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.j. Powłokowa izolacja roztworem asfaltowym

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich izolacji elementów obiektu mostowego ulegających zasypaniu. W zakres robót wchodzi gruntowanie i izolacja 2 warstwowa roztworem asfaltowym na zimno (R+2P).

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały:

- roztwór asfaltowy do gruntowania podłoża wg PN-74/B-24622

- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PM-74/B-24620

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

5.1. Podłoże pod izolację

Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym.

5.2. Warunki wykonania izolacji lepikiem

- Izolację należy wykonać zgodnie z kartą techniczną i Aprobatą Techniczną.

- Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót.

- Izolację należy układać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC.

- Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

- Powleczenie lepikiem należy wykonać dwukrotnie tak, aby łączna grubość warstw lepiku nie byłą mniejsza niż 2 mm.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania izolacji bitumicznej polega na:

- Sprawdzenie równości powierzchni podkładu.

- Sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy.

- Kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem izolacji powierzchniowej roztworem asfaltowym.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 powłokowej izolacji roztworem asfaltowym obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża

- zagruntowanie podłoża

- ułożenie dwóch warstw izolacji

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.2.k. Izolacja z papy termozgrzewalnej

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót  objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich izolacji elementów obiektu z jednej warstwy papy termozgrzewalnej.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej to:

- wytrzymałość na rozciąganie

- przesiąkliwość i nasiąkliwość

- zachowanie elastyczności w niskiej temperaturze

Zastosowana papa musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDIM).

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty muszą być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją producenta tj. palnika na propan-butan.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest wieksza niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5o C.

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane starannie przez przeszkolonych pracowników.

5.1. Podłoże pod izolację

Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 5 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Wilgotność betonu nie powinna przekraczać 4%. Wiek betonu podłoża – min 21 dni.

5.2. Warunki wykonania izolacji a papy termozgrzewalnej

- Izolację należy wykonać zgodnie z kartą techniczną i Aprobatą Techniczną.

- Gruntowanie podłoża przy użyciu firmowego primera

- Zgrzewanie izolacji z podłożem przy pomocy palnika na propan-butan

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania izolacji bitumicznej polega na:

- Sprawdzenie równości powierzchni betonu.

- Sprawdzenie wytrzymałości podłoża metodą „pull-off”

- Sprawdzenie poprawności ułożenia warstwy gruntującej

- Sprawdzenie  ułożonej warstwy z papy termozgrzewalnej

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania powłokowej 1 m2 izolacji papą termozgrzewalną obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża

- zagruntowanie podłoża

- ułożenie jednej warstwy z papy termozgrzewalnej

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

# 1.3.3.  ROBOTY ZIEMNE

## 1.3.3.a. Wykonanie robót ziemnych w gruntach kat. III-IV

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót  objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów w gruntach III-IV kategorii i obejmują:

- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na nasypy,

- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład,

- zabezpieczenie ścian wykopu,

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt. „1.9. Wykonanie robót”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji podpierającej lub rozpierającej ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane.

Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające wykopów powinny być uzgodnione z Inżynierem.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt:

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-ładowarki,

- spycharki gąsienicowe,

- ładowarki,

- równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

5.1. Wykopy w gruntach spoistych

Przy wykonywaniu wykopów konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

- wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej.

- nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać wodę również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów.

5.2. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:

- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 15 cm ponad teren,

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,

- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.).

5.3. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m3 (metr sześcienny ) wykopu o gł. 1,5m o ścianach pionowych , grunt kat III-IV

- 1 m3 (metr sześcienny ) wykopu w gruncie kat III-IV na odkład

- 1 m3 (metr sześcienny ) wykopu w gruncie kat III-IV z transportem urobku na odl. 1km

- 1 m3 (metr sześcienny ) ręcznego zasypywania wykopów ze skarpami grunt kat III-IV

- 1 m3 (metr sześcienny ) ręcznego formowania nasypów z ziemi z odkładu

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem robót ziemnych w gruntach kat. III-IV.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13 Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów;

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót  lub wynikających z przyjętej technologii robót,

- wykonanie wykopu/zasypania

- opłaty za składowanie,

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,

- transport gruntu na odkład,

- uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- opłaty za przyjęcie gruntu na odkład,

- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy.

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.3.b. Zasypki z kruszyw zagęszczonych mechanicznie

- Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich zasypek wykopów z zagęszczeniem mechanicznym.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru I=Pd/Pds, gdzie Pd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu , Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej.

1.4.2 Wskaźnik różnoziarnistości

Wielkość charakteryzująca zagęszczalności gruntów niespoistych określona ze wzoru U=d60/d10, gdzie d60- średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu, d10 średnica oczek przez które przechodzi 10% gruntu.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Do zasypania rozkopów można wykorzystać grunt pozyskany z wykopów po stwierdzeniu jego przydatności do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu oczekiwanych parametrów. W przypadku, jeżeli stwierdzi się, że grunt z rozkopu nie nadaje się do ponownego wbudowania w miejsce rozkopu, zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np.

torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).

Grunty rodzime mogą zostać użyte do zasypania wykopów, jeżeli spełniają odpowiednie warunki i nie są to: grunty organiczne - o zawartości części organicznych > 2%, materiały agresywne w stosunku do budowli, wykazujące pęcznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm.

W przypadku konieczności zasypania wykopów piaskiem, należy stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie większym niż 15% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopów istniejących nasypów w obrębie klina odłamu należy stosować grunt niespoisty, niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku różnoziarnistości U > 5.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Do zagęszczania zasypek można zastosować sprzęt:

- gładkie walce stalowe

- walce ogumione

- lekkie, średnie, ciężkie walce wibracyjne

- ubijaki

- lekkie, ciężkie płyty wibracyjne.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

5.1. Zasypywanie wykopów i rozkopów

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów lub rozkopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Grunt użyty do zasypania wykopów lub rozkopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt rodzimy wokół wykopów lub rozkopów.

Dla zasypów rozkopów nasypów za przyczółkami (w obrębie klina odłamu) wymagany jest wskaźnik zagęszczenia Is = 1.0.

Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

5.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, Wykonywanie zasypek należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania zasypek polega na:

- Sprawdzenie wykopu pod względem oczyszczenia z śmieci, torfów, namułów, wody.

- Sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu

- Sprawdzenie kontrolne wykonania poszczególnych warstw zasypek

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej zasypki zagęszczonej mechanicznie

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem zasypki zagęszczonej mechanicznie.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 zasypki z kruszyw stabilizowanych mechanicznie obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- badanie przydatności gruntu z wykopu do ponownego wbudowania

- odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody

- przygotowanie i wbudowanie materiału wraz z zagęszczeniem

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

# 1.3.4. ROBOTY REGULACYJNE

## 1.3.4.a. Umocnienia skarp

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich umocnień skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi, obrukowaniem z kamienia naturalnego oraz umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Do wykonania umocnień skarp można stosować:

- płyty betonowe prefabrykowane ażurowe o gr.10cm

- kamień naturalny, nieobrobiony, łamany o przeciętnym wymiarze 40cm.

- kosze siatkowo-kamienne

- siatka z prętów ø10 i ø14

- kamień łamany o frakcji 15-35mm

- drut stalowy okrągły miękki ocynkowany ø3mm

- geowłóknina zabezpieczająca przed wypłukiwaniem drobnych frakcji piasku

- chudy beton wg  „ST1.3.2.g Beton niekonstrukcyjny”

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr 3cm.

- paliki drewniane ø6cm o długości 60cm,

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty będą wykonywane częściowo ręcznie, częściowo mechanicznie. Roboty wykonywane mechanicznie będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowanym przez Inżyniera.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

  - Umocnienie z płyt prefabrykowanych betonowych i kamienia naturalnego

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is=1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową grubości 3cm i zagęścić do wskaźnika Is=1,0 a płyty zastabilizować palikami drewnianymi ø6cm o długości 60cm lub należy ułożyć warstwe z chudego betonu o grubości 10cm zgodnie ze zleceniem.

Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.

  - Umocnienie z koszy siatkowo-kamiennych

Zakres i kolejność wykonywanych robót :

- wyrównanie podłoża gruntowego,

- ułożenie geowłókniny,

- ustawienie siatki,

- wbicie kołków kotwicznych w rogach siatki,

- ułożenie kamienia w siatce,

- zamknięcie wieka siatki,

- zszycie siatki drutem

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania umocnień polega na:

- sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów

- kontroli wymiarów , grubości narzutów

- kontrola prawidłowości wykonania koszy siatkowo-kamiennych

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej ,stabilizowanych palikami drewnianymi

- 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi na chudym betonie

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z kamienia naturalnego

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem umocnienia skarp.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1m2 umocnienia skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm

- wykonanie umocnienia płytami ażurowymi

- zastabilizowanie płyt palikami drewnianymi ø6cm o długości 60cm

- uporządkowanie terenu budowy

Cena jednostkowa wykonania 1m2 umocnienia skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi na chudym betonie obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie warstwy z chudego betonu o gr. 10cm

- wykonanie umocnienia płytami ażurowymi

- uporządkowanie terenu budowy

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1 m2 skarp kamieniem naturalnym:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie umocnienia narzutem kamiennym

- uporządkowanie terenu budowy

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- oczyszczenie podłoża

- wykonanie umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi

- uporządkowanie terenu budowy

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

# 1.3.5. ROBOTY DROGOWE NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH

## 1.3.5.a. Nawierzchnia drogowa z mieszanki mineralno-asfaltowej

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich prac związanych z wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na obiekcie inżynierskim.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

Należy stosować masy mineralno-asfaltowe na gorąco lub kationowe.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien posiadać skrapiarkę, rozściełacz, walec stalowy gładki,  walec ogumiony, szczotki ręczne i mechaniczne, środki transportu.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

Masy mineralno-asfaltowe należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania nawierzchni jezdni asfaltowo-mineralnej polega na:

- ocenie warstwy pod względem wizualnym i powinna być jednorodna, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej zawiera:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- oznakowania robót

- ułożenie podbudowy z kruszywa o śr. gr. 20cm

- rozłożenie i zagęszczenie podbudowy z betonu asfaltowego o śr. gr. do 7cm

- rozłożenie i zagęszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5cm

- rozłożenie i zagęszczenie warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej ścieralnej o gr 4cm.

- wykonanie koniecznych skropleń emulsją

- uporządkowanie terenu budowy

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.5.b. Chodniki z kostki betonowej lub płyt betonowych z podbudową

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich prac związanych z wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki betonowej lub płyt betonowych z podsypką cementowo-piaskową.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

2.1. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej/płyt betonowych są:

- betonowa kostka brukowa lub płyty betonowe

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm,

- podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie grubości 25 cm

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty będą wykonywane ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 do 3 mm. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inżyniera) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania nawierzchni chodnika z kostki brukowej/płyt betonowych polega na:

- kontrola podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod względem odpowiedniego zagęszczania

- kontrola podsypki cementowo - piaskowej pod względem równomiernego rozłożenia

- ocenie warstwy z kostki brukowej/płyt betonowych pod względem równości

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnika z kostki brukowej lub płyty betonowej

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej lub płyt betonowych.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki betonowej/płyt betonowych. zawiera:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,

- ułożenie betonowej kostka brukowa lub płyty betonowe wraz z ubiciem

- wypełnienie spoin

- uporządkowanie terenu budowy

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.5.c. Krawężniki kamienne mostowe na ławie betonowej

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich prac związanych z ułożeniem krawężników kamiennych mostowych na ławie betonowej.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

2.1. Krawężniki mostowe

Stosuje się krawężnik kamienny wg PN-B-11213:1997.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym ~130 MPa,

- ścieralność na tarczy Boehmego ~5 mm,

- nasiąkliwość wodą ~0,5 %,

- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 0%.

Cała powierzchnia licowa określona dla danego typu krawężnika zgodnie z PN-B-11213:1997 powinna mieć fakturę średnio groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej. Powierzchnia spodu krawężnika powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury łupanej i krzesanej.

2.2. Wykonanie spoin

Zalewanie spoin należy wykonywać przy użyciu masy trwale plastycznej.

2.2. Ława betonowa

Zgodnie ze ST 1.3.2.f. Beton konstrukcyjny.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

Krawężniki na moście należy ustawiać na ławie betonowej z betonu C20/25. Beton powinien być wyrównywany warstwami.  Zalewanie spoin masą trwale plastyczną powinno być szczelne. Krawężniki za dylatacjami układać na zaprawie cementowej o gr. 5cm.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości wykonania krawężnika kamiennego dotyczy:

- kontrola ławy betonowej pod względem równości

- ocenie ułożonego krawężnika pod względem równości i dostosowania do geometrii obiektu

- Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 mb (metr bieżący) wykonanego krawężnika kamiennego mostowego

- Odbiór robót

Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych z wykonaniem krawężnika kamiennego mostowego.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.13. Płatności”.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb krawężnika kamiennego mostowego zawiera:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie ławie betonowej z betonu C20/25 o gr. 5cm

- ułożenie krawężnika mostowego kamiennego 20x20cm

- wypełnienie spoin

- uporządkowanie terenu budowy

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.

## 1.3.5.d. Oznakowanie robót

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonaniem przez Wykonawcę robót, zakupem i dostarczeniem na budowę tablic, znaków i urządzeń do regulacji ruchem a także ich zamontowaniem, utrzymaniem i demontażem po zakończeniu robót.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.4. Określenia podstawowe”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 1.0. Wymagania ogólne” pkt „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt „1.9. Wykonanie robót”.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne".

2.1. Materiały użyte do oznakowania robót:

- barierki ochronne na słupkach stalowych,

- słupki znaków drogowych z rur stal. (∅)70mm/4,5mm wg PN-80/H-74219,

- tablice i znaki drogowe płaskie,

- taśmy ostrzegawcze do zabezpieczania wykopów i ogrodzenia terenu robót,

- urządzenia do regulacji ruchem.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.7. Sprzęt”.

Roboty będą wykonywane ręcznie.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.8. Transport”.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" „pkt 1.9. Wykonanie robót”.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

Oznakowanie prowadzonych robót powinno być wykonane wyłącznie na podstawie zatwierdzonej Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót. Urządzenia ostrzegawczo - zabezpieczające oraz znaki drogowe winny być wykonane z materiałów odblaskowych II generacji. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez cały czas trwania robót.

5.3. Wymagania dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do:

- opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) na prowadzenie wszelkich rodzajów robót na drogach powiatowych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń obowiązujących w okresie umownym,

- dysponowania kompletem oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w razie wystąpienia trybu awaryjnego

- -każdorazowego oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu we własnym zakresie.

- Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.10. Kontrola jakości robót”.

Kontrola jakości podlegają: zamocowanie i ustawienie słupków wraz z montażem wszystkich elementów znaków i tablic.

- Przepisy związane

Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0. Wymagania Ogólne" pkt „1.15. Przepisy związane”.