SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.10.01b ODŚNIEŻANIE DRÓG

- WSTĘP

  - PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez Gminę Elbląg .

  - Zakres stosowaniaOST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres usług objętychOST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z usunięciem opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze, który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów.

  - Określeniapodstawowe

    - Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingówitp.).

    - Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tychodstępstw.

    - Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchukołowego.

    - Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który zo- stał zagęszczony, ale nie stał sięzlodowaciały.

    - Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchnijezdni.

    - Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkamichemicznymi.

    - Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa. Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą sięna:

      - lekkie-montowanenaciągnikachrolniczychisamochodachoładownoścido6t,

      - średnie - montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkichsamo-

chodach o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi,

      - ciężkie-montowanenasamochodachoładownościponad8t.

    - Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pługodśnieżny.

    - Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa.

    - Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

    - Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa.

    - Odśnieżarka - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym,służą-

ce do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok. 6 - 60 m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

    - Odśnieżanie interwencyjne - usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem po- zostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co 200 - 300m).

    - Odśnieżanie uzupełniające - odśnieżanie, polegające na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi, pozostawionych przy odśnieżaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym.

    - Sprzęt ciężki - Ładowarki (pojemność łyżki min.1,01mł), równiarki, pługi wirnikowe, spycharki kołowe

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskiminormami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" *1+ pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotycząceusług

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" *1+ pkt 1.5.

# MATERIAŁY

Nie występują.

# SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczącesprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt. 3.

  - Sprzęt stosowany do odśnieżaniadróg

Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

- pługi odśnieżne(lemieszowe),

- w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp należy użyć sprzęt ciężki.

  - Przygotowanie sprzętu do odśnieżaniadróg

W okresie przed spodziewanymi opadami śnieżnymi należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu (osprzętu) do odśnieżania. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” *4+. Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45°, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu

nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić:

- dopasowanie elementów łączących pług z płytączołową,

- działanie mechanizmupodnoszenia,

- możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza donawierzchni,

- działanie oświetleniasygnalizacyjnego,

  - Wymagania dla pługówodśnieżnych

    - Nośnikipługów

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” *4+. Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

    - Zawieszenie pługów.

Zaleca się, aby konstrukcja zawieszenia pługa umożliwiała szybkie połączenie dowolnej odkładnicy i lemiesza z różnymi nośnikami. Połączenie powinna zapewniać płyta czołowa (czołownica) mocowana do ramy nośnika za pomocą elementów przyspawanych do płyty. Konstrukcja płyty czołowej

      - czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu doodśnieżania.

    - Odkładnice i lemiesze.

Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub prawo, w zależności od miejsca prowadzenia usług. Jedna odkładnica powinna być przystosowana do odśnieżania na obszarach zabudowanych (przesuwanie śniegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut śniegu). Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkodę). W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie.

    - Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieżania.

Operatorem sprzętu może być osoba posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika isprzętu,

- sprawdzenie zamocowania sprzętu nanośniku,

- sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania: układu hydrauliczne- go, układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika, zaczepu nośnika, oświetlenia pojazdu, lampy błyskowej koloru żółtego.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wy- konać również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywaćwyłącznieczynnościzwiązanezobsługąsprzętuiprowadzeniem nośnika,

- wsposóbciągłyobserwowaćsprzętroboczyizwracać bacznąuwagęnabezpieczeństwoosóbi pojazdów znajdujących się wpobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad KodeksuDrogowego.

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

# TRANSPORT

Przy odśnieżaniu dróg nie występuje transport materiałów.

# WYKONANIEUSŁUG

  - Ogólne zasady wykonaniausług

Ogólne zasady wykonania usług podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 5.

  - Zasady odśnieżaniadrogi

Zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon zimowy 2024/2025. Odśnieżanie

drogi należy prowadzić zgodnie z:

- ogólną wiedzątechniczną,

- wymaganiami szczegółowej specyfikacjitechnicznej,

- bieżącymi poleceniami Osobywyznaczonej.

  - Odśnieżaniedrogi

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów jednostronnych, usuwających śnieg z całej szerokości roboczej na jedną stronę lub zespołów pługów. Na drodze jednojezdniowej odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasu ruchu z równo- czesnym wykonywaniem mijanek w zasięgu widoczności co około 200m, które niezwłocznie po ustaniu zjawiska należy zlikwidować przywracając pełną szerokość jezdni. Po ustaniu opadów należy na polecenie Zamawiającego oczyścić pobocze gruntowe jeżeli zalega na nim ponad 40 cm grubości warstwa śniegu. Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki

pogodowe na to pozwalają.

Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Technika odśnieżania dróg zależy od:

- szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacjiruchu,

- geometriiprzekrojupoprzecznegodrogi(przekrójdrogowy,półuliczny,uliczny),

- przyjętego dla danej drogi standarduutrzymania,

- rodzajuużytychdoodśnieżaniapługów. Odśnieżanie możnaprowadzić:

- jednympługiem,

- zespołempługów.

Śnieg należy usuwać z jezdni:

- na prawepobocze

- na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

- na oba pobocza w przypadkach wąskichdróg

Przy zalegającej na poboczu gruntowym ponad 40 centymetrowej grubości warstwy śniegu na polecenie Zamawiającego należy go usunąć w ramach działania związanego z odśnieżaniem jezdni. Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiekty drogowe.

  - Odśnieżanie w trudnych warunkachpogodowych

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła.

Do pracy należy wysłać zespół składający się z minimum dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

# KONTROLA JAKOŚCIUSŁUG

  - Ogólne zasady kontroli jakościusług

Ogólne zasady kontroli jakości usług podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 6.

  - Badania przed przystąpieniem do realizacjiusług

Przed przystąpieniem do realizacji usług Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:

- aktualne standardy utrzymania dróg w sezoniezimowym

- wymagania odnośnie sprzętu i sposobu wykonaniaodśnieżania

  - Badania w czasie realizacjiusług

Drogi powinny być odśnieżone zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania a sprawdzenie obejmuje m. in.:

- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzętu i na podstawie składanych meldunków z wykonanych zadań,

- wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokościodśnieżania,

- odbiór wyrywkowy częściowy w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowesą

ustabilizowane,

# OBMIARUSŁUG

  - Ogólne zasady obmiaruusług

Ogólne zasady obmiaru usług podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 7.

  - Jednostkaobmiarowa

Jednostką obmiarową jest roboczogodzina lub kilometr odśnieżanej drogi.

# PODSTAWAPŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawypłatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 9. Należności będą regulowane za jeden miesiąc kalendarzowy, na podstawie zatwierdzonego przez osobę wyznaczonąrozliczenia.

# PRZEPISYZWIĄZANE

  - Ogólnespecyfikacjetechniczne(OST) D-M-00.00.00 Wymaganiaogólne

  - Inne dokumenty imateriały

- Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.

- ZalecanedostosowaniaprzezCentralnyZarządDrógPublicznych,Warszawa,1981

- Zimoweutrzymaniedrógpublicznych.Część1.Przeglądtechnikidrogowejimostowej.J.Bieńkaiinni, IBDiM, Polskie Drogi, wrzesień2002

- Prawooruchudrogowym.Ustawazdnia20czerwca1997r.DziennikUstawNr98,

# D-10.10.01c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

- WSTĘP

  - PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej na drogach gminnych administrowanych przez Gminę Elbląg.

  - Zakres stosowaniaSST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres usług objętychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem usług przy zwalczaniu śliskości zimowej, obejmujących:

    - zapobieganie występowaniu śliskościzimowej,

    - likwidację śliskościzimowej,

przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych.

  - Określeniapodstawowe

    - Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitegośniegu.

    - Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskośćzimową.

    - Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzaniawody.

    - Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

    - Uszorstnienielodulubzlodowaciałegolububitegośniegu-posypanienawierzchnikruszywemw

celu zwiększenia szczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

    - Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lubdeszczu.

    - Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadudeszczu.

    - Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu wpostaci:

      - przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku mili- metrów,

      - przymarzniętejdonawierzchnizlodowaciałejlububitej,nieusuniętejwarstwyśniegugrubości kilkucentymetrów,

      - zlodowaciałejlububitejpowierzchniowowarstwyśnieguoznacznejgrubości.

    - Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilkumilimetrów.

    - Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

    - Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponżej 0°C.

    - Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od0oc.

    - Nośnik-pojazdonapędziespalinowym,naktórymzamontowanosprzętdousuwaniaśliskości.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskiminormami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" *8+ pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczącerobót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" *8+ pkt 1.5.

# MATERIAŁY

  - Ogólnezasady

Materiały do ZUD zapewnia zleceniodawca na swoich składowiskach materiałów, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania z wyjątkiem zadania nr 14 gdzie materiał do zwalczania śliskości zimowej

– sól drogowa i piasek drobnoziarnisty leży po stronie wykonawcy.

  - Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzeniu śliskości zimowej oraz uszorstnienia nawierzchni drogi stosuje się:

    - sól drogową,

    - piasek o uziarnieniu do 2mm,

    - mieszankę piasku isoli,

    - grys kamienny o uziarnieniu 8-11mm.

# SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczącesprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *8+ pkt 3.

  - Sprzęt stosowany do usuwania śliskościzimowej

Do rozprowadzania środków w celu zapobiegania i powstawania oraz likwidacji i łagodzeniu śliskości zimowej używa się piaskarko-solarki (rozsypywarki). Do załadunku materiałów na ich składowiskach używa się ładowarki lub koparko-ładowarki.

  - Wymagania dotyczące sprzętu do usuwaniaśliskości

Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek doczepnych lub nakładanych na nośnik, dających gwarancję ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających lub ich mieszanin ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m2. Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach transportowych, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości ruchu rozsypywarki. Powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywa- nia podczasjazdy.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Rozsypywarki powinny zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Rozsypywarki materiałów uszorstniających powinny odpowiadać takim samym wymaganiom jak rozsypywarki środków chemicznych.

Pojazdy samochodowe używane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „prawo o ruchu drogowym” *11+. Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić w rozsypywarkach:

- dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych - zamocowanie ichdo

nośnika),

- działanieukładunapędowegoorazukładudozującegoirozsypującego,

- działanie urządzeńregulacyjnych.

  - Wymagania odnośnie obsługisprzętu

Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, tj. Wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać:

    - Sprawdzenia stanu technicznego nośnika isprzętu,

    - Sprawdzenia zamocowania sprzętu nanośniku,

    - Sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowościdziałania:

    - Układuhydraulicznego,

    - Układujezdnego,kierowniczegoihamulcowegonośnika,

    - Zaczepu nośnika,

    - Oświetleniapojazdu,

    - Lampy błyskowej koloruŻółtego.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien:

    - Wykonywaćwyłącznieczynnościzwiązanezobsługąsprzętuiprowadzeniemnośnika,

    - Obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

    - Przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksudrogowego.

Po zakończeniu pracy należy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażają- ce bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

# TRANSPORT

  - Transportmateriałów

Przy transporcie materiałów stosowanych do zwalczania śliskości zimowej należy przestrzegać następujących zasad:

    - Sól drogową można przewozić dowolnym środkiem transportu drogowego w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem izawilgoceniem,

    - Kruszywomożnaprzewozićdowolnymiśrodkamitransportu,wwarunkachzabezpieczającychjeprzed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymimateriałami.

# WYKONANIEUSŁUG

  - Korzystanie z obsługimeteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania dróg zaleca się korzystać z informacji o stanie pogody i kie- runkach jej zmian.

Informacje o pogodzie uzyskiwane są z biur prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

oraz z drogowych automatycznych stacji pomiarowych.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW zwykle zawieraj ą;

- Nazwę obszaru, któregodotyczą,

- Okresważności,

- Przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natężenie opadów, wystąpienie zamieci, gołoledzi, mgły,

- Przewidywanyprzebiegtemperatury(wzrostlubspadek),

- Przewidywany kierunekwiatru.

Prognozy, oprócz rodzaju i natężenia opadów podają również prawdopodobieństwo ich występowania.

Jeśli w prognozach nie wymienia się opadów i zjawisk atmosferycznych, to znaczy, Że nie przewiduje się możliwości ich wystąpienia. Prognozy podają przewidywany zakres temperatur (temp. Min. I max.), kierunek zmian (wzrost lub spadek) oraz siłę i kierunek wiatru. Przy szybkościach wiatru poniżej 10 m/s dane dotyczące wiatru mogą nie być podawane.

  - Okoliczności powstawania śliskościzimowej

Przy zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej należy brać pod uwagę okoliczności jej powstawania.

Gołoledź powstaje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:

    - Temperatura nawierzchniujemna,

    - Temperaturapowietrza-wgranicach-6oCdo+ 1oC,

    - Względna wilgotność powietrza - większa od85%

Powstała w wyniku wystąpienia gołoledzi warstwa lodu jest równa.

Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i na- wierzchni w jej górnej warstwie, następuje raptowne obniżenie temperatury poniżej 0oc. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy po- wstała na jezdni warstwa lodu, przeważnie grubości kilku milimetrów, jest zwykle nierówna.

Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów odśnieżnych pozostała na jezdni drogi warstwa lub resztki śniegu zostają ubite i przymarzają do nawierzchni pod wpływem ruchu lub zmiennych warunków atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworzą się tylko niewielkie nierówności. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygodę ruchu, natomiast zwiększa niebezpieczeństwo poślizgu pojazdów.

Śliskość śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdów na tak powstałej warstwie śniegu tworzą się różnej głębokości koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza się w znacznym stopniu bezpieczeństwo i prędkość ruchu.

  - Zasady zwalczania śliskościzimowej

Zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon zimowy 2024/2025. Usługi należy prowadzić zgodnie z:

    - Wykazemdrógobjętychzimowymutrzymaniemdladanegostandardu

    - Ogólną wiedzątechniczną,

    - Wymaganiami szczegółowej specyfikacjitechnicznej,

    - Bieżącymi poleceniami Osobywyznaczonej.

  - Dobórmateriałówisprzętuprzyzwalczaniuśliskościzimowej

W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy zastosować odpowiednio:

    - Materiały,wymienionewpunkcie2niniejszejspecyfikacji,przyuwzględnieniuichcharakterystyk,

    - Sprzęt, wymieniony w punkcie 3 niniejszejspecyfikacji.

Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej należy dobrać w zależności od stanu na- wierzchni i jej temperatury.

  - Likwidowaniegołoledzi,szronuicienkichwarstwzlodowaciałegolububitegośniegu.

Warunkiem usunięcia z nawierzchni warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni soli drogowej i mieszaniny piasku z solą.

  - Likwidowanie opadu śniegu.

Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą soli drogowej, rozsypując ją na nawierzchni . W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza się. Nie- celowe jest stosowanie soli drogowej przy opadach śniegu w temp. niższej niż -150C.

Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można za- stosować sól drogową do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypywanie mieszanin piasku z solą lub grysem kamiennym.

  - Uszorstnianie ubitego śniegu.

Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia mieszanką

piasku i soli.

  - Usuwanie śliskości na obiektach mostowych.

Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości

na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

# KONTROLA JAKOŚCIUSŁUG

  - Ogólne zasady kontroli jakościusług

Ogólne zasady kontroli jakości usług podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *8+ pkt 6.

  - Badania przed przystąpieniem do realizacjiusług

Przed przystąpieniem do realizacji usług Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:

    - aktualne standardy utrzymania drogi w sezoniezimowym

    - wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem wgstandardów

    - wymaganiaodnośniemateriałów,sprzętuisposobuzwalczaniaśliskościzimowej.

na podstawie których opracuje plan organizacji realizacji usług z wykazem sprzętu i jego parametrami .

  - Badania w czasie realizacjiusług

Zasady kontroli prac przy usuwaniu śliskości zimowej:

    - odbioremobjętesąpracewykonanewterminie,napodstawiezapisówwdziennikachpracysprzętu,i na podstawie składanych meldunków z realizacjizadań,

    - przeprowadza się wyrywkową kontrolę czasu likwidacji śliskości zgodnie ze standardami zimowego utrzymania,

    - przeprowadzasięwyrywkowąkontrolęilościrozsypywanychśrodków,szerokościidługościsypania,

    - odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy,

# PRZEPISYZWIĄZANE

  - PolskieNormy

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowe- go

PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy). Wymagania

  - Ogólnespecyfikacjetechniczne(OST) D-M-00.00.00 Wymaganiaogólne

  - Inne dokumenty imateriały

Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.

Zalecane do stosowania przez Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981

Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Część 1 i 2. Przegląd techniki drogowej i mostowej. J. Bieńka i inni, IBDiM, Polskie drogi, wrzesień-październik 2002

Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami.