Oferujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych odbiorowych i okresowych

NIP: 765-131-21-93 	andszach@poczta.onet.pl	kom. 793123044	www.szachow.pl

Egz. pdf

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| TEMAT | Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kategoria obiektu - XIII |
| --- | --- |
| ADRES | 78-600 Wałcz, ul. Kaszubska 1/24, dz. nr 1110, obręb Miasto Wałcz, j.ewid. Wałcz Miasto Identyfikator działki: 321701_1.0001.1110 |
| INWESTOR | Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78–600 Wałcz |

| Zespół projektowy | imię i nazwisko | branża i nr uprawnień | pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | inż. Józef Hołowski | Architektura, konstrukcje, Instalacje sanitarne i elektryczne 5113/61 |  |
| OPRACOWAŁ | tech. Andrzej Szachów | Architektura, konstrukcje, Instalacje sanitarne i elektryczne |  |

wrzesień, 2024 r.

Spis zawartości:

- Opis techniczny								3-7

- Ekspertyza techniczna								8-11

- Informacja BIOZ								12-14

- Załączniki 									15-19

- Rysunki:

Rys. 1	- Lokalizacja

Rys. 2	- Rzut parteru

Rys. 3	- Elewacja od ul. Kaszubskiej przed zmianą

Rys. 4	- Elewacja od ul. Kaszubskiej po zmianie

OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE:

- temat		- zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

- adres		- Wałcz, gm. Wałcz., ul. Kaszubska 1/24 działka nr 1110

- inwestor	- Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE:

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno – wysokościowa

- decyzja o warunkach zabudowy

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wykonania jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kaszubskiej 1 w Wałczu wraz z:

      - Przebudową pomieszczeń (wydzielenie nowych pomieszczeń funkcyjnych tj. pokojów, kuchni, łazienki i komunikacji.

      - Przebudowa istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej.

      - Przebudowa przegrody zewnętrznej od ulicy Kaszubskiej – wstawienie 4 okien, zmniejszeniu podlegają trzy okna witrynowe, a w miejsce drzwi wejściowych zostanie wstawione okno. Lokalizacja stolarki okiennej będzie odpowiadać wielkości do istniejących w innych lokalach mieszkalnych i będzie symetryczna do istniejących okien w budynku.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje kondygnację – część parteru.

3.1. Obszar oddziaływania inwestycji.

Planowany zakres inwestycji nie wychodzi poza obrys ścian zewnętrznych budynku, inwestycja pozostaje w obrębie granic działki nr 1110. Przedsięwzięcie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziaływaniem jedynie działkę nr 1110 obręb Wałcz Miasto, będącej w posiadaniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości numer 1 przy ulicy Kaszubskiej w Wałczu.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o podstawy prawne:

•	Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- POŁOŻENIE TERENU I STAN ISTNIEJĄCY:

Właścicielem działki sąsiedniej nr 1107 jest Gmina Miejska Wałcz, działka ta spełnia warunki zawarte w art. 12 ust. 10 zw, z art. 3 ust. 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225. z późn. zm.).

Działka jest publicznie dostępnym placem odpowiednio zagospodarowanym i dostępnym dla wszystkich zainteresowanych, a także dostosowanym do potrzeb społeczności lokalnej. Podstawową funkcję działki jest komunikacja drogowa publiczna (jezdnia, chodniki) Działka posiada niezbędną infrastrukturę oraz jest dostosowana do potrzeb użytkowników, co zapewnia jej funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Przedmiotowy teren (działki oznaczone numerem geodezyjnym 1110 i 1107) nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr 1110, na której zlokalizowany jest budynek objęty planowaną inwestycją, znajduje się w Wałczu przy skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej i 1-goMaja. Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych (parter, I piętro i II piętro), kondygnacji piwnicznej (budynek 100% podpiwniczony) i poddasza niskiego nieużytkowego. Budynek mieszkalny ma formę wydłużonego prostopadłościanu przykrytego czterospadowym płaskim dachem. Od strony elewacji północno-zachodniej znajduje się wejście do tej części budynku, która podlega przebudowie /wejście do lokalu użytkowego/.

Forma budynku pozostaje bez zmian. Forma dachu i rodzaj pokrycia z papy termozgrzewalnej pozostaną zachowane.

Układ konstrukcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego - stan istniejący - opis sporządzono na podstawie wizji lokalnej, oraz ekspertyzy budowlanej obejmującej stan techniczny budynku, opracowanej przez inż. Józefa Hołowskiego.

Obiekt zrealizowany został w technologii tradycyjnej murowanej. Główny układ ścian konstrukcyjnych i stropów - poprzeczny.

Zasadnicze elementy budynku:

Ławy fundamentowe i ściany piwnic - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej; budynek posadowiony jest na głębokości ok. 2,20m poniżej poziomu terenu.

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; grubości ścian zewnętrznych podłużnych są zmienne : ok. 68 cm (2,5c) - w poziomie piwnic; ok. 56cm (2c.) - w poziomie parteru, 44cm (1,5c.) - w poziomie I-go piętra i II-go piętra 28cm (1c.). Grubości ścian podano wraz z obustronnym tynkiem.

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; grubości ścian 28cm (1c.).

Ścianki działowe w lokalach mieszkalnych - wykonane zostały murowane z cegły ceramicznej (o grubości 12cm).

Klatka schodowa - prefabrykowana - poza zakresem opracowania

Biegi schodowe – prefabrykowane - poza zakresem opracowania

Stropy nad piwnicami - DMS.

Stropy: nad parterem i I-szym piętrem oraz strop pośredni poddasza - DMS.

Nadproża okienne - prefabrykowana.

Dach budynku - DMS kryty papą termozgrzewalna warstwową.

Kominy - z cegły ceramicznej pełnej, murowane na zaprawie wapiennej, otynkowane.

Elewacje budynku - remont elewacji nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej.

Balkony - nie występują w zakresie opracowania.

Wyposażenie instalacyjne budynku - budynek wyposażony jest w instalacje: gazową, wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu), elektryczną, domofonową, telefoniczną i TV z Internetem - ASTA-Net.

Budynek przyłączony jest do miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej, telefonicznej i TV z Internetem.

Parametry budynku:

Charakterystyka parametryczna obiektu Część budynku Kaszubska 1 – inwentaryzacja – stan  istniejący.

- powierzchnia działki nr 1110:	606 m2

- powierzchnia zabudowy		606 m2

- kubatura mieszkaniowa		5224 m3

- kubatura lokali użytkowych	2548 m3

Razem 	7772 m3

liczba lokali mieszkalnych	23

liczba lokali użytkowych		  4

Charakterystyka parametryczna obiektu Część budynku Kaszubska 1 – inwentaryzacja – stan  projektowany.

- powierzchnia działki nr 1110:	606 m2

- powierzchnia zabudowy		606 m2

- kubatura mieszkaniowa		5547 m3

- kubatura lokali użytkowych	2225 m3

Razem 	7772 m3

liczba lokali mieszkalnych	24

liczba lokali użytkowych		  3

- STAN PROJEKTOWANY:

Planuje się zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.

Zakres planowanych robót budowlanych:

- wymiana stolarki okiennej z jej zmniejszeniem z okien witrynowych na okna o wymiarach jak okna istniejące w innych lokalach mieszkalnych,

- wstawienie okna w miejsce drzwi wejściowych,

- wyburzenie części ścianek działowych

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwą termoizolacyjną, przeciwwilgociową i wykończeniową – dostosowanie wysokości pomieszczeń

- wymurowanie nowych ścian działowych (gr. 12 i 24 cm) w celu podziału na docelowe pomieszczenia mieszkalne

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

- wykonanie zabudowy z płyt GK rur instalacji

- wykonani tynków wewnętrznych

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej z istniejącego WLZ

- wykonanie instalacji wodnej z istniejącego zasilenia

- wykonanie instalacji C.O. – wymiana grzejników – piony istniejące

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie do istniejącej instalacji

Powierzchnia użytkowa po zmianie sposobu użytkowania 	- 85,92 m2

- WARUNKI OCHRONY P-POŻ:

7.1. Wysokość i liczba kondygnacji.

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada 3 kondygnacje nadziemne, jedną podziemną (100% podpiwniczony - piwnica z komórkami lokatorskimi),  wysokość 11 m (wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością

izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej), klasyfikowany do grupy wysokości budynków niskich („N” - do 12 m włącznie).

7.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Nie przewiduje się składowania i magazynowania substancji pożarowo niebezpiecznych; w budynku znajdują się stałe materiały palne stanowiące wyposażenie mieszkania.

7.3 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywalna liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III.

7.4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

7.5. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III obejmującą wszystkie kondygnacje budynku. Powierzchnia strefy wynosi 606m2 x 4 kondygnacje /piwnica, parter, I piętro, II piętro/

7.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – „D”.

7.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.

W całym budynku może przebywać ok. 49 osób na kondygnacjach nadziemnych; piwnica nie jest przeznaczona na stały pobyt ludzi.

Ewakuacja ludzi ze wszystkich mieszkań odbywa wyjściami z pomieszczeń bezpośrednio wyjście na zewnątrz. Max długość przejścia w mieszkaniach wynosi 11m.

7.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu.

Wentylacja.

Kanały wentylacji grawitacyjnej istniejące jako murowane w klasie EI 60

Instalacje sanitarne.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu są zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Instalacje elektryczne.

Przy wejściu głównym do budynku zainstalowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Budynek nie jest chroniony instalacją odgromową.

7.9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Do budynku nie jest wymagany dojazd pożarowy. Rolę drogi pożarowej spełnia ul. Kaszubska usytuowana w odległości 8,0 m (krawędź jezdni) od strony elewacji północno-zachodniej – frontowej oraz droga od podwórza, położona bezpośrednio przy budynku.

7.10. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwogniowo środkiem FOBOS M-2. Pozostałe elementy budowlane – niepalne lub trudno zapalne.

Projektowane elementy spełniają wymagania wynikające z §216 ust. 1 i 235 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra z dnia 12 stycznia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Droga pożarowa – na posesji niewymagana. Dostęp pożarowy zapewniony jest z drogi publicznej jako bezpośredni zjazd na projektowaną posesję.

W związku z tym iż planowana zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie polega na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego (przedmiotowy budynek gospodarczy związany z zabudową mieszkalną zmienia się na mieszkalny stanowiący jeden lokal mieszkalny) – do niniejszego zgłoszenia nie dołącza się ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Do zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Kategoria obiektu - XIII

Adres: 78-600 Wałcz, ul. Kaszubska 1/24, dz. nr 1110, obręb Miasto Wałcz, j.ewid. Wałcz Miasto

Identyfikator działki: 321701_1.0001.1110

STAN ISTNIEJĄCY

  - PRZEDMIOT, ZAKRES I OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

  - Przedmiot inwestycji,

obejmuje w ramach obszaru opracowania:

- zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wykonania samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kaszubskiej 1 w Wałczu wraz z przebudową istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,

  - Zakres inwestycji.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje kondygnację – część parteru, budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej na działce nr 1110, obręb Wałcz Miasto, jedn. ewid. Miasto Wałcz.

  - Obszar oddziaływania inwestycji.

Planowany zakres inwestycji nie wychodzi poza obrys ścian zewnętrznych budynku, inwestycja pozostaje w obrębie granic działki nr 1110. Przedsięwzięcie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziaływaniem jedynie działkę nr 1110 obręb Wałcz Miasto, będącej w posiadaniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości numer 1 przy ulicy Kaszubskiej w Wałczu.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o podstawy prawne:

- Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.0  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Działka nr 1110, na której zlokalizowany jest budynek objęty planowaną inwestycją, znajduje się w Wałczu przy skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej i 1-goMaja. Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych (parter, I piętro i II piętro), kondygnacji piwnicznej (budynek 100% podpiwniczony) i poddasza niskiego nieużytkowego. Budynek mieszkalny ma formę wydłużonego prostopadłościanu przykrytego czterospadowym płaskim dachem. Od strony elewacji północno-zachodniej znajduje się wejście do tej części budynku, która podlega przebudowie /wejście do lokalu użytkowego/.

3.0	PROJEKTOWANA FUNKCJA I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY.

Zagospodarowanie terenu, działki nr 1110 nie jest przedmiotem projektu. Planowana inwestycja nie wychodzi poza obręb ścian zewnętrznych budynku stanowiące granicę działki 1110.

4.0		DANE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA USTALENIA  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU LUB DECYZJI WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Nie dotyczy. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnątrz budynku. Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy, kąt pochylenia dachu, wysokość kalenicy.

5.0   INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISU TERENU DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW.

Nie dotyczy.

6.0   INFORMACJA OKREŚLAJĄCA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN.

Obszar, na którym projektowana jest przebudowa, nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

  - INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie z uwagi na charakter projektowanych prac budowlanych.

  - Sposób odprowadzenia ścieków.

Ścieki ogólno bytowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącza kanalizacyjne.

  - Emisja zanieczyszczeń gazowych.

W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje się emisja

  - Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Odpady ogólno bytowe - odbiór zgodnie z zasadami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  - Emisja hałasu oraz wibracji.

Budynek mieszkalny wielorodzinny - nie projektuje się funkcji, oraz urządzeń wytwarzających hałas oraz wibracje.

  - Usytuowanie budynku względem innych budynków.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w rejonie zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż ulicy Kaszubskiej.

8.0  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI.

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje się żadnych elementów zmieniających zagospodarowanie terenu działki nr 1110. Planowana inwestycja nie wychodzi poza obręb ścian zewnętrznych budynku. Powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, liczba kondygnacji, układ połaci dachowych oraz funkcja budynku pozostają bez  zmian.

9.0 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACYJNYCH – INSTALACJE SANITARNE – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zagospodarowanie terenu działki nr 1110 obejmujący przyłącza lub sieci zewnętrzne nie jest przedmiotem projektu. Projekt obejmuje jedynie przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku w oparciu o istniejące przyłącza.

  - ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACYJNYCH – INSTALACJE ELEKTRYCZNE – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zagospodarowanie terenu działki nr 1110 obejmujący przyłącza lub sieci zewnętrzne nie jest przedmiotem projektu. Projekt obejmuje jedynie przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku w oparciu o istniejącą

Zasadnicze elementy budynku:

Ławy fundamentowe i ściany piwnic - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej; budynek posadowiony jest na głębokości ok. 2,20m poniżej poziomu terenu.

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; grubości ścian zewnętrznych podłużnych są zmienne : ok. 68 cm (2,5c) - w poziomie piwnic; ok. 56cm (2c.) - w poziomie parteru, 44cm (1,5c.) - w poziomie I-go piętra i II-go piętra 28cm (1c.). Grubości ścian podano wraz z obustronnym tynkiem.

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; grubości ścian 28cm (1c.).

Ścianki działowe w lokalach mieszkalnych - wykonane zostały murowane z cegły ceramicznej (o grubości 12cm).

Klatka schodowa - prefabrykowana - poza zakresem opracowania

Biegi schodowe – prefabrykowane - poza zakresem opracowania

Stropy nad piwnicami - DMS.

Stropy: nad parterem i I-szym piętrem oraz strop pośredni poddasza - DMS.

Nadproża okienne - prefabrykowana.

Dach budynku - DMS kryty papą termozgrzewalna warstwową.

Kominy - z cegły ceramicznej pełnej, murowane na zaprawie wapiennej, otynkowane.

Elewacje budynku - remont elewacji nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej.

Balkony - nie występują w zakresie opracowania.

Wyposażenie instalacyjne budynku - budynek wyposażony jest w instalacje: gazową, wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu), elektryczną, domofonową, telefoniczną i TV z Internetem - ASTA-Net.

Budynek przyłączony jest do miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej, telefonicznej i TV z Internetem.

Parametry budynku:

Charakterystyka parametryczna obiektu Część budynku Kaszubska 1 – inwentaryzacja – stan  istniejący.

- powierzchnia działki nr 1110:	606 m2

- powierzchnia zabudowy		606 m2

- kubatura mieszkaniowa		5224 m3

- kubatura lokali użytkowych	2548 m3

Razem 	7772 m3

liczba lokali mieszkalnych	23

liczba lokali użytkowych		  4

STAN PROJEKTOWANY

Planuje się zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.

Zakres planowanych robót budowlanych:

- wymiana stolarki okiennej z jej zmniejszeniem z okien witrynowych na okna o wymiarach jak okna istniejące w innych lokalach mieszkalnych,

- wstawienie okna w miejsce drzwi wejściowych,

- wyburzenie części ścianek działowych

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwą termoizolacyjną, przeciwwilgociową i wykończeniową – dostosowanie wysokości pomieszczeń

- wymurowanie nowych ścian działowych (gr. 12 i 24 cm) w celu podziału na docelowe pomieszczenia mieszkalne

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

- wykonanie zabudowy z płyt GK rur instalacji

- wykonani tynków wewnętrznych

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej z istniejącego WLZ

- wykonanie instalacji wodnej z istniejącego zasilenia

- wykonanie instalacji C.O. – wymiana grzejników – piony istniejące

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie do istniejącej instalacji

Powierzchnia użytkowa po zmianie sposobu użytkowania 	- 85,92 m2

WNIOSKI I ZALECENIA

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w dobrym stanie technicznym. Wszystkie elementy konstrukcyjne jak i drugo rzędne budynku nie posiadają śladów i oznak mogących świadczyć o wystąpieniu awarii.

Planowana zmiana sposobu użytkowania nie wiąże się z wykonaniem żadnych istotnych robót budowlanych ingerujących w układ konstrukcyjny budynku.

Wobec powyższego stwierdzam możliwość przeprowadzenia planowanej zmiany sposobu użytkowania – zmian ta nie wpłynie negatywne na sam budynek, jego konstrukcję oraz również na najbliższe otoczenie budynku.

Sporządził:

inż. Józef Hołowski 		…………………....

Oferujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych odbiorowych i okresowych

NIP: 765-131-21-93 	andszach@poczta.onet.pl	kom. 793123044	www.szachow.pl

Egz. pdf

Informacja BIOZ

ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

| TEMAT | Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kategoria obiektu - XIII |
| --- | --- |
| ADRES | 78-600 Wałcz, ul. Kaszubska 1/24, dz. nr 1110, obręb Miasto Wałcz, j.ewid. Wałcz Miasto Identyfikator działki: 321701_1.0001.1110 |
| INWESTOR | Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78–600 Wałcz |

| Zespół projektowy | imię i nazwisko | branża i nr uprawnień | pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | inż. Józef Hołowski | Architektura, konstrukcje, Instalacje sanitarne i elektryczne 5113/61 |  |
| OPRACOWAŁ | tech. Andrzej Szachów | Architektura, konstrukcje, Instalacje sanitarne i elektryczne |  |

wrzesień, 2024 r.

  - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

- Podstawa opracowania :

  - Projekt - budowlany zmiana sposobu użytkowania.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz.1126.

  - RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

  - RMPiPS  z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

- Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy:

Zaplecze budowy proponuje się urządzić w obiektach kontenerowych biurowo - socjalnych składających się z  szatni, pomieszczenia socjalnego, biurowego. Wydzielić należy magazyn narzędzi, elektronarzędzi i materiałów  budowlanych. Do kontenerów (barakowozów) należy doprowadzić media. Na placu budowy wygrodzić strefę do składowania materiałów budowlanych, wyznaczyć trasy komunikacji transportu samochodowego, ewentualnie wykonać utwardzone drogi wewnętrzne dla sprzętu ciężkiego, oraz ogrodzić i oznakować teren budowy. Należy opracować i przedłożyć inwestorowi uzgodniony projekt zagospodarowania terenu budowy.

Przewidywane roboty budowlano - montażowe:

    - prace rozbiórkowe ścian,

    - wykonanie prac murarskich;

    - wykonanie prac ślusarskich;

    - roboty wewnętrznych instalacji wod.-kan., elektrycznej;

    - montaż wewnętrznej instalacji c.o.,

    - roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie, posadzkarskie, malarskie;

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stosownymi przepisami technicznymi, instrukcjami, sztuką budowlaną, pod nadzorem osób uprawnionych w poszczególnych specjalizacjach,

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- przebudowywany budynek

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-  nie projektuje się, nie są przedmiotem opracowania.

Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych:

- roboty budowlane - montażowe - możliwość upadku (prace powyżej 1 m), używanie elektronarzędzi

- roboty instalatorskie - porażenie prądem;

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom:

- Kierownik budowy zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ” dla budowy,

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym przewidywanymi robotami zgodnie z warunkami BHP,

- Roboty na wysokości prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań z oznaczoną nośnością  pomostów  i pasów indywidualnych zabezpieczających oraz wyznaczeniem stref bezpieczeństwa,

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku  z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie  instruktaż  stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Uwaga:

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

- Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”: Tom I. „Budownictwo ogólne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementów systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się z powiatowym nadzorem budowlanym.

Opracował:

inż. Józef Hołowski 		…………………....

tech. Andrzej Szachów 	…………………....

Oferujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych odbiorowych i okresowych

NIP: 765-131-21-93 	andszach@poczta.onet.pl	kom. 793123044	www.szachow.pl

Egz. pdf

ZAŁĄCZNIKI

| TEMAT | Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kategoria obiektu - XIII |
| --- | --- |
| ADRES | 78-600 Wałcz, ul. Kaszubska 1/24, dz. nr 1110, obręb Miasto Wałcz, j.ewid. Wałcz Miasto Identyfikator działki: 321701_1.0001.1110 |
| INWESTOR | Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78–600 Wałcz |

| Zespół projektowy | imię i nazwisko | branża i nr uprawnień | pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | inż. Józef Hołowski | Architektura, konstrukcje, Instalacje sanitarne i elektryczne 5113/61 |  |
| OPRACOWAŁ | tech. Andrzej Szachów | Architektura, konstrukcje, Instalacje sanitarne i elektryczne |  |

wrzesień, 2024 r.

Spis zawartości:

- Oświadczenie projektanta							17

- Przynależność do izby i uprawnienia						18-19

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oświadczam iż, przedmiotowy projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | imię i nazwisko | branża i nr uprawnień | pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | Inż. Józef Hołowski | Architektura, konstrukcje, Instalacje sanitarne i elektryczne 5113/61 |  |