Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

            - Przedmiotem zamówienia jest remont amfiteatru nad jeziorem Mormin, zgodnie                                              z przedmiarem robót (załącznik nr 1a do SWZ), który obejmuje:

- Remont amfiteatru

  - Remont pomieszczeń przy scenie

    - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – stolarka aluminiowa drzwi o współczynniku przenikania ciepła K nie większym niż 1,3 pełne

    - naprawa i pomalowanie krat

    - szpachlowanie i malowanie pomieszczeń

      - sufity - farba emulsyjna biała

      - ściany - farba emulsyjna kolor odporność na szorowanie  w/g PN-EN 13300 Klasa 1

    - wykonanie posadzki z płytek gres antypoślizgowość min R10 i klasa ścieralności nie mniejsza niż V

    - wymiana osprzętu elektrycznego (oprawy LED, gniazdka i wyłączniki)

  - Remont pokrycia dachu wraz z obróbkami (papa termozgrzewalna obróbki i odwodnienie                      z blachy tytan-cynk)

  - Utwardzenia przy scenie od strony frontowej oraz dojścia do bocznego wejścia z kostki brukowej

  - Montaż balustrady stalowej przy schodach i na murku oporowym przy wejściu bocznym

  - Wykonanie opaski z kostki brukowej na pozostałych częściach obiektu

  - Odnowienie i impregnacja okładzin drewnianych sufitu nad sceną - matowy, półprzezroczysty impregnat dekoracyjny przeznaczony do malowania na zewnątrz pomieszczeń tworzący powłokę odporną na biokorozję, zwiększający skuteczność ochrony przed wilgocią i promieniami UV.

  - Wymiana pustaków w otworach nad sceną.

  - Naprawa części posadzki sceny (posadzka powłokowa z żywicy poliuretanowej)

  - Remont schodów na scenę (okładziny granit płomieniowany) wraz z balustradami ze stali nierdzewnej

  - Remont cokołu sceny – uzupełnienie tynku i wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego

- Remont zadaszenia nad płytą taneczną

  - Wymiana istniejącego pokrycia dachu na pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego z obróbkami i odwodnieniem wraz z systemowymi akcesoriami towarzyszącymi (taśmy filtrujące, profile zamykające krawędzie i kalenicę) i montażowymi

  - Odnowienie powłok malarskich - oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej zadaszenia

  - Wykonanie instalacji elektrycznej dla 4 dodatkowych punktów oświetlenia

- Utwardzenie terenu pomiędzy widownią a płytą taneczną - nawierzchnia z kruszywa łamanego w obramowaniu z  obrzeży betonowych ułożona na warstwie odsączającej

- Remont widowni

  - Remont wejścia na widownię schody i utwardzenie z kostki brukowej

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

## 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

## 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

- Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP, ppoż., normami, wiedzą i sztuką budowlaną. Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu u stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.

- Przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na konieczność całościowej realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę – ze względów organizacyjnych i technologicznych przedmiot zamówienia stanowi całość. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.

- Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 7 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 15.11.2023 r. – zgodnie z warunkami umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 36/2023