# Wykaz prac niezbędnych do wykonania przy czyszczeniu rurociągu sieciującego (grzewczego) linii CDCC  z „by-produktów”.

## Długość rurociągu sieciującego – patrz Tabela 1

  rury  sieciującej - patrz Tabela 1

- Demontaż głowicy wytłaczarskiej.

- Czyszczenie 2 szt. łączników (ustników) do głowicy wytłaczarskiej.

- Demontaż teleskopu oraz urządzenia roentgenowskiego.

- Czyszczenie przelotu  urządzenia roentgenowskiego.

- Czyszczenie teleskopu za pomocą narzędzi ręcznych oraz wiertarki wyposażonej w szczotkę mosiężną.

- Wymiana teflonowego pakietu uszczelniającego* teleskop.

- Wymiana o-ringów vitonowych* na łączeniu teleskopu z głowicą oraz urządzeniem roentgenowskim.

- Wykręcenie przed czyszczeniem rurociągu sieciującego wystających od wewnątrz czujników i sond.

- Demontaż urządzenia „Postheater Sinac 120 SM” na czas czyszczenia linii , wstawienie rury zastępczej DN250 x590 a po czyszczeniu ponowne wstawienie postheatera.

- Konieczność 2 –krotnego odkręcania i przykręcania 36 szt. śrub M27 x 150 (dotyczy linii EPL 421, EPL229, EPL 227, EPL 228) – patrz pkt 11.

- Demontaż  węża łączącego reheater i jego czyszczenie (dotyczy linii EPL421 oraz POW50-198).

- Demontaż automatycznego zaworu spustowego znajdującego się przed przegrodą wodną, oczyszczenie sita w leju rurociągu. (dotyczy linii POW50-198).

- Odpięcie króćców dolotowych azotu do rurociągu i czyszczenie z by-produktów.

za pomocą skrobaków. Zaślepienie króćców przed czyszczeniem rurociągu sieciującego.(4-6 szt. DN125). Po czyszczeniu przywrócenie stanu pierwotnego oraz usunięcie wilgoci.

- Czyszczenie rurociągu sieciującego o długości (patrz Tabela 1)

Uwaga: Ze względu na zainstalowane wewnątrz rurociągu urządzenia pomiarowe

ciśnienie wody w przypadku użycia metod hydrodynamicznych nie może przekraczać  20 bar !

- Czyszczenie wzierników na rurociągu sieciującym i przegrodzie wodnej.

- Wymiana o-ringa* na pokrywie przegrody wodnej.

- Wymiana  uszkodzonych uszczelek na połączeniach między kołnierzowych rurociągu sieciującego (Klinger C-4430 grub.3mm).

Zwrócić uwagę aby przy skręcaniu nie było wycieków azotu ani przebić międzystrefowych.

- Czyszczenie odcinka rury łączącej teleskop z separatorem za pomocą spirali elektrycznej (DN125 30-50m).

- Przedmuchanie rurociągu chłodzącego linii EPL 227 sprężonym powietrzem po czyszczeniu hydrodynamicznym w celu usunięcia pyłów.

- Sprawdzanie drożności układu obiegu azotu EHT  (DN125)-20-40 mb. oraz 2 węży   elastycznych i ich czyszczenie. Usuwanie ewentualnych zatorów. (Dotyczy linii POW50-198, EPL229, EPL421, POW50-129, EPL 227, EPL 228).

- Czyszczenie dodatkowego filtra by-produktów na rurociągu EHT linii EPL 228 (na odcinku „401”).

- Czyszczenie strefy relaksacji (patrz Tabela 1).

- Próba szczelności oraz sprawdzenie rur pod kątem zwarć (> 50 kΏ pomiędzy rurami).

*Dostarcza TF kable