M-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakło nad Notecią

www.mbud24.pl, email: mbud24@mbud24.pl

tel. 512520305

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. BOLESŁAWA POBOŻNEGO 1 89-240 KCYNIA KAT. OBIEKTU BUD.: IX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_4.0001.147/2 041001_4.0001.147/7 |
| INWESTOR | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23 89-240 KCYNIA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. M. Andrzejewska- Slosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 198/71Bg .................................... | PROJEKTANT |  |
| OGÓLNOBUDOWLANA | mgr inż. M. Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KUP/0051/PWOK/15 .................................... | PROJEKTANT |  |
| SANITARNA | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 .................................... | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 .................................... | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 30.04.2024

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW |  |  |
| CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |
| 1. | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |
| 2. | ZAKRES OPRACOWANIA |  |
| 3. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| 4. | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO |  |
| 5. | OPINIA STANU ISTNIEJĄCEGO |  |
| 6. | KOLORYSTYKA OBIEKTU |  |
| 7. | OKREŚLENIE GRUBOŚCI I PARAMETRÓW MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH |  |
| 8. | TECHNOLOGIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH |  |
| 9. | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |  |
| 10. | ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU |  |
| 11. | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |
| 12. | UWAGI KOŃCOWE |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: z późn. zm.)  oświadczam, iż niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ " na dz. nr 147/2, 147/7 w Kcyni został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. M. Andrzejewska- Slosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 198/71Bg .................................... | PROJEKTANT |  |
| OGÓLNOBUDOWLANA | mgr inż. M. Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KUP/0051/PWOK/15 .................................... | PROJEKTANT |  |
| SANITARNA | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 .................................... | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 .................................... | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 30.04.2024r.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest "Termomodernizacja budynków szkoły wraz z rozbudową instalacji gazowej przy ul. Bolesława Pobożnego 1 w Kcyni, dz. nr  147/2, 147/7”.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczno-budowlany dla Termomodernizacji budynków szkoły przy ul. Bolesława Pobożnego 1 w Kcyni, dz. nr 147/2, 147/7.

Zaprojektowano ocieplenie ścian budynku głównego – fasada wejściowa od wewnątrz wełną mineralną wraz renowacją zewnętrznej elewacji z wszystkimi detalami architektonicznymi. W pozostałej części budynku głównego od zewnątrz wełną mineralną z zachowaniem detali architektonicznych. Zaprojektowano ocieplenie łącznika od zewnątrz wełną mineralną oraz budynku sali gimnastycznej od zewnątrz styropianem.

Ponadto zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian fundamentowych/pwinicznych, ocieplenie dachu/stropodachu, modernizacje instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła na kotły gazowe oraz inne prace towarzyszące. (szczegóły wg dalszej części opisu)

Podstawa opracowania:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Umowa z Inwestorem na prace projektowe,

- Audyt energetyczny,

- Wizja lokalna w terenie,

- Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzą:

- Opracowanie technologii ocieplenia ścian i dachu wraz z opracowaniem niezbędnych

detali i opisem prac towarzyszących,

- Renowacja fasady wejściowej wraz z detalami architektonicznymi,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych,

- Wymiana  zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej,

- Montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników oraz renowacja,

- Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej,

- Wymiana rynien i rur spustowych,

- Odtworzenie chodników i wykonanie nowej opaski betonowej,

- Remont lub montaż zadaszeń nad wejściami, remont studni okiennych i schodów do piwnicy,

- Wymiana krat okiennych,

- Wymiana skrzynek dostawców mediów,

- Przełożenie/ukrycie znajdujących się na elewacji instalacji alarmowej, oświetlenia, monitoringu oraz tablic

- Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła na kotły gazowe

Oraz wszystkie inne prace towarzyszące.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynki szkoły objęte termomodernizacją zlokalizowane są na działach 147/2 oraz 147/7 w Kcyni.  Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowe działki są zagospodarowane infrastrukturą związaną z funkcjonowaniem szkoły. Działki posiadają dostęp do następującej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się zewnętrzną instalacje gazową od budynku głównego do budynku biblioteki Projektuje się demontaż i ponowne wykonanie opasek przy budynku. Opaski wykonać z kostki betonowej .

DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW – BEZ ZMIAN.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zespół szkolny stanowią trzy zasadnicze obiekty: budynek główny i sala sportowa połączone łącznikiem oraz budynek biblioteki.

Budynek główny szkoły, który jest umieszczony w gminnej ewidencji zabytków, jest w większości obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem. Od północy ma dostawioną parterową podpiwniczoną dobudówke z płaskim stropodachem.  Budynek szkoły wybudowany został w roku 1929. Całkowita powierzchnia zabudowy budynku głównego wynosi 564,76 m2, kubatura 5 135 m3, wysokość budynku ok. 14,50 m (kalenica budynku). Budynek posiada wejście główne od strony zachodniej. Dach budynku głównego wielospadowy o pochyleniu ok. 35°, pokryty dachówką ceramiczną, na części parterowej płaski pokryty papą. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Ściany obustronnie otynkowane.

Sala sportowa wraz z łącznikiem są obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia (dobudowana w późniejszym okresie do budynku głównego)

Całkowita powierzchnia zabudowy budynków wynosi 672,76 m2, wysokość max ok. 6,00 m.

Dach budynków płaski pokryty papą. Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej. Ściany obustronnie otynkowane.

Budynek biblioteki (nie objęty termomodernizacją przegród) jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia.

Całkowita powierzchnia zabudowy budynków wynosi 212,54 m2, wysokość max ok. 3,50 m.

Dach budynku jednospadowy przykryty blachą trapezową. Obiekt wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej. Ściany obustronnie otynkowane.

Budynek główny szkoły

Opis elementów konstrukcyjnych:

- Ławy fundamentowe – nie inwentaryzowano

- Ściany fundamentowe – murowane, cegła pełna, kamień

- Ściany zewnętrzne parteru – murowane z cegły pełnej

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – murowane z cegły pełnej

- Ściany działowe – murowane z cegły pełnej

- Wentylacja – grawitacyjna

- Strop nad parterem i pierwszym piętrem – drewniany

- Dach – nad częścią głównego budynku dydaktycznego więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, nad częścią północno-zachodniego skrzydła dach płaski – drewniany

- Stolarka okienna – PCV

- Stolarka drzwiowa – PCV i drewniana

Opis elementów wykończeniowych:

- Pokrycie dachu – główny budynek szkoły – dachówka ceramiczna, częściowo papa wierzchniego krycia na warstwie papy podkładowej, częściowo papa podkładowa

- Izolacja termiczna – ocieplenie dachu brak

- ocieplenie ścian – brak

- Podłogi i posadzki: płytki ceram., wykładzina, PCV

- Tynki, cokoły, malowanie: - tynki wewnętrzne – cem.-wap.

- tynki zewnętrzne – cem.-wap.

- cokół – kamienny

- Rynny i rury spustowe – blacha stalowa

- Obróbki blacharskie – blacha stalowa

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU

ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)

ELEWACJA WSCHODNIA (TYLNA)

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe główne

Stolarka drzwiowa – wejscie tylne

Stolarka okienna

Budynek sali sportowej i łącznika

Opis elementów konstrukcyjnych:

- Ławy fundamentowe – nie inwentaryzowano

- Ściany fundamentowe – murowane, cegła pełna, kamień

- Ściany zewnętrzne parteru – murowane z cegły pełnej

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – murowane z cegły pełnej

- Ściany działowe – murowane z cegły pełnej

- Wentylacja – grawitacyjna

- Stropodach – żelbetowy

- Stolarka okienna – PCV

- Stolarka drzwiowa – PCV i drewniana

Opis elementów wykończeniowych:

- Pokrycie dachu –częściowo papa wierzchniego krycia na warstwie papy podkładowej, częściowo papa podkładowa

- Izolacja termiczna – ocieplenie dachu brak

- ocieplenie ścian – brak

- Podłogi i posadzki: płytki ceram., wykładzina, PCV

- Tynki, cokoły, malowanie: - tynki wewnętrzne – cem.-wap.

- tynki zewnętrzne – cem.-wap.

- cokół – kamienny

- Rynny i rury spustowe – blacha stalowa

- Obróbki blacharskie – blacha stalowa

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

5. OPINIA STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynki użytkowane jako budynek użyteczności publicznej (szkoła).

W wyniku szczegółowych oględzin elementów konstrukcji oraz przeprowadzonej analizie konstrukcji dachu nie stwierdzono żadnych oznak zagrożenia bezpieczeństwa, takich jak zarysowania, pęknięcia czy nadmierne ugięcia.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynków w okresie jego użytkowania stwierdzono:

- Wykwity na tynkach zewnętrznych,

- Skorodowania elementów stalowych,

- Spękania i odspojenia tynków na ścianie zewnętrznej.

WNIOSKI:

Po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją ( m.in. ostatni przegląd budowlany) oraz po przeprowadzonej wiziji na obiekcie stan techniczny budynków ocenia się jako dobry i nie stanowi przeciwskazań dla projektowanych prac polegających na „Termomodernizacji budynków szkoły przy ul. Pobożnego w Kcyni”

Projektowana prace nie będą wpływać ujemnie na ten budynek pod warunkiem:

- W czasie realizacji wszystkich prac związanych z realizacją projektowanej zabudowy należy prowadzić stały monitoring istniejących ścian i konstrukcji dachu ze szczególną uwagą na zachowanie ich nośności dla przenoszenia obciążeń pionowych i poziomych.

- W przypadku zaobserwowania zmian stanu technicznego ścian, należy przerwać pracę i powiadomić autora projektu w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Wszystkich pracowników wyprowadzić ze strefy zagrożenia.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innego stanu, aniżeli przyjęty Kierownik budowy jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Projektanta.

6. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Kolorystykę budynku, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z pracownią projektową.

Zaprojektowano malowanie farbami zachowując dotychczasową kolorystykę i charakter obiektów

Kolory dobrano wg wzornika kolorów RAL.

Kolorystyka elewacji:

- Ściany zewnętrzne:

Budynek główny:

- jasny kremowy – RAL9001

- biały RAL 9003

- beżowy – RAL 1015

-cokół kamienny do renowacji

Budynek łącznika i sali gimnastycznej:

- jasny kremowy – RAL9001

- czerwony RAL 3013

- Cokół – budynek główny cokół kamienny do renowacji, pozostała część cokół tynk żywiczny szary

- Stolarka okienna – kolor biały,

- Stolarka drzwiowa –wymiana drzwi głównych na masywne drewniane – kolor brąz

Pozostała stolarka drzwiowa aluminiowa kolor biały

- Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – RAL 3013

Ostateczna kolorystyka budynku może ulec zmianie po uzgodnieniu z Inwestorem.

7. OKREŚLENIE GRUBOŚCI I PARAMETRÓW MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

Parametry ochrony cieplnej przegród zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie audytu energetycznego opracowanego w lutym 2023 przez firmę Exergon z Gliwic oraz z własnej analizy.

Budynek główny:

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – fasada wejściowa -ocieplenie od wewnątrz wełna mineralna gr. 15 cm (λ ≤ 0,033W/m2K) oraz w pozostałej części od zewnątrz 15 cm warstwy wełny mineralnej fasadowej (λ ≤ 0,034W/m2K) ,

- Ściany fundamentowe –od wewnątrz 10 cm płyta PIR AL (λ ≤ 0,031W/m2K),

(zachowanie cokołu kamiennego)

- Dach wielospadowy – ocieplenie wełną mineralną grubości 21 cm(λ ≤ 0,038W/m2K),

- Stropodach– 22 cm wełna mineralna dachowa (λ ≤ 0,038W/m2K).

- Ościeża okienne i drzwiowe, strop wnęki wejściowej – 2-3 cm wełny mineralnej (λ ≤ 0,034W/m2K).

Budynek łącznika i sali gimnastycznej:

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – ocieplenie od zewnątrz 15 cm styropian samogasnący EPS 80 (λ ≤ 0,033W/m2K) ,

- Ściany fundamentowe – 10 cm warstwy styropianu EPS 100 hydrofobowego (λ ≤ 0,036W/m2K),

- Stropodach łącznik – 22 cm wełna mineralna dachowa (λ ≤ 0,038W/m2K),

- Stropodach sala – 22 cm styropapa z  samogasnącego styropianu EPS100-038 (λ ≤ 0,038W/m2K),

- Ościeża okienne i drzwiowe, strop wnęki wejściowej – 2-3 cm wełna/styropian (λ ≤ 0,033W/m2K).

Dane techniczne użytych materiałów:

- styropian EPS100-038:

- współczynnik przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,038W/m2K),

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10)

100 (≥100),

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7,

- zdolność samogaśnięcia – samogasnący,

- klasa reakcji na ogień – E,

- gęstość– 30-38 kg/m3.

- styropapa EPS100-038:

- współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,038W/m2K);

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10)

100 (≥100);

- zdolność samogaśnięcia – samogasnący;

- klasa reakcji na ogień – E;

- obustronnie laminowana papą;

- styropian EPS80-038:

- współczynnik przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,033W/m2K),

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10)

80 (≥80),

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7,

- zdolność samogaśnięcia – samogasnący,

- klasa reakcji na ogień – E,

- wełna mineralna fasadowa

- współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,034W/m2K),

- klasa reakcji na ogień – A1,

- gęstość– 120-150 kg/m3.

- wełna mineralna dachowa

- współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,033W/m2K),

- klasa reakcji na ogień – A1,

- gęstość– 120-150 kg/m3.

8. TECHNOLOGIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

8.1. Wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej

Przed pracami ociepleniowymi stolarkę okienną należy wymienić na nową z PCV, natomiast drzwi zewnętrzne główne na nowe drewniane masywne wykonane na indywidualne zamówienie o kształcie i układzie drzwi istniejących, natomiast pozostałą zewnętrzną stolarkę zaprojektowano z profili aluminiowych. Okna należy wymienić wg zestawienia stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. Należy montować okna PVC, dla których współczynnik przenikania ciepła wynosi: U ≤ 0,9 W/m2*K. Proponuje się montować okna oraz drzwi z szybami antywłamaniowymi P4. Elementy złączeniowe i mocujące należy dobierać zgodnie z obowiązującymi normami. Okna należy montować z zastosowaniem technologii ciepłego montażu, który opiera się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach: Warstwa zewnętrzna – z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz poliuretanowej taśmy uszczelniającej. Środkowa warstwa między ościeżnicą okna a ścianą wypełniona materiałem termoizolacyjnym (pianką poliuretanową). Warstwa wewnętrzna wykonana z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną. Mocuje się ją za pomocą taśmy butylowej (do ścian) oraz taśmy samoprzylepnej (do ościeżnic). Wraz z wymianą okien i drzwi należy dokonać naprawy uszkodzonych powierzchni zaprawą wyrównawczą, wykonać na ościeżach wewnętrznych gładź szpachlową. Powierzchnię należy zagruntować oraz wykonać podwójną powłokę malarską farbą (w zależności od stanu istniejącego farbą emulsyjną lub olejną). Farbę dobrać w kolorze nawiązującym do koloru pomieszczenia. Wraz z wymianą okien należy zamontować nowe podokienniki z PCV z zakończeniami.

Wymagania stolarki:

- ramy okien wykonane z profili pięciokomorowych

- okna winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²*K,

- izolacyjność akustyczna (okna) Rw=30dB,

- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa),

- klasa kształtownika PCW (ramy) kl. A,

- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70 mm,

- min. budowa kształtownika (ramy) 6 komorowa,

- szklenie szkłem antywłamaniowym P4,

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem,

- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła.

Wymagania ślusarki drzwiowej:

Drzwi zewnętrzne projektuje się wykonać jako drewniane ze zdobieniami podobnym do istniejących zgodnie z rysunkiem elewacji. Drzwi należy zaopatrzyć w otwarcie baskwilowe umożliwiające bezproblemowe otwieranie dwóch skrzydeł dla osób niepełnosprawnych

- ramy drzwi wykonane z drewna,

- masywne skrzydła drzwiowe o kształcie i rzeźbie analogicznej jak istniejące,

- współczynnik przenikania ciepła U=1,6 W/m²*K,

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale okuć oraz zamków o wysokiej jakości

Wymagania ślusarki drzwiowej zewnętrznej - pozostałe:

- ramy drzwi wykonane z profili aluminiowych,

- współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m²*K,

- szklenie szkłem antywłamaniowym P4,

- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa),

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem.

Uwaga!

Przed dokonaniem zamówienia okien wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiarów na budowie.

8.2. Ocieplenie ścian fundamentowych

Roboty izolacyjne zaprojektowano zgodnie z systemem ociepleń BSO oraz spełniających wymagania Instrukcji ITB 447/200.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Prace ziemne należy w miarę możliwości wykonać w okresie bez występowania opadów atmosferycznych, jeżeli te wystąpią wykop należy chronić na bieżąco. Do prac izolacyjnych przystąpić po ustąpieniu opadów i osuszeniu strefy pracy. W związku z tym, iż jest nieznane uzbrojenie terenu w obrębie planowanych prac, przy ścianie prace ziemne zaleca się prowadzić metodą ręczną. Wykop proponuje się wykonać na szerokość 1-0-1,6 m na poziomie stanowisk roboczych i głębokość około 1,0-2,0m (do poziomu ław fundamentowych) w zależności o części obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie przegłębić dna wykopu co mogłoby skutkować uszkodzeniem fundamentów i tym samym zagrozić konstrukcji budynku. Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęszczać: co 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym, co 40 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is>0,9.

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych

1)Budynek główny

Od zewnątrz zaprojektowano izolacje przeciwwilgociową, natomiast od wewnątrz izolacje cieplną.

W miejscu połączenia ścian fundamentowych z ławą wykonać klin z zaprawy wodoszczelnej. W przypadku gdy tynk poniżej poziomu gruntu będzie w złym stanie z odkrytego fragmentu ściany należy skuć tynk, ścianę oczyścić i przemyć preparatem grzybobójczym, następnie otynkować tynkiem cementowo – wapiennym. Jeżeli tynk będzie w dobrym stanie prace ograniczyć do oczyszczenia ścian i przemycia preparatem grzybobójczym. Krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Podłoże powinno być czyste, równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, smoły, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych. Podłoże należy zagruntować emulsją bitumiczna, a następnie nanieść masę bitumiczną za pomocą pacy lub poprzez natryskiwanie,  grubość warstwy powinna wynosić 2,5mm. Płyty poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć folią kubełkową, kubełkami skierowanymi do płyty. Folię kubełkową dodatkowo zabezpieczyć listwą dociskową Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych wykop należy zasypać - najwcześniej po 24h po wykonaniu ostatniej warstwy. Powyżej poziomu gruntu zaprojektowano renowacje cokołu z kamienia.

Od wewnątrz zaprojektowano ocieplenie z płyt PIR AL gr. 10 cm oraz okładzinę z płyt cementowo-włóknowych.

2) Budynek łącznika i sali gimnastycznej

Przed pracami izolacyjnymi należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Z całej powierzchni cokołu oraz ścian fundamentowych skuć tynk. W miejscach gdzie występuje zmiana grubości ściany na cokole należy powierzchnię podkuć tak, aby licowała się z powierzchnią ściany powyżej cokołu. Następnie powierzchnię wyrównać zaprawą tynkarską. Powierzchnię podkuć do poziom 0,15m poniżej poziomu terenu. W miejscu uskoku wykonać klin z zaprawy wodoszczelnej. W przypadku gdy tynk poniżej poziomu gruntu będzie w złym stanie z odkrytego fragmentu ściany należy skuć tynk, ścianę oczyścić i przemyć preparatem grzybobójczym, następnie otynkować tynkiem cementowo – wapiennym. Jeżeli tynk będzie w dobrym stanie prace ograniczyć do oczyszczenia ścian i przemycia preparatem grzybobójczym. Krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Podłoże powinno być czyste, równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, smoły, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych. Podłoże należy zagruntować emulsją bitumiczna, a następnie nanieść masę bitumiczną za pomocą pacy lub poprzez natryskiwanie,  grubość warstwy powinna wynosić 2,5mm. Kolejnym krokiem jest przyklejenie płyt izolacyjnych. Należy stosować płyty styropianowe wodoodporne EPS100-036 o gr. 10 cm i λ ≤ 0,036 W/m2K od poziomu cokołu do poziomu ław fundamentowych ok. 1,0m poniżej poziomu terenu. Płyty przyklejać nanosząc pacą ząbkowaną masę bitumiczną równomiernie na powierzchni płyty. Następnie płyty przyłożyć i mocno docisnąć do ściany. Gruntowanie i przyklejanie płyt polistyrenowych wykonać do poziomu 30 cm powyżej gruntu, powyżej tego poziomu powierzchnię chłonne zagruntować preparatem gruntującym. Powyżej poziomu gruntu na powierzchni płyt wykonać warstwę zbrojną z siatki z włókna szklanego wtopionej w zaprawę. Płyty poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć folią kubełkową, kubełkami skierowanymi do płyty. Folię kubełkową dodatkowo zabezpieczyć listwą dociskową Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych wykop należy zasypać - najwcześniej po 24h po wykonaniu ostatniej warstwy.

8.3. Renowacja fasady wejściowej i tylnej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynek główny

W zasadniczej części głównego budynku (fasada wejściowa i tylna), zaprojektowano ocieplenie od wewnątrz z wełny mineralnej gr. 15 cm. Ocieplenie należy obłożyć od wewnątrz płytami GKFx2.                           Od zewnątrz zaprojektowano renowacje elewacji oraz wszystkich detali architektonicznych.

W pozostałej części budynku głównego oraz łącznika zaprojektowano ocieplenie zewnętrzne z wełny mineralnej gr. 15 cm z odtworzeniem detali okiennych i gzymsów. Jako ocieplenie budynku sali gimnastycznej przyjęto styropian gr. 15 cm.

Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto metodę lekką mokrą. System ten sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Wszystkie produkty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny być zgodne z ITB 447/2009 oraz powinny być przewidziane do zastosowania do ociepleń budynku w technologii BSO.

Roboty przygotowawcze

  - Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folią,

  - Roboty renowacyjne prowadzić ze szczególną ostrożnością i starannością w celu zachowania zabytkowego charakteru budynku,

  - Roboty ociepleniowe rozpocząć po zakończeniu robót dachowych, izolacyjnych oraz związanych z wymianą stolarki,

  - Renowacja parapetów na fasadzie wejściowej i tylnej, montaż parapetów marmurowych o kolorystyce analogicznej jak pozostawiane na fasadzie wejściowej

  - Usunięcie z elewacji znajdujących się tam przewodów, lamp oświetleniowych, instalacji alarmowych, nagłośnienia, monitoringu oraz innych instalacji i szyldów celem ponownego montażu po ociepleniu. Znajdujące się przewody należy przełożyć lub prowadzić podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel,

  - Prace wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi osobami (zakład energetyczny, administracja budynku),

  - Wymiana zwodów pionowych i zabezpieczenie zwodów pionowych instalacji odgromowej

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów). W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć, a następnie uzupełnić ubytki zaprawą tynkarską. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe, nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Zaleca się wykonać próby przyczepności zaprawy klejowej do ściany poprzez wklejenie i zerwanie płyty styropianowej w kilku miejscach na każdej elewacji - wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przyczepność powinna być niemniejsza niż 0,08 MPa.

Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości.

Mocowanie płyt styropianowych i wełnianych

Przed rozpoczęciem układania płyt należy zamocować listwę startową. Płyty ułożyć, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić

szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.

Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (od 1 do 2cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu.

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków z trzpieniem stalowym ocynkowanym. Należy stosować odpowiednią ilość kołków:

- 4 szt/m2 – na powierzchni elewacji włącznie z cokołem nad poziomem gruntu do wysokości 4 kondygnacji,

- 8 szt/m2 – w obszarze 1,5 m od naroży budynku

Min. głębokość zakotwienia w ścianie: 40mm, zalecana 60mm. Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Jeśli przy ocieplaniu ościeży dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodziłby znacznie na ramę okienną i tym samym utrudniał eksploatację okna, a podkucie tynku ościeży będzie rodziło poważne obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie ościeży wyjątkowo można pominąć. Styk ościeża z warstwą styropianu dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Skrzynki instalacyjne znajdujące się przy elewacji należy zdemontować, przykleić styropian i ponownie zamontować skrzynki. W przypadku jeśli przełożenie skrzynek będzie niemożliwe ze względów technologicznych należy je „obejść” styropianem dookoła a łączenie skrzynki z termoizolacją uszczelnić poliuretanową taśmą rozprężną.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą z włókna szklanego i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożnikowe z siatką. W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 3,0m powyżej poziomu terenu.

Renowacja cokołu kamiennego oraz wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

Należy wykonać renowacje spoin cokołu kamiennego w budynku głównym. Natomiast w budynku łącznika i sali gimnastycznej zaprojektowano cokół obłożony tynkiem żywicznym.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę farby gruntującej. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku silikonowego faktura kamyczkowa uziarnienie 2,0mm. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Powierzchnię tynku należy zacierać ruchem kolistym. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków.

Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego

Przed nakładaniem tynku mozaikowego każde podłoże trzeba zagruntować preparatem gruntującym. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nałożyć warstwę tynku mozaikowego o grubości kruszywa. Mokry tynk należy wygładzać stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego zagładzania, może spowodować powstanie różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i wysychania tynku należy chronić tynkowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Należy doświadczalnie dla danego typu podłoża i danej pogody ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą “mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C, a max. +25°C.

8.4. Ocieplenie stropodachu

Przed ociepleniem dachu należy zerwać istniejącą papę asfaltową. Papa przeznaczona do utylizacji na wysypisku. Ocieplenie stropodachu na części bocznej budynku głównego oraz łącznika wykonać przy pomocy wełny mineralnej o gr. min. 22 cm i współczynniku λ=0,038W/m2*K, natomiast na budynku sali gimnastycznej styropianem obustronnie laminowanego papą PSK-2 EPS100-038 o gr. min. 22 cm i współczynniku λ=0,038W/m2*K

Przygotowanie podłoża

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze starej papy naciąć, podsuszyć i podkleić. W celu polepszenia przyczepności podłoża powierzchnię zagruntować środkiem bitumicznym. Po zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. Środek gruntujący należy wcierać za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże. Zdemontować istniejące obróbki blacharskie.

Przymocowanie płyt styropianowych do podłoża.

Płyty styropianowe laminowane dwustronnie PSK-2 o grubości min. 20cm mocować do podłoża klejem bitumicznym trwale plastycznym. Klej nanosi się pasmowo – 3-4 paski szerokości ok. 4cm na szerokości 1m. Płyty należy dodatkowo mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych np. w ilości 6szt./m2 oraz 9szt.m2 w strefach narożnych. Przy mocowaniu izolacji należy wykonać kominki wentylacyjne o Ø75 mm i wysokości 300mm, w ilości min. 1szt. na 50 m2 osadzone w obszarze najwyższych powierzchni dachu ze styropapy. Na okapie przymocować zaimpregnowaną belkę oporową drewnianą. Do belki zamocować rynhaki oraz obróbkę pasa okapowego. Do rynhaków przymocować rynnę. Obróbkę wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7 mm i wprowadzić ją na połać dachową na odległość min. 15 cm. Styk obróbki blacharskiej z izolacją termiczną należy przesłonić paskiem papy. Brzeg papy w pobliżu zagięcia blachy okapowej przycisnąć w czasie zgrzewania wałkiem i dokładnie sprawdzić, czy nastąpił wypływ masy asfaltowej.

Wykonanie warstwy wierzchniej dachu

Jako warstwę wierzchnią należy stosować papę zgrzewalną modyfikowaną podkładową i wierzchniego krycia. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do powierzchni dachu. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu

zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8-10cm, poprzeczny 12-15cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych, można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonać obróbkę z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7mm i wprowadzić ją na połać dachową na odległość min. 15cm. Styk obróbki należy przesłonić paskiem papy. Brzeg papy w pobliżu zagięcia blachy okapowej przycisnąć w czasie zgrzewania wałkiem i dokładnie sprawdzić, czy nastąpił wypływ masy asfaltowej. Przy wykonywaniu pokrycia należy wykonać kominki wentylacyjne o Ø75 mm i wysokości 300mm, w ilości min. 1szt. na 50 m2 osadzone w obszarze najwyższych powierzchni dachu.

Zastosować papę o parametrach nie gorszych niż:

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 800N/600N,

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40%,

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø30 mm - 25ºC,

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2h +100ºC,

- grubość papy: 5,2±0,2mm,

- kolor ciemno brązowy

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2.

Wykonanie połączenia połaci dachowej z elementami pionowymi

Obróbkę kątową połączenia połaci dachowej z elementami pionowym należy wykonać w systemie dwuwarstwowym (papa podkładowa i nawierzchniowa). Na pionowych elementach tj. uskok dachu, kominy powierzchnie należy również zagruntować środkiem asfaltowym na wysokość min. 20cm. Aby nie załamywać papy pod kątem 900 oraz zapobiec odklejeniu się papy na krawędzi styku połaci dachowej z powierzchnią pionową stosuje się listwy styropianowe laminowane papą o przekroju trójkątnym 10x10cm tzw. IZOKLINY. Zgrzew papy podkładowej poza IZOKLINEM, zarówno na połaci dachowej, jak i na elemencie pionowym, powinien wynosić min 12cm. Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, wyprowadza się papę nawierzchniową ok. 10cm poza krawędź papy podkładowej. Na powierzchni pionowej papę należy dodatkowo przymocować listwą dociskową (odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm). Styk listwy ze ścianą wypełniamy uszczelniaczem na bazie bitumu.

8.5. Remont kominów

Prace związane z remontem kominów wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  - Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni dachu w obrębie komina płytami pilśniowymi,

  - Odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie ubytków.

  - Gruntowanie powierzchni komina,

  - Na nie ocieplanych kominach wykonać warstwę zbrojną (siatka + klej) wraz z wyprawą z tynku silikonowego po uprzednim gruntowaniu farba gruntującą.

  - Wokół kominów należy uszczelnić miejsca, gdzie przechodzą on przez połać dachową.

8.6. Renowacja parapetów, wykonanie obróbek blacharskich, podokienników stalowych, orynnowania

W budynku głównym zaprojektowano renowację parapetów poprzez nałożenie blachy ze stali szlachetnej. W pozostałych budynkach zaprojektowano parapety ze stali szlachetnej w kolorze czerwonym.

Zaprojektowano wymianę rynien oraz obróbek blacharskich na nowe ze stali szlachetnej w kolorze czerwonym RAL 3013

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, parapety, orynnowanie. Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy szlachetnej gr. 0,7mm z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia

muru podokiennego, wykonać warstwę spadkową, powierzchnię oczyścić, zagruntować i ocieplić styropianem gr.2-3cm. Należy pamiętać o obmiarach z natury. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 5cm. Styk połączenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Orynnowanie zamontować, to które zostało zdemontowane. Orynnowanie prowadzić po istniejących trasach.

8.7. Prace towarzyszące

- Wykonanie remontu studni okiennych, schodów do piwnicy, schodów wyjściowych z łącznika oraz pomieszczenia kotłowni,

- Rozebranie i wykonanie na nowo podestu i schodów przed wejściami. Wymiary jak dla stanu istniejącego. Podesty wykonać z kostki betonowej. Dodatkowo w podest należy wbudować kratę stalową ocynkowaną o wymiarach 60x40cm stanowiącą wycieraczkę do butów.

- Demontaż i montaż nowych zadaszeń – schody do piwnicy oraz na studnią okienną. Daszki nowe z płyt poliwęglanowych o konstrukcji stalowej.

- Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej. Zwody pionowe prowadzić w rurach do instalacji odgromowej. Zamontować skrzynki kontrolne. Uziomy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić na nowe. Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. Złącze kontrolne ze skrzynką rewizyjną w punkcie łączenia drutu z przewodem uziemiającym w elewacji .

8.8. Modernizacja systemu grzewczego

Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wymiana źródła ciepła na kotły gazowe, wymiana grzejników oraz przebudowa c.o., regulacja instalacji z dostosowaniem do zapotrzebowania na ciepło dla budynku po termomodernizacji.

8.9. Wewnętrzna instalacja gazowa

8.9.1. Założenia ogólne

Projektuje się rozbudowę i przebudowę istniejącej instalacji gazowej w celu zasilenia  kotłów gazowych oraz zainstalowania aktywnego systemu bezpieczeństwa.

8.9.2 Wewnętrzna instalacja gazowa

Doprowadzenie gazu do budynku (z zewnętrznej instalacji gazowej) znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku. Projektuje się rozbudowę i przebudowę istniejącej instalacji gazowej. Istniejący zestaw pomiarowy w pomieszczeniu 0.9 będzie zlikwidowany. Istniejący gazomierz G1.6 zostanie zdemontowany. Istniejącą instalację gazową należy wpiąć do nowoprojektowanej. W pomieszczeniu 0.10 należy zamontować gazomierz G6 oraz przygotować podejście pod zamontowanie gazomierza do pomiaru instalacji w lokalu mieszkalnym (obecnie nieczynne). Przewody projektowanej instalacji należy prowadzić zgodnie z załączonymi rysunkami. Przejścia rury przewodowej przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, a wolną przestrzeń wypełnić elastycznym szczeliwem, które nie powoduje korozji. Średnica rury ochronnej powinna być większa o 2 wymiary od średnicy rury przewodowej. Instalację należy wykonać z rur stalowych i łączyć je za pomocą spawania. Mocować je do ścian za pomocą typowych uchwytów do rur, wykonanych z materiałów niepalnych. Przed kotłami gazowymi należy zamontować dwuzłączkę i kurki odcinające o średnicy DN 25. Kurki odcinające należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 0,5 m od przyboru i na wysokości minimum 0,7 m od podłogi. Odległość pozioma rury gazowej od innych instalacji powinna wynosić minimum 0,1 m, natomiast w miejscu skrzyżowania minimum 2 cm. W pomieszczeniu kotłowni, gdzie będą zainstalowane kotły gazowe, oraz w pomieszczeniu, gdzie znajdować się będzie gazomierz G6, należy zainstalować aktywny system bezpieczeństwa, którego elementem wykonawczym będzie zawór odcinający MAG DN40, zlokalizowany na zewnętrznej ścianie budynku. W pomieszczeniu kotłowni zostaną zainstalowane trzy kotły gazowe kondensacyjne w układzie kaskadowym. Z czego dwa kotły będą pokrywały zapotrzebowanie budynku na c.o. (po termomodernizacji), trzeci kocioł projektuje się jako rezerwowy na wypadek awarii kotłów podstawowych. Nie przewiduje się pracy trzech kotłów jednocześnie.

8.9.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kotły zostaną połączone kominowym, koncentrycznym systemem dla układów kaskadowych. Odprowadzenie spalin do przewodu nr 1 będzie realizowane atestowanym wkładem kominowym ze stali nierdzewnej, zgodnie z załączoną opinią kominiarską. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu kotłowni jest sprawna, włączona do przewodu kominowego nr 3. Do pomieszczenia kotłowni projektuje się nawiew zewnętrzny o powierzchni 200 cm². Do pomieszczenia, w którym znajdować się będzie projektowany gazomierz G6, należy doprowadzić wentylację poprzez projektowany przewód wentylacyjny o średnicy 150 mm, który należy wpiąć do przewodu nr 1, po zainstalowaniu w/w przewodzie atestowanego wkładu w systemie koncentrycznym.

8.9.4 Próba szczelności

Próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza pod ciśnieniem 0,05 MPa bez aparatów gazowych oraz pod ciśnieniem 2 kPa z aparatami gazowymi. Próbę należy przeprowadzić przez co najmniej 30 minut. Manometr użyty do wykonania próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 oraz posiadać świadectwo legalizacji i zakres pomiarowy od 0 do 0,06 MPa.

8.10 Instalacja elektryczna w kotłowni gazowej

Projektuje się instalację elektryczną zasilaną z osobnego obwodu wydzielonego z rozdzielni głównej szkoły. Rozdzielnice T-K zamontować w pomieszczeniu 0.6. Stosować przewody ognioodporne N(N)HXH-J FE180 PH90/390, 0,6/1K. W pomieszczeniu kotłowni stosować oprawy przeciwwybuchowe certyfikowane przez CNBOP i posiadające atest PZT.

Przy wejściu do kotłowni zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który wyłączać będzie wszystkie obwody zasilające w rozdzielnicy T-K.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystykę energetyczną dołączono do Załączników.

10. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU

Projektowana realizacja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało wpływu na ludzi oraz środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników.

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do termomodernizacji budynku zastosowano system ocieplenia BSO. Projektowany system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO)

# 12.   UWAGI KOŃCOWE

- Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z powołanymi.

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostkę projektową.

- Stosować materiały i systemy budowlane posiadające aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz spełniające odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Z uwagi na  miejscowe odkrywki istniejącej konstrukcji dachu, Wykonawca w momencie przystąpienia do realizacji robót zobowiązany jest do wezwania projektanta w celu weryfikacji założeń projektowych. Projektant zobowiązuje się do wykonania ponownej analizy istniejącej konstrukcji po dokonaniu odkrywek.

- Projektowane  oraz  stosowane materiały i systemy budowlane używać ściśle przestrzegając instrukcji producenta oraz wymagań i technologii określonej w ich kartach technicznych oraz zgodnie z aprobatami ITB i wymogami BHP.

- Wszystkie  informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikować i skorygować na budowie, zgodnie z dokumentacją branżową, danymi technicznymi rzeczywiście stosowanych materiałów, systemów i urządzeń oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywał łącznie z projektami branżowymi.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń i fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów zamawiać, wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Opracował:

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. M. Andrzejewska- Slosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 198/71Bg .................................... | PROJEKTANT |  |
| OGÓLNOBUDOWLANA | mgr inż. M. Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KUP/0051/PWOK/15 .................................... | PROJEKTANT |  |
| Sanitarna | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 .................................... | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 .................................... | SPRAWDZAJĄCY |  |

Jednostka projektowa:

M-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakło nad Notecią

www.mbud24.pl, email: mbud24@mbud24.pl

tel. 512520305

CZĘŚĆ III

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. BOLESŁAWA POBOŻNEGO 1 89-240 KCYNIA KAT. OBIEKTU BUD.: IX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_4.0001.147/2 041001_4.0001.147/7 |
| INWESTOR | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23 89-240 KCYNIA |

| SPIS ZAWARTOŚCI: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACJA BIOZ |  |
| 2. | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE |  |