OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa zamówienia;

Kompleksowa  obsługa, eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej

w Parku Miejskim  w Legnicy

II .   Krótki opis techniczny fontanny

Fontanna zbudowana  jest  w postaci betonowej niecki z otwartym lustrem wody. Burta niecki fontanny częściowo została wyniesiona ponad poziom okalającego terenu.

Sterowanie pompami fontannowymi, podwodnymi zaworami, podwodnymi elektrozaworami, robotami wodnymi oraz reflektorami odbywa się za pośrednictwem programowalnego sterownika DMX-RDM WECS 2048CH poprzez system sygnałów DMX-RDM. Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz atrakcji wodnych. Na potrzeby instalacji urządzeń technologicznych fontanny wykonane zostały dwa podziemne pomieszczenia techniczne zlokalizowane w bliskiej odległości od niecki fontanny. W pomieszczeniu technicznym nr 1 znajduje się: cztery pompy zasilające dysze fontannowe, sprężarka śrubowa, dwa zbiorniki na sprężone powietrze oraz pięć segmentów szafy sterującej fontanną. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym nr 1 przewidziano miejsce na instalację dwóch pomp zasilających ekran wodny. Instalacja pomp i ekranu wodnego zrealizowana jest w oddzielnym etapie budowy. W pomieszczeniu technicznym nr 2 znajduje się: osiem pomp zasilających dysze fontannowe, trzy pompy filtracyjne, trzy filtry piaskowe ciśnieniowe, system automatycznego dopustu wody, stacja uzdatniania wody ze studni głębinowej, stacja zmiękczania wody, stacja automatycznego pomiaru pH i stężenia chloru wolnego, stacja automatycznego dozowania korektora pH (kwas siarkowy) i środka do dezynfekcji (podchloryn sodu), cztery segmenty szafy sterującej fontanną. Na instalację uzdatniania wody fontannowej składają się trzy zestawy filtracyjne. W skład każdego zestawu wchodzi pompa filtracyjna oraz filtr piaskowy ciśnieniowy z ręcznym zaworem płuczącym.  W obiegu filtracyjnym nr 1 woda zasysana jest z niecki fontanny sześcioma koszami ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompę filtracyjną typ Badu Resort 110 (PF1), za pomocą pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP1), filtrowana a następnie kierowana do niecki ośmioma dennymi dyszami napływowymi typ DN-2” (DN).

W obiegu filtracyjnym nr 2 woda zasysana jest z niecki fontanny ośmioma koszami ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompę filtracyjną typ Badu Resort 110 (PF2), za pomocą pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP2), filtrowana a następnie kierowana do niecki ośmioma dennymi dyszami napływowymi typ DN-2” (DN).

W obiegu filtracyjnym nr 3 woda zasysana jest z niecki fontanny pięcioma koszami ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompę filtracyjną typ Badu Resort 110 (PF3), za pomocą pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP3), filtrowana a następnie kierowana do niecki pięcioma dennymi dyszami napływowymi typ DN-2” (DN).

Na obiegu filtracyjnym nr 3 przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobieżeniu rozwijania się glonów, podawany jest środek dezynfekujący za pomocą pompy dozującej typ Tekna EVO AKL 603 (PD1). Jako środek dezynfekujący zastosowano stabilizowany podchloryn sodu. Dodatkowo do wody przed wprowadzeniem do niecki podawany jest korektor pH za pomocą pompy dozującej typ Tekna EVO AKL 603 (PD2). Jako korektor pH zastosowano kwas siarkowy. Sterowanie pompami dozującymi (PD1, PD2) odbywa się za pomocą komputera basenowego typ PC800 (KP)  wykonującego pomiar pH i chloru wolnego w wodzie fontannowej. Komputer basenowy przy użyciu sondy pH i sondy chloru wolnego dokonuje online pomiaru tych parametrów. W zależności od zmierzonych wartości komputer (KP) uruchamia lub wyłącza pompy dozujące (PD1, PD2).

Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych. Rurociąg zasilający wyposażono w zawór kulowy typ R250 sterowany napędem elektrycznym typ NRF24A (EL1), który to sterowany jest czujnikiem poziomu wody (sonda hydrostatyczna) typ SG-25 (CP). Dodatkowo woda z sieci zostaje zmiękczona na automatycznym zmiękczaczu typ DTR 1660CL (ZM) z dwiema kolumnami jonowymiennymi pracującymi naprzemiennie. Na przyłączu wody przed zmiękczaczem zainstalowano filtr wstępny typ NW500 (WP) o skuteczności filtracji 300 µm, zabezpieczający zmiękczacz przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wody surowej.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa się poprzez dwa przelewy awaryjne typ PA110 (PB) bezpośrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa się poprzez dziewięć spustów dennych typ BAS100T (SD) bezpośrednio do kanalizacji.

1. Szczegółowy opis czynności serwisowych stanowi załącznik nr 1 do umowy.

2.  Obsługa technologii fontanny stanowi załącznik nr 2 do umowy.

3.  Projekt technologii fontanny stanowi załącznik nr 6 do umowy.

III. Okresy obsługi i eksploatacji fontanny w  roku

1. Eksploatacja fontanny w roku podzielona jest na okresy:

1/ w okresie od 1 stycznia   do 15 kwietnia - przewidziana  obsługa fontanny przed sezonem  	eksploatacji  ,

2/ w okresie od 16 kwietnia  do 30 kwietnia - przewidziana  realizacja prac związanych

z przygotowaniem fontanny do eksploatacji,

3/ w okresie od 01 maja  do 30 września  - przewidziana  realizacja prac związanych

z eksploatacją i obsługą codzienną fontanny,

4/ w okresie oraz od 01 października  do  15 października  -  przewidziana realizacja prac związanych z 	przygotowaniem fontanny do okresu zimowego,

5   /w  okresie oraz od 16  października  do 31 grudnia  przewidziana jest realizacja prac 	związanych z obsługą fontanny w okresie zimowym .

2.  Obowiązki wykonawcy w zakresie obsługi fontanny

1)  do obowiązków Wykonawcy przed zawarciem umowy tj. w okresie, od 1 grudnia do 31 grudnia  	2024r.  należy:

a)  bezpłatny udział w szkoleniu i asysta przy obsłudze i sterowaniu urządzeń fontanny ,

b)  zapoznanie się z instrukcjami obsługi i eksploatacji  poszczególnych urządzeń i 		obiektami fontanny.

2)   do obowiązków Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt 1 ppk 1   należy:

a) magazynowanie zdemontowanych elementów fontanny,

b) przegląd i konserwacja urządzeń, dysz, robotów wodnych wszystkich systemów i elementów fontanny , w tym  elementów nagłośnienia oraz pozostałych elementów  zamontowanych na zewnątrz,

c) utrzymanie  czystości komór technicznych  oraz niecki fontanny,

d) monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury 10 m st. celsjusza w komorach 	technicznych  	w okresie  występowania temperatur poniżej 0ºC,

e)  przegląd oraz ocena urządzeń , instalacji zamontowanej w  komorach technicznych min. raz w tygodniu ,

f) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami  obsługi i eksploatacji urządzeń,

g)  utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów fontanny i urządzeń 	towarzyszących  takich jak instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacji kanalizacji 	sanitarnej do włączenia się  do kanalizacji ogólnospławnej w Alei Wodnej,

h) min. raz w tyg. sprawdzenie działania pomp do wody brudnej,

i) czyszczenie zbiorników.

3) do obowiązków Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 2 należy:

a)  przegląd zasilania,

b) przegląd czyszczenie i montaż koszy ssawnych, robotów wodnych / 12 sztuk /,  dysz,

c) czyszczenie filtrów, prefiltrów, pomp i pozostałych elementów fontanny,

d) przegląd i regulacja oświetlenia ,

e) przegląd i montaż nagłośnienia,

f) włączenie wentylatorów,

g) przegląd i utrzymanie czystości niecki fontanny,

h) utrzymania czystości komór technicznych,

i) przegląd wyposażenia komór technicznych,

j) przegląd pomp,

j) przegląd instalacji wodnych

j) uzupełnienie środków chemicznych zgodnie z instrukcją   obsługi technologii fontanny ,

k) napełnienie  wodą  instalacji wodnej i niecki fontanny,

l) wykonanie  próbnych pokazów.

4) do obowiązków Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 3  należy:

a) utrzymanie w stałej gotowości technicznej wszystkich urządzeń tj. pompy, filtry, urządzenia   kontrolno - pomiarowe do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody  (dezynfekcja, utrzymanie prawidłowego pH), zasilania elektrycznego, urządzeń sterujących i systemu nagłaśniania, dysz wodnych i rurociągów fontann, spustów i wpustów wody z niecek fontann, instalacji sanitarnych w komorach technicznych, systemu wentylacji ,

b) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak instalacje  	zasilania   fontanny w wodę, instalacji kanalizacji sanitarnej,

c) bieżące dbanie o czystość niecki fontanny (usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody  oraz 	z dna   niecki),  dysz i zaworów oraz komór technicznych,

d)  zapewnienie we własnym zakresie i magazynowanie środków chemicznych niezbędnych do

utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie określonym w projekcie technologii  	fontanny,

e) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody wymaganych przez instrukcje

zamontowanych urządzeń,

f) kontrola i dozowanie środków chemicznych do dezynfekcji wody i utrzymania

odpowiedniego pH,  chloru zgodne z instrukcją obsługi urządzeń fontanny,

g) zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji 	i konserwacji fontanny  oraz środków chemicznych do utrzymania pomieszczeń w 	komorach   technicznych oraz   utrzymania czystości w tych pomieszczeniach,

h) monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury min. +10ºC,w komorach technicznych,

i) informowanie telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie Zamawiającego o zauważonych  	zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontanny,  	konstrukcji komór technicznych, niecki fontanny  systemów nagłośnienia,  niezwłocznie po  	zauważeniu  nieprawidłowości,

j) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji urządzeń

dostarczonymi przez Zamawiającego,

k)  usuwanie usterek,

l) zmiana godzin realizacji pokazów codziennych i specjalnych zgodnie z wskazaniami    	Zamawiającego,

m ) obsługa i nadzorowanie pokazów codziennych oraz specjalnych ,

n) udostępnienie  fontanny oraz systemu komputerowego twórcy nowego pokazu  	multimedialnego, w celu  zaprogramowania nowego pokazu multimedialnego oraz   	przeprowadzenia prób nowych pokazów  multimedialnych wykonanych przez jego 	twórcę. Zamawiający 	każdorazowo powiadomi pisemnie Wykonawcę o przyjeździe nowego twórcy, terminie pracy i długości trwania,

o) przygotowanie urządzeń systemów nagłośnienia  do pokazów codziennych i specjalnych,

p) udostępnienie Wykonawcy wskazanemu przez Zamawiającego komór technicznych oraz 	urządzeń fontanny celem usunięcia usterek lub wykonania innych prac wskazanych przez  	Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo powiadomi pisemnie/elektronicznie 	Wykonawcę o konieczności   udostępnienia fontanny.

r) zmiana w porozumieniu z Zamawiającym trybu  działania fontanny  w przypadku wystąpienia

niekorzystnych warunków atmosferycznych np. długotrwałych intensywnych opadów deszczu.

5) do obowiązków Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt 1. ppkt . 4   należy:

a) opróżnienie wody z niecki fontanny oraz z instalacji wodnej,

b) przegląd zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów oraz elementów fontanny na okres 	zimowy, w tym  elementów nagłośnienia i pozostałych elementów  zamontowanych na 	zewnątrz,

c) utrzymanie  czystości komór technicznych oraz niecki fontanny,

d) wyłączenie zbędnego zasilania,

e) włączenie wentylatorów,

f) demontaż, czyszczenie i magazynowanie koszy ssawnych, robotów wodnych /12 sztuk /,dysz,

g)  zabezpieczenie / zakorkowanie / dysz,

h) czyszczenie pomp,

i) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji fontanny oraz urządzeń

towarzyszących, takich jak instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacje kanalizacji    	sanitarnej,

j)  bieżące dbanie o czystość niecki fontanny i komór  technicznych jak również dysz i zaworów

środkami chemicznymi oraz materiałami zabezpieczonymi we własnym zakresie,

k) monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury 10 st. celsjusza, w komorach technicznych  	w okresie    występowania niskich temperatur,

l)  przegląd oraz ocena urządzeń , instalacji zamontowanej w komorach technicznych min. raz w 	tygodniu w tym  przegląd pomp do wody brudnej,

m) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami  obsługi i eksploatacji urządzeń,

n) przeszkolenie w okresie 30 dni przed końcem obowiązywania umowy pracowników nowego   Wykonawcy wyłonionego do obsługi fontanny na kolejny sezon w zakresie obsługi i  działania fontanny oraz fizyczne przekazanie obiektu m. innymi przekazanie elementów zdemontowanych na okres zimowy i oprogramowania pokazów.

6)  do obowiązków Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 1 .ppkt. 5   należy:

a) magazynowanie zdemontowanych elementów fontanny, w tym nagłośnienia,

b) wejście do komór i przegląd oraz ocena urządzeń , instalacji zamontowanej w tych komorach  min. raz w tygodniu oraz przegląd pomp do wody brudnej,

c) monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury 10 st. celsjusza, w komorach technicznych  w okresie  występowania niskich  temperatur ,

d)  bieżące dbanie o czystość niecki fontanny i komór  technicznych ,

e) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji fontanny oraz urządzeń   towarzyszących, takich jak instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacje kanalizacji    sanitarnej,

f) czyszczenie zbiorników,

7) do obowiązków Wykonawcy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia należy utrzymanie instalacji nawadniania w zakresie instalacji podziemnych  usytuowanych w komorach w tym studni głębinowej w Parku Miejskim. Raz w miesiącu, czyszczenie odżelaziacza i pompowanie wody ze studni głębinowej. Przegląd serwisowy odżelaziacza.

3.  Dodatkowe  obowiązki Wykonawcy :

1) zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontanny,

2) utrzymanie instalacji  oraz wykonanie raz w roku przeglądów serwisowych :

a) instalacji technologicznej fontanny,

b) instalacji sprężonego powietrza,

c) instalacji nawadniania w zakresie instalacji podziemnych  usytuowanych w komorach w tym studni głębinowej w Parku Miejskim / pompowanie wody raz w miesiącu, czyszczenie odżelaziacza w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r.

d) zapewnienie ochrony fizycznej obiektu fontanny w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r.

3) wykonywanie czynności  w zakresie realizacji zamówienia, przy pomocy osób zatrudnionych 	na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks  pracy, nie dotyczy to podwykonawców Wykonawcy,

4) postępowanie z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób 	zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa 	miejscowego,

5)  przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

6) prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in.

książki  eksploatacyjnej obiektu w której należy dokonywać zapisów w zakresie konieczności

prowadzania remontów,  napraw urządzeń, wymiany zużytych elementów lub urządzeń,badań

technicznych, pomiarów i kontroli,  stan licznika wodomierza  	odczytany raz w  miesiącu

oraz zauważone zmiany i uszkodzenia, konstrukcji i zainstalowanych urządzeń

technologicznych,

7)  prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją ze

szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych

dozowanych do układu technologicznego fontanny,

8) prowadzenie pomiarów zgodnie z przepisami i dokonywanie przeglądów urządzeń

elektrycznych wg instrukcji obsługi i eksploatacji, usterek lub wykonania innych prac

wskazanych   przez Zamawiającego,

10) udostępnienie Wykonawcy wskazanemu przez Zamawiającego  komór  technicznych oraz

urządzeń w celu usunięcia usterek lub wykonania innych prac wskazanych przez

Zamawiającego.

11) posiadanie ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w wysokości nie

mniejszej niż   1.000.000,00 zł.

4. Wykonawca w zakresie fizycznej ochrony osób i  mienia  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 	2025r. jest  zobowiązany do:

1) przeciwdziałania kradzieżom, niszczeniu i uszkadzaniu mienia objętego ochroną,

2) sprawdzania stanu wszelkich zewnętrznych zamknięć i zabezpieczeń, do których Wykonawca

ma  dostęp,

3) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu

zabezpieczenia mienia na ochranianym obiekcie,

4) dokonywania systematycznych obchodów chronionego obiektu codziennie.

Zapewnienia całodobowej obsługi grupy interwencyjnej, która będzie interweniowała na zgłoszenie Wykonawcy  również na zgłoszenie Straży Miejskiej. Wykonawca zgłosi do Straży Miejskiej dane kontaktowe grupy interwencyjnej,

5) reagowania w przypadkach zauważenia na terenie obiektu pakunków niewiadomego

pochodzenia,

6) wzywania osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia zakłócania porządku,

7) dołożenia należytej staranności w ujęciu osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie

dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

8) niezwłocznego informowania o zauważonych zagrożeniach obiektu właściwych

jednostek systemu ratowniczo - gaśniczego, pogotowia gazowego, policji, pogotowia

ratunkowego oraz przedstawiciela Zamawiającego,

9) koordynowania działań w przypadku interwencji służb zewnętrznych poprzez wskazywanie

dróg ewakuacyjnych lub bezpośredniego wskazywania dróg do miejsc zdarzeń,

10) wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.,

11) prowadzenia książki dyżurów, do której  Wykonawca wpisywać będzie wszelkie

spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony fizycznej 	mienia tym kradzieże i zniszczenia oraz przedłożenia tej książki  Zamawiającemu  we    	wskazanym    terminie,

12) wyposażenia pracowników ochrony fizycznej w środki łączności bezprzewodowej, jednolite

umundurowanie umożliwiające ich identyfikację i identyfikację podmiotu  zatrudniającego, 	imienne   identyfikatory,

13) zapewnienia noszenia jednolitego umundurowania przez pracowników umożliwiające ich

identyfikację i identyfikację podmiotu zatrudniającego,

14) uczestniczenia w sporządzaniu przez Zamawiającego protokołu na okoliczność

dokonania oceny zniszczeń lub kradzieży,

15) niedopuszczenia do wchodzenia osób nieupoważnionych do niecki fontanny,

5.  Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i sanitariatów dla pracowników obsługi i

ochrony  Obowiązek ten należy do Wykonawcy, który ma obowiązek zapewnić pomieszczenie socjalne o wym min  2,0 m x 3,0 m oraz pomieszczenie sanitarne.

6.   Od  1 stycznia 2025r do 31 grudnia 2025r. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) utrzymania instalacji nawadniania w zakresie instalacji podziemnych 	usytuowanych w komorach w tym studni głębinowej w Parku Miejskim. Raz w miesiącu, czyszczenie odżelaziacza i pompowanie wody ze studni głębinowej .Dokonanie przeglądów serwisowych odżelaziacza ,

b) całodobowej ochrony obiektu,

c )  monitoringu / kontrolowania i sprawdzania / utrzymania  dodatniej temperatury min 10 st. celsjusza w komorach technicznych w okresach  występowania ujemnych  temperatur,

d) wykonywania przeglądów budowlanych.

I\/ . Termin wykonania zamówienia.

Od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

Opracował Edward Domagalski

inspektor IK uM Legnica