Załącznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Wstęp.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych      w ramach zimowego utrzymania dróg.

Zimowe utrzymanie dróg – ZUD - są to roboty prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołane takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

przygotowanie materiałów do zwalczania, tj. do zapobiegania powstawaniu i likwidowania śliskości;

usuwanie śniegu z dróg;

zwalczanie, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowania śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających.

II. Przygotowanie sprzętu.

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy w formie użyczenia sprzęt do wykonywania prac związanych z utrzymaniem dróg - Piaskarkę typu P1. Sprzęt zostanie przekazany po dokonaniu przeglądu i będzie gotowy do użycia.

Sprzęt, którym dysponuje Wykonawca w celu wykonywania prac związanych z utrzymaniem dróg powinien być przygotowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby mógł być gotowy do użycia         w czasie 90 minut od powzięcia wiadomości o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ).

Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45, barwy na przemian białej i czerwonej.

Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu podczas którego należy sprawdzić:

w pługach:

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową;

- działanie mechanizmu podnoszenia;

- możliwość swobodnego układania się odkładnicy nawierzchni i przyleganie lemiesza;

- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego.

w rozsypywarkach:

- dopasowanie rozsypywarki do podnośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych);

- działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego;

- działanie urządzeń regulacyjnych.

III. Przygotowanie i składanie materiałów do zapobiegania powstawaniu i likwidowaniu śliskości zimowej.

Materiały stosowane do zwalczania tj. zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub na tymczasowych składowiskach tak, aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego. Wielkość składowisk i ich usytuowanie powinny wynikać z wielkości sieci drogowej, przyjętej technologii zwalczania śliskości, jak i warunków gruntowo – wodnych.

IV. Magazyny tymczasowe.

W magazynach tymczasowych powinno się składować materiały uszorstniające z domieszką środków chemicznych.

Magazyn tymczasowy powinien posiadać utwardzony plac oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mieć odpowiednią nośność. Materiały składowane w magazynach tymczasowych powinny być przykryte plandekami lub posiadać zadaszenia. Zapas środków musi wystarczyć na      1 tydzień pracy.

V. Gromadzenie materiałów.

Przed sezonem zimowym należy zgromadzić odpowiedni zapas materiałów o wielkości wystarczającej do 2 – tygodniowego prowadzenia prac. W czasie sezonu zimowego należy uzupełnić zapasy do wielkości wystarczającej na 1 tydzień pracy.

VI. Warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości.

1. Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- sól (NaC1) PN-86/C-8408/02-96% NaC1+0,2% K Fe (CN)

- chlorek wapnia techniczny PN-75/C-84127

2. Materiały uszorstniające stosowane do  zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- piasek PN-87/6774-04,

- kruszywo kamienne o uziarnieniu 2-4 mm wg BN-84/6774-02,

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solą.

Mieszanki materiałów uszorstniajacych i środków chemicznych powinny być jednorodne i nie powinny posiadać nadziarnia – zgodnie z podanymi wyżej normami. Zawartość środków chemicznych w mieszankach, 3-5% uwarunkowana jest koniecznością zapobieżenia ich zbrylaniu się.

Mieszaniny środków chemicznych, takich jak chlorek wapnia i sodu, ze względu na higroskopijność powinny być mieszaniną jednorodną i wykonywaną bezpośrednio przed użyciem. Wykonać to można w różnego rodzaju mieszankach wagowych i objętościowych. Niedopuszczalne jest mieszanie przy pomocy koparek lub ładowarek.

Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarek przeciwbieżnych i wolnospadowych, suszarek bębnowych, dozatorów lub innych urządzeń dających gwarancje jednorodności mieszanek.

VII. Badania środków chemicznych i materiałów uszorstniających.

Wszystkie materiały stosowane do zwalczania śliskości winny być badane przez Wykonawcę            i zaaprobowane do stosowania przez ZDP w Szczytnie. Kontroli podlega każda partia dostawy bez względu na wielkość.

Badania należy prowadzić według normy PN-86/C-84081/2 oraz normy związane, dotyczące analiz chemicznych składników soli, tj. PN-77/C/04963, PN-80/C-84081/22, PN-80/C-84081/25,PN-80/C-84081/32.

Całkowita odpowiedzialność ciąży na Wykonawcach robót. W przypadku stwierdzenia przez ZDP   (w wyniku pobrania próbek z wykonania badań z dowolnie pobranej partii materiałów), że Wykonawca stosuje materiały niezgodne z specyfikacją lub uzgodnieniami z ZDP, obciąża się Wykonawcę karami zgodnie z umową aż do zerwania umowy włącznie.

VIII. Sprzęt do odśnieżania.

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:

- pługi lemieszowe lekkie lub średnie oraz spycharki gąsienicowe.

W przypadku szczególnie obfitych opadów śniegu ZDP w Szczytnie przewiduje zatrudnienie we własnym zakresie: pługa wirnikowego.

IX. Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania.

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość DTR obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przed zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego;

- zaczepu nośnika;

- stanu technicznego nośnika.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika;

- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy  i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób       i pojazdów znajdujących się  w pobliżu;

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, by obciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu, jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

X. Zasady odśnieżania.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni.          W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min.50m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Na drogach dwujezdniowych odśnieżanie zespołem pługów należy rozpocząć od lewej jezdni.        W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu o widoczności co 200-300 m.

XI. Technika odśnieżania.

Technika odśnieżania dróg zależy od:

- szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu;

- geometrii przekroju poprzecznego  drogi (przekrój drogowy, pół uliczny, uliczny);

- przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania;

- rodzaju użytych do odśnieżania pługów.

Odśnieżanie można prowadzić:

- jednym pługiem;

- zespołem pługów.

Śnieg należy usuwać z jezdni:

- na prawe pobocze;

- na lewe  pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa;

- na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg.

Odśnieżanie mostów i estakad odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź jezdni 
i chodniki. Śnieg zalęgający na chodnikach powinien być zrzucany na dół lub wywieziony, jeśli istnieją ku temu warunki.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiektów mostowych i wiaduktów.

Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

Do odśnieżania miejsc na drogach przy barierach ochronnych należy używać odśnieżarek wirnikowych. Prace te należy prowadzić po zakończeniu innych prac.

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami śnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Śnieg z miejsc oczekiwania pasażerów (zadaszeń, wiat) należy usunąć. Celowe jest  dodatkowe oczyszczanie z resztek śniegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilościach śniegu na jezdni może wystarczyć zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

Decyzje o prowadzeniu prac przy odśnieżaniu miejsc trudno dostępnych podejmuje Kierownik Sekcji Liniowej.

XII. Wywożenie śniegu.

Wywożenie śniegu z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których droga posiada charakter ulicy (krawężniki, chodniki) odbywa się tylko 
w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowawczych, śnieg należy wywozić w miejsca wyznaczone przez odpowiednie służby.

XIII. Zasady odbioru prac przygotowawczych do zimy.

Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do użycia rozsypywarki środków chemicznych           i materiałów uszorstniających muszą być poddane kontroli dokładności dozowania, aby uzyskać świadectwo dopuszczenia do pracy, dokonuje tego przedstawiciel ZDP w Szczytnie.

Zleceniodawca musi zaakceptować wszystkie materiały i technologie, jakimi będą wykonywać prace. Zleceniobiorca wykona na własny koszt niezbędne badania w niezależnym laboratorium         i przedstawi je zleceniobiorcy w celu akceptacji.

Zleceniobiorca wybierze do robót zimowych sprzęt gwarantujący bezawaryjne wykonanie prac.

Zleceniobiorca bezwzględnie podporządkuje się zaleceniom zleceniodawcy.

Zleceniobiorca podstawi i zamontuje w terminach i miejscach wskazanych przez zleceniodawcę osprzęt zimowy, tj. czołownice, pługi, piaskarki.

Zleceniobiorca wyposaży swoje pojazdy na własny koszt w czołownice (tzw. przystawki) oraz           w urządzenia wymagane w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym lub inne wskazane przez zamawiającego.

Zleceniobiorca dokona na swój koszt niezbędnych przeróbek w sprzęcie, jeżeli jest to niezbędne dla bezpieczeństwa prowadzonych prac.

XIV. Zasady odbioru robót zimowego utrzymania dróg.

Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach na podstawie zapisów 
w dziennikach pracy sprzętu, lub na podstawie zapisów w kartach drogowych bądź innych dokumentach zaakceptowanych przez zleceniodawcę.

Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokości odśnieżania.

Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości            i długości sypania.

Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o tym fakcie zleceniodawcę.

W przypadku, jak w punkcie 5 zleceniodawca nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową.

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisaną umową.

W ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę, jeśli wystąpiły opady śniegu:

co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w 5. standardzie, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

XV. Opis warunków ruchu na drodze utrzymywanej w 5. standardzie.

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | śliskość zimowa: |
| 5. | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżonych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinku decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy – występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 12 godz. |