Załącznik nr 1 do umowy                                                                                              Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż 31 szt. nowych wiat przystankowych oraz demontaż 30 szt. istniejących wiat w lokalizacjach wyszczególnionych poniżej:

    - Adamowizna Szkoła  02  - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty, rozmiar standard I ) (wykonanie peronu - kostka)

    - Adamowizna Szkoła 01 -   wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I ) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Adamowizna 01  - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty. ,

(demontaż wiaty, rozmiar standard I ) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Adamowizna Pętla 01-  wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Szczęsne  Szpacza 01- wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty

(demontaż wiaty, standard I) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Radonie Spacerowa 02  - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty,  rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Radonie Roślinna 02  – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty, rozmiar standard I)  (wykonanie peronu -  beton)

    - Izdebno Kościelne Pętla 01  wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty, rozmiar standard I)  (wykonanie peronu -  beton)

    - Izdebno Kościelne Grodziska 01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard II) (wykonanie peronu -  beton)

    - Zabłotnia Świetlica  02 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Dąbrówka Wieś  01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Dąbrówka Osiedle 01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard II) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Chlebnia RSP  01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard II) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Chlebnia Zakręt 01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Kozery Nowe Popławska 01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard II)  (wykonanie peronu -  kostka)

    - Makówka Lukrecji 01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Kłudno Nowe 01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard II) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Kłudno Nowe Pętla 01  – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard III) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Kłudno Wieś 01  – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard II) (wykonanie peronu -  beton)

    - Chrzanów Mały Deserowa 02 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Żuków Wieś  01 – wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Grodzisk Maz. Szpital 01 - wiata 3 modułowa  (bez boków – wspornikowa) , ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty

(rozmiar standard IV) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Władków Pętla  01 02 - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Władków Jowisza 82   01 - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Władków Polarna 01- wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I) (wykonanie peronu -  beton)

    - Kozerki Pętla 01 - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard II) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Wólka Grodziska Zachodnia  01 - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty.

(demontaż wiaty , rozmiar standard I ) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Kraśnicza Wola przy nr 23  -  wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty

(demontaż wiaty , rozmiar standard I ) (wykonanie peronu -  kostka)

    - Kraśnicza Wola przy nr 32a - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty

(demontaż wiaty, rozmiar standard I) (wykonanie peronu – kostka)

    - Kraśnicza Wola przy nr 38B - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty

(demontaż wiaty, rozmiar standard I) (wykonanie peronu – kostka)

    - Izdebno Nowe przy nr 5c - wiata 2 modułowa, ramka na rozkłady jazdy, ławka, kosz na śmieci montowany do słupka, znak przystankowy mocowany do wiaty, napisy z nazwą przystanku umieszczone na froncie wiaty

(demontaż wiaty, rozmiar standard I) (wykonanie peronu – kostka)

W ramach zamówienia  Wykonawca dostarczy dodatkowo jako części zamienne szyby wraz z uszczelkami :

Wiata 2 modułowa STANDARD I  :

● 10 sztuk szyby bocznej

● 12 sztuk szyby tylnej

Wiata 2 modułowa STANDARD II :

●  5 sztuk  szyby bocznej

Wymiary wiaty 2 -modułowej  STANDARD I :

- długość wiaty przy podstawie 2 650 mm – 2 750 mm,

- długość dachu wiaty 3 250  mm – 3 350 mm,

- szerokość wiaty przy podstawie 1 100 - 1 150 mm,

- szerokość dachu wiaty do 1 750 mm,

- wysokość wiaty do linii dachu  min 2 200 mm,

- wysokość całkowita wiaty do 2 600 mm,

- wysokość szyb w wiacie  min 1900 mm

- szerokość szyby tylnej w wiacie min 1240mm

Wymiary wiaty 2 –modułowej z STANDARD II  :

- długość wiaty przy podstawie 2 650 mm – 2 7500 mm,

- długość dachu wiaty 3 250  mm – 3 350 mm,

- szerokość wiaty przy podstawie 900mm-950  mm,

- szerokość dachu wiaty  do 1 550 mm,

- wysokość wiaty do linii dachu  min 2 200 mm,

- wysokość całkowita wiaty do 2 600 mm,

- wysokość szyb w wiacie  min 1900 mm

- szerokość szyby tylnej w wiacie min 1240mm

Wymiary wiaty 2 –modułowej z STANDARD III  :

- długość wiaty przy podstawie 2 340 mm – 2 440 mm,

- długość dachu wiaty 2 940  mm – 3 040 mm,

- szerokość wiaty przy podstawie 900mm-950  mm,

- szerokość dachu wiaty  do 1 550 mm,

- wysokość wiaty do linii dachu  min 2 200 mm,

- wysokość całkowita wiaty do 2 600 mm,

- wysokość szyb w wiacie  min 1900 mm

Wymiary wiaty 3 -modułowej wspornikowej STANDARD IV (bez ścianek bocznych ):

- długość wiaty przy podstawie 3 250 mm – 3 350 mm,

- długość dachu wiaty 3 800  mm – 3 950 mm,

- szerokość wiaty przy podstawie max. równa   szerokości ławki

- szerokość całkowita dachu wiaty  od 1150mm do 1200 mm,

- wysokość wiaty do linii dachu  min 2 200 mm,

- wysokość całkowita wiaty do 2 600 mm,

- wysokość szyb w wiacie  min 1900 mm

(Ze względu na lokalizację montażu  wiaty zwis dachu poza obrys tylnej ściany powinien  wynosić maksymalnie 100mm. )

Opis konstrukcji wiat:

1) Konstrukcja szkieletu wiaty z profili stalowych zamkniętych o grubości ścianki min.:          2 mm.  Elementy konstrukcyjne wiaty ocynkowane ogniowo, lakierowane natryskowo lub proszkowo w kolorze RAL 7031. W przypadku połączeń śrubowych wymaga się nakrętek samo kontrujących z wkładką poliamidową.

2) Dach wiaty w kształcie łuku, pokryty poliwęglanem komorowym min. 5 mm grubości.

3) Przeszklenie ścian z szyb hartowanych ( min. gr. 8 mm) mocowanych za pomocą kątowników oporowych i dociskowych stalowych ocynkowanych lakierowanych natryskowo lub proszkowo w kolorze wiaty wraz z uszczelkami na krawędzie szyb na całej jej długości. Kątowniki oporowe przynitowane do konstrukcji wiaty.

4) Wiata wyposażona w ławkę z litego drewna lakierowanego na całej długości wiaty.

Szerokość ławki min 43cm. Ławka zabudowana z litego drewna składająca się z 4 desek o grubości min 3 cm i szerokości min 8 cm.

Mocowanie ławki  do konstrukcji metalowej wiaty w przypadku strony lewej i prawej oprócz montażu  do ściany tylnej musi być także  zamontowane do ściany   bocznej. Połączenia śrubowe muszą być wykonane śrubami samo kontrującymi z  wkładką poliamidową.

5) Gablota na rozkłady jazdy malowana w kolorze wiaty zamykana kluczem uniwersalnym, której tylną ściankę stanowi szyba wiaty z wysuwaną matówką z PCV.

Minimalna widoczna powierzchnia pod rozkłady jazdy  to  wysokość  min 100 cm  i szerokość min 114 cm

6) Wiaty montowane na fundamentach punktowych prefabrykowanych lub do ławy betonowej zgodnie z zdjęciami lokalizacji wiat.

7) Tabliczka frontowa w kolorze wiaty z nazwą przystanku i herbem.

Wymiary tabliczki  1000 mm x 120mm . Wielkość  herbu 90mmx90mm. Wysokość czcionki nazwy przystanku i numeru przystanku  45mm. (Dopuszczalne jest wydłużenie tablicy w przypadku nie wystarczającego miejsca do umieszczenia nazwy i nr  przystanku )

- Kosz na śmieci z wkładką na śmieci montowany do wiaty . Kosz sześciokątny o wymiarach	:

- wysokość  45cm

- długość boku ścianki sześciokąta 15 cm.

Kosz malowany w kolorze wiaty

9) znak D-15 montowany do wiaty

UWAGA! Po posadowieniu fundamentów punktowych należy odtworzyć nawierzchnie z kostki betonowej.

2  Demontaż istniejących wiat

UWAGA !!! Zdemontowane wiaty wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

Wykaz tabelaryczny wiat przystankowych do wymiany

| Lp. | Nazwa przystanku | Standard | Wymiar Wiaty | Demontaż |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adamowizna Szkoła 02 | I | długość wiaty przy podstawie 2650mm-2750mm długość dachu wiaty 3250mm-3350mm szerokość wiaty przy podstawie 1100mm-1150mm szerokość dachu wiaty do 1750m wysokość wiaty do linii dachu min 2 200mm wysokość całkowita wiaty do 2600mm | TAK |
| 2 | Adamowizna Szkoła 01 | I |  | TAK |
| 3 | Adamowizna 01 | I |  | TAK |
| 4 | Adamowizna Pętla 01 | I |  | TAK |
| 5 | Szczęsne Szpacza 01 | I |  | TAK |
| 6 | Radonie Spacerowa 02 | I |  | TAK |
| 7 | Radonie Roślinna 02 | I |  | TAK |
| 8 | Izdebno Kościelne Pętla 01 | I |  | TAK |
| 9 | Zabłotnia Świetlica 02 | I |  | TAK |
| 10 | Dąbrówka Wieś 01 | I |  | TAK |
| 11 | Chlebnia Zakręt 01 | I |  | TAK |
| 12 | Makówka Lukrecji 01 | I |  | TAK |
| 13 | Chrzanów Mały Deserowa 02 | I |  | TAK |
| 14 | Żuków Wieś 01 | I |  | TAK |
| 15 | Władków Pętla 01 02 | I |  | TAK |
| 16 | Władków Jowisza 82 01 | I |  | TAK |
| 17 | Władków Polarna 01 | I |  | TAK |
| 18 | Wólka Grodziska Zachodnia 01 | I |  | TAK |
| 19 | Kraśnicza Wola przy nr 23 01 | I |  | TAK |
| 20 | Kraśnicza Wola przy nr 32a 01 | I |  | TAK |
| 21 | Kraśnicza Wola przy nr 38B 01 | I |  | TAK |
| 22 | Izdebno Nowe przy nr 5C 01 | I |  | TAK |
| 23 | Izdebno Kościelne Grodziska 01 | II | długość wiaty przy podstawie 2650mm-2750mm długość dachu wiaty 3250mm-3350mm szerokość wiaty przy podstawie 900mm-950mm szerokość dachu wiaty do 1550mm wysokość wiaty do linii dachu min 2 200mm wysokość całkowita wiaty do 2600mm | TAK |
| 24 | Dąbrówka Osiedle 01 | II |  | TAK |
| 25 | Chlebnia RSP 01 | II |  | TAK |
| 26 | Kozery Nowe Popławska 01 | II |  | TAK |
| 27 | Kłudno Nowe 01 | II |  | TAK |
| 28 | Kłudno Wieś 01 | II |  | Tak |
| 29 | Kozerki Pętla 01 | II |  | Tak |
| 30 | Kłudno Nowe Pętla 01 | III | długość wiaty przy podstawie 2340mm-2440mm długość dachu wiaty 2940mm-3040mm szerokość wiaty przy podstawie 900mm-950mm szerokość dachu wiaty do 1550mm wysokość wiaty do linii dachu min 2 200mm wysokość całkowita wiaty do 2600mm | TAK |
| 31 | Grodzisk Maz. Szpital 01 | IV | długość wiaty przy podstawie 3200mm-3350 mm długość dachu wiaty 3800mm-3950mm szerokość wiaty przy podstawie równy szerokości ławki szerokość dachu wiaty od 1100mm do 1200mm wysokość wiaty do linii dachu min 2 200mm wysokość całkowita wiaty do 2600mm | NIE |

#### WIATY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU I UTYLIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ:

#### 1)  Adamowizna Szkoła 02

#### 2)Adamowizna Szkoła 01

- Adamowizna 01

- Adamowizna  Pętla 01

- Szczęsne Szpacza 01

- Radonie Spacerowa 02

- Radonie Roślinna 02

- Izdebno Kościelne Pętla  01

- Izdebno Kościelne Grodziska  01

- Zabłotnia Świetlica 02

- Dąbrówka Wieś 01

- Dąbrówka Osiedle 01

- Chlebnia RSP   01

- Chlebnia Zakręt 01

- Kozery Nowe  Popławska

#### 16) Makówka Lukrecji 01

#### 17)Kłudno Nowe 01

#### 18) Kłudno Nowe Pętla 01

#### 19)Kłudno Wieś 01

#### 20)Chrzanów Mały Deserowa 02

- Żuków Wieś  01

- Władków Pętla 01 02

- Władków Jowisza 82    01

- Władków Polarna 01

- Kozerki Pętla 01

#### 27)Wólka Grodziska Zachodnia 01

#### 28)  Kraśnica Wola przy nr 23     01

#### 29) Kraśnicza Wola przy nr 32a 01

#### 30) Kraśnicza Wola przy nr 38B      01

#### 31) Izdebno Nowe przy nr 5c 01