SPIS TREŚCI:

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

2	PRZEDMIOT UMOWY	5

3	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	5

4	STAN ISTNIEJĄCY	5

4.1 Informacje ogólne	5

4.2  Warunki gruntowo - wodne	6

5	STAN PROJEKTOWANY	6

5.1	Rodzaj i kategoria obiekt budowlanego	6

5.2	Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	6

5.3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	6

5.4	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	6

5.4.1	Założenia do obliczeń wielkości urządzeń odwadniających systemu odwodnienia	6

5.4.2	Zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne	8

5.4.3	Parametry techniczne obiektu	10

5.5	Opinia geotechniczna i podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu	19

6	Informacje uzupełniające	21

6.1	Uwagi i zalecenia dotyczące wykonawstwa robót	21

6.2	Spis norm	22

7	Zestawienie materiałów	24

8	Załączniki	27

B.	CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA	43

C.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	52

Spis rysunków:

| Nr. rys. | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| KD 00 | Zlewnie projektowanej drogi | 1:25 000 |
| KD 01 | Orientacja | 1:25 000 |
| KD 02.01 – KD 02.11 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| KD 03.01–KD 03.12 | Profil podłużny | 1:100/1:500 |
| KD 04 | Szczegół studni chłonnej | -:- |
| KD 05 | Studnia wpadowa zintegrowana z osadnikiem jednostronna i dwustronna | -:- |
| KD 06 | Zbiorniki retencyjne – szczegóły posadowienia | -:- |
| KD 07 | Schemat konstrukcji zbiornika infiltracyjnego wraz z przekrojami | -:- 1:100/1:500 |
| KD 08 | Schemat konstrukcji zbiornika retencyjnego szczelnego wraz z przekrojami | -:- 1:100/1:500 |
| KD 09 | Wylot kolektorów do odbiornika | -:- |
| KD 10 | Schemat wylotu przykanalika | -:- |
| KD 11 | Szczegół studni rewizyjnej z czyszczakiem | 1:20 |
| KD 12 | Schematy studni regulacyjnych przepływu | 1:25 |
| KD 13 | Schemat studni rozprężnej | 1:25 |
| KD 14 | Schemat studni betonowej | 1:25 |
| KD 15 | Wpust deszczowy | 1:20 |
| KD 16 | Jednokomorowe osadniki wirowe | - |

Spis załączników:

Zał. 1		Karta doboru dla pompowni P-ZB-1.

Zał. 2		Karta doboru dla pompowni P-ZB-3.

Zał. 3		Obliczenia zbiorników retencyjnych.

# A.	CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa zawarta między :

Zarządem Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie:

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

a firmą:

MOSTY Katowice Sp. z o.o.,

ul. Rolna 12,

40-555 Katowice.

# PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem projektu wykonawczego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla Budowy zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7.

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej odwodnienia drogi.

Niniejsze opracowanie wchodzi w skład kompleksowego opracowania, na które składają się projekty branżowe:

- branży drogowej,

- branży inżynieryjnej,

- branży energetycznej (energetyka i oświetlenie),

- branży teletechnicznej,

- branży sanitarnej w zakresie budowy odwodnienia drogi (niniejsze opracowanie),

- branży sanitarnej w zakresie przebudowy sieci wodociągowych,

- branży sanitarnej w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia

# STAN ISTNIEJĄCY

## 4.1 Informacje ogólne

Budowana droga będzie pełnić funkcję zachodniej obwodnicy miasta Mława. Początek trasy projektowanej obwodnicy biegnie po istniejącej drodze wojewódzkiej Nr 544 (ul. Gdyńska) okolice istniejącego skrzyżowania z ul. Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej, koniec opracowania przypada na projektowany węzeł Mława Południe (dawniej „MODŁA”).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu Mławskiego w miejscowości Mława oraz na terenie gminy Wiśniewo i Lipowiec Kościelny. Tereny, na których planowana jest inwestycja są głównie terenami rolniczymi. W miejscu skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul. Podmiejską (droga powiatowa nr 2328W) , ul. Szreńską (powiatowa nr 4640W) oraz drogą krajową nr 7 występują tereny zurbanizowane. Teren, na którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja z uwagi na ukształtowanie zaklasyfikowano jako teren pagórkowaty. Na terenie inwestycji w związku z jego niewielkim zurbanizowaniem nie występuje intensywne zagęszczenie urządzeń uzbrojenia terenu.

## 4.2  Warunki gruntowo - wodne

Dokumentacja geologiczno – inżynierska stanowi odrębne opracowanie.

# STAN PROJEKTOWANY

## Rodzaj i kategoria obiekt budowlanego

Przedmiotowy obiekt należy do kategorii obiektu budowlanego :  XXVI – sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe).

## Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Poniższe opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację branży drogowej, dane techniczne oraz inwentaryzację w terenie.

Trasę budowy i przebudowy odwodnienia drogi zaznaczono na planie sytuacyjnym załączonym do części graficznej niniejszego opracowania.

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

## Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

### Założenia do obliczeń wielkości urządzeń odwadniających systemu odwodnienia

Natężenie deszczu miarodajnego zostało obliczone z wzoru Błaszczyka na podstawie czasu trwania deszczu, częstości występowania deszczu o natężeniu z przewyższeniem ze wzoru:

gdzie:

q – jednostkowe natężenie deszczu, l/s*ha

t – czas trwania deszczu, min

C – częstość (powtarzalność) występowania deszczu o natężeniu q z przewyższeniem, lata

Do obliczeń przyjęto:

- czas trwania deszczu t=10 min,

- częstość występowania deszczu C=5 lat,

Obliczone max natężenie deszczu miarodajnego dla drogi wynosi:  qmax=166,0 l/s*ha Współczynniki ujęte w obliczeniach:

− współczynnik spływu dla zlewni szczelnej: ψszcz. = 0,9;

− współczynnik spływu dla skarp: ψskarpy = 0,7;

− współczynnik spływu dla terenów zielonych: ψzieleń = 0,15;

− współczynnik spływu dla terenów przyległych ψprzyl = 0,02-0,05 (w zależności od rodzaju  i spadku powierzchni).

W ramach budowy przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Dla poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej wyznaczono zlewnie cząstkowe, które ciążą do danego odcinka kanalizacji deszczowej.

Tabela 1:	Zestawienie zlewni głównych projektowanej drogi

| Nazwa zlewni | F d | F s,r | F z | F p | F d (0,90) | F s,r (0,70) | F z (0,15) | F p (0,02 0,03 lub 0,05) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL.ZB-1 | 2,86 | 2,45 | 2,85 | 66,73 | 2,57 | 1,96 | 0,43 | 1,33 |
| ZL.ZB-2 | 1,47 | 1,05 | 1,55 | 20,74 | 1,32 | 0,84 | 0,23 | 0,41 |
| ZL.ZB-3 | 0,48 | 0,74 | 0,98 | 2,19 | 0,43 | 0,59 | 0,15 | 0,04 |
| ZL.ZB-4 | 0,91 | 0,54 | 0,48 | 1,41 | 0,82 | 0,43 | 0,07 | 0,03 |
| ZL.ZB-5 | 0,97 | 1,25 | 1,24 | 1,94 | 0,87 | 1,00 | 0,19 | 0,04 |
| ZL.ZB-6 | 3,84 | 3,69 | 3,26 | 17,39 | 3,46 | 2,95 | 0,49 | 0,35 |
| ZL.ZB-7 | 1,26 | 1,56 | 1,70 | 0,00 | 1,13 | 1,25 | 0,26 | 0,00 |
| ZL.ZB-8 | 0,48 | 1,03 | 1,16 | 0,00 | 0,43 | 0,82 | 0,17 | 0,00 |
| ZL.ZB-9 | 0,22 | 0,25 | 0,33 | 0,57 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,01 |
| ZL.ZB-10 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 5,92 | 1,15 | 1,03 | 0,20 | 0,12 |

Tabela 2:	Zestawienie zlewni dodatkowych projektowanej drogi – zlewnie chłonne

| Nazwa zlewni | F d | F s,r | F z | F p | F d (0,90) | F s,r (0,70) | F z (0,15) | F p (0,02) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sch.1 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sch.2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sch.3 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sch.4 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sch.5 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sch.Wp210 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sch.Wp208 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sch.Wp211 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych wykonano ogólnodostępnymi kalkulatorami opracowanymi przez producentów rur. Obliczenia wykonane zostały na podstawie wyliczonego przepływu maksymalnego Qmax wynikającego z wielkości zlewni ciążącej do danego odcinka kanalizacji deszczowej, spadku dna kanału oraz przyjętej chropowatości zastępczej. Średnice kanałów deszczowych dobrano przy założeniu maksymalnego wypełnienia kanałów do 80%. Przy wymiarowaniu kanałów grawitacyjnych dobrano odpowiedni spadek dna kanału, który gwarantuje założony przepływ strumienia wód opadowych i roztopowych w warunkach samooczyszczania (v=0,7 m/s).

### Zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne

Stężenie zawiesin ogólnych w wodach opadowych i roztopowych spływających z projektowanej drogi oszacowano w oparciu o normę PN-S-02204:1997. Norma ta określa stężenia zawiesin ogólnych Szo przyjmując za podstawę natężenie ruchu na drodze. Ilość pojazdów poruszających się na projektowanej drodze przyjęto na podstawie prognozy ruchu sporządzonej na potrzeby projektu.

Tabela 3:	Dobowe natężenie ruchu pojazdów na drodze dla horyzontów czasowych:  rok 2026 	(po roku od oddania planowanej inwestycji) i rok 2036 (po 10 latach od oddania 	planowanej inwestycji). Wariant inwestycyjny.

| rok 2026 |  |  |  |  | natężenie ruchu (poj./dobę) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SDR |
| Odcinek (nazwy węzłów) |  |  |  |  | średni dobowy ruch |
| Ul. Gdyńska |  | - |  | Droga Krajowa S7 | 11910 |
| rok 2036 |  |  |  |  | natężenie ruchu (poj./dobę) |
|  |  |  |  |  | SDR |
| Odcinek (nazwy węzłów) |  |  |  |  | średni dobowy ruch |
| Ul. Gdyńska | - |  | Droga Krajowa S7 |  | 13696 |

Zawiesiny ogólne są podstawowym wskaźnikiem zanieczyszczenia ścieków opadowych. Pozostałe rodzaje istotnych zanieczyszczeń takich jak ChZT, tłuszcze i oleje mineralne, metale ciężkie są związane z zawiesinami.

Znając zatem zawartość zawiesin można prognozować zawartości pozostałych zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, w tym substancje ekstrahujące się eterem naftowym (SEEN). Określenie szacunkowych ilości substancji ekstrahujących się eterem naftowym (SEEN) wykonano zgodnie z normą PN-S-02204:1997:

SSEEN = 0,08·SZO [mg/dm3]

W aktualnie obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311)) nie normuje się ilości substancji ekstrahujących się eterem naftowym, lecz stężenie węglowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano obowiązujących metod prognozowania.

Ze względu na swobodę, którą norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii ekologicznych – przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w stosunku 
do prognozowanej ilości SEEN nie przekroczy proporcji jak niżej:

Ropopochodne:SEEN ≤ 15:50.

Z tablicy 6 normy PN-S-02204:1997 odczytano przez interpolację podstawowe wartości stężeń zawiesiny ogólnej Szo, a na jej podstawie zgodnie z powyższym założeniem określono stężenia substancje ekstrahujące się eterem naftowym (SEEN), a z proporcji jak wyżej wyliczono stężenie węglowodorów ropopochodnych (dla spływów w terenie niezabudowanym) dla lat 2026 i 2035, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. 	Wartość stężeń zawiesiny ogólnej i stężeń substancji ropopochodnych dla lat 2026 		i 2036.

| rok 2026 - odcinek |  |  | Ilość pasów ruchu w obie strony | SZO [mg/dm3] | SSEEN [mg/dm3] | Sropopochodne [mg/dm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ul. Gdyńska | - | Droga Krajowa S7 | 2 | 306 | 24,4 | 7,3 |
| rok 2036 - odcinek |  |  | Ilość pasów ruchu w obie strony | SZO [mg/dm3] | SSEEN [mg/dm3] | Sropopochodne [mg/dm3] |
| Ul. Gdyńska | - | Droga Krajowa S7 | 2 | 314 | 25,1 | 7,5 |

Jak wynika z obliczeń dla wszystkich odcinków w spływach powierzchniowych wystąpią jedynie przekroczenia w przypadku zawiesin ogólnych.

Przedstawione obliczenia obrazują ilość zanieczyszczeń powstających bezpośrednio na powierzchni dróg.

Prognozowaną jakość wód opadowych i roztopowych w punkach zrzutu do środowiska oszacowano kontynuując obliczenia dla stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych 
i roztopowych z uwzględnieniem sumarycznej efektywności podczyszczania na urządzeniach.

Całkowity efekt podczyszczający będzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na wszystkich zastosowanych urządzeniach. Łączna (minimalna) efektywność usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i większej licznie urządzeń podczyszczających oblicza się z następującego wzoru:

Zog ≥ 1 – (1-1)× (1-2) × (1-3)  … × (1-n)

Mając na uwadze założone następujące efekty usuwania zawiesin na urządzeniach:

- wpusty uliczne, cześć osadnikowa w studniach wpadowych  - η = 30%,

- część osadnikowa w studzience wpadowej - η = 40%,

- osadnik - η = 72%,

- zbiornik retencyjny - η = 80%.

Zatem skuteczność systemu oczyszczającego w zależności od przyjętego systemu odprowadzania wód do środowiska przedstawia się następująco:

- wpusty uliczne + osadnik

W = 1 – (1-30%) x (1-72%)= 80%

- wpusty uliczne + zbiornik retencyjno-infiltracyjny (część uszczelniona)

W = 1 – (1-30%) x (1-80%)= 86%

- wpusty uliczne + zbiornik retencyjny

W = 1 – (1-30%) x (1-80%)= 86%

- wpusty uliczne + część osadnikowa w studzience wpadowej  + osadnik

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) x (1-72%)= 88%

Tabela 5.	Prognoza wielkość stężeń zawiesiny ogólnej w wodach opadowych odprowadzanych z dróg.

| Przedział czasowy / odcinek |  |  | Ilość pasów ruchu w obie strony | Stężenie zawiesiny ogólnej w spływach z jezdni | Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do odbiornika [mg/dm3], dla skuteczności urządzeń oczyszczających sięgającej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok 2026 - odcinek |  |  |  | SZO [mg/dm3] | 80% | 86% | 88% |
| Ul. Gdyńska | - | Droga Krajowa S7 | 4 | 306 | 61 | 43 | 37 |
| rok 2036 - odcinek |  |  |  |  |  |  |  |
| Ul. Gdyńska | - | Droga Krajowa S7 | 4 | 314 | 63 | 44 | 38 |

Podsumowanie

Biorąc powyższe na uwadze stwierdza się, że maksymalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, w zakresie zawiesiny ogólnej 
i węglowodorów ropopochodnych, przed wprowadzeniem do środowiska, będą poniżej poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311) i nie przekroczą:

– w zakresie zawiesiny ogólnej			100 mg/dm3,

– w zakresie węglowodorów ropopochodnych	15 mg/dm3.

### Parametry techniczne obiektu

Rury przewodowe

Kanały grawitacyjne w zakresie średnic DN/ID od 200 mm do 800 mm wykonać z polipropylenowych rur litych (wg PN-EN 1852-1) o sztywności obwodowej SN 12 kN/m2.

Dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek strukturalnych z gładką wewnętrzną ścianką oraz profilowaną – korugowaną ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, zgodnie z normą PN-EN 13476-3 lub Krajową Oceną Techniczną, o sztywności obwodowej SN 12 kN/m2.

Jako alternatywę dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek bezciśnieniowych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym zgodnie z normą PN-EN 14364 lub posiadające ważną aprobatę techniczną zaświadczającą, że żaden z parametrów nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto powinny być wykonane wyłącznie z żywicy poliestrowej, z włókna szklanego o podwyższonej odporności na korozję ECR i piasku kwarcowego, bez żadnych wypełniaczy, o klasie sztywności SN 10000 N/m2, długoterminowej sztywności obwodowej (po 50 latach), nie mniejszej niż SN6, ciśnieniu nominalnym PN1 łączonych za pomocą łączników systemowych producenta z uszczelkami.

Studzienki kanalizacyjne

Dla kanałów PP projektuje się studzienki kanalizacyjne w zakresie średnic od Dn 1000 mm wzwyż z prefabrykowanych kręgów betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 wg PN-EN 206, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Studzienki lokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Studzienki kanalizacyjne złożone powinny być z następujących zasadniczych części: kręgów betonowych, pierścieni dystansowych betonowych, płyty pokrywowej żelbetowej, dna studzienki betonowego z kinetą lub bez. Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek gumowych. Fugi pomiędzy kręgami nie wymagają dodatkowego uszczelnienia zaprawą cementową lub inną masą. Kinety wykonywać jako prefabrykowane lub na mokro na placu budowy z betonu min. C16/20. W pasie jezdnym stosować płyty odciążające prefabrykowane z betonu C35/45 wg  PN-EN 206, korpusy włazów lokalizowane poza pasem jezdnym wymagają kotwienia.

Włazy kanałowe

Na studzienkach zabudować włazy żeliwne Ø600 mm z wypełnieniem betonowym  z zabezpieczeniem przed kradzieżą wg PN-EN 125 typu: w terenie zielonym A-15, w chodniku B-125, w nawierzchni drogowej D-400. Włazy w terenie nieumocnionym należy obrukować pierścieniem o średnicy 1 m. W terenie niezabudowanym dla klasy A-15 dopuszcza się zastosowanie pokryw betonowych.

Stopnie złazowe

Należy stosować stopnie złazowe żeliwne wg PN-H-74086 lub PN-EN 13101.

Studzienki wpadowe

Dla odbioru wód opadowych z projektowanych rowów projektuje się studnie wpadowe/dwuwpadowe zintegrowane z osadnikiem h=1,0 m. Studnie należy wykonać  z prefabrykowanych kręgów betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 wg PN-EN 206, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Fugi pomiędzy kręgami nie wymagają dodatkowego uszczelnienia zaprawą cementową lub inną masą.

Włazy kanałowe

Na studzienkach zabudować włazy żeliwne Ø600 mm z wypełnieniem betonowym  z zabezpieczeniem przed kradzieżą wg PN-EN 125 typu A-15. Dopuszcza się zastosowanie pokryw betonowych.

Stopnie złazowe

Należy stosować stopnie złazowe żeliwne wg PN-H-74086 lub PN-EN 13101.

Osadnik przed wlotem do studni wpadowej

Przed wlotem do studni należy wykonać osadnik betonowy z kratą przed osadnikiem  i kratą na wlocie do studzienki wg KPED 01.14.

Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych Ø500 mm zintegrowanych z osadnikiem h = 1,0 m z dnem prefabrykowanym. Zwieńczenie wpustu deszczowego – nasada z żeliwa szarego (min. wymiar 400x600 mm) klasy D400 wg  PN-EN 124. Nasady powinny być zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zatrzask lub rygiel na zawiasie.

Prefabrykowane elementy betonowe wpustów należy wykonać z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 wg PN-EN  206-01, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Wpust deszczowy powinien być wyposażony w pierścień odciążający prefabrykowany z betonu PN-EN 206.

Zbiorniki retencyjne

W ramach budowy projektuje się zbiorniki retencyjne szczelne oraz retencyjno-infiltracyjne. Zbiorniki należy wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi. W poniższej tabeli zamieszczono zestawienie zbiorników:

Tabela 6.	Zestawienie zbiorników retencyjnych

| Nazwa zbiornika | Typ | Kilometraż [km] | Min. poj. czynna [m3] | Rzecz. poj. zbiornika [m3] | Wysokość czynna [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZB-1 | Nieszczelny | 0+764 | 2290 | 2652 | 1,00 |
| ZB-2 | Nieszczelny | 1+881 | 390 | 463 | 0,70 |
| ZB-3 | Nieszczelny | 2+271 | 447 | 471 | 1,10 |
| ZB-4 | Szczelny | 2+970 | 294 | 346 | 0,60 |
| ZB-5 | Szczelny | 3+000 | 358 | 401 | 0,70 |
| ZB-6 | Szczelny | 5+995 | 1275 | 1428 | 0,70 |
| ZB-7 | Szczelny | 6+150 | 623 | 906 | 0,80 |
| ZB-8 | Szczelny | 7+360 | 306 | 348 | 0,80 |
| ZB-9 | Szczelny | 7+440 | 83 | 179 | 0,50 |
| ZB-10 | Szczelny | 7+720 | 408 | 415 | 0,80 |

Pojemność retencyjna zbiorników została obliczona na podstawie bilansu masowego wód opadowych i roztopowych dopływających do zbiornika oraz odpływających do odbiornika. Zbiornik retencyjno-infiltracyjny zaprojektowano o pojemności zapewniającej przejęcie w całości wód opadowych i roztopowych powstających w wyniku wystąpienia zarówno deszczy nawalnych o maksymalnym natężeniu, jak i w wyniku deszczy długotrwałych o mniejszym natężeniu. Wymaganą pojemność retencyjną wyznaczono metodą wskaźnikową DWA-A 117, która polega na porównaniu wartości dopływów i odpływów dla deszczy o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia  i czasie trwania oraz dokonaniu wyboru czasu trwania i natężenia deszczu najbardziej niekorzystnego.

Zbiornik należy ogrodzić:

- wygrodzeniem o wysokości min. 1,2 m - gdy zbiornik znajduje się wewnątrz  ogrodzonego pasa drogowego (o ile decyzja środowiskowa nie wymaga ogrodzenia o wyższej wysokości),

- wygrodzeniem o wysokości min. 2,2 m – gdy zbiornik znajduje się na zewnątrz ogrodzonego pasa drogowego (o ile decyzja środowiskowa nie wymaga ogrodzenia o wyższej wysokości),

w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp zwierząt małych (w tym płazów), przy jednoczesnym zabezpieczeniu na tym odcinku jezdni drogi głównej przed dostępem tej grupy zwierząt, poprzez zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia ochronnego, w postaci płotków o konstrukcji pełnej (nie stosować siatek), na wysokości zbiornika oraz na odcinku minimum 100 m przed i za zbiornikiem. Długość ww. wygrodzenia ochronnego może być skrócona jeżeli ogrodzenie zostanie doprowadzone do innego elementu infrastruktury lub przeszkody, który pełnić będzie analogiczną funkcję ochronną. Indywidualne wygrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.

Do zbiornika należy wykonać umocnione doloty i wyloty w miejscach zgodnych z planem sytuacyjnym.

Do zbiornika należy zapewnić dojazd eksploatacyjny oraz drogę zjazdową na dno zgodnie z projektem branży drogowej.

Teren wokół zbiornika należy obsiać mieszanką traw na humusie.

Zabezpieczenie wjazdów do zbiorników

W celu zabezpieczenia wjazdów do zbiorników retencyjnych należy zastosować prefabrykowane ażurowe płyty żelbetowe o wymiarach 100x75x12,5 cm. Żelbetowe płyty ażurowe powinny być wykonane zgodnie z normami PN-EN 206, PN-B-06265. Płyty powinny być wykonane z betonu klasy min. C25/30 o nasiąkliwości nw do 5% i odporności na działanie mrozu min. F150. Płyty powinny posiadać deklarację właściwości użytkowych. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt powinny proste i równe.

Zabezpieczenie dna oraz skarp zbiorników szczelnych

Dno oraz skarpy zbiorników szczelnych należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na podsypce z piasku grubego o gr. 5 cm. Otwory w płytach wypełnić żwirem. Warstwę nieprzepuszczalną zbiornika stanowić będzie grunt o niskim współczynniku przepuszczalności oraz niskiej wysadzinowości o ciężarze min. 1700 kg/m3. Pod warstwą nieprzepuszczalną należy ułożyć geomembranę na gruncie rodzimym.

W poniższej tabeli zestawiono grubości warstw dociążenia dla zbiorników szczelnych.

Tabela 7.	Zestawienie grubości warstw dociążenia

| L.p. | Nazwa zbiornika | Grubość warstwy dociążenia [m] |
| --- | --- | --- |
| 1. | ZB-4 | 1,05 |
| 2. | ZB-5 | 1,15 |
| 3. | ZB-6 | 0,70 |
| 4. | ZB-7 | 1,00 |
| 5. | ZB-8 | 1,00 |
| 6. | ZB-9 | 0,70 |
| 7. | ZB-10 | 1,00 |

Uwaga:

Nie dopuszcza się zmniejszenia grubości dociążenia. W wypadku wystąpienia wyższych poziomów wody gruntowej lub zastosowania dociążenia o mniejszym ciężarze, należy zwiększyć grubość warstwy dociążenia.

Zabezpieczenie dna oraz skarp zbiorników infiltracyjnych

Dno zbiornika należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na podsypce z piasku grubego o gr. 5 cm. Otwory w płytach wypełnić żwirem. Warstwę infiltracyjną stanowić będzie geowłóknina drenażowa (min. 100 gr/m2) oraz warstwa ze żwiru o uziarnieniu 2- 8, o grubości 30 cm ułożona na gruncie rodzimym.

Skarpy zbiornika należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na podsypce z pospółki o gr. 10 cm. Warstwę infiltracyjną stanowić będzie geowłóknina drenażowa (min. 100 gr/m2) ułożona na gruncie rodzimym.

W przypadku występowania gruntów przemarzających o charakterze wysadzinowym, pod dnem i skarpami zbiorników szczelnych i infiltracyjnych należy wykonać warstwę izolacyjną z gruntów niewysadzinowych, w klasie różnoziarnistości D5, o grubości równej co najmniej głębokości przemarzania. W razie wystąpienia gruntu o niskiej nośności należy wykonać wzmocnienie lub wymiana gruntu.

Studnie chłonne

Wykonane badania geologiczne wykazały wystąpienie zróżnicowanego podłoża jeżeli chodzi o rodzaj gruntu jak i poziom wody namierzonej. Do obliczeń przyjęto współczynniki obliczone wzorem USBSC który charakteryzują się najbardziej zbliżonym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego.

Ponieważ nie dla wszystkich otworów wykonano ww. badania dokonano uśrednienia i przyjęto, że współczynnik chłonności określony dla np. piasku średniego w otworze PDSZ-7-3 będzie charakterystyczny dla wszystkich piasków średnich z pozostałych kart geologicznych. Poniżej tabela z przyjętymi współczynnikami chłonności:

Tabela 8.	Zestawienie współczynników chłonności

| Symbol | Rodzaj gruntu | Współczynnik chłonności kf |
| --- | --- | --- |
| πp | Pył piaszczysty | 2,67 × 10-7 |
| Gp | Glina piaszczysta | 4,45 × 10-7 |
| Pπ | Piasek pylasty | 7,94 × 10-6 |
| Pg | Piasek gliniasty | 5,57 × 10-6 |
| Pd | Piasek drobny | 3,91 × 10-5 |
| Ps | Piasek średni | 8,89 × 10-5 |
| Po | Pospółka | 2,26 × 10-4 |
| Ż | Żwir | 9,49 × 10-4 |

W celu określenia natężenia deszczu został wykonane zgodnie z pkt. 5.4.1 przyjmując odpowiednio prawdopodobieństwo dla klasy drogi przy której znajdować się będą rowy chłonne jak i studnie chłonne.

Obliczenia studni chłonnych

Zdolność chłonną studni określono na podstawie wzoru Maaga :

( z opracowania Odwodnienie dróg -  Roman Edel )

QST = 4π x r x hS x kf    [m3/s]

r   –  promień studni [m]

hS – głębokość wody w studni liczona od jej dna  [m]

kf  – współczynnik przepuszczalności gruntu nasyconego  [m/s]

Urządzenie podczyszczające - osadniki

Projektuje się urządzenie podczyszczające w postaci osadnika wirowego. Osadnik wirowy należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: - studzienka betonowa z osadnikiem;

- kręgi pośrednie;

- pokrywa;

- właz żeliwny z wypełnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed kradzieżą wg PN-EN 124;

- deflektor.

Osadnik powinien posiadać krajową deklarację zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej dotyczącej wirowych osadników zawiesiny mineralnej jako urządzenia. Usuwanie zawiesin wspomagane powinno być siłą odśrodkową przy przepływie wirowym. Konstrukcja urządzenia powinna zapewniać jego prawidłową pracę przy maksymalnym przepływie kierowanym do urządzenia Qmax. Urządzenie powinno mieć wydzieloną komora osadową i komorę wylotową. Odpływ z komory osadowej do komory wylotowej powinien się odbywać poprzez rurę centralną umieszczoną  w środku komory osadowej. Osadnik powinien być wyposażony w deflektor kierunkowy na wlocie wprowadzający wody opadowe w ruch wirowy wewnątrz komory osadowej, zwiększający efektywność urządzenia poprzez rozprowadzenie wód opadowych po powierzchni, dostosowany do średnicy

rury dopływowej. Wyposażenie wewnętrzne (przegroda, rura centralna, deflektor) powinny być wykonane z PEHD. Nie dopuszcza się zastosowania urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi przechodzić przez układ podczyszczający osadnika.

Korpus betonowy urządzenia powinien być wykonany z betonu o tych samych parametrach co studnia z kręgów betonowych.

Tabela 9. Zestawienie minimalnych parametrów osadników

| Symbol urządzenia | Min. przepustowość urządzenia |
| --- | --- |
|  | - |
| - | l/s |
| OW-ZB1 | 100/1000 |
| OW-ZB2 | 50/500 |
| OW-ZB3 | 30/300 |
| OW-ZB4 | 30/300 |
| OW-ZB5 | 40/400 |
| OW-ZB6 | 110/1100 |
| OW-ZB7 | 50/500 |
| OW-ZB8 | 40/400 |
| OW-ZB9 | 10/100 |
| OW-ZB10 | 50/500 |

Studnia regulacyjna przepływu na wylocie ze zbiornika retencyjnego

Poniżej zbiorników retencyjnych z odpływem grawitacyjnym projektuje się studnie regulacyjne wyposażone w zastawki na dolocie i regulatory przepływu na wylocie ze studni. W celu umożliwienia awaryjnego odprowadzenia wód ze zbiornika wewnątrz studni regulacyjnej zaprojektowano przelew.

Należy zastosować np. regulatory stożkowe wykonane ze stali nierdzewnej – na odpływie wewnątrz studzienki.

Zastawki należy wykonać ze stali nierdzewnej montowane na ścianie studni o średnicy dostosowanej do średnicy kanału dopływowego. W skład zastawki wchodzą takie elementy jak: rama zastawki, zawieradło, śruba trapezowa, kolumna wsporcza, trzpień przedłużający wyprowadzony przez strop studni do poziomu terenu oraz skrzynka uliczna. Konstrukcję studni stanowi studnia z kręgów betonowych wykonana zgodnie z wytycznymi studni betonowej. Po montażu regulatora i zastawki wewnątrz studni należy wykonać kinetę wyprofilowaną odpowiednio w kierunku wlotu do regulatora. Instalację i montaż urządzeń wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Tabela 10. Zestawienie studni regulacyjnych

| Symbol urządzenia | Przepływ | Rzędna krawędzi przelewowej |
| --- | --- | --- |
|  | Q | - |
| - | l/s | m n.p.m. |
| SR-ZB-2 | 25 | 146,55 |
| SR-ZB-4 | 20 | 135,50 |
| SR-ZB-5 | 25 | 135,60 |
| SR-ZB-6 | 75 | 133,30 |
| SR-ZB-7 | 15 | 133,10 |
| SR-ZB-8 | 10 | 137,50 |
| SR-ZB-9 | 5 | 136,90 |
| SR-ZB-10 | 30 | 136,40 |

Wylot kolektora

Wyloty projektowanej kanalizacji deszczowej należy wykonać jako prefabrykaty betonowe wg KPED 02.16. Wyloty kolektorów kanalizacji o średnicy od Dn 300 mm do Dn 600 do rowów przydrożnych należy wykonać jako prefabrykaty betonowe. Dno i skarpy odbiorników w rejonie wylotów umocnić płytą chodnikową 50x50x7 cm do wysokości 0,5 m od dna rowu po 1,0 m w każdą stronę licząc od betonowych ścian wylotu dokowego. W przypadku wylotów do rowów melioracyjnych wyloty należy umocnić zgodnie z projektem branży melioracyjnej.

Wylot przykanalika

Wyloty przykanalików na skarpę należy wykonać wg KPED 01.19. Wyloty z przykanalików należy wykonać w dwóch rodzajach – w zależności od tego czy prefabrykat wylotu znajduje się na dnie rowu czy jest wyprowadzony na skarpę. Prefabrykat wylotu przykanalika powinien być wykonany wg KPED 01.20. Wyloty prefabrykowane przykanalików powinny być wykonane z betonu hydrotechnicznego C16/20 i C20/25, W-4, F-100 wg PN-EN 206 oraz BN-62/6738-07. Dno i skarpy rowu w miejscu włączenia umocnić płytą chodnikową 50x50x7 cm do wysokości 0,5 m od dna rowu na długości po 1,0 m w każdą stronę licząc od betonowych ścian wylotu dokowego + szerokość wylotu dokowego.

Pompownie wód deszczowych

W miejscach, gdzie nie istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z urządzeń retencyjnych do naturalnych odbiorników przewiduje się budowę pompowni ścieków deszczowych zgodnie z normą PN-EN 12050:2002.

Pompownie są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, niewymagającymi stałej obsługi.

Pompownia będzie wyposażona w 2 pompy pracujące naprzemiennie (pompa główna + pompa rezerwowa).

Pompownia powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną 
z PN-EN 12050-1:2002 oraz oznaczenie CE. Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano przepompownie składające się z:

- pomp zatapialnych;

- komory przepompowni;

- osprzętu hydrauliczno-mechanicznego;

- układu sterowniczego,

- układu zasilającego realizowanego za pośrednictwem układów falownikowych.

Obudowa przepompowni powinna być wykonana jako zbiornik żelbetowy, monolityczny 
z betonu klasy C35/45, W8. Lokalizacja pompowni zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Lokalizacje pompowni zaznaczono na planach sytuacyjnych załączonych do części niniejszego opracowania.

Tabela 11. Zestawienie oraz dane charakterystyczne projektowanych pompowni

| L.p. | Nazwa zbiornika | Nazwa pompowni | Wydajność | Rzędna dopływu do zb. pomp | Rzędna wyjścia rurociągu tłocznego ze zb. pomp | Różnica wys. pomiędzy najwyższym i najniższym pkt sieci tłocznej | Poziom włączania pomp | Lokalizcja pompowni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | l/s | l/s | m n.p.m | m n.p.m | m | m n.p.m |  |
| 1 | ZB1 | P-ZB-1 | 10 | 142,48 | 143,24 | 6,55 | 143,10 | 0+800 |
| 2 | ZB3 | P-ZB-3 | 10 | 142,34 | 142,40 | 6,7 | 142,90 | 2+291 |

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzają ce zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

Orurowanie

Orurowanie i kształtki wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali kwasoodpornej łączone na kołnierze aluminiowe.

Armatura

Na rurociągach tłocznych wewnętrznych zabudowane będą zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy miękkouszczelniające o średnicach dostosowanych do średnicy danego kolektora tłocznego.

Studzienki rozprężne

Zakończenie kolektorów tłocznych projektuje się w studzienkach rozprężnych, których konstrukcję stanowi studnia wykonana zgodnie z opisem studni betonowej. Studzienka dodatkowo wyposażona jest w deflektor w postaci bloku betonowego na dnie studni.

Studzienka kontrolna (czyszczakowa)

W newralgicznych punktach instalacji na kolektorach tłocznych projektuje się zabudowę studzienek kontrolnych. Studzienki wyposażone będą w czyszczak rewizyjny ze zintegrowaną złączką hydrantową. Zestaw ten umożliwi okresowe czyszczenie kolektora tłocznego w przypadku awarii. Zestaw zabudowany będzie w studzience betonowej (wykonaną zgodnie z opisem studni betonowej). Przed i za studnią należy zabudować żeliwne zasuwy odcinające.

Bloki oporowe

Na załamaniach projektowanej kanalizacji tłocznej przewiduje się wykonanie bloków oporowych z betonu C20/25. Jeżeli producent rur dopuszcza zastosowanie kolektorów bez bloków oporowych na załomach można zrezygnować z zastosowania ww. bloków.

Bloki podporowe

W celu wyrównanie parcia na podłoże w dnie wykopu w miejscach występowania zasuw przewiduje się wykonanie bloków podporowych z betonu klasy C20/25. Między blokiem podporowym a elementem podpieranym zastosować podkładkę gumową gr. 10 mm.

Sposób łączenia rur PE

Do łączenia rur i kształtek z PE należy stosować zgrzewanie doczołowe. Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty technologiczne zgrzewania. Wykonawca po wykonaniu sieci wykonuje plan połączeń zgrzewanych z domiarami.

Rury ochronne

Proj. odcinki kolektorów deszczowych tłocznych przechodzące pod projektowanymi drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi wykonanymi ze PE SDR17.

## Opinia geotechniczna i podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz wytycznymi zawartymi w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2” (GDDP, 1998) przyjęto dla całej inwestycji II kategorię geotechniczną.

Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia głębokości ich posadowienia.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń.

Warunki wykonania robót ziemnych

Przewody układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane będą poziomo układanymi wypraskami stalowymi (dla kanałów do 4,5 m zagłębienia) i ściankami z grodzic stalowych (dla kanałów głębszych niż 4,5 m). Dopuszcza się układanie przewodów w wykopach nieumocnionych szerokoprzestrzennych zgodnie z normą PN-B-06050:1999. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego, zgodnego z przepisami BHP, zabezpieczenia wykopów. Technologię zabezpieczenia wykopów opracuje Wykonawca na podstawie rzeczywistych warunków geologicznych zastanych na terenie projektowanych wykopów.

W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywane będą ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione 
z Inżynierem.

Konstrukcja podłoża

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę.

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę piaskową o grubości 20cm w gruntach suchych. W gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych należy zastosować podsypkę żwirowo – piaskową. Podsypka pod rurociągi musi być dobrze zagęszczona z wyprofilowaniem do kąta opasania równego 900.

Podsypkę należy zagęścić do współczynnika Is>=0,95.

Wyprofilowanie dna wykopu powinno zostać przeprowadzone bezpośrednio przed montażem rur na dnie wykopu.

W miejscu połączeń rur należy zostawić wgłębienie na kielich umożliwiające dokładne ułożenie rury i swobodne dopchnięcie w celu wykonania połączenia.

Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać obsypkę tzw. pachwin. Obsypkę zaleca się wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypkę 
w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej zagęszczenia po bokach rur.

Następnie należy wykonać obsypkę do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Obsypka ta powinna być zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Nie wolno używać sprzętu wibracyjnego bezpośrednio na rurze.

Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym, również go zagęszczając. Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.

Wskaźnik zagęszczenie zasypu w obrębie drogi wynosi Is=1,00. Górną warstwę 0,30 m bezpośrednio pod korpusem drogowym zagęścić do Is=1,03.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych można wykonywać zasypkę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97.

Zasypkę do uzyskania wskaźnika Is >= 1,00 uzyskać zagęszczając warstwy gr. 20 cm, natomiast wskaźnika Is = 0,97 – warstwy ok. 50 cm.

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcją producenta.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować 
w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód 
z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.

Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje się ułożenie kładek w miejscach przejść dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu

i będzie określona przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m.

Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed gołoledzią.

Odbiór robót

Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą 
PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

# Informacje uzupełniające

## Uwagi i zalecenia dotyczące wykonawstwa robót

- Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właściciela sieci.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu organizacji robót wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia właścicielowi sieci.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu przełożenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym zapewnieniem dostawy wody.

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

- Technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

- Istniejącą armaturę i rurociągi przeznaczone do rozbiórki należy zdemontować 
i zutylizować. Odcinki sieci przeznaczone do rozbiórki zaznaczono na planie sytuacyjnym. Prace demontażowe należy wykonywać pod nadzorem użytkowników sieci.

- Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń.

- Na czas robót ziemnych (wykopów) sieci krzyżujące się z projektowaną siecią należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów do głębokości 4,5 m należy przewidzieć umocnienie ścian poprzez szalowanie poziomo układanymi wypraskami stalowymi, a dla wykopów powyżej 4,5 m zastosować umocnienie ścianami z grodzic G-62.

- Wykonana sieć powinna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne.

- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rury układać zgodnie z wytycznymi producentów.

- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

## Spis norm

| PN-S-02204:1997 | Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. |
| --- | --- |
| PN-B-01700:1999 | Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |
| PN-EN 1917:2004 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. |
| PN-EN 1610:2015-10 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| PN-EN 124-4:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością. |
| PN-EN 13101:2005 | Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. |
| PN-EN 476:2012 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. |
| PN-EN 752:2017-06 | Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. |
| PN-EN 1295-1:2019-05 | Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. |
| PN-ENV 1046:2007 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. |
| PN-EN 1852-1:2018-02 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i systemu. |
| PN-ENV 1852-2:2003 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. |
| PKN-CEN/TS 1852-3:2007 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 3: Zalecana praktyka instalowania. |
| PN-EN 13476-1:2018-05 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe. |
| PN-EN 13476-2+A1:2020-12 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A. |
| PN-EN 13476-3+A1:2020-12 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ B. |
| PN-EN 14364:2013-07 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i połączeń. |
| PN-EN 206:2014-04 | Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| PN-EN 1916:2005/AC:2009 | Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. |
| PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |

# Zestawienie materiałów

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rury przewodowe DN/ID 800 mm PP lite o sztywności obwodowej SN=12 kN/m2 łączone kielichowo na uszczelkę gumową | mb. | 68,0 |  |
|  | Rury przewodowe DN/ID 600 mm PP lite o sztywności obwodowej SN=12 kN/m2 łączone kielichowo na uszczelkę gumową | mb. | 380,0 |  |
|  | Rury przewodowe DN/ID 500 mm PP lite o sztywności obwodowej SN=12 kN/m2 łączone kielichowo na uszczelkę gumową | mb. | 446,0 |  |
|  | Rury przewodowe DN/ID 400 mm PP lite o sztywności obwodowej SN=12 kN/m2 łączone kielichowo na uszczelkę gumową | mb. | 330,0 |  |
|  | Rury przewodowe DN/ID 300 mm PP lite o sztywności obwodowej SN=12 kN/m2 łączone kielichowo na uszczelkę gumową | mb. | 863,0 |  |
|  | Rury przewodowe DN/ID 200 mm PP lite o sztywności obwodowej SN=12 kN/m2 łączone kielichowo na uszczelkę gumową | mb. | 1517,5 |  |
|  | Rury przewodowe Dz 125x7,4 mm PE100 SDR17 PN10 | mb. | 904,0 |  |
|  | Rura ochronna Dz 250x14,8 mm PE100 SDR17 PN10 wraz z kompletem płóz dystansowych i manszet uszczelniających | 4 kpl | ∑L=70m |  |
|  | Studnia z kręgów betonowych Dn1500 mm z betonu C35/45 (łączona na uszczelkę elastomerową) z włazem żeliwnym Dn600 mm D400 lub B125, zwężką redukcyjną, pierścieniami dystansowymi, przejściami szczelnymi przez ściany studni | kpl | 15 |  |
|  | Studnia z kręgów betonowych Dn1200 mm z betonu C35/45 (łączona na uszczelkę elastomerową) z włazem żeliwnym Dn600 mm D400 lub B125, zwężką redukcyjną, pierścieniami dystansowymi, przejściami szczelnymi przez ściany studni | kpl | 54 |  |
|  | Studnia z kręgów betonowych rozprężna wraz z deflektorem na wlocie kolektora tłocznego Dn1200 mm z betonu C35/45 (łączona na uszczelkę elastomerową) z włazem Dn600mm D400 lub B125, płytą pokrywową, pierścieniami dystansowymi, przejściami szczelnymi przez ściany studni | kpl. | 2 |  |
|  | Studnia z kręgów betonowych rewizyjna odwodnieniowa Dn1200 mm z betonu C35/45 (łączona na uszczelkę elastomerową) z włazem Dn600mm D400 lub B125, z pierścieniami dystansowymi, przejściami szczelnymi przez ściany studni. Zabudowa w studni czyszczaka oraz zasuw po obu stronach studni. | kpl. | 8 |  |
|  | Proj. pompownia P-ZB-1 Q=10l/s Dn1500mm zawierająca pompę główną oraz pompę rezerwową wraz z kompletną armaturą i zastawką awaryjną | kpl | 1 |  |
|  | Proj. pompownia P-ZB-3 Q=10l/s Dn1500mm zawierająca pompę główną oraz pompę rezerwową wraz z kompletną armaturą i zastawką awaryjną | kpl | 1 |  |
|  | Wpust uliczny Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m z nasadą z zawiasem i ryglem | kpl | 169 |  |
|  | Studzienka wpadowa z kręgów betonowych Dn1500 mm z betonu C35/45 z osadnikiem 1,0 m kompletna z włazem Dn600 mm klasy A15 z zaryglowaniem, płytą pokrywową + osadnik wg KPED 01.14 | kpl | 11 |  |
|  | Studzienka wpadowa z kręgów betonowych Dn1200 mm z betonu C35/45 z osadnikiem 1,0 m kompletna z włazem Dn600 mm klasy A15 z zaryglowaniem, płytą pokrywową + osadnik wg KPED 01.14 | kpl. | 26 |  |
|  | Proj. studnia chłonna Dn2000 mm | kpl | 8 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 10/100 ZB-9 Dn 1200 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 30/300 ZB-3 Dn 1500 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 30/300 ZB-4 Dn 1500 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 40/400 ZB-8 Dn 2000 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 40/400 ZB-5 Dn 2000 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 50/500 ZB-7 Dn 2500 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 50/500 ZB-2 Dn 2500 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 50/500 ZB-10 Dn 2500 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 100/1000 ZB-1 Dn 3000 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. osadnik wirowy 110/1100 ZB-6 Dn 3000 mm | kpl | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-2 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=25l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-4 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=20l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-5 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=25l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-6 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=75l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-7 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=15l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-8 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=10l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-9 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=5l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. studnia betonowa regulacyjna SR-ZB-10 Dn1500 mm z regulatorem przepływu Q=30l/s i z zastawką kanałową | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 200 | kpl. | 64 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 300 | kpl. | 14 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 300 z klapą zwrotną | kpl. | 6 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 400 | kpl. | 6 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 400 z klapą zwrotną | kpl. | 1 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 500 | kpl. | 7 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 600 | kpl. | 4 |  |
|  | Proj. wylot prefabrykowany DN 800 | kpl. | 2 |  |
|  | Ściek skarpowy | mb | 23,0 |  |
|  | Likwidacja sieci kanalizacji deszczowej | mb | 236 |  |
| ZESTAWIENIE ZBIORNIKÓW OTWARTYCH |  |  |  |  |

|  | Zbiornik otwarty ZB1 nieszczelny | kpl. | 1 | Według rys. KD 06 KD 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik otwarty ZB2 nieszczelny | kpl. | 1 |  |
|  | Zbiornik otwarty ZB3 nieszczelny | kpl. | 1 |  |
|  | Zbiornik otwarty ZB4 szczelny | kpl. | 1 | Według rys. KD 06 KD 08 |
|  | Zbiornik otwarty ZB5 szczelny | kpl. | 1 |  |
|  | Zbiornik otwarty ZB6 szczelny | kpl. | 1 |  |
|  | Zbiornik otwarty ZB7 szczelny | kpl. | 1 |  |
|  | Zbiornik otwarty ZB8 szczelny | kpl. | 1 |  |
|  | Zbiornik otwarty ZB9 szczelny | kpl. | 1 |  |
|  | Zbiornik otwarty ZB10 szczelny | kpl. | 1 |  |

Podpis projektanta

……………………………………………………………. mgr. inż. Tomasz Bałdys

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3570/PWOS/11 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Katowice, październik 2023 r.

# Załączniki

Zał.1 Karta doboru dla pompowni P-ZB-1.

Zał. 2 Karta doboru dla pompowni P-ZB-3.

# B.	CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

- Spis uprawnień  i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

- mgr inż. Tomasz Bałdys Uprawnienia budowlane nr: SLK/3570/PWOS/11

- mgr inż. Tomasz Bałdys Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB

- mgr inż. Przemysław Święciak Uprawnienia budowlane nr: SLK/3980/POOS/12

- mgr inż. Przemysław Święciak Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB

- Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

- Pismo z Urzędu Miasta Mława, znak WI.7021.14.2020.BW z dnia 08.12.2020 r. – uzgodnienie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Turystycznej

- Plan BiOZ i Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została zawarta  w Projekcie Budowlanym, w Tomie 9/1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# C.	CZĘŚĆ GRAFICZNA