| JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW | USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20 tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o2.pl ; NIP 837-116-52-02 |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

| NAZWA ZADANIA/ INWESTCJI |  | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI CIŚNIENIOWYMI DO GRANICY DZIAŁEK PRYWATNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONISŁAWÓW, GM. BARANÓW – UL. DIAMENTOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA |  | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI CIŚNIENIOWYMI DO GRANICY DZIAŁEK PRYWATNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONISŁAWÓW,GM. BARANÓW – UL. DIAMENTOWA |  |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU |  | : | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ KATEGORIA OBIEKTU - XXVI |  |  |  |  |
| ADRES BUDOWY |  | : | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 140503_2 GMINA BARANÓW OBRĘB EWIDENCYJNY: 0004 BRONISŁAWÓW DZ. NR EWID.: 99/5, 105, 110/2, 112/3, 143, 144/2, 158/7, WOJ.: MAZOWIECKIE |  |  |  |  |
| INWESTOR |  | : | GMINA BARANÓW, UL.ARMII KRAJOWEJ 87, 96-314 BARANÓW |  |  |  |  |
| STADIUM PROJ. |  | : | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
| - STRONA TYTUŁOWA - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT - PRZEDMIAR - KALKULACJA UPROSZCZONA - ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EGZ. NR |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| DATA: MAJ 2024 r |  |  |  |  |  |  |  |

- STRONA  TYTUŁOWA

PRZEDMIAR ROBÓT

| NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI CIŚNIENIOWYMI DO GRANICY DZIAŁEK PRYWATNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONISŁAWÓW, GM. BARANÓW – UL. DIAMENTOWA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 140503_2 GMINA BARANÓW OBRĘB EWIDENCYJNY: 0004 BRONISŁAWÓW DZ. NR EWID.: 110/2, 112/3 WOJ.: MAZOWIECKIE |  |
| INWESTOR | : | GMINA BARANÓW, UL.ARMII KRAJOWEJ 87, 96-314 BARANÓW |  |
| ADRES INWESTORA | : | UL.ARMII KRAJOWEJ 87, 96-314 BARANÓW |  |
| BRANŻA | : | SANITARN |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Wspólny słownik zamówień |  | : | inż. Hanna Szustecka CPV 45231300 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| DATA OPRACOWANIA |  | maj 2024 R |  |

- OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi do granicy działek prywatnych w miejscowości Bronisławów  – gmina Baranów, powiat grodziski, województwo mazowieckie , obr. ew.: 0004 Bronisławów , dz. nr ewid.: 110/2, 112/3,             ul. Diamentowa .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur :

PE100 szeregu SDR17 średnicy 63x3,8 mm o łącznej długości  L = 352,0 m

- wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur :

PE100 szeregu SDR17 średnicy 50x3,0 mm o łącznej długości  L = 12,5 m

PE100 szeregu SDR17 średnicy 40x2,4 mm o łącznej długości  L =  97,5 m

Dopuszcza się wykonanie części sieci metodą przewiertu sterowanego. Należy wówczas stosować rury  PE100 RC szeregu SDR17.

- uzbrojenia  (  studnia płucząca, zasuwy odcinające, elementy połączeniowe i oznaczeniowe),

Zakres opracowania obejmuje :

- wybudowanie wykopem otwartym wąskoprzestrzennym odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  z rur PE100 szeregu SDR17

- Wybudowanie odcinków sieci metodą przewiertu sterowanego

- Wybudowanie odcinków odgałęzień sieci metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych

- Montaż studni płucznej

- Montaż zasuw odcinających

Doposzcza się również wybudowanie bezwykopowo przewiertem sterowanym horyzontalnym HDD w rurach osłonowych z PE 100 dwuwarstwowych RC szeregu SDR17.

3.      PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi do granicy działek prywatnych w m.Bronisławów, ul.Diamentowa, gm.Baranów |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej |  |  |  |
| 1.1 |  | Rura kanalizacyjna PE - sieć |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : PE śr.63 mm | km |  |  |
|  |  | 0.352 | km | 0.352 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.352 |
| 2 d.1.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE ZAŁOŻENIA : ręczne: 10 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : 352 m Długość wykopów : 352 m Średnia głębokość 1,7 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 352 * 1.0* 1.7 *0.1 | m3 | 59.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.840 |
| 3 d.1.1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV mechaniczne : 90 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : 352 m Długość wykopów : 352 m Średnia głębokość 1,7 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 352 * 1.0* 1.7 *0.9 | m3 | 538.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 538.560 |
| 4 d.1.1.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | (59.84+538.56)*0.4 | m3 | 239.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239.360 |
| 5 d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*239.36 | m3 | 1436.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1436.160 |
| 6 d.1.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 3 m. | szt. |  |  |
|  |  | 70 | szt. | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 7 d.1.1.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 80 | godz. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 8 d.1.1.1 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 9 d.1.1.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów | m2 |  |  |
|  |  | 352 * 1.6 *2.0 | m2 | 1126.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1126.400 |
| 10 d.1.1.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 352 * 0.8 * 0.15 | m3 | 42.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.240 |
| 11 d.1.1.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | ((352 * 1.0* 1.7 ) - 42.24 - 1.1)*0.6 | m3 | 333.036 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 333.036 |
| 12 d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku | m3 |  |  |
|  |  | 6*333.036 | m3 | 1998.216 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1998.216 |
| 13 d.1.1.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((352 * 1.0* 1.7 ) - 42.24 - 1.1)*0.1 | m3 | 55.506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.506 |
| 14 d.1.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus obiętość rur | m3 |  |  |
|  |  | ((352 * 1.0* 1.7 ) - 42.24 - 1.1)*0.9 | m3 | 499.554 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 499.554 |
| 1.1.2 |  | Roboty ziemne - studnia płuczna |  |  |  |
| 15 d.1.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod studnie do 3 m - ręczne 10% Założenia : Studnie śr 1200 mm Ilość studni - 1 szt. Srednia głębkość : h = 2,5m szerokość wykopu : 2,4 x 2,4 m | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.4*2.4*2.5*0.1 | m3 | 1.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.440 |
| 16 d.1.1.2 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - mechaniczne - wywóz ziemi Mechaniczne - 90% Założenia : Studnie śr 1200 mm Ilość studni - 1 szt. Srednia głębkość : h = 2,5m szerokość wykopu : 2,4 x 2,4 m | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.4*2.4*2.5*0.9 | m3 | 12.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.960 |
| 17 d.1.1.2 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 1.44 + 12.96 | m3 | 14.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.400 |
| 18 d.1.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*14.4 | m3 | 86.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.400 |
| 19 d.1.1.2 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką - szalunek studni - ilość studni*wysokość ściany*długość ściany*ilość ścian szalowanych | m2 |  |  |
|  |  | 1*4*2.4*2.5 | m2 | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 20 d.1.1.2 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.0*2.0*0.2 | m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 21 d.1.1.2 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi do wykopów minus podłoża i objętość studni | m3 |  |  |
|  |  | (1*2.4*2.4*2.5) - 0.45 - 3.85 | m3 | 10.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.100 |
| 22 d.1.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*10.1 | m3 | 60.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.600 |
| 23 d.1.1.2 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzenych | m3 |  |  |
|  |  | ((1*2.4*2.4*2.5) - 0.45 - 3.85)*0.1 | m3 | 1.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.010 |
| 24 d.1.1.2 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus objętość studni | m3 |  |  |
|  |  | ((1*2.4*2.4*2.5) - 0.45 - 3.85)*0.9 | m3 | 9.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.090 |
| 1.1.3 |  | Roboty montażowe - sieć |  |  |  |
| 25 d.1.1.3 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 352*1*0.15 | m3 | 52.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.800 |
| 26 d.1.1.3 | KNNR 4 1009-01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m |  |  |
|  |  | 352 | m | 352.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 352.000 |
| 27 d.1.1.3 | KNNR 4 1010-01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 29 | złącz. | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 28 d.1.1.3 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 2 | 200m -1 prób. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 29 d.1.1.3 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 2 | odc.200m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 30 d.1.1.3 | KNR 2-28 0313-01 | Trójnik elektrooporowy śr 63/50 | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 31 d.1.1.3 | KNR 2-28 0313-01 | Trójnik elektrooporowy śr 63/40 | kpl. |  |  |
|  |  | 20 | kpl. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 32 d.1.1.3 | KNNR 4 1412-01 | Analogia - bloki oporowe | m3 |  |  |
|  |  | 0.3 | m3 | 0.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.300 |
| 1.1.4 |  | Roboty montażowe - Studnia płuczna |  |  |  |
| 33 d.1.1.4 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod studnie i obsybka studni 15 cm piaskiem | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.0*2.0*0.2 | m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 34 d.1.1.4 | KNNR 4 1410-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.0*2.0*0.2 | m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 35 d.1.1.4 | KNNR 4 1413-03 | Studnie płucząca z kręgów betonowych śr 1000 mm wyposażona w armaturę do płukania, zasuwy odcinające | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 36 d.1.1.4 | KNNR 4 1427-02 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwóry o śr. do 200 mm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.1.5 |  | Przekraczanie przeszkód terenowych |  |  |  |
| 37 d.1.1.5 | KNNR 5 0701-03 | Ręczne odkopanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 5*0.32 | m3 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 38 d.1.1.5 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczające dwudzielna | m |  |  |
|  | analogia | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 39 d.1.1.5 | KNNR 5 0702-03 | Ręczne zasypanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 5*0.32 | m3 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 1.1.6 |  | Roboty nawierzchniowe i wykańczające |  |  |  |
| 40 d.1.1.6 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 350*2 | m2 | 700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.000 |
| 41 d.1.1.6 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 350*2 | m2 | 700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.000 |
| 42 d.1.1.6 | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - odtworzenie istn. pobocza drogi | m2 |  |  |
|  |  | 350*2 | m2 | 700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.000 |
| 43 d.1.1.6 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie poboczy dróg - terenu płaskiego i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. - odtworzenie poboczy dróg | m2 |  |  |
|  | analogia | 124*2 | m2 | 248.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 248.000 |
| 44 d.1.1.6 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 124*2 | m2 | 248.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 248.000 |
| 45 d.1.1.6 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 124*2 | m2 | 248.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 248.000 |
| 46 d.1.1.6 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz rozebranej nawierzchni | m3 |  |  |
|  |  | 93.0 | m3 | 93.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.000 |
| 47 d.1.1.6 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podbudowy pod nawierzchnie | m3 |  |  |
|  |  | 60 | m3 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 48 d.1.1.6 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*60 | m3 | 360.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360.000 |
| 2 |  | Odgałęzienia ciśnieniowe - do granicy działek prywatnych |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty ziemne - rura PE śr. 40 , 50 mm |  |  |  |
| 49 d.2.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : PE śr. 40,50 mm 110 m | km |  |  |
|  |  | 0.11 | km | 0.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.110 |
| 50 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE ZAŁOŻENIA : ręczne: 20 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : 110 m Średnia głębokość 1,6 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 110*1.6*1.0*0.2 | m3 | 35.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.200 |
| 51 d.2.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV DŁUGOŚĆ : 110 m Średnia głębokość 1,6 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 110*1.6*1.0*0.8 | m3 | 140.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.800 |
| 52 d.2.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | (35.2+140.8)*0.5 | m3 | 88.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.000 |
| 53 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*88 | m3 | 528.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 528.000 |
| 54 d.2.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów | m2 |  |  |
|  |  | 110*1.5*2 | m2 | 330.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 330.000 |
| 55 d.2.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 110*0.8*0.15 | m3 | 13.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.200 |
| 56 d.2.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | (110*1.6*1.0) - 13.2 - 0.15 | m3 | 162.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 162.650 |
| 57 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku (45%) i ziemi do zasypki | m3 |  |  |
|  |  | 6*162.65 | m3 | 975.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 975.900 |
| 58 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 110*1.6*1.0*0.2 | m3 | 35.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.200 |
| 59 d.2.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus obiętość rur | m3 |  |  |
|  |  | ((110*1.6*1.0) - 13.2 - 0.15)*0.8 | m3 | 130.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.120 |
| 2.2 |  | Roboty montażowe odgałęzienia - rura PE śr. 40, 50 mm |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Roboty montażowe - odgałęzienia |  |  |  |
| 60 d.2.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 110*0.8*0.15 | m3 | 13.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.200 |
| 61 d.2.2.1 | KNNR 4 1009-02 | Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr.zew, 40 mm do kanalizacji ciśnieniowej | m |  |  |
|  |  | 97.5 | m | 97.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.500 |
| 62 d.2.2.1 | KNNR 4 1009-02 | Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr.zew, 50 mm do kanalizacji ciśnieniowej | m |  |  |
|  |  | 12.5 | m | 12.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.500 |
| 63 d.2.2.1 | KNNR 4 1101-01 | Zasuwy żeliwne kołnierzowa o DN 40 mm z miękkim uszczelnieniem z rurą teleskopową oraz skrzynką żeliwną i obudową betonową | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 64 d.2.2.1 | KNNR 4 1101-01 | Zasuwy żeliwne kołnierzowa o DN 32 mm z miękkim uszczelnieniem z rurą teleskopową oraz skrzynką żeliwną i obudową betonową | kpl. |  |  |
|  |  | 20 | kpl. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 65 d.2.2.1 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 40 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 23 | odc.200m | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 66 d.2.2.1 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 19 | 200m -1 prób. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 2.3 |  | Przekraczanie przeszkód terenowych - rura PE śr. 40, 50, 63 mm |  |  |  |
| 67 d.2.3 | KNNR 5 0701-03 | Ręczne odkopanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 16*0.32 | m3 | 5.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.120 |
| 68 d.2.3 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczające dwudzielne | m |  |  |
|  | analogia | 28 | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 69 d.2.3 | KNNR 5 0702-03 | Ręczne zasypanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 16*0.32 | m3 | 5.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.120 |
| 2.4 |  | Roboty nawierzchniowe i wykańczające - odgałęzienia |  |  |  |
| 70 d.2.4 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 71 d.2.4 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie kostki bet. | m2 |  |  |
|  | analogia | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 72 d.2.4 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  | analogia | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 73 d.2.4 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia | m2 |  |  |
|  | analogia | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 74 d.2.4 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz rozebranej nawierzchni | m3 |  |  |
|  |  | 12 | m3 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 75 d.2.4 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podbudowy pod nawierzchnie | m3 |  |  |
|  |  | 12 | m3 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 76 d.2.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 4*12 | m3 | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 77 d.2.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 78 d.2.4 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 79 d.2.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 80 d.2.4 | KNNR 6 0503-06 | Kostka bet. na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  |  |
|  | analogia | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 81 d.2.4 | KNNR 6 0112-01 | Podbudowa z piasku pod tłuczeń | m2 |  |  |
|  | analogia | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 82 d.2.4 | KNNR 6 0204-01 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 83 d.2.4 | KNNR 6 0204-04 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm | m2 |  |  |
|  |  | 30*2 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 84 d.2.4 | KNNR 6 0201-02 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - odbudowa nawierzchni na drogach gminnych | m2 |  |  |
|  | analogia | 20*2.0 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 85 d.2.4 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 20*2 | m3 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 86 d.2.4 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia | m2 |  |  |
|  |  | 20*2 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |