Wymagania techniczne dla elektronicznych tablic informacji pasażerskiej

| Kryterium | Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| I. Zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne | Pełnowymiarowe, diodowe tablice numerowe, numerowo- kierunkowe, wyposażone w pamięć numerów linii i nazw końcówek oraz nazw linii specjalnych, z automatycznym dostosowaniem do natężenia światła, pozbawione efektu migotania, maksymalnie wypełniające przestrzeń przeznaczoną na instalację tablic. Zastosowanie w tablicach diod o jasności minimalnej 6000 cd/m2 (kolor diod biały lub zbliżony) 1.Przód pojazdu a) Tablica numerowo – kierunkowa Liczba: 1 Miejsce montażu: w górnej części przedniej szyby. Tablica jednoelementowa zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość : 24x200 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - automatyczne wyświetlanie numeru linii z rozkładu jazdy, - dla tablicy kierunkowej możliwość projektowania grafik z wykorzystaniem różnych wielkości czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów; możliwość programowania tekstu w jednej lub w dwóch linijkach, - możliwość wyświetlania treści za pomocą zmieniających się slajdów wraz z możliwością ustawienia sekwencji czasowych dla każdego ze slajdów z osobna, - możliwość programowania zarówno dużych jak i małych liter z polskiego alfabetu, - dla tablicy kierunkowej możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów graficznych (piktogramów) projektowanych w dołączonym oprogramowaniu, - nazwy pętli winny być każdorazowo wyśrodkowane, - zablokowana możliwość przewijania tekstu, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, b) Tablica z numerem brygady Liczba: 1 Miejsce montażu: za szybą czołową, w dolnej części od strony drzwi. Tablica zamontowana w taki sposób, by nie ograniczała widoczności kierowcy Dodatkowe wymagania: - wyświetlanie dwóch znaków (cyfr lub liter), - numer zajmuje 100% wysokości tablicy, - musi posiadać możliwość wyświetlania symbolu „R” po załączeniu oznaczonego przycisku R, - matryca diodowa: rozdzielczość: 12x16 punkty; sterowanie: magistrala IBIS, RS-485; 2. Bok pojazdu (po stronie drzwi) a) Tablica numerowo- kierunkowa Liczba: 1 sztuka Miejsce montażu: od strony drzwi, w pasie nadokiennym. W przypadku braku takiej możliwości – przy dolnej krawędzi okna. Tablica pomiędzy 1 i 2 drzwiami, bądź w przypadku jednej pary drzwi: za nimi jeśli są one zamontowane w przedniej części pojazdu lub przed nimi jeżeli drzwi zamontowane są w tylnej części pojazdu. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. W przypadku instalacji tablicy przy dolnej krawędzi okna, obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu. Rozdzielczość : 24x160 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter), - automatyczne wyświetlanie numeru linii bezpośrednio z rozkładu jazdy, - dla tablicy kierunkowej możliwość projektowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów; - możliwość programowania tekstu w jednej lub dwóch linijkach; - możliwość wyświetlania treści za pomocą zmieniających się slajdów wraz z możliwością ustawienia sekwencji czasowych dla każdego ze slajdów z osobna, - możliwość programowania zarówno dużych jak i małych liter z polskiego alfabetu, - możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów graficznych (piktogramów), projektowanych w dołączonym oprogramowaniu, - nazwy pętli winny być każdorazowo wyśrodkowane, - zablokowana możliwość przewijania tekstu, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość wyświetlania pozostałej trasy przejazdu w drugiej linijce w postaci zmieniających się slajdów (ulice lub miejscowości). b) Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi okna, Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu. W przypadku montażu bocznej tablicy numerowo - kierunkowej przy dolnej krawędzi okna, Zamawiający zrezygnuje z instalacji tablicy z numerem linii. Dodatkowe wymagania: - rozdzielczość: 24x40 punktów świetlnych; - wymiary części aktywnej wyświetlacza od 250x160 mm do 400x250 mm; - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów. 3. Bok pojazdu (po stronie stanowiska kierowcy) Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: w pasie nadokiennym z przodu pojazdu bezpośrednio za stanowiskiem kierowcy. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość: 16x28 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, 4. Tył pojazdu Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: w pasie nadokiennym na środku. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość: 24x40 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej. Tablice muszą umożliwiać wyświetlanie: - na czołowej i bocznej tablicy kierunkowej czas do odjazdu pojazdu z końcówki; - naprzemiennie z bieżącą treścią komunikatu Trasa zmieniona na tablicy czołowej, po załączeniu przycisku Tz na pulpicie kierowcy; - wszystkich zaprogramowanych komunikatów przy autonomicznym sterowaniu tablicami za pomocą autokomputera PEKA-ITS. Szczegóły konstrukcji tablic i rodzaje uzgodnić z Zamawiającym. |  |

| II. Wewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne | Elektroniczne tablice pozbawione efektu migotania, maksymalnie wypełniające przestrzeń przeznaczoną na instalację tablic. 1. Tablica wewnętrzna podsufitowa (tylko w konfiguracji z 38” tablicą boczną LCD prezentującą przebieg linii) Typ: LED z automatycznym dostosowywaniem się do natężenia światła wewnątrz pojazdu, Kolor: Czerwony, Liczba: 1 Miejsce montażu: tablica przytwierdzona w tunelu pod sufitem w sposób nie zagrażający bezpiecznemu przemieszaniu się pasażerów. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Rozmieszczenie tablic w pojeździe musi zapewniać ich dobrą widoczność z każdego miejsca na długości pojazdu. Rozdzielczość 16x120 punktów świetlnych. Dodatkowe wymagania: - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość stosowania przewijanego tekstu (tylko w przypadku napisów, które nie mieszczą się na tablicy), - możliwość wyświetlania numeru linii oraz kierunku, obecnie obowiązującego oraz następnego przystanku (nazwa przystanku), komunikatów ZTM, informacji o kontroli biletów, awarii pojazdu, informacji o naciśnięciu przycisku STOP, - scenariusz emitowanych komunikatów zgodny z obowiązującym standardem Zamawiającego, - nie dopuszcza się wyświetlania na tablicy informacji o obowiązujących imieninach, czy pozostałych do końca roku dniach, - możliwość wyświetlania informacji w jednej linijce, w dwóch linijkach. 2. Tablica wewnętrzna boczna z przebiegiem linii tzw. termometr Typ: LCD o przekątnej minimum 38’’ z automatycznym dostosowywaniem się do natężenia oświetlenia wewnątrz pojazdu, zapewniająca widoczność pod kątem patrzenia minimum 160 stopni Kolor: pełny kolor Liczba: 1 Miejsce montażu: szczegółowa lokalizacja tablicy do ustalenia z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości instalacji tablicy LCD w rozmiarze 38” ze względów konstrukcyjnych pojazdu, Zamawiający dopuszcza instalację tablicy LCD w rozmiarze min. 22” (z funkcjonalnością występującą w podobnych tablicach Zamawiającego) prostopadle do kierunku jazdy, bezpośrednio za stanowiskiem kierowcy. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych oraz aktami wandalizmu. Na tablicy muszą być prezentowane treści, które obecnie występują na podobnych tablicach w już eksploatowanych pojazdach Zamawiającego. Możliwość emisji komunikatów specjalnych i reklamowych. Scenariusz emitowanych treści zgodny z obowiązującym standardem Zamawiającego. Szczegóły konstrukcji tablicy i rodzaj uzgodnić z Zamawiającym. |  |
| --- | --- | --- |

W przypadku zastosowania w oferowanych autobusach tablic innego producenta niż tablice zainstalowane w aktualnie eksploatowanych autobusach przez Zamawiającego Wykonawca musi:

* dla tablic informacyjnych innego producenta

-   dostarczyć i uruchomić dla Zamawiającego jak i dla ZTM w Poznaniu oprogramowanie wraz licencją do projektowania treści oraz dodatkowych elementów graficznych (piktogramów) prezentowanych na tablicach zewnętrznych z licencją na minimum 3 stanowiska dla każdego z podmiotów. Oprogramowanie do projektowania treści prezentowanych na tablicach zewnętrznych winno być kompatybilne z formatem danych stosowanym w tablicach stanowiących dotychczasowe wyposażenie pojazdów Zamawiającego oraz (pod względem interface użytkownika) funkcjonalnie i wizualnie zgodne z oprogramowaniem stosowanym aktualnie u Zamawiającego,

-      przygotować i dostarczyć bazę plików umożliwiających zaprogramowanie tablic do obsługi wszystkich linii,  które obsługuje Zamawiający.