Załącznik nr 1A do opisu przedmiotu zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNE_AUTOBUSÓW Wymagania formalne i warunki techniczne:

- Autobusy muszą spełniać wymagania dla autobusów miejskich określone w przepisach prawa umożliwiające jego rejestrację na terytorium Polski.

- Autobus (każdy z oferowanych) musi posiadać:

  - Niską podłogę na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego,

  - Trzy bezstopniowe wejścia o wysokości 290 do 390 mm zapewniające dwukierunkowy ruch pasażerów, bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu.

Szerokość czynna drzwi nie mniejszej niż 1200 mm w układzie 2-2-2.

- Oferowany autobus (każdy) musi spełniać następujące warunki:

  - Wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu: długość całkowita - od 11,5 m do 12,2 m, szerokość całkowita bez lusterek – w przedziale od 2,50 do 2,55 m

  - Wysokość całkowita (wraz z urządzeniem klimatyzacyjnym, akumulatorami lub innymi urządzeniami systemu magazynowania energii) - do 3,40 m

  - Całkowita minimalna ilość miejsc: 70 + 1 (kierowca)

  - Ilość pasażerskich miejsc siedzących: min. 20 (w tym co najmniej 6 dostępnych z poziomu niskiej podłogi) + 1 (kierowca).

  - Elektryczny zespół napędowy

    - Silnik(i) elektryczny(e)

Autobus napędzany centralnie umieszczonym asynchronicznym lub synchronicznym silnikiem elektrycznym o mocy umożliwiającej osiągnięcie przez pojazd warunków jezdnych analogicznych do autobusów z napędem konwencjonalnym.

Silnik o mocy minimum 160kW (maksymalna moc chwilowa).

Zastosowany napęd musi umożliwiać ciągłą pracę w pojeździe, w skrajnie niekorzystnych warunkach eksploatacji miejskiej bez wpływu na jego pracę (m.in. w temp. od -20°C do 40°C).

Wyposażenie układu sterującego pracą układu napędowego w funkcję ograniczenia prędkości maksymalnej autobusu do wielkości 70 km/godz.

Układ napędu musi posiadać funkcję odzyskiwania energii hamowania i wykorzystywać ją do doładowania zastosowanego systemu magazynowania energii oraz być wyposażony w przetwornicę napięcia zasilania silnika trakcyjnego.

    - System magazynowania energii

Autobus musi spełniać poniższe wymagania, a także być wyposażony w:

- baterie trakcyjne wykonane w technologii NMC o pojemności nominalnej minimum min 440 kWh zabudowane w sposób umożliwiający ich wymianę w warunkach warsztatowych Zamawiającego.

Ostateczna oferowana przez wykonawcę pojemność baterii musi zagwarantować niżej wskazany minimalny przebieg autobusu na bateriach naładowanych do 80% pojemności.

Pojedyncze ogniwo magazynu energii musi mieć zdolność ładowania/rozładowania prądem ciągłym o natężeniu min. 75A.

Baterie trakcyjne muszą zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemność energetyczną na poziomie minimum 80% ich wartości nominalnej (początkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe.

- baterie wyposażone w system ogrzewania i chłodzenia gwarantujący poprawną ich pracę w trudnych warunkach atmosferycznych,

- zdolność magazynowania energii w pojeździe musi umożliwić przejechanie autobusem co najmniej 320 km w warunkach zgodnych testem e-Sort-2 wg UITP, bez konieczności doładowywania baterii trakcyjnych,

- możliwość ładowania magazynu energii systemem plug-in (przyłącze zgodne z normą PN-EN 62196-3, wtyczka Combo-2 (Type2, Mode4), zewnętrzną ładowarką o mocy od 60 do 180 kW

- autobus musi umożliwiać zdalny podgląd Zamawiającego  i przesyłać dane dotyczące aktualnego stanu naładowania baterii oraz szacowanego zasięgu zarówno podczas jazdy jak też procesu trwania ładowania,

- komunikacja pomiędzy stacjami ładowania, a autobusem w oparciu o standardy ISO 15118 oraz IEC 61851 – 23,

- autobus musi być wyposażony w automatyczny układ blokady uruchomienia autobusu (ruszenia) przy podłączonej ładowarce (nie odłączona wtyczka ładowarki) stacjonarnej,

- autobus musi być wyposażony w automatyczny elektryczny/elektroniczny system rozłączania układu ładowania magazynu energii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania, lub (i) przy zaniku faz w sieci ładowania lub przekroczeniu parametrów ładowania,

- autobus musi być wyposażony w układ elektroniczny nadzorujący proces ładowania i zabezpieczający pojazd przed ingerencją mechaniczną użytkownika podczas jego trwania. Układ zabezpieczający ma uwzględniać możliwe błędy użytkownika wynikające z roztargnienia, pośpiechu, rutyny lub braku doświadczenia,

- autobus musi posiadać możliwość przerwania procesu ładowania przed osiągnięciem pełnego stanu naładowania baterii trakcyjnych przez prowadzącego pojazd oraz posiadać zdolność kontynuowania dalszej pracy przewozowej,

- autobus musi być tak skonstruowany, aby umożliwić podczas ładowania magazynu energii bezpieczeństwo przebywających w nim osób (np. oczekujących na przejazd) oraz umożliwiać bezpieczną wymianę pasażerów,

- autobus musi być wyposażony w system umożliwiający podgrzanie płynu w układzie chłodzenia/ogrzewania do znamionowej temperatury pracy oraz umożliwiający ogrzanie wnętrza autobusu oraz magazynu energii podczas ładowania ładowarką stacjonarną w okresie występowania obniżonych temperatur zewnętrznych,

- podczas ładowania baterii trakcyjnych lub innych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej doładowywane będą w razie potrzeby także akumulatory systemowe,

- przyłącze diagnostyczne wraz z oprogramowaniem pozwalające na zbadanie pojemności baterii trakcyjnych,

- ładowanie baterii stacjonarnym systemem ładowania poprzez plug-in musi pozwolić na naładowanie do maksymalnego poziomu naładowania  baterii w czasie nie dłuższym niż:

  - dla mocy ładowania do 100 kW do 4 godz. 30 min.

  - dla mocy ładowania do 180 kW do 2 godz. 30 min.

- w komorze baterii blokada możliwości ruszenia przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego, usytuowanego w położeniu poprzecznym do kierunku ruchu pojazdu i/lub mechanicznego (rolkowego).

Wszystkie autobusy muszą:

- umożliwiać ładowanie baterii trakcyjnych zarówno na włączonym jak i wyłączonym zapłonie oraz po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki bez względu na rodzaj ładowarki,

- być skonstruowane oraz wykonane w taki sposób, aby możliwe było ich ładowanie oraz eksploatowanie w każdych warunkach pogodowych,

- być wyposażone w dwa gniazda plug-in po obu stronach autobusu w rejonie przednich nadkoli.

  - Ogumienie

Opony radialne, felgi stalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej. Rozmiar opon na wszystkich osiach: 275/70 R22,5 148/145J lub inne o takiej samej funkcjonalności. Jedno kompletne koło zapasowe. Wszystkie opony jednej marki (producenta), typu i o jednakowym bieżniku, przeznaczone do ruchu miejskiego.

  - System smarowania

Układ centralnego smarowania obejmujący wszystkie punkty smarne o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 50 Bar. System centralnego smarowania producenta posiadającego przedstawicielstwo w Polsce. System wyposażony w sterownik w kabinie kierowcy z alarmem dźwiękowym informującym o:

- rezerwie smaru w zasobniku pompy,

- spadku ciśnienia w systemie,

- sterownik z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwia diagnozę systemu.

Wymóg zastosowania automatycznego układu nie jest wymagany w  przypadku zastosowania elementów bezobsługowych nie wymagających smarowania.

  - Ściany autobusu

Ściany boczne wykonane z jednostronnie powlekanych, wodoodpornych płyt sklejkowych lub tworzywa sztucznego typu unilam.

  - Okna

Co najmniej 6 okien bocznych w autobusach musi mieć okna uchylne lub przesuwne, ryglowane za wyjątkiem okien bocznych będących „wyjściami bezpieczeństwa”.

Szyba przednia dzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu. Oddzielna osłona przedniej tablicy kierunkowej ogrzewana elektrycznie.

  - Poręcze i uchwyty

Poręcze pionowe i poziome dla pasażerów stojących w kolorze żółtym. Dodatkowe uchwyty paskowe tzw. lejce.

Wyposażenie w barierkę ograniczającą jazdę pasażerów na przednim pomoście.

Poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących chromo-niklowe, poręcze pionowe mające styczność z podłoga wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali chromo-niklowej.

  - Siedzenia pasażerskie

Szkielety z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej wyklejone wykładzina tapicerowaną z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu, odporne na „graffiti", o wysokiej jakości użytych materiałów spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodne z PN- K-02511:2000 oraz w zakresie podatności na zapalenie zgodne z PN-92/K-02502, wandaloodporne.

Kolorystyka i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Przedział pasażerski i stanowisko dla niepełnosprawnych

Platforma przeznaczona do przewozu wózka dziecięcego oraz wózka inwalidzkiego, o długości co najmniej 1300 mm i szerokości co najmniej 700 mm naprzeciwko II drzwi, po lewej stronie pojazdu, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego.

Podest (rampa wjazdowa) dla wózków inwalidzkich odkładany ręcznie z wnętrza pojazdu, umieszczona przy II drzwiach od strony kierowcy, z przyciskiem sygnalizującym konieczność użycia pomostu wjazdowego dla wózka inwalidzkiego przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, o nośności minimum 350 kg, z czujnikiem otwarcia (informacją na wyświetlaczu i blokadą zamknięcia drzwi).

Układ kneelingu (przyklęku) umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm.

Przyciski „stop” (co najmniej 1 przycisk na 4 miejsca siedzące) równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach - naciśnięcie przycisku spowodować musi sygnalizację dźwiękową i świetlną w technologii LED: dla kierowcy o zamiarze wysiadania pasażera przez wybrane drzwi (funkcja przystanku na żądanie) oraz dla pasażera informująca o użyciu przycisku: LED zielony – stan gotowości, LED czerwony – potwierdzenie akcji użycia przycisku.

Przyciski „przyklęk” – umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczone w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków oraz na zewnątrz pojazdu przy drugich drzwiach.

Przyciski przy drzwiach stop - alarm, sygnalizacja dla kierowcy stanu awaryjnego (odmienna niż sygnalizacja przystanku na żądanie).

UWAGA: urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów muszą być dodatkowo opisane w systemie pisma punktowego dla niewidomych tj. alfabetem Braille`a.

  - Kabina kierowcy

Kabina pełna z wydzielonym wejściem dla kierowcy, wersja bezpieczna i komfortowa dla kierowcy typu zamkniętego, zamykana na zamek patentowy, z zamykanym okienkiem do sprzedaży biletów, wyposażona w stolik do przyjmowania monet. Siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacją wysokości i odległości od kierownicy, lewy podłokietnik, zagłówek, elektrycznie podgrzewany. Podkładka pod rozkład jazdy wraz z lampką oświetlającą. Kabina zapewnia swobodną komunikację głosową z pasażerem (np. otwory w szybie na wysokości głowy). Gniazdo 12V. Uchwyt na telefon z funkcją ładowania indukcyjnego. Miotła. Kolumna kierowcy regulowana wraz z kokpitem w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

  - Ogrzewanie dodatkowe

Układ dodatkowego ogrzewania wodnego z nadmuchem ciepłego powietrza i zegarem nastawczym, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami (minimum trzy w przestrzeni pasażerskiej) usytuowanymi równomiernie w całym pojeździe. Silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową. Ogrzewanie działające po włączeniu w automatyce, w funkcji temperatury czynnika grzewczego, przy spadkach temperatury na zewnątrz do poziomu + 150C i poniżej).

Układ zasilany ze zbiornika paliwa o pojemności min. 35-50 dm3, o mocy nie mniejszej niż 18 kW. Wlew zamykany na zamek patentowy.

System ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno-zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +15 ºC.

  - Układ zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, z możliwością realizacji funkcji unoszenia nadwozia oraz tzw. przyklęku;

Układ pneumatyczny wyposażony w:

- sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej,

- przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję,

- podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu,

- szybko złącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu,

- łatwo dostępne cięgła do odwadniania zbiorników,

- zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu,

Elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach poprzez system ECAS WABCO lub równoważny pod względem funkcjonalności i parametrów technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego. Zawieszenie przednie - niezależne;

Wszystkie osie tej samej marki (tego samego producenta).

  - Układ hamulcowy

Hamulec główny pneumatyczny, dwuobwodowy, nadciśnieniowy, okładziny hamulcowe bezazbestowe; Układ wyposażony w ABS i ASR lub EBS. Hamulce tarczowe, z automatyczną regulacją luzów na wszystkich osiach. System informujący kierowcę na wyświetlaczu na desce rozdzielczej o stopniu zużycia klocków hamulcowych.

Hamulec postojowy działający na oś napędową, sterowany zaworem (lub dźwignią) umieszczonym na tablicy rozdzielczej lub innym miejscu w kabinie kierowcy z łatwym dostępem z miejsca kierowcy.

Hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy.

  - Nadwozie i konstrukcja nośna

Szkielet podwozia i nadwozia wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji w technologii KTL. Zamawiający dopuszcza częściowe wykorzystanie przy konstrukcji pojazdu również stali węglowej zabezpieczonej metodą gwarantującą skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne na cały okres eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów na okresowe zabiegi konserwacyjne. Zastosowane materiały powinny gwarantować minimum 15-letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się użycia niezabezpieczonej antykorozyjnie stali konstrukcyjnej zwykłej jakości).

Nadwozie i konstrukcja nośna podłogi autobusu powinna być wykonana w oparciu o najnowsze obecnie stosowane technologie, pozwalające na wieloletnią eksploatację bez konieczności wykonywania naprawy głównej, a szczególnie wykonywania napraw blacharskich nadwozia.

Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej i/lub aluminium i/lub stali zabezpieczonej w technologii KTL i/lub tworzyw sztucznych i ich kompozytów - gwarantujący co najmniej 15-letni okres eksploatacji autobusu.

Zderzak przedni 3-częściowy.

Uwaga! Oferenci zobowiązani są do podania gatunku materiałów zastosowanych do wykonania w/w elementów wraz z podaniem norm PN-EN.

Pojazd powinien być wyposażony w zaczepy holownicze przednie i tylne.

  - Układy drzwiowe

Drzwi dwuskrzydłowe otwierane pneumatycznie do wewnątrz z uchwytami wejściowymi, w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa, o szerokości czynnej nie mniejszej niż 1200 mm w układzie 2-2-2. Obsługa drzwi elektropneumatyczna, oddzielna obsługa w drzwiach I, z możliwością blokowania skrzydła przedniego.

Dopuszcza się sterowanie przednich drzwi jednym przyciskiem i zastosowanie dodatkowego przycisku umożliwiającego blokowanie pierwszego skrzydła przednich drzwi.

Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa.

Zamykanie drzwi poprzedzone musi być sygnałem dźwiękowym i świetlnym. Wszystkie drzwi autobusu, za wyjątkiem pierwszej połówki (licząc od przodu autobusu) drzwi przednich ryglowane kluczem czworokątnym. Pierwsza połówka drzwi przednich zamykana na zamek patentowy. Pierwsza połówka przednich drzwi ogrzewana elektrycznie lub wyposażona w podwójną szybę, wyposażona w naklejkę o treści „Nie ograniczać widoczności” i tle przezroczystym.

Nad I, II i III drzwiami na zewnątrz pojazdu umieszczona lampka LED (w obudowie w kolorze nadwozia) oświetlająca przestrzeń dla wsiadających i wysiadających pasażerów.

W okolicach lustra zewnętrznego prawego w prawym górnym rogu nadwozia umieszczone kamery z rejestracją obrazu obserwujące prawą stronę pojazdu na całej jego długości.

Oświetlenie nad drzwiami nie może zakłócać obrazu z kamery bocznej.

  - Wentylacja kabiny kierowcy

Wentylacja kabiny kierowcy za pomocą okna przesuwanego z lewej strony kierowcy i nawiewami umieszczonymi w desce rozdzielczej z elektrycznym wymuszaniem obiegu zapewniającym 20-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Szyba po lewej stronie w kabinie kierowcy podgrzewana elektrycznie lub nadmuchem ciepłego powietrza.

  - Wentylacja przestrzeni pasażerskiej i klimatyzacja

    - Wentylacja z wykorzystaniem uchylnych lub przesuwnych okien wyposażonych w mechanizm ryglujący (np. zamek typu „kwadrat”)  - min. 6 szt. przesuwnych lub uchylnych górnych części bocznych okien.

    - Minimum 2 elektryczne wentylatory nadmuchowo-wyciągowe lub nadmuchowe o regulowanym wydatku powietrza.

    - Szyby boczne przyciemniane.

    - Urządzenie klimatyzacyjne całopojazdowe 1 lub 2-agregatowe elektryczne, umożliwiające kompleksowe sterowanie chłodzeniem, wentylacją i jakością powietrza w przestrzeni całego pojazdu, z nadmuchem zimnego powietrza w kabinie kierowcy.

Wydajność chłodnicza agregatu w zakresie 20 - 25 kW.

Wyposażone w funkcje sterowania manualnego, umożliwiającego całkowite odcięcie chłodzenia w okresie wiosenno-letnim, a także funkcje ręcznego ustawienia prędkości wentylatora w kabinie kierowcy, posiadające możliwość odcięcia dopływu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz.

W okresie letnim możliwość załączenia wentylatorów klimatyzacji, bez konieczności włączania urządzenia klimatyzacyjnego.

  - Ogrzewanie kabiny kierowcy

Ogrzewanie kabiny kierowcy z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe. Rury cieczy ogrzewającej z tworzywa sztucznego i/lub z metali kolorowych. Moc maksymalna nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temp. ok.+ 10oC przy temp. zewnętrznej -15oC.

Dodatkowa nagrzewnica (dmuchawa), sterowana niezależnie, zapewniająca nadmuch ciepłego powietrza na nogi kierowcy.

  - Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

Ogrzewanie gorącym płynem niskokrzepnącym, hybrydowe (ogrzewanie elektryczne wspomagane agregatem grzewczym zasilanym paliwem płynnym, działającym po włączeniu w automatyce, w funkcji temperatury czynnika grzewczego, przy spadkach temperatury na zewnątrz do poziomu + 5oC i poniżej).

Prekondycjonowanie:
Ogrzewanie realizowane za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych i dmuchaw w przedziale pasażerskim.

Nagrzewnica czołowa 3-stopniowa (3 prędkości obrotowe silników elektrycznych dmuchaw nagrzewnic) lub bezstopniowa, z temperaturą regulowaną bezstopniowo regulatorem elektrycznym.

Nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2-stopniowe (2 prędkości obrotowe silników elektrycznych dmuchaw nagrzewnic), sterowane termostatem.

Układ oszczędnościowy, podczas postoju autobusu na końcówce automatycznie wyłącza wszystkie nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej i przełącza nagrzewnicę czołową na stopień 1.

Moc nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temp. ok. +10oC przy temp. zewnętrznej –15oC.

W kabinie kierowcy dodatkowy przycisk „test” uruchamiający wszystkie nagrzewnice na maksymalne obrotach w przestrzeni pasażerskiej na czas 20-30 s.

  - Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna powinna spełniać następujące warunki:

    - złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane,

    - złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią (preferowane umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych),

    - wiązki przewodów ułożone w zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających je przed zabrudzeniami i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych,

    - Akumulatory: Dwa systemowe akumulatory 12V / minimum 200Ah lub baterie to 2x 12V 85Ah i 2x 12V 50Ah na wysuwnych sankach (na łożyskowanych rolkach), zamontowane na wysuwnych sankach (na łożyskowanych rolkach) lub wsporniku obracanym na trzpieniu z dodatkowym zabezpieczeniem mechanicznym uniemożliwiającym samoczynne ich przemieszczenie . Skrzynka akumulatorowa umożliwiająca zamontowanie 2 akumulatorów o wymiarach 270 x 515 mm. Komora akumulatorów umiejscowiona w sposób zapewniający odpowiednią wentylację i odpływ ewentualnych wycieków.

Awaryjny wyłącznik akumulatorów zgodny z ECE 36.

24V sterowanie rozruchu autobusu za pomocą kluczyka w kolumnie kierownicy z prawej strony (z blokadą) lub w desce rozdzielczej, działające poprzez przekaźnik sprzęgający.

Instalacja kierunkowskazów i świateł awaryjnych: dźwignia włączenia kierunkowskazów z lewej strony kolumny kierownicy z automatycznym wyłącznikiem powrotnym;

    - Włącznik świateł awaryjnych z kontrolką na desce rozdzielczej. Przełącznik świateł pozycyjnych/świateł mijania umieszczony z lewej strony na desce rozdzielczej.

    - Przyrządy pulpitu kierowcy: Symulator tachografu, prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik czasu pracy ogrzewania dodatkowego;

    - Wyświetlacz LCD przekazujący przez magistralę CAN informacje o stanie technicznym pojazdu. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na pulpicie kierowcy zapala się czerwona (awaria dużej wagi) lub żółta (sytuacja potencjalnie niebezpieczna) lampka sygnalizacyjna, a na wyświetlaczu LCD pojawia się symbol lub tekst w języku polskim, określający rodzaj powstałej usterki. W przypadku niebezpiecznych uszkodzeń włącza się dodatkowo dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

    - Wyświetlacz LCD musi informować o parametrach stanu technicznego autobusu takich jak m.in.:

      - podczas jazdy:

    - stan naładowania baterii trakcyjnych w %,

    - poziom energii rekuperowanej podczas hamowania %,

    - aktualny zasięg autobusu w km obliczony na podstawie średniego zużycia energii z dnia eksploatacji oraz bieżącego stanu naładowania baterii;

    - wskazanie stanu ostrzegawczego naładowania baterii trakcyjnych na poziomie 25 % połączone z jednorazowym krótkim sygnałem akustycznym oraz podświetleniem wskaźnika poziomu naładowania baterii na żółto;

    - wskazanie stanu krytycznego naładowania baterii trakcyjnych na poziomie 15 % połączone z trzykrotnym krótkim sygnałem akustycznym oraz podświetleniem wskaźnika poziomu naładowania baterii na czerwono;

    - średnie chwilowe zużycie energii elektrycznej w kWh/100km.

      - podczas procesu ładowania:

    - początek oraz koniec procesu ładowania,

    - stan naładowania baterii w %,

    - szacowany zasięg autobusu podczas ładowania oraz po jego zakończeniu,

    - moc ładowania baterii w kW,

    - pozostały zalecany czas ładowania do uzyskania SOC,

    - (stan naładowania) na poziomie maksymalnego naładowania baterii trakcyjnych%,

      - pozostałe informacje możliwe do uzyskania na wyświetlaczu LCD:

    - niski poziom cieczy niskokrzepnącej, za wysoka temperatura cieczy niskokrzepnącej, brak ładowania akumulatorów systemowych, awaria układu EBS, bieżące procentowe zużycie klocków hamulcowych na poszczególnych osiach, awaria układu pneumatycznego, awaria układu elektrycznego, awaria układu sterowania drzwi, awaria układu elektronicznego systemu regulacji wysokości i ciśnienia w miechach, uszkodzenie oświetlenia zewnętrznego, pożar w komorze dodatkowego urządzenia grzewczego.

    - sygnalizacja informacji o zdarzeniach lub uruchomieniu funkcji, takich jak: stan poszczególnych drzwi (zamknięte, otwarte, włączone zezwolenie), włączenie hamulca przystankowego, postojowego, aktywności układu ASR, awaryjne otwieranie drzwi, otwarcie klap: komory baterii trakcyjnych,  zbiornika paliwa ogrzewania dodatkowego, gniazd przyłączy ładowania plug-in, informacja o osobach niepełnosprawnych wewnątrz pojazdu (kontrolka wraz z krótkim sygnałem dźwiękowym na pulpicie kierowcy), uruchomienie przyklęku, podgrzewanie lusterek, awaria systemu gaśniczego lub pożar.

    - Autobus musi być wyposażony w:

      - automatyczną funkcję wyłączenia systemów/urządzeń (np. układu klimatyzacji/ogrzewania) maksymalizując zasięg autobusu, aktywowaną przy poziomie naładowania baterii trakcyjnej między 15% a 20%,

      - liczniki energii elektrycznej lub system pomiaru zużycia energii umożliwiające oddzielne rozliczenie całkowitego zużycia energii przez autobus oraz na cele trakcyjne, informacja o ilości zużytej energii elektrycznej umożliwiająca oddzielne rozliczenie całkowitego zużycia energii przez autobus oraz na cele trakcyjne ma być dostępna w postaci raportów pobieranych z pojazdu w dowolnym czasie przez cały cykl życia autobusu,

      - system pomiaru ilości pełnych cykli ładowania zrealizowanych przez autobus (informacja dostępna np. w trybie serwisowym). Informacja ta musi być nieusuwalna oraz nie może mieć możliwości zmiany w całym cyklu życia baterii trakcyjnej.

    - Zestaw lampek kontrolnych sygnalizujących usterki i awarie, włączenia świateł zewnętrznych, świateł drogowych, kierunkowskazów, świateł przeciwmgielnych, awaryjnych, sygnalizacja prawidłowego działania systemu gaśniczego informacja o jego niesprawności oraz pożarze.

    - Zestaw wskaźników - wskaźnik temp. płynu chłodzącego, dwa wskaźniki ciśnienia w obwodach hamulcowych. Dopuszcza się ich umieszczone na wyświetlaczu LCD.

    - Przełączniki: 3-przyciskowy„DNR”, , przyciski sterowania drzwiami dla każdych drzwi osobny wraz z kontrolkami, oświetlenie zewnętrzne, światła awaryjne, oświetlenie wewnętrzne obwód 1 i obwód 2, oświetlenie kabiny kierowcy, regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierowniczej, ogrzewanie dodatkowe, włączenie układu przyklęku (kneeling), przycisk awaryjnego zwolnienia hamulca przystankowego, przełącznik obrotowy oświetlenia, sterowania lusterek.

Rozmieszczenie przycisków na pulpicie kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym.

    - System informujący o pojeździe (AVAS) - zamontowany fabrycznie dźwiękowy system, o którym mowa w Rozporządzeniu Nr 540/2014 Parlamentu Europejskiego, spełniający wymogi przewidziane w załączniku VIII do ww. Rozporządzenia.

    - Centralne gniazdo diagnostyczne lub usytuowanie w jednym miejscu wszystkich gniazd diagnostycznych.

    - Główna tablica elektryczna – łatwo dostępna, obrotowa lub uchylna. Przyłącze diagnostyczne do sprawdzania podzespołów podwozia pojazdu.

    - Odłącznik akumulatorów – odłączający wszystkie odbiorniki, z szybkim dostępem, nie zabezpieczony dodatkowym zamkiem/ możliwość zastosowania mniejszej klapy w klapie schowka akumulatorów.

    - Lusterka: zewnętrzne lewe i prawe składane i zdejmowane, ogrzewane i sterowane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik bądź lusterko zewnętrzne prawe jako dwufunkcyjne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2 Lusterka wewnętrzne z przodu, pośrodku pojazdu lub jedno podwójne lusterko sterowane elektrycznie umożliwiające obserwacje przestrzeni zajmowanej przez osoby niepełnosprawne oraz lustro obserwujące obszar bezpośrednio za kabiną kierowcy.

1 Lusterko przeciwległe (wsteczne) przy drzwiach II (Ø 290 mm).

    - Światła do jazdy dziennej, halogeny przeciwmgielne, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu: preferowane wykonanie w technologii LED.

  - Instalacja dodatkowa

Pojazd wyposażony w radioodtwarzacz, wzmacniacz, mikrofon, głośniki umożliwiające komunikowanie się z pasażerami, antenę.

W kabinie kierowcy podkładka do mocowania rozkładu jazdy formatu A5 wraz z lampką oświetlającą.

Uchwyt do mocowania telefonu typu smartfon na słupku A z ładowarką indukcyjną . Miejsce montażu uchwytu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Głośniki w przestrzeni pasażerskiej umożliwiające odtwarzanie nazw przystanków i innych treści z systemu autokomputera.

  - Podłoga

Podłoga ze sklejki wodoodpornej o budowie zoptymalizowanej pod względem dźwiękowym. Wykładzina podłogowa gładka, przeciwpoślizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi, zawijana na ściany boczne autobusu.

Ukształtowanie podłogi wewnątrz autobusu w sposób umożliwiający zajęcia dowolnego miejsca siedzącego przez pasażera, poprzez pokonanie przez niego maksymalnie jednego stopnia (podestu).

Autobusy muszą posiadać niską podłogę na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, muszą posiadać trzy bezstopniowe wejścia o wysokości maksymalnej 390 mm zapewniające dwustrumieniowy ruch pasażerów, max. wznios podłogi nad osią napędową 465 mm.

  - Autokomputer pokładowy

System autokomputera pokładowego z modułem GPS oraz transmisją danych (możliwość transmisji dwukierunkowej) za pośrednictwem GSM, zarządzający tablicami, kasownikami oraz automatami pokładowymi, spełniający wymagania systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 3A do OPZ.

  - Emisja zanieczyszczeń

Autobusy zeroemisyjne

UWAGA! Wymienione nazwy wyrobów / produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy.

Wykonawca może zaoferować wyroby, produkty równoważne.

- Pozostałe wymagania:

  - Z postępowania wyklucza się pojazdy, których konstrukcja ramy lub płyty podłogowej oraz konstrukcja kratownicy nadwozia wykonane są ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości.

  - Elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniami i solą z posypywania dróg. Zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z aluminium, wyposażone w zawory odwadniające. Przewody układu pneumatycznego wykonane z materiałów wodoodpornych na korozję. Przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem z przodu autobusu. Układ winien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające go przed zamarzaniem w okresie zimowym.

  - Kolorystykę zewnętrzną i wewnętrzną Wykonawca ustali z Zamawiającym.

  - Autobus musi być wykonany przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów niepalnych, szczególnie w zakresie materiałów użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia i posiadać homologację odnośnie do palności materiałów użytych wewnątrz konstrukcji oferowanego autobusu, uzyskanej zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ("Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów").

  - Zamawiaczy wymaga, aby oferowane autobusy spełniały warunki Regulaminu nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (Dz.U.UE.L.2011.84.1 z dnia 30 marca 2011 r. z późniejszymi zmianami). Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca złoży dokument wydany przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą potwierdzający spełnianie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr 66 EKG ONZ („Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej”).

  - W cenie oferowanego autobusu musi być zawarte wyposażenie w:

    - System liczenia pasażerów

A.  Wymagania dotyczące urządzeń:

Urządzenia (bramki liczące), wchodzące w skład systemu zliczania pasażerów muszą spełniać następujące wymagania:

- Urządzenia muszą przekazywać dane surowe do autokomputera pojazdu.

- Dane z pojazdów powinny być przekazywane na serwer komunikacyjny za każdym razem, kiedy pojazd znajdzie się w zasięgu lokalnej sieci Wi-Fi na terenie bazy transportowej, przy czym na wypadek braku dostępności sieci Wi-Fi (np. w przypadku postoju poza bazą transportową) i związanym z tym zagrożeniem przepełnienia pamięci komputera, należy przewidzieć alternatywny sposób przesłania danych przy wykorzystaniu istniejących łączy GSM.

- Dostępność techniczna systemu zliczania pasażerów musi być porównywalna z dostępnością pojazdu. Maksymalny błąd danego pomiaru nie może wynosić więcej niż 2%, błąd statystyczny dotyczy próby 1000 wejść oraz 1000 wyjść.

Błąd oblicza się w oparciu o dane surowe tzn. dane, które pochodzą bezpośrednio z czujników bez przeliczania przez algorytmy korygujące, zarówno dla pojedynczego przystanku jak i dowolnego odcinka trasy, osobno dla liczby wejść oraz liczby wyjść, wg wzoru:

B = [(Wz - Wp) / Wp] x 100%

gdzie:

Wz  -  liczba pasażerów zliczona przez system

Wp  -  rzeczywista liczba pasażerów wsiadających i wysiadających zliczona przez obserwatorów

* wzór odnosi się do jednego przystanku lub dowolnego odcinka trasy

- Urządzenia powinny rozróżniać pasażerów wchodzących do pojazdów oraz wychodzących z pojazdów, powinny również mieć możliwość analizowania zachowania pasażera zatrzymującego się w zasięgu czujnika (np. pasażer zatrzymujący się pod czujnikiem w świetle drzwi powinien zostać policzony dopiero, kiedy zostaną zamknięte drzwi).

- Czujniki powinny rozróżniać wysokość pasażerów na podstawie zadanych wysokości zdefiniowanych przez operatora systemu (rozróżnienie osób dorosłych i dzieci). Zliczanie innych obiektów, np. przedmiotów wnoszonych przez pasażerów, traktowane będzie jako błąd pomiarowy.

- Cały system powinien być podtrzymywany zasilaniem akumulatorowym w celu zliczania pasażerów na pętlach oraz w innych miejscach, gdzie kierujący opuszcza autobus (opuszcza kabinę).

- Wymaga się instalowania maksymalnie dwóch czujników nad drzwiami w celu łatwiejszych działań serwisowych, zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz możliwie zredukowania ryzyka uszkodzeń przez osoby trzecie. Zamawiający nie wymaga podawania parametrów LCC i MTBF dla czujników.

- Czujniki powinny być zabudowane tak, aby nie wystawały poza elementy standardowego wyposażenia pojazdu i były w minimalnym stopniu widoczne dla pasażerów.

- Czujniki powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych.

- Na pomiar nie powinny wpływać warunki oświetlenia, tj. pomiar powinien być taki sam w dniach słonecznych, przy sztucznym oświetleniu, w dni pochmurne, przy braku oświetlenia.

- Instalowane czujniki powinny charakteryzować się wysokim standardem estetycznym.

- System powinien działać bez potrzeby nadzoru i obsługi ze strony osoby prowadzącej pojazd.

- System zliczania pasażerów musi być wyposażony w autodiagnostykę nadzorującą poprawność jego działania. Informacje o wszelkich błędach w działaniu systemu i bieżącym statusie systemu muszą być raportowane do pamięci urządzeń pokładowych. Dane muszą być dostępne do analizy przy wykorzystaniu oprogramowania, o którym mowa poniżej.

B. Wymagania dotyczące oprogramowania:

- Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie w języku polskim do diagnostyki i kalibracji bramek liczących, z licencją na 4 stanowisk pracujące w systemie Windows 10 lub nowszym,

- Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie webowe, do wizualizacji statusu pojazdów i analizy danych w języku polskim, z licencją dla Zamawiającego.

- Prezentowane przez oprogramowanie webowe dane powinny zawierać m.in.:

- Liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających zarówno dla wszystkich wejść oraz podział na poszczególne drzwi,

- Liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających dla danego przystanku,

- Liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających dla jednej brygady z podziałem na kolejne przystanki,

- Średnią liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających dla linii, kursu z podziałem na kolejne przystanki,

- Możliwość wywołania danych z danego przedziału czasowego (np. od 14:00 do 16:30),

- Stopień napełnienia pojazdu po wcześniejszym zdefiniowaniu pojemności,

- Godzinę otwarcia oraz zamknięcia drzwi,

- Pozycję GPS w miejscu gdzie zostały otwarte drzwi, z dodatkowym zaznaczeniem w przypadku, gdy otwarto drzwi poza przystankiem, z ilością wejść oraz wyjść,

- Ponadto oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych, musi spełniać następujące wymagania:

  - Musi istnieć możliwość prezentacji danych dostarczanych przez system w formie tabelarycznej oraz graficznej (np. wykresów kołowych, liniowych i słupkowych itp.),

  - Musi istnieć możliwość zestawiania danych dla dni, tygodni, miesięcy, lat z podziałem na dzień roboczy, soboty oraz święta,

  - Musi istnieć możliwość wizualizacji na mapie najchętniej wybieranych przystanków (ilość wejść oraz wyjść) przez pasażerów. Wszystkie przystanki powinny być oznaczone odpowiednim kolorem np. czerwony najchętniej wybierany, niebieski rzadko wybierany (z określoną skalą) wskazywać na stopień wykorzystania ich przez pasażerów (z podziałem na wejście oraz wyjście). Po kliknięciu na przystanek powinna pojawiać się tabela ze średnimi napełnieniami pojazdów w ciągu doby oraz możliwość wybrania odpowiedniej daty lub przedziału czasowego wstecznego,

  - Musi istnieć możliwość odfiltrowania danych dla różnych wysokości pasażerów,

  - Musi istnieć możliwość eksportu danych do plików .pdf, .xls oraz .csv

- Dostęp do danych w formacie otwartym (np. csv) zgromadzonych na serwerze musi być możliwy poprzez przeglądarkę www (aplikację webową).

- Szczegółowy opis opisano w załączniku nr 6A do OPZ.

    - Wyposażenie w komponenty PEKA-ITS (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna oraz inteligentny system zarządzania ruchem) takie jak:

- 1. Modułowy komputer pokładowy wyposażony w panel sterujący kierowcy, funkcjonalnie zgodny z systemem obowiązującym w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Transkom Sp. z o. o.,. Panel sterujący wyposażony w graficzny wyświetlacz o min. przekątnej 10 cali, zamontowany z prawej strony pulpitu kierowcy. Ostateczne miejsce zamontowania panelu kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym.

Komputer musi zapewniać:

      - sterowanie pracą urządzeń peryferyjnych poprzez (jeśli zajdzie taka potrzeba) magistralę IBIS (magistrala musi transmitować informację min. o: nr linii, kursu, brygady, dzień, miesiąc, godzina, minuty, nazwa kolejnego przystanku oraz jego numer) oraz RS-485, Ethernet i CAN;

      - obsługę dotychczas eksploatowanych przez Zamawiającego kasowników bezkontaktowych przez RS485 lub LAN – w przypadku konieczności Wykonawca zapewni modernizację oprogramowania we wszystkich dotychczas eksploatowanych kasownikach bezkontaktowych Zamawiającego;

      - przechowywanie w pamięci masowej danych o rozkładzie jazdy dla całej sieci obsługiwanej przez Zamawiającego (minimum 200 linii, 2500 służb);

      - pracę min. 40 minut (nastawne) po wyłączeniu kluczyka w stacyjce

      - – czas pracy identyczny dla wszystkich komponentów PEKA-ITS oraz dla Systemu zliczania pasażerów;

      - współpracę z modułem radiowym – nadajnikiem priorytetów;

      - autonomiczne sterowanie elektronicznymi tablicami kierunkowymi w sytuacji krytycznej awarii systemu PEKA-ITS;

      - synchronizację własnego zegara oraz wszystkich współpracujących urządzeń z czasem nadawanym przez CNR;

      - wywoływanie umieszczonym na ekranie przyciskiem prezentację mapy nawigacyjnej z naniesionym przebiegiem dowolnej linii realizowanej przez Zamawiającego. Wyświetlany na mapie dynamiczny przebieg linii podczas realizacji kursu musi przedstawiać najbliższe, oznaczone kolejno zaliczane przystanki na trasie oraz manewry (sygnalizacja graficzna i dźwiękowa – z opcją wyłączenia grafiki i/lub dźwięku); Szczegóły do ustalenia z Zamawiającym.

      - wywoływanie w Menu komputera dostępu do pobranych z serwera plików i ich graficzna prezentacja m.in. w zakresie: zaświadczeń, licencji związanych z realizowanym transportem drogowym. Szczegóły do ustalenia z Zamawiającym.

      - Dla prawidłowej pracy komputera, instalacja pokładowa pojazdu musi zapewnić sygnał otwarcia drzwi o następujących parametrach: drzwi otwarte – 0V – GND, drzwi zamknięte – 24V.

2. Elektroniczne tablice informacji pasażerskiej – szczegółowy opis zamieszczono 
w Załączniku nr 4A do OPZ.

3. dwa elektroniczne kasowniki biletów papierowych i bezkontaktowych (dwusystemowe) wraz z podstawami.

W zakresie obsługi biletów papierowych: możliwość jednoczesnej obsługi taryfy przystankowej i 	czasowej, zdolny do pracy zarówno pod kontrolą komputera pokładowego, jak również w trybie 	autonomicznym w przypadku zaniku sygnału sterującego, wyposażone w licznik liczby skasowanych 	biletów. Wymagany format wydruku biletu: nr kasownika, logo , dwie cyfry/dzień, dwie 	cyfry/miesiąc, dwie cyfry/godzina, dwie cyfry/minuty, 1 znak spacji, 3 cyfry/nr linii, 2 cyfry/nr brygady, 	2 cyfry/nr kolejnego przystanku.

W zakresie obsługi biletów bezkontaktowych: kompatybilny z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną w wersji stosowanej przez Zamawiającego Kasowniki z możliwością aktywacji funkcji automatycznego ściemniania ekranu w okresie bezczynności, przy montażu urządzenia w pobliżu kabiny kierowcy. W przypadku umieszczenia kasownika w okolicach pierwszych drzwi, kasownik musi być skierowany w stronę przeciwną do kierunku jazdy.

Konstrukcja kasownika odporna na akty wandalizmu (wymagana obudowa metalowa). Mocowanie na podstawach umożliwiających szybki demontaż do obsługi i uniemożliwiających kradzież. Miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym.

4. Dwa kasowniki biletów bezkontaktowych wraz z podstawami, kompatybilne z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną. Miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym. Kasowniki z możliwością aktywacji funkcji automatycznego ściemniania ekranu w okresie bezczynności, przy montażu urządzenia w pobliżu kabiny kierowcy. Kasownik umieszczony w okolicach pierwszych drzwi musi być skierowany w stronę przeciwną do kierunku jazdy.

Przygotowana dodatkowa instalacja pod przyszłościowy montaż kasownika bezkontaktowego w okolicach zatoki dla inwalidy. Instalacja schowana pod klapą kanału powietrza w w/w miejscu, z zapasem długości, opisana.

Szczegółowy opis w załączniku nr 3A do OPZ.

5. Elementy systemu ITS zgodne z stosowanymi rozwiązaniami w ZTM Poznań – szczegółowe parametry do uzgodnienia z Zamawiającym.

6. Aktualizacje danych w urządzeniach:

- komputer pokładowy PEKA-ITS,

- tablice informacyjne,

- urządzenie nagłaśniające.

muszą przebiegać w sposób zdalny, drogą radiową - WiFi. Urządzenia muszą posiadać zdolność do pobierania i przechowywania dwóch zestawów danych – aktualnie wykorzystywany i zestaw z określonym terminem aktywacji.

Tablice LCD muszą posiadać funkcję automatycznej aktualizacji programu sterującego (firmware) z wykorzystaniem radiowej łączności bezprzewodowej WiFi. W sytuacjach awaryjnych możliwość manualnego programowania wszystkich rodzajów w/w danych poprzez pendrive’a lub kartę pamięci.

Urządzenia wchodzące w skład systemu PEKA-ITS muszą poprawnie ze sobą współpracować.

7. Jedna jednoportowa ładowarka USB w kabinie kierowcy oraz po jednej dwuportowej ładowarce USB w każdym członie autobusu. Lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym.

8. Wykonawca przygotuje poręcz oraz ukrytą pod pokrywą obsługową instalację (~3m) zasilającą dla czytnika płatności bezgotówkowej Mennicy. Umiejscowienie oraz szczegóły wykonania do uzgodnienia z Zamawiającym.

9. Wykonawca przygotuje 1 miejsce w każdym autobusie, w górnej części przedziału pasażerskiego/w pobliżu sufitu) do zainstalowania urządzeń (m.in. routera Wi-Fi) umożliwiających pasażerom bezprzewodowy dostęp do Internetu.

doprowadzić zasilanie 24V DC/5 A, z obwodu zabezpieczonego dedykowanym wyłącznikiem samoczynnym.

Wykonawca musi wyrazić zgodę na zainstalowanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego firmę trzecią, przedmiotowych urządzeń w wyznaczonych miejscach bez utraty gwarancji na autobusy.

W miejscach przewidzianych do zabudowy urządzeń, należy zarezerwować przestrzeń 
o wymiarach 300x300x150 mm z dostępem do niej poprzez klapy inspekcyjne oraz

    - komplet diodowych, elektronicznych tablic informacyjnych koloru białego(1 x tablica przednia, 2 x boczna, 1 x tylna, 1 x wewnętrzna),

    - system pozycjonowania pojazdu stosowany przez zamawiającego  (bez karty SIM),

    - system monitoringu wewnątrz autobusu, składający się z kamer cyfrowych pracujących z transmisją IP, umieszczonych wewnątrz autobusu w rejonie każdych z drzwi (min. 3 szt.), z kamery przedniej i tylnej (kamera tylna analogowa) cofania oraz dwóch kamer zewnętrznych zgodnie z pkt 3.18 oraz monitora ciekłokrystalicznego umieszczonego w kabinie kierowcy wyświetlający obraz z rozdzielczością min. 2 CIF 20 klatek/sec. System monitoringu musi rejestrować min. 48 godzinny cykl pracy autobusu z rozdzielczością min. 2 CIF, 4 klatki / sec., dostarczony wraz z dodatkową zapasową kieszenią z dyskiem do rejestratora dla każdego z autobusów. Szczegółowy opis zamieszczono w załączniku nr 5A.

    - Monitor LCD o wymiarach min. 19 cali (format panoramiczny) z wandaloodporną obudową - instalowany w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, z dodatkowym komputerem lub odtwarzaczem DVD umożliwiającym podłączenie nośnika w postacie pendrive’a lub karty pamięci (minimum SDHC UHS-I U3 V30),

    - 3 (trzy) Porty USB o napięciu pracy 12V-24V z wbudowana przetwornicą na 5V, zamontowane na poręczach autobusu, umożliwiające podróżnym doładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych w czasie podróży. Porty USB powinny mieć możliwość zamontowania ich do poręczy o każdej średnicy jaką zastosowano w pojeździe, w układzie pionowym lub poziomym. Porty USB z podwójnym gniazdem USB – prąd ładowania minimum 2,4 A, z podświetleniem gniazda i zatyczką chroniącą gniazdo.

Dodatkowo gniazdko pojedyncze umieszczone w kabinie kierowcy w okolicach uchwytu do telefonu.

    - instalację dla potrzeb bezprzewodowego dostępu do Internetu

    - dwie gaśnice proszkowe o wadze 6 kg każda, umieszczone w kabinie kierowcy (1) i w łatwo dostępnym miejscu przestrzeni pasażerskiej, zabezpieczona przed kradzieżą,

    - apteczkę,

    - 1 odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, 2 kliny podkładowe,

    - tabliczkę pamiątkową zgodnie z wytycznymi programu, z którego współfinansowane jest zamówienie wraz z 4 odpornymi na warunki atmosferyczne naklejkami zewnętrznymi, w tym jedną umieszczoną przez Wykonawcę nad II drzwiami – szczegółowy projekt do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Wykonawca udzieli w ciągu 1 miesiąca po dostawie autobusów wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi, uprawnienia do dokonywania bieżącej obsługi oferowanego autobusu oraz dostarczy (lub uzupełni w odpowiednim zakresie) nieodpłatnie w ramach umowy dostawy, zestaw niezbędnych narzędzi serwisowych i urządzeń diagnostycznych koniecznych do uzyskania uprawnień do dokonywania bieżących obsług oferowanego autobusu. Projekt umowy regulującej powyższą kwestię Wykonawca dołączy do oferty. Zamawiający wymaga udzielenia autoryzacji wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

  - Wykonawca przeszkoli wymaganą ilość pracowników (nie mniej niż 5 osób) podmiotu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie bieżących obsług dostarczanych autobusów. Szkolenie pracowników zostanie zakończone najpóźniej w ciągu 1 miesiąca po dostawie autobusów. Wskazany przez Zamawiającego podmiot pokryje koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia swoich pracowników w trakcie szkolenia.

  - Wykonawca wyposaży Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej; Komplet diagnostycznego oprogramowania komputerowego w języku polskim wraz z komputerem umożliwiający diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, układ sterowania drzwi, układ pneumatyczny itp.) z bezpłatną nieograniczoną w czasie licencją oraz aktualizacjami  na okres minimum 10 lat; Przekazanie dokumentacji, komputera, oprogramowania, instrukcji obsługi urządzeń montowanych w pojazdach nastąpi wraz z dostawą pojazdów.

  - W cenie dostawy Wykonawca uwzględni następujące pozycje:

    - ustali tryb i miejsce zaopatrywania w części zamienne,

    - przeszkoli 10 kierowców.

  - Do specyfikacji technicznej Wykonawca dołączy rysunki techniczne: gabaryty zewnętrzne we wszystkich rzutach oraz rzut pionowy z rozplanowaniem wnętrza oferowanego pojazdu.

  - W specyfikacji technicznej Wykonawca poda dokładny opis techniczny podzespołów stosowanych w pojeździe.

  - Oferowane autobusy powinny być przedstawicielami całej rodziny autobusów o   różnych klasach napędów i o wysokim stopniu unifikacji stosowanych komponentów.

  - Wykonawca oświadcza, że bieżąca i szacowana dostępność niezbędnych części zamiennych zapewni funkcjonowanie sprzętu będącego przedmiotem oferty i jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych przez okres co najmniej 15 lat.

  - Minimalne wymagania gwarancyjne:

    - Gwarancja na cały pojazd - 36 miesięcy (bez limitu km).

    - Gwarancja na trwałość strukturalną nadwozia i podwozia - 12 lat

    - Gwarancja na perforację nadwozia - 12 lat

    - Okres gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia - 6 lat

    - Gwarancja trwałości pod kątem wydajności baterii trakcyjnych - 10 lat (bez limitu km)

    - Pozostałe warunki gwarancji opisano w załączniku nr 7A do OPZ.

  - Odbiór każdego z autobusów przez Zamawiającego nastąpi w jednej partii  w siedzibie Zamawiającego  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca zapewnia, że ewentualne zmiany w jego łańcuchu dostaw w trakcie realizacji zamówienia nie będą miały negatywnego wpływu na realizację zamówienia.

- Wykonawca oznakuje przed dostawą wszystkie pojazdy oraz dostarczane urządzenia zgodnie z wymogami programu priorytetowego NFOŚiGW „Zielony transport publiczny” - naklejki wykonane na folii transparentnej przeznaczonej do oklejania karoserii samochodowej, wykonanie wydruku np. w technologii HP LATEX (lub równoważnej gwarantującej podobną trwałość) i zastosowanie laminatu ochronnego UV. Naklejki autobusów: zewnętrzne umieszczone nad II drzwiami, wewnętrzne na wprost II wejścia, nad szybą; naklejki na urządzeniach (każde oklejone z osobna).